TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Alytaus rajono savivaldybės administracija

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių avarinių gedimų remonto darbai (toliau – darbai);

  - Įgyvendinimo vieta - Alytaus rajono savivaldybės teritorija.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS (I dalis)

  - Užsakovas neįsipareigoja pirkti visų nurodytų Darbų ar jų kiekių, Darbai užsakomi pagal poreikį, vadovaujantis melioracijos statinių būklės vertinimo aktais;

  - Rangovas siūlomuose įkainiuose turi įvertinti tam Darbui atlikti reikalingas medžiagas, gaminius, mechanizmus, darbo sąnaudas, kitas tiesiogines ir pridėtines išlaidas bei mokesčius ir PVM, kurie yra susiję su sutarties įvykdymu įskaitant ir išpildomosios (kontrolinės geodezinės) nuotraukos parengimo patirtas išlaidas;

  - Darbų vykdymo metu prieš uždengiant (užverčiant) paslėptus melioracijos statinius ar statinio elementus (konstrukcijas, vamzdynus), privaloma informuoti statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir priima rezultatus. Jeigu paslėptus melioracijos statinius ar statinio elementus (konstrukcijas, vamzdynus uždengiama (užverčiama) apie tai nepranešus statybos techninės priežiūros vadovui, statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą darbą atidengti patikrinimui;

  - Baigus darbus pateikiama Darbų įvykdymo išpildomoji dokumentacija. Rangovas privalo kompiuterinėje laikmenoje pateikti suremontuotų melioracijos statinių išpildomąją (kontrolinė geodezinė) nuotrauką. Melioracijos statinių kontrolinė geodezinė nuotrauka pateikiama *.PDF ir *.DWG formatais. Pateikiamose kontrolinėse geodezinėse nuotraukose turi būti nurodoma: remontuojamų rinktuvų atkarpų, drenažo vamzdžių skersmens pasikeitimo vietų, išvalytų griovių pradžios ir pabaigos, drenažo žiočių, vandens nuleistuvų, šulinių ir kitų įrenginių koordinates ir altitudes;

  - Galutinis darbų atlikimo terminas iki 2026 m. gruodžio 11 d. Darbai turi būti pradėti per 5 darbo dienas nuo avarinio gedimo atsiradimo ir užsakovo užsakymo pateikimo. Avarinis gedimas turi būti likviduojamas per 1 mėn. nuo užsakymo pateikimo.

  - Perkančioji organizacija gali įsigyti sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių darbų, kurie neišvardinti preliminariame darbų kiekių žiniaraštyje. Darbų įkainiai bus perkami vadovautis sąmatų skaičiavimo programos duomenų bazėje nurodytomis darbų kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo nustatytas nenumatytų darbų poreikis su pasiūlyme nustatytu perskaičiavimo koeficientu.

- REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS

  - Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, Melioracijos techniniu  reglamentu MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, MND-29 „Plastmasinis drenažas ir jo įrenginiai“, MND-19 „Pagrindiniai griovių ir drenažo įrenginiai“,  kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais privalomaisiais statybos techniniais reglamentais, normatyviniais aktais ir taisyklėmis, technine specifikacija;

  - Rangovas privalo užtikrinti darbo saugumą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos objekto teritorijoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta Darbų vykdymo teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad nebus pažeisti trečiųjų asmenų interesai;

  - Vykdant darbus privaloma vadovautis 2009 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklėmis;

  - Statybos darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamuose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt.

  - Surinkti ir pašalinti visas susidariusias atliekas ir šiukšles,  perduoti atliekų tvarkytojui ir pateikti įrodančius dokumentus apie jų sutvarkymą.

  - Statybos darbų baigimo terminu laikoma melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti akto pasirašymo data. Iki šio termino turi būti užbaigti visi darbai, ištaisyti defektai bei Užsakovui perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai.

- MAKSIMALŪS ĮKAINIAI

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato, vnt | Kiekis | Maksimalus mato įkainis, Eur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Remonto darbai |  |  |  |
| 1 | MN7-2035 | Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15 | 100 m³ | 3,34 | 822,82 |
| 2. | MN3-2189-160 | Drenažo rinktuvų iš 145 mm skers. gofruotų perforuotų PVC vamzdžių įrengimas smėlio,priesm.grunte.,kasant tr.vienak.eksk k9=1.15 | 100 m | 2,00 | 3080,56 |
| 3. | MN3-189-180 | Drenažo rinktuvų iš 180 mm skers.poliet.vamzdžių įrengimas smėlio,priesm.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 3m gylio k9=1.15 | 100 m | 4,00 | 3045,63 |
| 4. | MN3-191-180 | Drenažo rinktuvų iš 180 mm skers.poliet.vamzd. įrengimas molio,priem.,durp.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio k9=1.15 | 100 m | 1,60 | 2178,96 |
| 5. | MN3-2188-200 | Drenažo rinktuvų iš 200 mm skers. gofruotų perforuotų PE vamzdžių įrengimas smėlio,priesm.grunte.,kasant tr.vienak.eksk. | 100 m | 0,40 | 2718,17 |
| 6. | MN3-189-200 | Drenažo rinktuvų iš 200 mm skers.poliet.vamzdžių įrengimas smėlio,priesm.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 3m gylio k9=1.15 | 100 m | 1,00 | 3095,43 |
| 7. | MN3-178-200 | Drenažo rinktuvų iš d 200x6,1mm poliet.vamzdžių įrengimas per kelius,kasant tranšėjas vienakauš.eksk.,atsat. kelio dangą k9=1.15 | m | 13,00 | 193,95 |
| 8. | MN3-181 | Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas lomoje k9=1.15 | Vnt. | 3 | 812,25 |
| 9. | MN3-183 | Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas pakelėje k9=1.15 | Vnt. | 2 | 786,18 |
| 10. | MN3-180 | Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas k9=1.15 | Vnt. | 3 | 488,69 |
| 11. | MN3-2152 | 75-100 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie gelžbetoninių ar polietileninių vamzdynų arba šulinių k9=1.15 | Vnt. | 5 | 147,45 |
| 12. | MN3-2168 | Esamų keram. d 50mm drenažo sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo,kuris yra žemiau sausintuvo.>10cm k9=1.15 | Vnt. | 25 | 41,50 |
| 13. | MN7-3 | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didedsnis kaip 0.4 m k9=1.15 | 100 m | 1,00 | 334,82 |
| 14. | MN7-4 | Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo k9=1.15 | ha | 0,27 | 77,89 |
| 15. | MN1-46 | Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15 | t. m³ | 0,27 | 942,87 |
| 16. | MN1-14 | II grupės grunto kasimas ir supylimas į krūvas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15 | t. m³ | 0,10 | 2183,82 |
| 17. | MN1-115 | II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2 m pločio ir iki 2 m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių k9=1.15 | 10 m³ | 0,42 | 386,56 |
| 18. | MN7-2052 | Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas | m | 5,00 | 9,96 |
| 19. | MN1-52 | Tranšėjų ir iškasų užpylimas buldozeriu iki 59 kw (80 aj) galingumo, perstumiant II grupės gruntą iki 5 m atstumu k9=1.15 | t. m³ | 0,046 | 503,65 |
| 20. | MN7-51 | Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15 | m³ | 7,20 | 144,61 |
| 21. | MN1-111 | II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 3m gylio sutvirtintose platesnėse kaip 2m tranšėjose ir iki 5 m2 skerspl. iškasose k9=1.15 | 10 m³ | 0,30 | 752,97 |
| 22. | MN1-115 | II gr. grunto kasimas rank. būdu iki 2 m pločio ir iki 2 m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5 m gylio duobių k9=1.15 | 10 m³ | 0,42 | 386,56 |
| 23. | MN7-50 | Drenažo šulinio išvalymas, kai sąnašų šulinyje 0.81-1 m3 k9=1.15 | m³ | 0,90 | 144,61 |
| 24. | MN7-7 | Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu, kai griovių gylis iki 2 m k9=1.15 | m³ | 5,40 | 38,25 |
| 25. | MN3-195-160 | Sulūžusių žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15 | vnt. | 2 | 372,52 |
| 26. | MN3-195-200 | Sulūžusių žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15 | vnt. | 2 | 399,03 |
| 27. | MN6-75 | Vandens pralaidos iš 1,0m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų k9=1.15 | 10 m. | 1,20 | 1405,94 |
| 28. | MN7-32 | Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15 | 100 m² | 0,90 | 36,51 |
| 29. | MN3-194 | Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu k9=1.15 | Vnt. | 8 | 204,93 |
| 30. | N22P-0706 | Vamzdynų daugiau kaip 400 mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos k9=1.15 | 100 m | 1,00 | 164,87 |
| 31. | MN3-189-250 | Drenažo rinktuvų iš 250x7.6mm skers.poliet.vamzdžių įrengimas smėlio,priesm.grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 3m gylio k9=1.15 | 100 m | 1,0 | 3156,97 |

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.3. papunktį.

Darbams Rangovas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.