TVIRTINU

Gynybos resursų agentūros

prie Krašto apsaugos ministerijos

Atsargų valdymo departamento direktorius,

vykdantis direktoriaus funkcijas                                                 plk. ltn. Audrius Buivydas

ALYVŲ, TEPALŲ IR SPECIALIŲJŲ SKYSČIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026 m. kovo       d. Nr. TS-

- BENDROSIOS NUOSTATOS

- Alyvos, tepalai ir specialieji skysčiai skirti transporto priemonių bei jų įrangos techniniui stoviui užtikrinti.

- SAVYBĖS

| Eil. Nr. | Pavadinimas, paskirtis | Kokybės reikalavimai (NATO kodas / Standartas) | Tara / Pakuotė (L / KG) gali būti mažesnė, tačiau negali būti didesnė nei nurodyta |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tepalas ginklui (universalus) | Kalio/amonio oleatas, parafinas. Temp. -35°C iki +130°C. | 1,0 KG |
|  | Tepalas ginklui (šaltam orui) | NATO O-157. | 1,0 KG |
|  | Tepalas ginklui | ASTM D-217, D-4172B. Temp. -67°C iki +232°C. | 1,0 KG |
|  | Tepalas ginklui | Ne žemesnės klasės kaip NLGI GC-LB. Veikimo temperatūra nuo -40°C iki +232°C. | 1,0 KG |
|  | Galinės rampos alyva | NATO H-515. | 1,0 L |
|  | Vairo sistemos alyva | NATO H-544. | 1,0 L |
|  | Ginklų priežiūros alyva | NATO S-758. | 1,0 L |
|  | Ginklų tepalas | NATO G-403. | 1,0 KG |
|  | Ginklų tepalas | NLGI-2. Temp. -50°C iki +120°C. | 1,0 KG |
|  | Ginklų tepalas | NLGI-2. PAO/Esteris, Ličio kompleksas. | 1,0 KG |
|  | Ginklų tepalas | Tankis 0.78 g/cm³. Temp. -54°C iki +175°C. | 1,0 KG |
|  | Ginklų tepalas | DIN 51502 KPF2K-20, ISO 6743-9 L-XBCEB 2 | 1,0 KG |
|  | Purškiamas silikoninis tepalas | Temp. -50°C iki +250°C. Atsparus vandeniui. | 1,0 L |
|  | Purškiamas ličio tepalas | Ilgalaikė apsauga metalas-metalas. | 1,0 L |
|  | Konsistencinis tepalas | NLGI 2-3, ličio muilas su EP priedais. Naudojimo temperatūros intervalas nuo -30°C iki +120°C. | 1,0 KG |
|  | Silikoninis tepalas | NLGI 2 arba SAE AS 8660. Naudojimo temperatūros intervalas nuo -50°C iki +200°C. | 1,0 KG |
|  | Sintetinis tepalas | Cincinnati Machine P-64, NLGI 2 arba lygiavertis. Tepalo naudojimo temperatūros intervalas nuo -40°C iki +177°C. | 1,0 KG |
|  | Sintetinis tepalas | Bario kompleksinis muilas. Temp. iki +150°C. | 1,0 KG |
|  | Universali tepimo priemonė | NLGI grade 1. Temp. -30°C iki +120°C. | 1,0 KG |
|  | Universali tepimo priemonė | Drėgmę išstumiantis aerozolis, be silikono. | 1,0 L |
|  | Konsistencinis tepalas | NATO S-722. | 1,0 KG |
|  | Konsistencinis tepalas | NATO G-421. | 1,0 KG |
|  | Konsistencinis tepalas | NATO G-460. | 1,0 KG |
|  | Skystas ginklų tepalas | NATO S-761. | 1,0 L |
|  | Skystas ginklų tepalas | NATO O-158. | 1,0 L |
|  | Skystas reduktorinis tepalas | NATO O-153. | 1,0 L |
|  | Automatinės pavarų dėžės alyva | Allison TES 295, MB 236.91, ZF TE-ML 14C. | 20,0 L |
|  | Aušinimo skystis (koncentratas) | G48, TL-6850-0038/1, MB 325.0. | 20,0 L |
|  | Stabdžių skystis H-542 | NATO H-542. | 5,0 L |
|  | Variklinė alyva 15W40 | MIL-PRF-2104 (NATO O-236). | 200,0 L |
|  | Transmisinė alyva | Allison TES-295, Dexron-III. NATO H-548. | 20,0 L |
|  | Transmisinė alyva 80W90 | SAE J2360 (NATO O-226). | 20,0 L |
|  | Variklinė alyva 0W30 | MIL-PRF-2104. | 20,0 L |
|  | Stabdžių skystis DOT-4 | FMVSS 116 571.116. | 5,0 L |
|  | Aušinimo skystis (žalias) | CID AA 52624 A-1A. | 20,0 L |
|  | Transmisinė alyva O-1178 | SAE 5W-30 (NATO O-1178). | 20,0 L |
|  | Hidraulinis skystis H-540 | NATO H-540 (MIL-PRF-46170). | 5,0 L |
|  | Tepimo tepalas G-460 | Ličio kompleksas (NATO G-460). | 1,0 KG |
|  | Tepalas ISOFLEX PDB 3 | Sintetinis precizinis tepalas. | 1,0 KG |
|  | Tepalas ISOFLEX Topas NB 5 | Bario kompleksas. Temp. -50°C iki +150°C. | 1,0 KG |
|  | Transmisinė alyva ISO 220 | Remolin PG220, ISO VG 220. | 20,0 L |
|  | Tepalas G-355 | NATO G-355 (MIL-PRF-211). | 1,0 KG |
|  | Tepalas S-743 | NATO S-743 (MIL-PRF-27617). | 1,0 KG |
|  | Plastinis tepalas G-421 | NATO G-421 (MIL-G-24139). | 1,0 KG |
|  | Sintetinis tepalas G-353 | NATO G-353 (MIL-PRF-23827). | 1,0 KG |
|  | Variklinė alyva (10W-40) | SAE klampos indeksas 10W-40. Kokybės klasė ACEA E4/E7 arba lygiavertė. OEM (OEM – original equipment manufacturer) patvirtinimas (aprobacija) DTFR 15B120 (MB 228.5) arba lygiavertis. Būtina pateikti aukščiau nurodyto automobilio gamintojo arba lygiaverčio OEM patvirtinimą (aprobaciją) arba išrašą iš gamintojų patvirtinto (aprobuoto) alyvų sąrašo. | 20,0 L ir 210,0 L |
|  | Transmisinė alyva (80W-90) | SAE klampos indeksas 80W-90. API kokybės klasė GL-5 arba lygiavertė. SAE J2360 arba karinis standartas MIL-L-2105 D arba lygiavertis. OEM (OEM – original equipment manufacturer) patvirtinimas (aprobacija) DTFR 12B110 (MB 235.20) arba MAN 342 TYPE M2/M3 arba lygiavertis. Būtina pateikti aukščiau nurodytų automobilių gamintojų arba lygiaverčio OEM patvirtinimą (aprobaciją) arba išrašą iš gamintojų patvirtinto (aprobuoto) alyvų sąrašo. | 20,0 L |
|  | Transmisinė alyva (75W-80) | SAE klampos indeksas 75W-80. API kokybės klasė GL-4 arba lygiavertė. OEM (OEM – original equipment manufacturer) patvirtinimas (aprobacija) DTFR 13B160 (MB 235.41) arba DTFR 13D120 (MB 235.29), arba MAN 341 TYP Z4/Z5 arba lygiavertis. Būtina pateikti aukščiau nurodytų automobilių gamintojų arba lygiaverčio OEM patvirtinimą (aprobaciją) arba išrašą iš gamintojo patvirtinto (aprobuoto) alyvų sąrašo. | 20,0 L |
|  | Transmisinė alyva (75W-90) | SAE klampos indeksas 75W-90. API kokybės klasė GL-5 arba lygiavertė. OEM (OEM – original equipment manufacturer) patvirtinimą (aprobaciją) DTFR 12B140 (MB 235.8) arba ZF TE-ML 05A, arba ZF TE-ML 12L, arba ZF TE-ML 12N arba lygiavertė. Būtina pateikti aukščiau nurodytų gamintojų arba lygiaverčio OEM patvirtinimą (aprobaciją), arba išrašą iš gamintojo patvirtinto (aprobuoto) alyvų sąrašo. | 20,0 L |
|  | Aušinimo skystis | ASTM D 3306 arba D 4985, arba BS 6580, arba lygiavertis. VW TL-774-D/F 12 + arba lygiavertis. DTFR 29D110 (MB 326.3) arba MAN 324 SNF, arba lygiavertis. Užšalimo temperatūra -35º C ir žemesnė. Privalo būti paruoštas naudojimui, t. y. neturi būti skiedžiamas arba kitaip ruošiamas naudojimui. | 20,0 L |

- KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS IR GARANTIJOS

- Turi turėti alyvų, tepalų ir specialiųjų skysčių kokybės pažymėjimus/prekės aprašymus lietuvių kalba (jei gamintojas ne iš Lietuvos, kartu pateikti dokumentus ir gamintojo kalba), arba juos atitinkančius dokumentus, patvirtinančius tepalų, alyvų ir specialiųjų skysčių atitiktį keliamiems reikalavimams, nurodytiems 2-ame techninės specifikacijos skyriuje.

- Alyvos, tepalai ir specialieji skysčiai turi turėti saugos duomenų lapus lietuvių kalba.

- Alyvų, tepalų ir specialiųjų skysčių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo pristatymo gavėjui dienos.

- Tiekėjo siūlomos alyvos bei specialieji skysčiai ir jų tiekimo grandinė neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

- PAKUOTĖ IR PRISTATYMAS

- Alyva, tepalai ir specialieji skysčiai privalo būti pateikiami gamintojo pakuotėse.

- Alyvų, tepalų ir specialiųjų skysčių pakuotės ženklinimas turi atitikti bendruosius Lietuvos Respublikoje vartotojui siūlomų parduoti prekių privalomuosius ženklinimo reikalavimus, nustatytus Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėse.

V.  PRODUKTAMS TAIKYTINI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

- Prekės pakuotės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

- Panaudotos alyvos ir specialieji skysčiai turi būti perdirbami ir esant galimybei pakartotinai naudojami.

RENGĖJAS

Gynybos resursų agentūros prie KAM

Atsargų valdymo departamento

Lauko įrangos ir degalų skyriaus logistikos specialistas		          Mantas Mieželis