TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – AB „Energijos skirstymo operatorius".

  - Paslaugų teikėjas – Ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – TP, SP oro kondicionavimo ir vėdinimo įrangos techninės priežiūros ir gedimų - sutrikimų šalinimo, remonto, demontavimo ir išvežimo paslaugos.

  - Įranga – oro kondicionavimo ir vėdinimo įrenginiai.

  - Prekės - Įrangos remontui reikalingos atsarginės dalys ir medžiagos.

  - OAM – ozono sluoksnį ardančios medžiagos.

  - TP – transformatorinė pastotė.

  - SP – skirstomasis punktas.

  - Užsakymas – Kliento Paslaugų teikėjui pateiktas dokumentas, kuriame nurodomas Prekių/Paslaugų kiekis, Prekių/Paslaugų teikimo vieta ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Oro kondicionavimo ir vėdinimo įrangos techninės priežiūros ir gedimų - sutrikimų šalinimo, remonto paslaugos:

    - TP, SP oro kondicionavimo įrenginių techninės priežiūros paslaugos.

    - TP, SP vėdinimo įrenginių techninės priežiūros paslaugos.

    - TP, SP oro kondicionavimo ir vėdinimo įrenginių gedimų - sutrikimų šalinimo, remonto, demontavimo paslaugos.

    - TP, SP oro kondicionavimo ir vėdinimo įrenginių gedimų šalinimui, remontui reikalingos atsarginės dalys ir medžiagos.

  - Pirkimo objekto preliminarūs kiekiai ir modeliai nurodyti šios Techninės specifikacijos priede Nr. 1. Sutarties galiojimo metu aptarnaujamos įrangos modeliai gali kisti – tokiu atveju bus taikomi įkainiai, nustatyti analogiškos galios įrangos aptarnavimui.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Gedimų –sutrikimų šalinimo, remonto paslaugų preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu:

    - Skubiu atveju, taip kaip nurodyta šios techninės specifikacijos specialiųjų reikalavimų sutarties vykdymui 8.4., 8.5. punktuose, – 50 darbo valandų;

    - Kitais atvejais, taip kaip nurodyta šios techninės specifikacijos specialiųjų reikalavimų sutarties vykdymui 8.6., 8.7. punktuose – 200 darbo valandų.

  - Perkamų Prekių preliminari apimtis ir kiekis nurodytas šios Techninės specifikacijos priede Nr. 1.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Šios Techninės specifikacijos priede Nr. 1 nurodytas Įrangos, kuriai bus teikiamos Paslaugos, sąrašas ir Paslaugų teikimo adresai, Preliminarus perkamų Prekių sąrašas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

Įrangos techninė priežiūra (aptarnavimas, profilaktinis patikrinimas, derinimas, reguliavimas) atliekama tam, kad palaikyti normatyvinius patalpų temperatūros parametrus ir užtikrinti Įrangos patikimą ir ekonomišką darbą. Techninė priežiūra atliekama laikantis Įrangos gamintojų rekomendacijų ir techninių reglamentų. Įrangoje yra naudojamas įvairių tipų šaltnešis. Dalies Įrangos aptarnavimas įmanomas tik naudojant bokštelį arba nuo pastolių, lipynių. Visos techninių priemonių panaudojimo sąnaudos turi būti įtrauktos į techninės priežiūros paslaugų kainą.

  - Pirkimo objekto aprašymas

5.2.1. Teikdamas techninės priežiūros paslaugas, Paslaugos teikėjas privalės atlikti Įrangos techninį aptarnavimą, profilaktinį patikrinimą, derinimą, reguliavimą, įskaitant žemiau nurodytus darbus:

      - Įrangos bendros techninės būklės (vamzdynai, triukšmai ir kt.) patikrinimą ir defektų šalinimą, vidinių bei išorinių dalių valymą;

      - Flanšinių ir varžtinių sujungimų bei tvirtinimo konstrukcijų tikrinimas;

      - Oro filtrų valymą ar/ir keitimą;

      - Tepalo, šaltnešio ir glikolio papildymą, jų slėgio sureguliavimą, sandarinimą;

      - Kompresoriaus suspaudimo slėgio patikrinimą;

      - Ventiliatorių mechanizmų darbo patikrinimą;

      - Temperatūros sensorių, valdymo kabelių sujungimų, distancinių pultų darbo patikrinimą;

      - Kondensato nubėgimo sistemos patikrinimą, išvalymą;

      - Vidinių ir išorinių agregatų profilaktinę patikrą ir aušintuvų valymą;

      - Valdymo automatikos remontą ir derinimą;

      - Įrangos darbų režimų patikra;

      - Uždarymo, reguliuojančios armatūros ir glikolio siurblių darbo patikrinimą;

    - Paslaugų teikėjas privalo pildyti Įrangos techninės priežiūros žurnalą, kurio forma turi būti suderinta su Klientu per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Paslaugų teikėjas privalo Įrangą paženklinti pagal žemiau nurodytus reikalavimus:

      - OAM  aiškiai matomoje vietoje, ilgai išliekančiais (kol Įranga naudojama) užrašais: „Pavojinga“, „Pavojinga ozono sluoksniui“, „Saugoti, kad šaldymo skystis nepatektų į aplinką“, „Įrangos šaldymo skystį (dujas) šalinti kaip pavojingą atlieką“;

      - F-dujoms - aiškiai matomoje vietoje, ilgai išliekančiu (kol Įranga naudojama) užrašu, kuriame nurodomi sutrumpinti F-dujų cheminiai pavadinimai, kiekis kilogramais, jei būtina, žodis „hermetiška“.

    - Įrangos, turinčios nuo 3 kg ir iki 30 kg F-dujų ir OAM, sandarumas turi būti tikrinamas kartą per dvylika mėnesių, rezultatus fiksuojant Įrangos pase arba priežiūros žurnale.

    - Suteikus techninės priežiūros paslaugas, Įranga turės būti pažymėta patikros lipduku. Lipduko forma turi būti suderinta su Klientu per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Paslaugų teikėjas turi raštu suderinti su Klientu Prekės kiekį ir kainą (tuo atveju jei Prekės kaina nenurodyta Pasiūlymo priede Nr. 3. Pasiūlymo kaina).

    - Paslaugų teikėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr.217 patvirtintomis atliekų tvarkymo taisyklėmis (2011 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr.D1-944 redakcija) ir kitais teisės aktuose nustatytais aplinkosaugos reikalavimais, privalo organizuoti ir vykdyti Paslaugų teikimo metu susidarančių atliekų perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams, vykdantiems jų šalinimą/utilizavimą arba naudojimą.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

6.1.    Vadovaujantis „Dėl duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. Įsakymu Nr. D1-12 (žin, 2010-01-14, Nr.5-200) (aktuali redakcija) nuostatomis, Paslaugų teikėjas privalo teikiant Paslaugas apskaityti regeneruotų, utilizuotų, sunaudotų (papildytų) į Įrangą ozono sluoksnį ardančių medžiagų, F- dujų, jų turinčių mišinių (OAM) kiekį per metus ir iki kovo 1 d. pateikti Aplinkos apsaugos institucijoms metinę ataskaitą bei jos kopiją Klientui.

6.2.      Paslaugų teikėjas iki kiekvieno mėnesio 28 dienos (jei tą mėnesį bus užsakytos Paslaugos), privalo pateikti Klientui Paslaugų perdavimo – priėmimo aktus ir juos per 3 (tris) darbo dienas suderinti su Kliento atsakingu asmeniu.

6.3.     Už teikiant Paslaugas apskaitytas Kliento objektuose susidariusias atliekas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 patvirtintų Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių nustatyta tvarka (aktuali redakcija), Paslaugų teikėjas privalo atsakingoms institucijoms teikti ataskaitas, o ataskaitų kopijas pateikti Klientui.

  - Paslaugų teikimo metu susidariusios atliekos turi būti tvarkomos nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų ir rūšiuojamos jų susidarymo vietoje. Jeigu sutarties vykdymo metu susidaro atliekos, kurios gali būti pristatomos į atliekų supirktuves (pvz. metalai, elektronika) - šios atliekos turi būti pristatomos į supirktuves.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

7.1.       Prekės turi būti originalios, naujos, nenaudotos.

7.2.     Prekėms nustatomas 2 (dvejų) metų Prekių gamintojo garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo Prekių priėmimo- perdavimo akto pasirašymo dienos. Paslaugoms nustatomas 6 (šešių) mėnesių garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

7.3.   Terminas, per kurį turi būti ištaisomi nustatyti Prekių trūkumai – 10 (dešimt) kalendorinių dienų, Paslaugų trūkumai – 2 (dvi) kalendorinės dienos.

8. PREKIŲ PRISTATYMO IR PASLAUGŲ SUTEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1.     Sutarties galiojimo laikotarpiu Paslaugos ir Prekės bus perkamos pagal poreikį ir tik pagal atskirus Kliento užsakymus. Užsakyme bus nurodoma, kokiai Įrangai perkamos Paslaugos ir (ar) Prekės, jų kiekis, Paslaugų teikimo adresas.

8.2.     Paslaugų teikėjas Paslaugas turės suteikti naudodamasis savais ištekliais, darbuotojais, medžiagomis, infrastruktūra ir įranga.

8.3.      Techninės priežiūros paslaugos privalės būti suteiktos per 25 (dvidešimt penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos.

8.4.        Paslaugų teikėjo reagavimo trukmė skubaus iškvietimo atveju – per 6 (šešias) valandas nuo pranešimo apie gedimą gavimo. Šiuo atveju pranešimas apie gedimą teikiamas telefonu.

8.5.       Įrangos gedimo – sutrikimo pašalinimo laikas skubiu atveju turi būti ne ilgesnis negu 24 valandos nuo pranešimo apie gedimą momento.

8.6.       Kitais atvejais nei numatyta 8.4 ir 8.5 punktuose Paslaugų teikėjo reagavimo į iškvietimą trukmė– per 24 valandas nuo pranešimo apie gedimą-sutrikimą gavimo momento. Šiuo atveju pranešimas apie gedimą Paslaugų teikėjui siunčiamas el. paštu. Gavęs elektroninį laišką, Paslaugų teikėjas nedelsiant patvirtina apie pranešimo gavimą Klientui telefonu.

8.7.        Įrangos gedimo – sutrikimo pašalinimo laikas 8.6 punkte nurodytu atveju turi būti ne ilgesnis nei 5 (penkios) darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą gavimo.

8.8.       Paslaugų teikėjas įsipareigoja gedimų - sutrikimų šalinimo Paslaugas teikti nepertraukiamai, t.y. 24 valandas per parą, 7 (septynias) dienas per savaitę.

- KLIENTO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Bendrauti su Paslaugų teikėju jam teikiant Paslaugas ir pateikti turimą informaciją/dokumentus,        reikalingus Paslaugoms suteikti.

  - Pasirašius Paslaugų teikimo sutartį, prieš Paslaugų teikimo pradžią instruktuoti Paslaugų teikėjo darbų vadovą ir darbų vykdytoją, kurie teiks Sutartyje nurodytas Paslaugas, bendrais darbuotojų saugos klausimais: supažindinti su esančiais ir galimais rizikos veiksniais objekte, su praėjimais ir pravažiavimais, su objekto teritorija ir darbo tvarkos taisyklėmis bei kitais darbuotojų saugos ypatumais objekte. Paslaugų teikėjo darbų vadovų ir darbų vykdytojų instruktavimas yra įforminimas rangovo personalo saugos darbe instruktavimų registravimo žurnale.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai pristatytas Prekes/suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Prekių/Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

- PRIEDAI

11.1 Priedas Nr. 1. Pirkimo objektas, kiekiai