TSD-192, VPP-1483

Spintos operacinėms su šliužinėmis durimis techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Dvipusė medicininių reikmenų laikymo spinta montuojama į angą sienoje, kurios matmenys (plotis×gylis×aukštis) 1200×480×1820 mm. |  |
| 2. | Spintos matmenys (plotis×gylis×aukštis) | (1195×475×1815) mm ± 5 mm |  |
| 3. | Spintos konstrukcija ir medžiagos | 1. Spintos korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno lakštų (AISI 304 arba AISI 316 markės plieno, arba lygiaverčio nerūdijančio plieno), kurių storis ≥ 1 mm.; 2. Spinta su dvigubomis durimis, atsidarančiomis į šonus, iš priekio ir galo, leidžiančiomis perduoti produktus/instrumentus iš vienos patalpos į kitą. |  |
| 4. | Durys | 1. Durys dvigubos iš nerūdijančio plieno su grūdinto stiklo paketais per visą durų aukštį; 2. Kiekvienos durys turi ne mažiau kaip 3 vyrius; 3. Durų rankenos kilpos arba burbulo formos, užapvalintos, be aštrių briaunų; 4. Durys turi turėti magnetinius fiksatorius, kurie laiko duris uždarytas nuo savaiminio durų atsidarymo; 5. Durys veikia "šliuzo" principu, dėl didesnės infekcijų kontrolės, kai vienoje pusėje durys atidaromos, kitoje spintos pusėje užraktas automatiškai užrakina durų atidarymą. |  |
| 5. | Lentynos | 1.Viduje ≥ 4 nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos) lentynos; 2. Maksimali lentynos apkrova ≥ 15 kg. |  |
| 6. | Spintos apdaila | 1. Spintos kampai ir siūlės poliruoti ir užtikrina nepriekaištingą estetinę išvaizdą bei aukščiausią higieninę priežiūrą; 2. Visi spintos paviršiai atsparūs dezinfekcijai; 3. Spintos suvedimas su siena turi būti apipavidalintas nerūdijančio plieno apvadu; 4. Spinta turi 4 kojeles su reguliavimo galimybe, kojelės uždengtos cokolio apdaila. |  |
| 7. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 8. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas / sumontavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimas/sumontavimas, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 9. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1.Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba (elektroninė versija). Pastaba: Reikalavimas pateikti dokumentų elektronines versijas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022m. gruodžio13d. įsakymu Nr.D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. |  |