TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

6X4 KROVININIS AUTOMOBILIS SU MANIPULIATORIUMI IR HIDRAULINIU KABLINIU UŽTRAUKĖJU

1. BENDRA INFORMACIJA

1.1. Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas turi įvardinti konkretų siūlomo automobilio ir antstato modelį.

1.2. Pasiūlymo formoje techninių parametrų dalyje lentelės 3 stulpelyje tiekėjas nurodo  atitikimą techniniams reikalavimams, įrašydamas Taip arba Ne. Punktuose, kur reikalaujama, įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus.

1.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

Prekės / Įrangos gamintojų techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės / Įrangos   gamintojų deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomų Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomų Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

arba

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomų Prekių/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojų deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomų Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomų Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekės/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

1.4. Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojų techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomų Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lietuvių kalba arba su vertimu į lietuvių kalbą.

1.5. Nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūlomos Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

2. AUTOMOBILIS SU HIDRAULINIU UŽTRAUKĖJU, MANIPULIATORIUMI

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automobilio (važiuoklės) modelis, markė, gamintojas | Būtina nurodyti |  |
|  | Hidromanipuliatoriaus su krovinių kėlimo įranga markė, modelis, gamintojas | Būtina nurodyti |  |
|  | Hidraulinio užtraukėjo markė, modelis, gamintojas | Būtina nurodyti |  |
|  | Automobilio ir įrangos pagaminimo metai | Ne senesni nei 2026 m. |  |
|  | Garantija | Garantija įrangai (automobilis, manipuliatorius, užtraukėjas,) ne mažesnė kaip 24 mėn. be ridos ir darbo valandų apribojimo |  |
|  | Registracija, TA | Tiekėjas registruoja automobilį VĮ „Regitra“ perkančios organizacijos vardu ir registruojamą įrangą potencialiai pavojingų įrenginių registre. |  |
|  | Vartotojo apmokymai | Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu automobiliu ir ant jo sumontuota įranga. |  |
| Automobilis |  |  |  |  |
|  | Konstrukcija | Naujausia, atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui, esant aplinkos temperatūrai nuo -300C iki +400C, atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus |  |
|  | Bendroji masė | Ne mažiau 26 t |  |
|  | Priekabos prikabinimo paruošimas | Turi būti sumontuotas su elektros (rozetė ne mažiau 7 kontaktų), stabdžių sistemos išvadais (duomatic kranas) ir prikabinimo įtaisu, pritaikytu ne mažiau kaip 18 t bendrosios masės priekabos vilkimui (prikabinimo įtaiso piršto diametras – 50 mm) |  |
|  | Variklio galia, darbinis tūris | Ne mažiau kaip 440AG. Variklio darbinis tūris – nemažiau 12500 cm³. |  |
|  | Variklio sukimo momentas | Ne mažiau 2200 Nm |  |
|  | Variklio išmetamų teršalų toksiškumas | Privalo atitikti ne žemesnius nei EURO 6 reikalavimus; |  |
|  | Pavarų dėžė | Mechaninė su automatiniu perjungimu (be sankabos pedalo), ne mažiau kaip 12 pavarų į priekį |  |
|  | Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi | Būtinas |  |
|  | Ratų formulė | 6x4 |  |
|  | Ratų bazė | Ne didesnė kaip 5000 mm |  |
|  | Pakaba | Linginė priekyje, orinė gale; |  |
|  | Pirma ašis ir pakaba | Sustiprinta, pritaikyta ne mažesnei kaip 10 t apkrovai |  |
|  | Antra, trečia ašis ir pakaba | Sustiprintos, pritaikytos ne mažesnei kaip 20 t apkrovai. |  |
|  | Diferencialo blokavimas | Būtinas |  |
|  | Ašių apkrovos indikatorius | Būtinas |  |
|  | Padangos | Priekis 385/65R22,5; Galas 315/80R22,5 |  |
|  | Atsarginis ratas | Būtinas; |  |
|  | Stabdžiai | Pneumatiniai, dviejų kontūrų, diskiniai priekyje ir gale. |  |
|  | Automobilio šviesų aukščio reguliatorius | Būtinas |  |
|  | Elektropneumatiškai valdomas stovėjimo stabdis, automatiškai aktyvuojamas išjungus variklį. | Būtina |  |
|  | Priešrūkiniai žibintai priekyje ir gale, FULL LED žibintai priekyje ir gale | Būtina |  |
|  | Švyturėliai | Du oranžinės spalvos LED švyturėliai turi būti sumontuoti ant automobilio kabinos |  |
|  | Kabinos konstrukcija | 2-jų sėdimų vietų (įskaičiuojant vairuotoją). |  |
|  | Veidrodžiai | Šildomi, valdomi elektra |  |
|  | Kabinos pakaba | Orinė, ne mažiau keturių pagalvių |  |
|  | Langai | Valdomi elektra |  |
|  | Oro kondicionavimo sistema | Būtina |  |
|  | Vairuotojo sėdynė | Pneumatinė, su saugos diržu |  |
|  | Guminiai kilimėliai | Būtini |  |
|  | Gamyklinis radijo grotuvas su laisvų rankų telefono įranga | Būtini |  |
|  | Galinės eigos signalizatorius | Būtinas |  |
|  | Galinis kabinos langas | Būtinas |  |
|  | Priekinis bamperis | Plieninis arba segmentinis su plieniniais kampais |  |
|  | Monitoringo sistema (kompiuterinė Prekės gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema) | Būtina |  |
|  | Aktyvuota FMS jungtis | Būtina |  |
|  | Generatorius | Ne mažiau 4000W galios |  |
|  | Variklio temperatūros daviklis | Būtinas |  |
|  | Variklio alyvos slėgio daviklis | Būtinas |  |
|  | Degalų kiekio ir degalų sąnaudų momentiniai ir kiekiniai rodmenų davikliai su galimybe fiksuoti sąnaudas nuo eksploatavimo pradžios | Būtini |  |
|  | Lauko temperatūros rodiklis | Būtinas |  |
|  | Sertifikuotas skaitmeninis tachografas su galiojančia patikra | Būtinas |  |
|  | Elektroninis greičio ribotuvas (90 km/h) | Būtinas |  |
|  | Elektros sistema – 24V, akumuliatoriai 2 vnt. AGM arba geliniai - ne mažiau 200Ah | Būtini |  |
|  | Degalų kiekio daviklis | Būtinas |  |
|  | Kuro bakas | Aliuminis, ne mažesnės kaip 300 l talpos |  |
|  | Kuro bakas su užraktais | Būtinas |  |
|  | Automobilio su įranga spalva | Derinama sudarant sutartį |  |
| Hidraulinis kablinis užtraukėjas |  |  |  |
|  | Hidraulinio kablinio užtraukėjo kėlimo galia | Ne mažiau kaip 21000 kg. Kai hidraulinio užtraukėjo kablio aukštis 1570 mm |  |
|  | Hidraulinės alyvos bakas | Aliuminis |  |
|  | Hidraulinis užtraukėjas tinkamas užtraukti ant automobilio konteinerius | Nuo 4,5 m iki 6,4 m vidinio ilgio, atitinkančius DIN 30722 standartą |  |
|  | Hidraulinis kablinis užtraukėjas turi būti su elektriniu valdymu, pultas su gedimų, darbo klaidų kodų bei techninių aptarnavimų identifikatoriumi | Būtina |  |
|  | Automatinis valdymas | Pilnas konteinerio nukėlimo/užkėlimo/užrakinimo ciklas turi veikti automatiškai |  |
|  | Švelnaus konteinerių nuleidimo funkcija | Būtina |  |
|  | Konteinerio pakėlimo stūmimo metu funkcija | Būtina |  |
|  | Hidraulinis kablinis užtraukėjas turi turėti teleskopuojamą kablį (teleskopinę „ranką“) | Būtina |  |
|  | Hidraulinis kablinis užtraukėjas turi būti komplektuojamas patikimais hidrauliniais išoriniais ir vidiniais arba persukamais, kablio formos, konteinerio fiksavimo transportinėje padėtyje užraktais valdomais iš kabinos nuo pagrindinio pulto | Būtina |  |
|  | Hidraulinis kablinis užtraukėjas turi turėti ne mažiau kaip tris atraminius padelius konteineriui kiekvienoje pusėje | Būtina |  |
|  | Hidraulinis kablinis užtraukėjas turi turėti avarinę pakelto keltuvo atramą | Būtina |  |
|  | Cinkuotas arba metalizuotas porėmis | Būtina |  |
|  | Hidraulinis kablinis užtraukėjas montuojamas ant automobilio naudojant montavimo komplektą nereikalaujantį užtraukėjo porėmio gręžimo, virinimo ir dažymo išsaugant originalią gamyklos gamintojos dažymo dangą; | Būtina |  |
|  | Darbiniai žibintai | Nemažiau 4 vnt. ,,led“ žibintai du ant automobilio kabinos, du keltuvo rėmo gale |  |
|  | Hidraulinis aukšto slėgio filtras | Būtinas |  |
| Hidromanipuliatorius |  |  |  |  |
|  | Montavimo vieta | Hidromanipuliatorius turi būti sumontuotas ant automobilio važiuoklės rėmo tarp kabinos ir konteinerių keltuvo |  |
|  | Kėlimo momentas | Ne mažesnis kaip 16,5 tm |  |
|  | Sukimo momentas | Ne mažesnis kaip 25 kNm |  |
|  | Strėlės posūkio kampas | Ne mažesnis kaip 400o |  |
|  | Strėlės hidraulinis siekis | Ne mažiau kaip 10,3 m. |  |
|  | Keliamoji galia esant pilnam strėlės siekiui | Ne mažiau kaip 1500 kg. |  |
|  | Išvadai centriniam kelmo tepimui ir važiuoklei | Būtina |  |
|  | Visų manipuliatoriaus funkcijų valdymas | Turi būti radijo bangų pultu, įskaitant ir atraminių kojų valdymą. |  |
|  | Radijo pulto baterijos ir įkroviklis | Radijo pultas su ne mažiau kaip 2 baterijomis ir įkrovikliu sumontuotu automobilio kabinoje |  |
|  | Bepakopė manipuliatoriaus stabilumo sistema leidžianti dirbti neišplatinus, o tik pastačius atramines kojas su veikiančia ir ribojančia galią elektronine apsauga nuo perkrovų sistemos | Būtina |  |
|  | Papildomos strėlės funkcijos | Ne mažiau 4 vnt. hidrauliniai išvadai krano strėlės gale papildomiems hidrauliniams įrenginiams prijungti su greito jungimo jungtimis. Žarnos vyniojamos ant ričių, per strėlės vidų, pilnai apsaugotos. |  |
|  | Apšvietimo lempa ant strėlės krano, kablio apšvietimui tamsiu paros metu. | LED, ne mažiau 1 vnt. |  |
|  | Sistema apsauganti nuo krano susidūrimo su vairuotojo kabina. | Būtina |  |
|  | „Varpo“ tipo ir požeminių konteineriu kėlimo ir atidarymo mechanizmas. | Su strėlės viduje sumontuotu papildomu cilindru ir kabliu su kėlimo grandine. Valdomas nuotolinio valdymo radijo pultu. |  |
|  | Atraminės kojos | Hidraulika išplatinamos atraminės kojos. Fiksuotos, transportavimo metu nepasukamos. |  |
|  | Įspėjamieji švyturėliai arba žibintai ant išplatintų atraminių kojų, įsijungiantys savaime išplatinus atramines kojas iš automobilio gabaritinių matmenų, sumontuoti taip, kad būtų užtikrintas jų matomumas tiek iš priekio tiek iš automobilio galo. | Būtina |  |
|  | Hidraulinė apsauga | Visi hidrauliniai cilindrai privalo būti su apsauginiais vožtuvais. |  |
|  | Alyvos aušintuvas ir aukšto slėgio filtras | Būtina |  |
|  | Kaušas biriems kroviniams semti | Su rotatoriumi ir pakaba, bei greito jungimo movomis. Kaušas su nuimamais šonais ne mažiau kaip 420 ltr. talpos |  |
| Reikalavimai konteineriui: |  |  |  |  |
|  | Konteineris skirtas birių krovinių pervežimui | 1 vnt., pagamintas pagal standartą DIN 30722 |  |
|  | Konteinerių kilpos aukštis | Turi būti suderintas su hidraulinio kablinio užtraukėjo kablio aukščiu |  |
|  | Tūris | Ne mažiau kaip 30 m3 |  |
|  | Vidinis ilgis | Ne mažiau kaip 6000 mm |  |
|  | Konteinerio bortai | Ne mažiau kaip 4 mm storio plieno |  |
|  | Konteinerio grindys | Ne mažiau kaip 5 mm storio plieno |  |
|  | Priekinė konteinerio siena | Su išpjova manipuliatoriui padėti į konteinerį |  |
|  | Galinės durys | Dvivėrės |  |
|  | Tentas | Tentas vyniojamas ant šoninės sienos kroviniams dengti. |  |
| Papildomi reikalavimai |  |  |  |  |
|  | Tiekėjas turi būti oficialus siūlomo automobilio, manipuliatoriaus, užtraukėjo, (toliau- Prekė) gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti Prekę ir techniškai aptarnauti bei remontuoti arba tiekėjas turi oficialų susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris turi teisę prižiūrėti ir remontuoti siūlomą Prekę. Su pasiūlymu pateikti įgaliojimą ar kitus atitiktį patvirtinančius dokumentus | Būtina |  |
|  | Prekė pristatoma tiekėjo lėšomis Pirkėjo adresu: Gegužės g. 47, LT-29107 Anykščiai. | Būtina |  |
|  | Automobilio pristatymo terminai | Automobilis su papildoma įranga ir priekaba turi būti pristatyti ir visiškai paruošti darbui per 240 (du šimtus keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos. Susidarius nenumatytoms aplinkybėms, dėl patiekimo, šalims susitarus, numatoma galimybė pratęsti jų patiekimo terminą, bet ne ilgiau kaip 30 (trisdešimčiai) dienų. |  |