Pirkimo sąlygų 2 priedas /

Specialiųjų sutarties sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo informacija

1.1. Pirkimo objektas – sportinė grindų danga (toliau – Prekės), atitinkanti techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, įskaitant Prekių pristatymą, įrengimą lengvosios atletikos manieže (Perkūno al. 5, Kaunas).

1.2. Perkamų Prekių aprašymas – Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka parduoti, pristatyti, įrengti ir perduoti Pirkėjui Prekes, atitinkančias techninės specifikacijos reikalavimus, o Pirkėjas – priimti iš Tiekėjo pagal Sutarties nuostatas pristatytas ir įrengtas Prekes ir sumokėti už jas Sutartyje nustatytomis mokėjimo sąlygomis ir tvarka. Visos Prekės turi būti kokybiškos, naujos, nenaudotos, atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus, taip pat teisės aktų ir įprastai tokios rūšies Prekėms taikomus reikalavimus. Prekės turi būti sukomplektuotos su visais tinkamam jų eksploatavimui reikalingais ir numatytą Prekių funkcionalumą užtikrinančiais priedais, jų sumontavimui reikalingomis medžiagomis, įskaitant klijus (jei reikalingi). Tiekėjas turi pristatyti ir įrengti Prekes per 4 mėnesius nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos.

2. Bendrieji reikalavimai perkamoms Prekėms ir jų įrengimui

2.1. Į Prekių įkainius (be PVM) įskaičiuoti visi mokesčiai (išskyrus PVM) ir visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymu, įskaitant Prekių pristatymo, įrengimo lengvosios atletikos manieže (Perkūno al. 5, Kaunas) (įskaitant įrengimui reikalingas medžiagas, tarp jų ir klijus, jei reikalingi), techninės dokumentacijos pateikimo, garantinės priežiūros ir visas kitas išlaidas, reikalingas tinkamam Sutarties įgyvendinimui. Tiekėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių 2 lentelėje nurodytus Prekių įkainius (be PVM) ir Prekėms taikomą PVM (jei taikomas). Jei kurios nors išlaidos ar mokesčiai nėra įvertinti, laikoma, kad tokias išlaidas ar mokesčius Tiekėjas padengia savo lėšomis pats.

2.2. Prekės turi būti sumontuotos vadovaujantis Sutarties, šios techninės specifikacijos, teisės aktų, reglamentuojančių pirkimo objektą, ir gamintojo reikalavimais (instrukcijomis).

2.3. Prekės turi būti funkcionalios, jų sudedamosios dalys turi būti tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

2.4. Tiekėjas, montuodamas Prekes, turi laikytis saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos ir darbo higienos reikalavimų. Prekės turi būti montuojamos taip, kad greta esanti kita įranga, įrenginiai ir kitas turtas nebūtų sugadinti, priešingu atveju – atlyginti Pirkėjui padarytus nuostolius.

2.5. Tiekėjas kartu su Prekėmis turi pateikti Pirkėjui visą būtiną techninę dokumentaciją (Prekių naudojimosi ir priežiūros instrukcijas (jei tokios yra), sertifikatus (jei tokie yra), techninius pasus (jei tokie yra), garantinio aptarnavimo sąlygas lietuvių kalba).

2.6. Tiekėjas pristatęs Prekes, jas įrengęs, turi sutvarkyti Prekių pristatymo vietą, išvežti Prekių įrengimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro). Į Prekių įkainius turi būti įskaičiuotas visų rūšių pakuočių išvežimas.

Pastaba. Rekomenduojama prieš teikiant pasiūlymą tiekėjams apžiūrėti Prekių pristatymo ir įrengimo vietą. Kontaktinis asmuo Prekių pristatymo ir įrengimo vietos apžiūrai – Mantas Raila, tel. +370 610 36707.

3. Techniniai reikalavimai Prekėms:

Būtina užpildyti 1 lentelės 3 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos Prekės gamintoją ar Prekės ženklą, modelį, modifikaciją (jeigu yra), Prekės kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomos Prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomos Prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami gamintojo dokumentai (išskyrus * pažymėtus reikalavimus, nes siūlomų Prekių atitiktis * pažymėtiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu) (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) Prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.). Tiekėjas techninės specifikacijos 1 lentelės 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas Prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., Prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats Prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris Prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų Prekės modelį, kodą ar pan.).

2) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius Prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar Prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

3) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos Prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų Prekes.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos Prekės aprašymas (siūlomos Prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo siūlomos Prekės gamintojo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Guminė danga Prekės pvz.** | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ............................... Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): .................................... Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  |
| 1.1. | Matmenys (vienos dalies): Ilgis: ne mažiau nei 100 cm Plotis: ne mažiau nei 100 cm Storis: ne mažiau nei 3 cm | Ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę): .....cm Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę): .... cm Storis (įrašyti konkrečią reikšmę): .... cm | ...................................... (įrašyti) |
| 1.2. | Tankis: ne mažesnis nei 1000 kg/m3. | Tankis (įrašyti konkrečią reikšmę): ..... kg/m3 | ...................................... (įrašyti) |
| 1.3. | Pagaminta iš perdirbtos arba natūralios gumos. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ............ | ...................................... (įrašyti) |
| 1.4. | Apsaugo grindis nuo mėtomų svorių ir hantelių.* | Atitinka (įrašyti taip/ne): ............ |  |
| 1.5. | Guminė danga turi turėti specialų viršutinį, lygų, ne mažesnio kaip 2 mm storio užliejimą, kurio dėka guminė danga atrodytų visiškai lygi, po kurio laiko nepradėtų trupėti, būtų lengviau valoma ir prižiūrima.* | Atitinka (įrašyti taip/ne): ............ |  |
| 1.6. | Garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai.* | Suteikiamas garantinis terminas (įrašyti konkrečią reikšmę): ......... mėnesiai |  |
| 2. | Dirbtinės žolės danga Prekės pvz.** | Gamintojas arba prekės ženklas (nurodyti): ............................... Modelis, modifikacija (nurodyti, jeigu yra): .................................... Prekės kodas (nurodyti, jeigu yra): .................. |  |
| 2.1. | Matmenys (vienos dalies): Ilgis: 1600 cm (+/- 100 cm), kad būtų vientisa dalis per visą patalpos ilgį (tikslinama Sutarties vykdymo metu) Plotis: 200 cm (+/- 10 cm) Storis: ne mažiau nei 2 cm | Ilgis atitinka (įrašyti taip/ne): ............ Plotis (įrašyti konkrečią reikšmę): .... cm Storis (įrašyti konkrečią reikšmę): .... cm | ...................................... (įrašyti) |
| 2.2. | Dirbtinė žolė turi turėti specialų guminį paklotą, kurio storis ne mažesnis nei 15 mm.* | Guminio pakloto storis (įrašyti konkrečią reikšmę): .... mm | ...................................... (įrašyti) |
| 2.3. | Galimybė pasirinkti dirbtinės žolės spalvą (tamsiai žalią) bei dizainą (užrašus, logotipus, linijas, skaičius ir jų išdėstymą).* | Atitinka (įrašyti taip/ne): ............ |  |
| 2.4. | Siūlų (rulonų sujungimui) tankis ne mažiau nei 250 siūlų/m.* | Siūlų tankis (įrašyti konkrečią reikšmę): .... siūlų/m. |  |
| 2.5. | Tankumas ne mažiau nei 52000 gijų/m2. | Tankumas (įrašyti konkrečią reikšmę): ..... gijų/m2 | ...................................... (įrašyti) |
| 2.6. | Garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai.* | Suteikiamas garantinis terminas (įrašyti konkrečią reikšmę): ......... mėnesiai |  |

Pastabos:

* Siūlomos Prekės atitiktis nurodytam reikalavimui bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau Pirkėjui kilus įtarimams dėl siūlomos Prekės atitikties nurodytam reikalavimui, jis turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu.

** Nurodytas Prekės pavyzdys yra orientacinio pobūdžio.

4. Preliminarūs kiekiai ir įkainiai

2 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai | PVM tarifas, % | Vieneto įkainis, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Guminė danga | m2 | 740 |  |  |
| 2. | Dirbtinės žolės danga | m2 | 30 |  |  |

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos Prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus. Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos Prekės bus pristatytos ir įrengtos pagal techninės specifikacijos ir pasiūlymo reikalavimus, bei deklaruoja, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.

_________________________________________________                      ___________________                                _________________________

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)***                                         (Parašas)                                                          (Vardas, pavardė)

***Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti tiekėją.