priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026-03-02

Kelmė

| 1. UŽSAKOVAS | Kelmės rajono savivaldybės administracija Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė |
| --- | --- |
| 2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA | Kelmės rajono vietinės reikšmės kelių su žvyro danga priežiūros (greideriavimo) darbai |
| 3. STATINIO KATEGORIJA | Nesudėtingieji, neypatingieji statiniai |
| 4. PIRKIMO OBJEKTAS | Darbų įkainiai - 1 km kelio dangos lyginimas (važiuojant autogreideriu vieną kartą į abi kelio puses) seniūnų nurodytuose keliuose. |
| 5. STATYBOS RŪŠIS | priežiūros darbai |
| OBJEKTO APRAŠYMAS | Kelmės rajono seniūnijų kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros (greideravimo) darbai 2026 m.: greideriavimas – kelių ir gatvių su žvyro danga lyginimas autogreideriu. Greideriavimas, formuojant skersinį profilį ir užtikrinant vandens nutekėjimą, atliekamas seniūnų paraiškose nurodytiems keliams 3 – 4 kartus (priklausomai nuo seniūnijų seniūnų užsakymo) greideriavimo darbų sezono metu. Greideriuojant turi būti išlaikytas išgaubtas kelio skersinis profilis. Optimalus nuolydis nuo kelio ašies į abi kelkraščio puses 2,5 %. Po greideriavimo darbų ant važiuojamosios dalies atsiradę akmenys, kurie gali pažeisti eismo dalyvių transporto priemones, turi būti pašalinti. Užsakovui ir/ arba techninės priežiūros vadovui nustačius, kad darbai atlikti nekokybiškai, tiekėjui už juos nebus mokama arba darbai turės būti atlikti pakartotinai. |
| 7. DARBŲ APIMTIS: | Greideriavimo darbų apimtis rangovui pateikia Statybos ir infrastruktūros skyriaus atsakingas specialistas arba seniūnijos seniūnas. |
| 8. DARBŲ PABAIGA | Darbų apimtys pateikiamos atskiru užsakymu kasmet, turi būti atliekamos iki einamųjų metų gruodžio 1 d. |
| 9. ATLIEKANT DARBUS VADOVAUTIS TEISINIAIS AKTAIS | Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19, kelių priežiūros vadovo II dalimi „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ KPV DT-15 ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių sąlygų reikalavimais. |
| 10. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS | Atliktų darbų aktai, formos F2 (pasirašytos seniūnų), F3 po 3 egz. |

Preliminarios kelių su žvyro danga priežiūros (greideriavimo) darbų apimtys.

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Iš viso lyginamų kelių ilgis, km 2026 m. | Iš viso lyginamų kelių ilgis, km įvertinant galimus pratęsimus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kelmės seniūnijos keliai su žvyro danga | 16,67 | 50,00 |
| 2. | Kelmės apylinkių seniūnijos keliai su žvyro danga | 200,00 | 600,00 |
| 3. | Kražių seniūnijos keliai su žvyro danga | 233,33 | 700,00 |
| 4. | Kukečių seniūnijos keliai su žvyro danga | 232,10 | 696,30 |
| 5. | Liolių seniūnijos keliai su žvyro danga | 233,93 | 701,80 |
| 6. | Pakražančio seniūnijos keliai su žvyro danga | 200,00 | 600,00 |
| 7. | Šaukėnų seniūnijos keliai su žvyro danga | 250,00 | 750,00 |
| 8. | Tytuvėnų seniūnijos keliai su žvyro danga | 216,67 | 650,00 |
| 9. | Tytuvėnų apylinkių seniūnijos keliai su žvyro danga | 9,17 | 27,50 |
| 10. | Užvenčio seniūnijos keliai su žvyro danga | 233,33 | 700,00 |
| 11. | Vaiguvos seniūnijos keliai su žvyro danga | 101,67 | 305,00 |
| Viso: |  | 1926,87 | 5780,61 |

| Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė | Raimonda Norvilytė |
| --- | --- |