KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SU ŽVYRO DANGA IR GRUNTKELIŲ PRIEŽIŪROS DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2026-01-05

Kaišiadorys

| 1. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA (UŽSAKOVAS) | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Katedros g. 4, LT-56121 Kaišiadorys |
| --- | --- |
| 2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA | Kaišiadorių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga ir gruntkelių priežiūros darbai |
| 3. STATINIO KATEGORIJA | Nesudėtingi statiniai |
| 4. PIRKIMO OBJEKTAS | Darbų įkainiai: - Kelių ir gatvių su žvyro danga ir gruntkelių profiliavimas autogreideriais. - Kelio įdubų ištaisymas, įrengiant išlyginamąjį sluoksnį iš smėlio-žvyro mišinio žvyro fr. 0/16 - 0/32. - Kelio įdubų ištaisymas, įrengiant išlyginamąjį sluoksnį iš žvyro-skaldos mišinio fr. 0/32 - 0/45. |
| 5. STATYBOS RŪŠIS | Priežiūros darbai |
| 6. OBJEKTO APRAŠYMAS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI | 6.1. Profiliavimas - Kelių lyginimas vienu ar keliais autogreiderio pravažiavimais, suformuojant šlaitinį dangos sluoksnį. - Jei kelias platesnis už verstuvo plotį, profiliuojama 2–3 kartus: pirmiausia žvyrą sustumiant link kelio ašies, vėliau paskleidžiant į pakraščius. - Pirmą kartą sezone būtina verstuvu nuskusti ir paskleisti į kelio vidurį ne mažiau kaip po 25 cm iš abiejų pusių kelkraščiuose susiformavusius žvyro-velėnos volus. To neatlikus, darbai laikomi nekokybiškais. - Po greideriavimo skersinis nuolydis turi būti 3%–5% (dvišlaitis) arba vienšlaitis viražuose. 6.2. Kelio įdubų (duobių) taisymas - Prieš pilant mišinį, įdubos turi būti išvalytos nuo purvo, stovinčio vandens ir augalijos. - Mišiniai (smėlio-žvyro ar žvyro-skaldos) turi būti paskleidžiami tolygiai. Užpiltos vietos privalo būti sutankinamos mechanizuotu būdu (vibroplokštėmis arba volais), užtikrinant, kad sutaisyta vieta nesėstų ir susijungtų su esama danga. - Naudojamos medžiagos turi atitikti nurodytas fr. 0/16-0/32 arba fr. 0/32-0/45. - Visos naudojamos medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas, kurios pateikiamos kartu su atliktų darbų aktais (Sutarties priedas Nr. 7). 6.3. Papildomos sąlygos: - Įdubų taisymas turi būti derinamas su bendru kelio profiliavimu autogreideriu, kad būtų išvengta naujai supilto sluoksnio išstumdymo ar netolygaus susidėvėjimo. - Išversti akmenys (didesni nei 8 cm) turi būti surenkami ir išvežami į seniūno nurodytą vietą (iki 10 km spinduliu). - Darbai atliekami kovo–lapkričio mėnesiais, naudojant vidutinius arba sunkiuosius savaeigius greiderius. |
| 7. DARBŲ APIMTIS IR TERMINAI: | Preliminarūs kiekiai pateikiami šios Techninės specifikacijos 1 priede. Darbai vykdomi etapais: I etapas kovo – gegužės mėn.; II etapas birželio – rugpjūčio mėn.; III etapas rugsėjo – lapkričio mėn. Tikslias darbų apimtis seniūnijų seniūnai pateikia prieš kiekvieno etapo darbų pradžią ir turi būti atliktos iki etapo pabaigos, bet ne vėliau kaip numatyta darbų grafike. Poreikis teikiamas seniūnijų seniūnų Kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros poreikio ir pažymos apie atliktus darbus per ataskaitinį laikotarpį formoje (Sutarties priedas Nr. 6). |
| 8. FINANSAVIMO ŠALTINIAI | - Savivaldybės biudžeto lėšos. |
| 9. ATLIEKANT DARBUS VADOVAUTIS TEISINIAIS AKTAIS | Darbai vykdomi vadovaujantis Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvais KPV PN 25. Medžiagų parinkimui ir sluoksnių įrengimui taikomos TRA ŽVYRAS 20 taisyklės. Visi procesai turi atitikti galiojančius teisės aktus. |
| 10. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS | Sutarties priedas Nr. 6 Seniūnijos kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūros poreikis ir pažyma apie atliktus darbus per ataskaitinį laikotarpį; Sutarties priedas Nr. 7 Atliktų darbų akto forma Sutarties priedas Nr. 8 Pažymos apie atliktų darbų vertę forma Sutarties priedai Nr 6, 7, 8 turi būti pasirašyti seniūnijų seniūnų. Naudojamų medžiagų deklaracijos. |

Ūkio plėtros ir statybos skyriaus vedėjas				Darius Jocys