LITGRID AB SISTEMOS VALDYMO IR DUOMENŲ PERDAVIMO CENTRO PASTATO APSAUGOS SIGNALIZACIJOS, VAIZDO STEBĖJIMO, ĮEIGOS KONTROLĖS,

GAISRO APTIKIMO IR AUTOMATINIO GESINIMO DUJOMIS SISTEMŲ APTARNAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkantysis subjektas – LITGRID AB (kodas 302564383), adresu Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius (toliau – Pirkėjas).

- Paslaugų teikėjas (toliau – Tiekėjas) – viešojo pirkimo būdu atrinktas ūkio subjektas, teikiantis šioje techninėje specifikacijoje nurodytas Paslaugas.

- Informacija apie perkamą objektą:

  - Pirkimo objektas – Sistemos valdymo ir duomenų perdavimo centro (toliau – SVC/DC) pastato apsaugos signalizacijos, vaizdo stebėjimo, įeigos kontrolės, gaisro aptikimo ir automatinio gesinimo dujomis sistemų aptarnavimo paslaugos (toliau – Paslaugos) ir įranga bei medžiagos reikalingos Paslaugoms suteikti (toliau – Prekės);

  - paslaugų teikimo vieta – Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius;

  - paslaugų teikimo terminas – 36 mėnesiai;

  - paslaugas sudaro:

    - planinės techninės priežiūros paslaugos;

    - prekių tiekimas įrangos keitimui ir remontui;

    - sutrikimų ir gedimų šalinimo paslaugos;

    - programinės įrangos gamintojo palaikymas.

- Pirkimo objekto parašymas ir apimtis:

  - aptarnaujamas objektas – Centrinio biuro pastatas (SVC/DC), adresu Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius;

  - planinės techninės priežiūros ir aptarnavimo paslaugos:

    - planinė techninė priežiūra atliekama 4 kartus per sutarties galiojimo laikotarpį;

    - planinės techninės priežiūros darbų sąrašas pateikiamas lentelėje;

| Eil. Nr. | Kodas | Sistema | Darbo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AS-01 | Apsaugos signalizacija | Centralių/išplėtėjų būklės tikrinimas |
|  | AS-02 | Apsaugos signalizacija | Kilpos modulių/konvencinių detektorių pajungimo modulių būklės tikrinimas |
|  | AS-03 | Apsaugos signalizacija | Klaviatūrų veikimo tikrinimas |
|  | AS-04 | Apsaugos signalizacija | Maitinimo šaltinių/akumuliatorių patikrinimas |
|  | AS-05 | Apsaugos signalizacija | IP ryšio modulio ir signalų perdavimo tikrinimas |
|  | AS-06 | Apsaugos signalizacija | Garsinių sirenų veikimo tikrinimas |
|  | AS-07 | Apsaugos signalizacija | Vidaus ir lauko judesio detektorių veikimo tikrinimas |
|  | AS-08 | Apsaugos signalizacija | Magnetinių kontaktų veikimo tikrinimas |
|  | AS-09 | Apsaugos signalizacija | Stiklo dūžio jutiklių veikimo tikrinimas |
|  | AS-10 | Apsaugos signalizacija | Pavojaus mygtukų veikimo tikrinimas |
|  | AS-11 | Apsaugos signalizacija | Apsaugos sistemos serverio ir darbo stočių veikimo tikrinimas, valymas nuo dulkių |
|  | PER-01 | Perimetro apsauga | Sensorinio kabelio vizuali apžiūra ir būklės tikrinimas |
|  | PER-02 | Perimetro apsauga | Sensorinio kabelio valdiklio, procesorinių modulių ir relinių modulių tikrinimas |
|  | PER-03 | Perimetro apsauga | Perimetro apsaugos sistemos sąsajos su apsaugos sistema tikrinimas |
|  | PER-04 | Perimetro apsauga | Maitinimo skydų ir maitinimo šaltinių tikrinimas |
|  | IK-01 | Įeigos kontrolė | Įeigos kontrolės valdiklių tikrinimas |
|  | IK-02 | Įeigos kontrolė | Kortelių skaitytuvų ir durų atidarymo mygtukų veikimo tikrinimas |
|  | IK-03 | Įeigos kontrolė | Motorizuotų spynų ir elektromechaninių užraktų tikrinimas, reguliavimas |
|  | IK-04 | Įeigos kontrolė | Maitinimo šaltinių/akumuliatorių patikrinimas |
|  | IK-05 | Įeigos kontrolė | Magnetinių kontaktų veikimo tikrinimas |
|  | IK-06 | Įeigos kontrolė | Turniketų tikrinimas |
|  | IK-07 | Įeigos kontrolė | Avarinio užtvaro atidarymo bloko tikrinimas |
|  | IK-08 | Įeigos kontrolė | Kelio užtvaro automatikos tikrinimas |
|  | IK-09 | Įeigos kontrolė | Indukcinės kilpos valdiklio tikrinimas |
|  | IK-10 | Įeigos kontrolė | Pasikalbėjimo sistemos tikrinimas |
|  | VS-01 | Vaizdo stebėjimas | Stacionarių lauko IP vaizdo kamerų valymas ir veikimo tikrinimas |
|  | VS-02 | Vaizdo stebėjimas | Valdomų lauko IP vaizdo kamerų tikrinimas |
|  | VS-03 | Vaizdo stebėjimas | Termovizorinių lauko IP vaizdo kamerų tikrinimas |
|  | VS-04 | Vaizdo stebėjimas | Maitinimo skydų ir komutatorių tikrinimas |
|  | VS-05 | Vaizdo stebėjimas | Vidaus IP vaizdo kamerų tikrinimas |
|  | VS-06 | Vaizdo stebėjimas | Serverių ir duomenų saugojimo modulių tikrinimas |
|  | VS-07 | Vaizdo stebėjimas | Darbo vietų kompiuterių ir monitorių tikrinimas |
|  | VS-08 | Vaizdo stebėjimas | Valdymo klaviatūrų tikrinimas |
|  | VS-09 | Vaizdo stebėjimas | Numerių atpažinimo sistemos kamerų ir serverio tikrinimas |
|  | VS-10 | Vaizdo stebėjimas | Integracijos serverio veikimo tikrinimas |
|  | PG-01 | Gaisro aptikimo sistema ir gaisrinė signalizacija | Gaisro aptikimo centralių, kartotuvų ir modulių būsenos tikrinimas |
|  | PG-02 | Gaisro aptikimo sistema ir gaisrinė signalizacija | Maitinimo šaltinių/akumuliatorių patikrinimas |
|  | PG-03 | Gaisro aptikimo sistema ir gaisrinė signalizacija | Dūmų detektorių veikimo tikrinimas |
|  | PG-04 | Gaisro aptikimo sistema ir gaisrinė signalizacija | Rankinių gaisrinių signalizatorių veikimo tikrinimas |
|  | PG-05 | Gaisro aptikimo sistema ir gaisrinė signalizacija | Garsinių sirenų/blyksčių veikimo tikrinimas |
|  | PG-06 | Gaisro aptikimo sistema ir gaisrinė signalizacija | Stebėjimo darbo vietos kompiuterio veikimo tikrinimas |
|  | PG-07 | Gaisro aptikimo sistema ir gaisrinė signalizacija | Aspiracinės sistemos veikimo tikrinimas |
|  | PG-08 | Gaisro aptikimo sistema ir gaisrinė signalizacija | Aspiracinės sistemos vamzdelių valymas |
|  | IG-01 | Įgarsinimo sistema | Valdiklio ir išplėtimo modulių tikrinimas |
|  | IG-02 | Įgarsinimo sistema | Garso stiprintuvų tikrinimas |
|  | IG-03 | Įgarsinimo sistema | Maitinimo šaltinių tikrinimas |
|  | IG-04 | Įgarsinimo sistema | Lubinių ir sieninių garsiakalbių tikrinimas |
|  | IG-05 | Įgarsinimo sistema | Pranešimų panelių ir mikrofonų tikrinimas |
|  | IG-06 | Įgarsinimo sistema | Ryšio linijų tikrinimas |
|  | DG-01 | Automatinio gesinimo dujomis sistema | Gesinimo sistemos vamzdynų vizuali apžiūra |
|  | DG-02 | Automatinio gesinimo dujomis sistema | Dujinių purkštukų būklės tikrinimas |
|  | DG-03 | Automatinio gesinimo dujomis sistema | Sklendžių ir vožtuvų elektros pavarų tikrinimas |
|  | DG-04 | Automatinio gesinimo dujomis sistema | Testavimo mazgų tikrinimas |
|  | DG-05 | Automatinio gesinimo dujomis sistema | Manometrų parametrų peržiūra |
|  | DG-06 | Automatinio gesinimo dujomis sistema | Automatikos skydo tikrinimas |
|  | DG-07 | Automatinio gesinimo dujomis sistema | Maitinimo grandinių tikrinimas |
|  | ATN-01 | Programinė aparatinė įranga | Firmware ir programinės įrangos atnaujinimo darbai |

  - Sistemų ir įrangos priežiūros paslaugos:

    - konfigūracijų keitimas;

    - dokumentacijos atnaujinimas;

    - programinės aparatinės įrangos atnaujinimas;

    - konsultacijos;

    - įrangos remonto paslaugos.

  - sutrikimų ir gedimų šalinimo paslaugos:

    - apsaugos signalizacijos, perimetro apsaugos, įeigos kontrolės ir numerių nuskaitymo sistemų gedimų šalinimas;

    - vaizdo stebėjimo sistemos gedimų šalinimas;

    - gaisro aptikimo sistemos ir gaisrinės signalizacijos gedimų šalinimas;

    - automatinio gesinimo dujomis sistemos gedimų šalinimas.

  - programinės įrangos gamintojo palaikymas:

    - vaizdo stebėjimo sistemos palaikymas;

    - apsaugos signalizacijos ir įeigos kontrolės programinės įrangos palaikymas;

    - automobilių numerių nuskaitymo sistemos palaikymas.

- Aptarnavimo paslaugų apibendrinimas:

  - atlikus aptarnavimą per 3 darbo dienas pateikiamas patikros aktas ir techninio aptarnavimo protokolas;

  - Paslaugos teikiamos netrukdant SVC/DC veiklai ir laikantis vidaus taisyklių;

  - Tiekėjas suderina darbų atlikimo grafiką ir techninio aptarnavimo veiksmų planą;

  - Tiekėjas privalo turėti 24/7 gedimų registracijos centrą;

  - Tiekėjas organizuoja iš eksploatacijos išimtos įrangos atliekų šalinimą;

  - nustačius sutrikimus pateikiamas defektinis aktas;

  - užsakymai teikiami raštu;

  - užsakymai gali apimti sutrikimų šalinimą arba vystymo darbus;

  - Tiekėjas užtikrina komunikacijos priemonių veikimą;

  - pranešimas el. paštu laikomas užsakymu;

  - visi pranešimai registruojami paslaugų valdymo sistemoje;

  - gedimų šalinimo maksimalūs terminai;

| Eil. Nr. | Gedimo tipas | Maksimalus gedimo šalinimo laikas |
| --- | --- | --- |
|  | Gaisro aptikimo ir automatinio gesinimo įeigos kontrolės ir numerių nuskaitymo sistemos | Iki 8 val. |
|  | Serverinė vaizdo stebėjimo ir monitoringo įranga | Iki 12 val. |
|  | Apsaugos signalizacija | Iki 24 val. |
|  | Administracinės dalies komponentai | Iki 48 val. |

  - jei gedimas nepašalinamas per numatytą terminą, Tiekėjas turi pateikti objektyvias priežastis kodėl gedimas nepašalinamas, bei pateikti gedimo šalinimo planą ir terminą;

  - Paslaugos ar Prekės perkamos pagal poreikį. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso SPS 4 priedo (Pasiūlymo forma) 2 priede nurodyto Prekių kiekio ir visų 4.3 ir 4.4 papunkčiuose nurodytų Paslaugų kiekio;

  - Perkamų Paslaugų teikimas turi būti atliekamas laikantis Techninės specifikacijos punktuose atskiriems priežiūros darbams ar teikiamoms Paslaugoms atlikti numatyto periodiškumo arba terminų, arba pagal iš anksto suderintą grafiką;

  - Tiekėjas į atliekamų (teikiamų) Paslaugų mėnesinį įkainį turi įskaičiuoti:

    - visų aukščiau minėtų darbų, medžiagų, detalių, reikalingų atliekant techninį sistemų, tinklų ir įrengimų aptarnavimą bei remontą pagal nustatytą reglamentą, įsigijimo išlaidas;

    - panaudotų medžiagų ir visų rūšių akumuliatorių utilizavimo išlaidas;

    - reikalingos įrangos įsigijimo arba nuomos išlaidas;

    - transporto priemonių eksploatacijos išlaidas;

    - visus kaštus, susijusius su tinkamu savarankišku Paslaugų teikimu, įskaitant visas galimas išlaidas (personalo darbo rūbus, avalynę, inventorių, įrankius, IT įrangą ir kita);

  - visos eksploatacinės medžiagos turi atitikti gamintojų pateiktose priežiūros ir eksploatacijos instrukcijose, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, standartuose ir kituose normatyviniuose dokumentuose keliamus reikalavimus;

  - perimdamas pastato sistemų priežiūrą, Tiekėjas įsipareigoja per 7 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo susipažinti su pastato technine dokumentacija ir pateikti inventorizacijos, defektinį ir atsakomybės ribų aktą;

  - Tiekėjas įsipareigoja per 7 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo pateikti suderinimui inžinerinių sistemų aptarnavimo bei techninės priežiūros kalendorinį darbų grafiką;

  - Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už jo prižiūrimos įrangos bei sistemų neveikimą ar sugadinimą dėl netinkamai atliktų aptarnavimo darbų;

  - dėl netinkamos priežiūros atsiradusius pastato defektus bei įrangos gedimus (įskaitant reikalingus darbus, medžiagas, įrangą ar atsargines dalis) Tiekėjas šalina savo sąskaita;

  - kai keičiama įranga nesutampa su dokumentacijoje ir brėžiniuose nurodyta įranga, privaloma atnaujinti dokumentaciją ir brėžinius;

  - Visai keičiamai naujai įrangai turi būti suteikta ne mažiau 24 mėnesių garantinis laikotarpis;

  - kaskart atlikus gaisro aptikimo sistemų patikrą, patikros aktai privalo būti perduoti Perkančiojo subjekto už sutartį atsakingam asmeniui;

  - Tiekėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir kitais atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais, privalo organizuoti ir vykdyti Paslaugų teikimo metu susidarančių atliekų perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams, vykdantiems jų šalinimą, utilizavimą arba naudojimą;

  - Perkantysis subjektas, atlikdamas Pirkimo sutarties vykdymo kontrolę, tikrins, kaip laikomasi darbų atlikimo terminų, numatytų techninės specifikacijos punktuose, ir tuo atveju, jeigu nustatomas darbo atlikimo vėlavimas dėl Tiekėjo kaltės, taikys Tiekėjui Pirkimo sutartyje numatytas sankcijas (baudas);

  - Tiekėjas papildomus darbus turi teisę atlikti tik gavęs Perkančiojo subjekto rašytinį patvirtinimą;

  - tuo atveju, kai būtinybė papildomiems remonto darbams atsirado dėl avarinės situacijos ar kitų nenumatytų ir neatidėliotinų aplinkybių, Tiekėjas privalo žodžiu informuoti Perkančiojo subjekto atsakingą personalą apie kilusią būtinybę atlikti papildomus remonto darbus ir gauti Perkančiojo subjekto atsakingo personalo žodinį patvirtinimą remonto darbų vykdymui;

  - atlikti darbai, Paslaugos ar įranga perduodami Perkančiajam subjektui, pasirašant darbų priėmimo–perdavimo aktą;

  - Tiekėjas užtikrina, kad Prekės, reikalingos darbų ar Paslaugų atlikimui, būtų įsigytos už ne didesnę nei tuo metu esančią rinkos kainą, bei pateikia Perkančiajam subjektui Prekių įsigijimą patvirtinančius dokumentus. Bus apmokami tik su Perkančiuoju subjektu suderintų arba užsakytų papildomų darbų ar Paslaugų atlikimui reikalingų medžiagų kiekiai.

  - Atliktų darbų aktas už darbus atliktus iki kalendorinio mėnesio 25 dienos pateikiamas el. paštu.

PRIEDAI.

1 priedas – įrangos sąrašas (konfidencialu).*

2 priedas – pasiūlymo kainų lentelė.

3 priedas – Minimalūs informacinio saugumo reikalavimai projektavimui ir diegimui.

4 priedas – Minimalūs Informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui.

* Tiekėjai, siekdami susipažinti su eksploatuojamos įrangos sąrašu, privalo kreiptis į Perkantįjį subjektą ir prieš informacijos pateikimą pasirašyti konfidencialumo įsipareigojimą.