Techninių reikalavimų Nr. –29.11.7

(Versija 1) Data: 2023-12-29

TECHNINIAI reikalavimai 4G MARŠRUTIZATORIUI

| Eil. Nr. | Projektuojama / siūloma medžiaga, įrenginys | Pavadinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas (Pildoma konkurso metu) |  |
| 2. | Gaminio/įrenginio pavadinimas, markė (Pildoma konkurso metu) |  |

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| --- | --- | --- | --- |
| - BENDRIEJI REIKLAVIMAI |  |  |  |
| 1. | Gamintojo kokybės vadybos įvertinimo sertifikatas a) | ISO 9001 arba lygiavertis |  |
| 2. | Elektromagnetinis suderinamumas pagal 2014/30/ES c) arba d) | Atitinka (2014/30/ES) direktyvos reikalavimą |  |
| 3. | Tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimas rinkai pagal 2014/35/ES c) arba d) | Atitinka (2014/35/ES) direktyvos reikalavimą |  |
| 4. | Aplinkos sąlygų parametrai pagal standartą c) arba d) | IEC 61850-3 |  |
| 4.1 | Atlikti bandymai pagal IEC 61850-3 standarto reikalavimus b) | Pateikti testavimo-bandymo protokolą arba testavimo-bandymo išvadą, kad gaminys pratestuotas pagal IEC 61850-3 standarto reikalavimus. |  |
| 5. | Aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės d): | -40... + 60°C |  |
| 6. | TLAN įrangos montavimas d) | standartiniame 19 colių rėme arba DIN bėgelio pagalba (pateikiant reikiamas dalis) |  |
| 7. | Vardinė maitinimo įtampa d) | 24V DC |  |
| 8. | Įrenginio atmintis d): | Ne mažiau 4 GB DRAM |  |
| 9. | RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T prievadai su automatiniu parinkimu kiekviename prievade d) | ne mažiau 4-rių |  |
| 10. | RJ-45 Ethernet 10/100/1000 Base-T arba 10/100/1000 SFP prievadas d) | ne mažiau 1-o su reikiamo tipo SFP modulio komplektu |  |
| 11. | Prievadas LTE modulių pajungimui d) | 2 vnt. |  |
| 12. | Konfigūravimas (Comand Line Interface) per RS232 konsolę arba USB konsolę d) | 1 vnt. |  |
| 13.1 | Valdymas d) | Komandinė eilutė (angl. CLI); |  |
| 13.2 |  | Grafinė valdymo sąsaja |  |
| 13.3 |  | Operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimas TFTP protokolu |  |
| 13.4 |  | Operacinės sistemos ir konfigūracijos persiuntimas FTP protokolu |  |
| 13.5 |  | RMON, ne mažiau 4 grupių |  |
| 13.6 |  | SNMPv2c |  |
| 13.7 |  | SNMPv3; |  |
| 13.8 |  | SSH v2 |  |
| 13.9 |  | Syslog |  |
| 13.10 |  | RADIUS |  |
| 13.11 |  | TACACS+ |  |
| 13.12 |  | NTP protokolas |  |
| 14.1 | IP maršrutizavimas d) | Statiniai maršrutai |  |
| 14.2 |  | RIPv2 |  |
| 14.3 |  | RIPng |  |
| 14.4 |  | OSPFv2 |  |
| 14.5 |  | OSPFv3 |  |
| 14.6 |  | BGPv4 |  |
| 14.7 |  | IS-IS |  |
| 15.1 | Sisteminis funkcionalumas d) | ne mažiau kaip 6 virtualios maršrutizavimo lentelės |  |
| 15.2 |  | PIM Sparse Mode |  |
| 15.3 |  | GRE ir MGRE |  |
| 15.4 |  | STP |  |
| 15.5 |  | NAT |  |
| 15.6 |  | DHCP (server, relay, client) |  |
| 15.7 |  | DDNS |  |
| 15.8 |  | DNS proxy |  |
| 15.9 |  | DNS spoofing |  |
| 15.10 |  | ACL |  |
| 15.11 |  | IPv4 |  |
| 15.12 |  | IPv6 multicast |  |
| 15.13 |  | IP SLA |  |
| 15.14 |  | NHRP |  |
| 15.15 |  | Serial data encapsulation and relay |  |
| 15.16 |  | IGMPv2 |  |
| 15.17 |  | IGMPv3 |  |
| 15.18 |  | HSRP arba VRRP protokolų palaikymas. |  |
| 16.1 | Protokolai d) | IPv4 protocol |  |
| 16.2 |  | BootP |  |
| 16.3 |  | ICMP Router Discovery; |  |
| 16.4 |  | Bridge MIB Objects; |  |
| 16.5 |  | DHCP and BootP interoperation |  |
| 16.6 |  | Bootstrap Protocol |  |
| 16.7 |  | HTTP |  |
| 16.8 |  | Ethernet Interface MIB |  |
| 16.9 |  | DHCP |  |
| 16.10 |  | DiffServ Precedence |  |
| 16.11 |  | DHCP Relay Agent Information Option. |  |
| 17.1 | Saugus prisijungimas d) | SSL VPN |  |
| 17.2 |  | NGE, QCR |  |
| 17.3 |  | PKI support |  |
| 17.4 |  | Ne mažiau kaip 15 IPsec tunelių |  |
| 17.5 |  | Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) |  |
| 17.6 |  | Skaidrusis NAT (angl. NAT transparency) |  |
| 17.7 |  | Tunnel-less Group Encrypted Transport VPN |  |
| 17.8 |  | Flex VPN |  |
| 17.9 |  | IPSEC stateful failover |  |
| 17.10 |  | VRF-aware IPsec |  |
| 17.11 |  | IPsec over IPv6. |  |
| 18.1 | Reikalavimai 6CAT LTE moduliui d) | Maršrutizatorius turi būti komplektuojamas kartu su 4G moduliais |  |
| 18.2 |  | Turi būti suderinamas su Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 4G tinklais ir jų naudojamais dažniais |  |
| 18.3 |  | Duomenų gavimo greitis ne mažesnis kaip 300 Mbps. Duomenų siuntimo greitis ne mažesnis kaip 50 Mbps |  |
| 18.4 |  | LTE modulis turi būti komplektuojamas su ne mažiau kaip 2 vnt. jam tinkamų antenų, kurių stiprinimas turi būti ne mažesnis kaip 2.0 dBi (698-960 MHz dažnių ruože) ir 3.7dBi (1710-2690 MHz dažnių ruožuose). |  |
| 18.5 |  | Modulis turi turėti 2 SIM kortelės lizdus. |  |
| 18.6 |  | Vienu metu turi būti aptarnaujamos abi SIM kortelės (t.y. ryšys su dviem operatoriais turi veikti vienu metu). |  |
| 19.1 | Saugumas d) | Lokalus administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį |  |
| 19.2 |  | Skirtingų teisių suteikimas administratoriui, priklausomai nuo autentifikavimo rezultato |  |
| 19.3 |  | Turi būti sisteminių įvykių aptikimas, stebėjimas ir valdymas naudojant įrenginio operacinę sistemą. |  |
| 19.4 |  | Slaptažodis turi būti sudarytas iš raidžių, skaičių ir specialiųjų simbolių. Slaptažodį turi būti galima sudaryti iš ne mažiau kaip 12 (dvylikos) simbolių. |  |
| 19.5 |  | Turi būti galima nustatyti didžiausią leistiną naudotojo mėginimų įvesti teisingą slaptažodį skaičių. |  |
| 19.6 |  | Slaptažodžiai negali būti saugomi ar perduodami atviru tekstu. |  |
| 20.1 | Integruotas grėsmių valdymas d) | Kontrolės lygmens polisai (angl. Control-Plane Policing (CoPP)); |  |
| 20.2 |  | Lankstus paketų rūšiavimas (angl. Flexible packet matching); |  |
| 20.3 |  | Tinklo pamato apsauga (angl. Network foundation protection). |  |
| 21.1 | Ugniasienės funkcionalumas d) | Polisai pagal zonas (angl. Zone-based policy) |  |
| 21.2 |  | Skaidri paketų būvio inspekcija (angl. Stateful inspection transparent firewall) |  |
| 21.3 |  | Aplikacijų patikrinimas ir kontrolė (angl. Application inspection and control) |  |
| 21.4 |  | Dinaminė ir statinė prievadų apsauga (angl. Dynamic and static port security) |  |
| 21.5 |  | Paketų būvio inspekcija maršrutizuojant skirtinguose VRF (angl. VRF-aware stateful inspection routing firewall). |  |
| 22. | Garantinis laikas e) | ≥ 60 mėnesių |  |
| 22.1 | Garantiniu laikotarpiu užtikrinamas programinės įrangos atnaujinimų pateikimas pagal pareikalavimą arba atsisiuntimas iš gamintojo puslapio | ≥ 60 mėnesių |  |
| 23. | Konfigūravimo vadovas (dokumentacija) | Turi būti pateiktas konfigūracijos vadovas arba nuoroda į gamintojo puslapį su įrenginio konfigūracijos dokumentaciją lietuvių arba anglų kalbomis |  |
| - KOMPLEKTUOJANČIOS DALYS |  |  |  |
| 24. | GSM antena | Gamintojas |  |
|  |  | Modelis |  |
| 24.1 | Tipas d) | Lauko |  |
| 24.2 | Antenos eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės d) | -30 C°÷ +50°C |  |
| 24.4 | Antenos veikimo dažnis d) | 698 - 2700 MHz |  |
| 24.5 | Antenos stiprinimas d) | ≥ 6 dBi |  |
| 24.6 | Antenos poliarizacija d) | Horizontali + Vertikali |  |
| 24.7 | Antenos banginė varža d) | 50 Ω |  |
| 24.8.1 | Antenos pajungimas d) | Galimybė pajungti du kabelius |  |
| 24.8.2 |  | 2 x N tipo lizdai |  |
| 25. | Antenos tvirtinimas | Turi būti pateikta su visais reikiamais tvirtinimo elementais |  |
| 26. | GSM antenos apsauga nuo žaibo | Gamintojas |  |
|  |  | Tipas |  |
| 26.1 | Palaikomas standartas d) | IEC 60169-16 |  |
| 26.2 | Dažnių diapazonas d) | 0 ... 6000 MHz |  |
| 26.3 | Banginė varža d) | 50 Ω |  |
| 26.4 | Iškrovimo impulso įtampa d) | ≤ 2500 V |  |
| 26.5 | Iškrovimo srovė kai viršįtampio impulso bangos forma 8/20 µs d) | 5000 A |  |
| 27. | Garantinis laikas e) | ≥ 24 mėnesiai |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Vadybos sistemos sertifikato kopija;

- Bandymų protokolai arba bandymų išvados, išduoti akredituotų laboratorijų. Laboratorijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnavertis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaverčių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members;

- Gamintojo deklaracija;

- Gaminio techninis aprašymas;

- Tiekėjo deklaracija.