Techninių reikalavimų Nr. – 29.16

Versija (2.0) 2021-04-01

Šviesolaidiniams jungiamiesiems (komutaciniams) kabeliams skirtiems sujungimui tarp įrenginių, nedideliais  atstumais, pastato viduje

| Eil. Nr. | Gaminio/įrenginio savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas | Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas | Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Jungiamieji dvigubi šviesolaidžiai (angl. Fiber patch cord) | Privaloma |  |
| 1.2. | Išorinis diametras | 1,6 – 3 mm |  |
| 1.3. | Skaidulų (gijų) skaičius | 2 |  |
| 1.4. | Šviesolaidinės skaidulos tipas Kategorijos (angl. Optic fibre category) | ITU-T G.651.1 (OM3, OM4), ITU-T G.652.D (tikslinama projekto ruošimo metu) |  |
| 1.5. | Jungiamojo kabelio jungtys | ST, FC, SC, LC (tikslinama projekto ruošimo metu) |  |
| 1.6. | Maksimalus slopinimas jungtyje Multimode (angl. Maximal Insertion Loss (IL)) pagal bandymo metodiką (IEC 61300-3-4, λ = 1300/1550nm) | ≤ 0,50 dB. |  |
| 1.7. | Maksimalus slopinimas jungtyje Single mode (angl. Maximal insertion loss (il)) pagal bandymo metodiką (IEC 61300-3-4, λ = 1300/1550nm) | ≤ 0,25 dB. |  |
| 1.8. | Atspindžių slopinimas nuo jungties Multimode (angl. Return Loss (RL)) pagal bandymo metodiką (IEC 61300-3-4, λ = 1300/1550nm) | ≥ 35 dB |  |
| 1.9. | Atspindžių slopinimas nuo jungties Single Mode (angl. Return Loss (RL)) pagal bandymo metodiką (IEC 61300-3-4, λ = 1300/1550nm) | ≥ 50 dB |  |
| 1.10. | Išorinis apvalkalas | LSZH, LSOH, ULSZH arba analoginiai |  |
| 1.11. | Optinės jungties sujungimo-atjungimo ciklas (angl. Service life) | ≥ 500 sujungimų |  |
| 1.12. | Šviesolaidinio kabelio eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės | – 20⁰C ÷ +50⁰C |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

Gaminio techninis aprašymas ir/ar Gamintojo deklaracija.