Pirkimo sąlygų 2 priedas

STACIONARŪS KOMPIUTERIOAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Lentelė Nr. 1

Bendrieji reikalavimai

| Bendrieji reikalavimai |  |
| --- | --- |
| Surinkimo reikalavimai | Visos Prekės turi turėti gamykliškai išlietą/įspaustą gamintojo logotipą. Visos siūlomų Prekių dalys (sistemos blokas, pagrindinė plokštė, RAM, pelė, klaviatūra, ir kt.) turi būti pateikiamos to paties gamintojo ir pažymėtos jo prekės ženklu tam, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas arba tai turi būti paminėta techninėje dokumentacijoje. Visos siūlomos Prekės turi būti gamykliškai naujos, „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. Visos Prekės turi būti pateikiamos originalioje gamintojo pakuotėje, Prekių perdavimo metu pakuotė turi būti nepažeista. |
| Sertifikatai, kokybės reikalavimai | Prekių kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikoje patvirtintus ir galiojančius standartus. |
| Sisteminės programinės įrangos atstatymo priemonės | Turi būti gamintojo komplektuojama (arba lygiavertė) vartotojo duomenų archyvavimo ir operacinės sistemos atstatymo programinė įranga, įgalinanti kurti gamyklinės konfigūracijos atstatymo CD ir DVD, archyvuoti informaciją į paslėptus disko skirsnius ir laikmenas tinkle, atstatyti operacinę sistemą ir jos konfigūraciją. Turi būti galimybė archyvuoti ir atstatyti vartotojo failus ir katalogus, registruoti ir valdyti archyvuojamos informacijos pokyčius „recovery points“. |
| Atnaujinimų valdymas | Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomų modelių BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (pateikti nuorodą). |
| Operacinė sistema | Ne žemesnė kaip Microsoft Windows 11 Pro. Gamintojo internetinėje svetainėje turi būti pateikiamos įrenginių tvarkyklės Microsoft Windows 11 operacinei sistemai. |
| Integruoti prievadai | Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į Prekės korpuso išorinę dalį. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių). |

Lentelė Nr. 2

Stacionarus kompiuteris

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama charakteristika |
| --- | --- | --- |
|  | Įrangos gamintojas, modelis, produkto kodas arba prekės numeris | Nurodyti |
|  | Atitiktį Techninės specifikacijoms reikalavimams pagrindžiantys šaltiniai | Pateikti tikslią nuorodą į internetinį puslapį, kuriame nurodoma informacija apie siūlomos įrangos parametrus. Negalint pateikti tikslios nuorodos, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys atitiktį Techninės specifikacijoms reikalavimams. |
|  | Procesoriaus našumas | Ne mažiau 39900 pagal „Passmark CPU Mark“. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating yra gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“ programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php . Procesorius turi palaikyti automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. Nurodyti procesoriaus gamintoją, pavadinimą (modelį), dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. |
|  | Procesoriaus bazinė galia (TDP) | Ne mažiau 65W |
|  | Procesoriaus technologija | Ne mažiau kaip x64, turi palaikyti 32 ir 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. Ne senesnės nei 2025 m. pirmo ketvirčio technologijos. Ne mažiau 14 branduolių. Procesorius privalo palaikyti DDR5 5600 MT/s |
|  | Operatyvioji atmintis | Turi būti ne senesnės kartos kaip DDR5, talpa ne mažiau kaip 16 GB; Modulių lizdų kiekis: ne mažiau kaip 2 (du) vnt., iš kurių 1 (vienas) vnt. turi būti laisvas; Plėtros galimybės: ne mažiau kaip 64 GB; |
|  | Standusis diskas | Ne mažiau kaip 512 GB, SSD M.2 PCIe NVMe |
|  | Tinklo plokštė | Integruota 10/100/1000, Ethernet LAN; visiškas dupleksinis režimas; PXE; Wake-On-LAN. |
|  | Bevielio tinklo prievadai | Integruotas IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax standarto bevielio tinklo modulis, 2.4 GHz/5 GHz/6 GHz, turintis integruotas į korpusą antenas. Integruotas Bluetooth v5.3 adapteris. |
|  | Vaizdo plokštė | Vaizdo plokštės našumas pagal Passmark G3D Mark testą turi būti ne mažiau kaip 3150. Testo rezultatai turi būti skelbiami tinklapyje http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php arba lygiaverčiame. Nurodyti pavadinimą, modelį. Palaikanti ne žemesnę versiją kaip DirectX 12. Galimybė prijungti papildomą monitorių. |
|  | WEB kamera | Turi būti integruota į kompiuterio korpusą, raiška ne blogiau kaip Full HD su mikrofonu. Turi būti integruota fizinė (mechaninė) kameros užsklanda. |
|  | Garso sistema | Turi būti integruota, su garsiakalbiais ne blogiau kaip 2 x 5W |
|  | Gabaritai | „Viskas viename“ (angl. All-in-One PC) |
|  | Darbinė padėtis | Turi būti gamintojo stovas, leidžiantis keisti ekrano posvyrio kampą bei reguliuoti aukštį |
|  | Maitinimo šaltinis | Vidinis, maksimalus galingumas ne didesnis kaip 160W |
|  | Kompiuterio monitorius / ekranas | Ne mažiau kaip 23”, raiška ne mažesnė kaip 1920 x 1080 taškų, LED apšvietimas, neblizgus, 16:9 formato, tipinis kontrastas ne mažiau kaip 1000:1, ryškumas ne mažiau kaip 250 cd/m |
|  | USB | Ne mažiau kaip 6 vnt. USB lizdų: bent vienas iš jų USB 3.2 Gen 2 Type-C tipo, ne mažiau kaip vienas USB 3.2 Gen 2 su maitinimo užtikrinimo funkcija esant išjungtam kompiuteriui. |
|  | DisplayPort / HDMI papildomam monitoriui prijungti | Ne mažiau kaip 1 (vienas) lizdas |
|  | Ausinių ir mikrofono prievadai (arba kombinuota jungtis). | Turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. |
|  | Pelė | Laidinė, USB tipo, optinė, dviejų klavišų su ratuku. |
|  | Klaviatūra | Laidinė, USB tipo, su lotyniškomis, lietuviškomis išgraviruotomis ar pažymėtomis kita technologija raidėmis. |
|  | Programinės priemonės | Įjungimo slaptažodis („Power-on password“), sąrankos konfigūravimo slaptažodis („Setup password“), kietojo disko užrakinimas („Drive Lock“), USB, SATA, prievadų įjungimo ir išjungimo kontrolė. |
|  | Kodavimas | TPM saugos mikroschema, ne žemesnės kaip 2.0 versijos. |
|  | Konfigūracijos valdymas | ACPI palaikymas; nuotolinis konfigūracijos valdymas; nuotolinis BIOS nustatymo tvarkymas; nuotolinis BIOS atnaujinimas; nuotolinis įjungimas/išjungimas. |
|  | Sistemos valdymas | Informacija apie įrenginių CPU, standžiojo disko įrenginio, monitoriaus ir tinklo plokštės gamintoją, modelį ir serijos numerį. |
|  | Operacinė sistema | Ne žemesnė kaip Microsoft Windows 11 Pro. |
|  | Programinė įranga | Ne žemesnė kaip Microsoft Office Home & Business 2024. |
|  | Garantija | Pateikiamai įrangai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 60 mėn. gamintojo “Onsite” tipo garantija. Gamintojas turi turėti autorizuotą serviso centrą Lietuvoje; gamintojas garantuoja nemokamą dalių tiekimą ir nemokamus remonto darbus; įrangos gamintojas turi turėti viešai pasiekiamą interneto svetainę, iš kurios garantinės priežiūros laikotarpiu būtų galima nemokamai atsisiųsti įrangos dokumentus anglų arba lietuvių kalba, aparatinės įrangos (angl. firmware), programinės įrangos naujas versijas ir klaidų taisymus, tvarkykles, pasitikrinti informaciją apie garantinės priežiūros galiojimą, bei kompiuterio konfigūraciją. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje skaičiuojant nuo prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Perkančiajai organizacijai paliekama teisė pareikalauti pažymos iš įrangos gamintojo, kad tiekėjo siūloma įranga pilnai atitinka keliamus reikalavimus, bei pilnai atitinka keliamus garantinius reikalavimus. |
|  | Aplinkos apsaugos ir energijos vartojimo kriterijų reikalavimai | Perkamas produktas turi atitikti jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu jam nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus (pagal LST EN ISO 14024). Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai: I tipo ekologinio ženklo sertifikatas arba lygiavertis dokumentas (lygiavertiškumą įrodinėja tiekėjas). Skaitmeninė dokumento kopija pateikiama kartu su pasiūlymu. |