NEĮGALIŲJŲ KELTUVO ir jo įrengimo darbų

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Užsakovas – BĮ „Vilniaus Lakštingalos namai“

Pirkimo objektas – neįgaliųjų keltuvas ir jo įrengimo darbai.

Atliekamų darbų tikslas – pakeisti BĮ „Vilniaus Lakštingalos namai“, esančios adresu Lakštingalų g. 7, Vilniuje, seną neįgaliųjų keltuvą nauju.

Darbai vykdomi veiklą vykdančioje įstaigoje.

| Tipas | Vertikaliojo kėlimo platforma sumažėjusio judumo asmenims |
| --- | --- |
| Montavimo vieta | Pastato viduje |
| Keliamoji galia, kg | Ne mažiau kaip 400 kg |
| Greitis, m/s | Ne daugiau kaip 0,15 |
| Kėlimo aukštis, m | 4,0 |
| Sustojimų skaičius | 3 |
| Šachtos durų skaičius | 3 |
| Kabinos įėjimų skaičius | 2 (pereinama) |
| Platformos matmenys, mm | Platformos matmenys turi būti tokie, kad tilptų į esamą šachtą ir atitiktų LST EN 81-41:2025 reikalavimus, bet ne mažesni kaip 1400 x 1140 x 2000 mm. |
| Durų matmenys, mm | 900 x 2000 ±10 |
| Durų tipas | Varstomos panoraminės durys |
| Valdymas | Važiuoti nuspaudus ir laikant mygtuką |
| Iškvietimas | Automatinis, nuspaudus iškvietimo mygtuką |
| Pavaros maitinimas | 230V, 50Hz |
| Šachtos tipas | Gelžbetonis |
| Šachtos vidiniai matmenys mm | apie 1520 x 1660 mm (rangovas privalo patikrinti vietoje). |
| Šachtos viršutinis aukštis, mm | apie 2450 mm (rangovas privalo patikrinti vietoje). |
| Prieduobės gylis, mm | Apie 350 mm (rangovas privalo patikrinti vietoje). |
| Mašinų patalpa | Be mašinų patalpos |
| Platformos, kabinos apdaila | Nerūdijantis dažytas plienas |
| Kabinos grindys | Tvirtos, neslidžios |
| Valdymo pultas kabinoje | Nerūdijančio plieno plokštė su elektromagnetiniais mygtukais, su Brailio raštu |
| Apšvietimas | Lubose, LED |
| Aukštų žymėjimas | 1, 2, 3 |
| Porankis | Nerūdijantis plienas, tiesus, apvalus, ant galinės sienos |
| Durų kontrolė | Foto barjeru per visą durų aukštį |
| Durų priešgaisrinės klasifikacijos reikalavimai | Netaikoma |
| Atitikimas standartams | – LST EN 81-41:2025 (EN 81-41:2024) ar lygiaverčiai; – 2014/30/ES (Electromagnetic Compatibility) ar lygiaverčiai; – ES mašinų saugos reikalavimams: Direktyva 2006/42/EB (Mašinų direktyva) ir (ar) Reglamentas (ES) 2023/1230 dėl mašinų (taikomas pagal įrenginio pateikimo rinkai datą), ar lygiaverčiai. |
| Kiti reikalavimai | Avarinis stabdymo mygtukas |
|  | Avarinis apšvietimas |
| Dispečerinė sistema | Avarinio ryšio priemonė kabinoje, užtikrinanti dvipusį balso ryšį su atsakingu darbuotoju arba dispečerine 24/7 (pvz., per GSM modulį), su automatinio pagalbos iškvietimo funkcija. |
|  | Automatinis durų užraktas |
|  | Gaisro atveju - automatinis platformos nuvažiavimas į pagrindinį (evakuacinį) aukštą ir jos sustabdymas. |
|  | Į pasiūlymo kainą įeina: - visi seno keltuvo demontavimo darbai, išvežimas ir utilizavimas; - naujo keltuvo transportavimo, montavimo, su montavimo darbais susiję statybos ir vidaus patalpų apdailos darbai; - keltuvo gamyklinių brėžinių parengimas ir pateikimas užsakovui; - visos darbams reikalingos medžiagos ir tvirtinimo detalės, - keltuvo derinimas, paleidimas ir pridavimas po montavimo akredituotai potencialiai pavojingų įrenginių tikrinimo įstaigai ir užsakovui. - CE atitikties deklaracija (su nuoroda į taikytus standartus ir direktyvas / reglamentą); - naudotojo instrukcija lietuvių kalba; - techninės priežiūros ir periodinių patikrų rekomendacijos; - asmenų, kurie eksploatuos keltuvą, apmokymas vietoje. |
|  | Tiekėjas gali siūlyti ir alternatyvių, tačiau ne žemesnių techninių parametrų gaminį, kartu pateikdamas įrodymus, kad alternatyvūs parametrai yra lygiaverčiai ar aukštesni. Jei perkamai prekei yra taikomi reikalavimai, numatyti galiojančiuose privalomuosiuose teisės aktuose, tačiau nėra įrašyti šioje specifikacijoje, laikoma, kad tokie reikalavimai yra keliami ir šioje specifikacijoje aprašytai prekei. |
|  | Techninėje specifikacijoje nurodyti standartų ar prekės ženklų pavadinimai yra laikyti orientaciniais ir gali būti pakeisti lygiaverčiais. |
| Garantiniai terminai: | Gamintojo garantija įrenginiui – ne mažiau kaip 2 metai, Kitos garantijos – pagal LR Statybos reglamentą. |
| Seno keltuvo išmontavimo ir naujo keltuvo sumontavimo terminas (po prekės pristatymo): | 3–5 savaitės |

Kiti reikalavimai:

Tiekėjas privalo visus darbus atlikti naudodamasis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos įrengimo darbų metu naudojamos medžiagos turi būti naujos ir anksčiau nenaudotos.

Tiekėjas darbų vykdymo metu privalo nepažeisti šalia darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Pažeidęs šiuos objektus, Tiekėjas privalo savo lėšomis pašalinti pažeidimus per Užsakovo nustatytą terminą. Tiekėjas taip pat privalo užtikrinti žmonių saugumą darbų zonoje ir jos aplinkoje bei atsako už bet kokius su darbais susijusius pavojus.

Tiekėjas privalo į darbų kainą įskaičiuoti visas reikalingas priemones, įrangą, medžiagas, paviršių apsaugos priemones bei kitas su darbų atlikimu susijusias išlaidas.

Tiekėjas, atlikęs darbus, privalo iki darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo išgabenti visas statybines atliekas, išvalyti darbo vietą ir perduoti Užsakovui visą reikiamą dokumentaciją.

Tiekėjas, gavęs nusiskundimų dėl triukšmo iš BĮ „Vilniaus Lakštingalos namai“ darbuotojų, privalo imtis veiksmingų triukšmo mažinimo priemonių.

Tiekėjas privalo kiekvieną dieną po darbų išsivalyti ir susitvarkyti darbų zoną.

Tiekėjas privalo pateikti visą techninę dokumentaciją, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos galiojančiuose norminiuose aktuose (pasai, įrenginio bandymo protokolai, varžų matavimo protokolai, pripažinimo tinkamu naudoti pažyma, techninio patikrinimo ataskaita, eksploatacijos ir vartotojų instrukcijos ir kt. valstybine kalba). Tiekėjas ant neįgaliųjų keltuvo turi pažymėti informaciją apie sumontavimo datą ir Tiekėją, kuris sumontavo įrangą.

Darbų vykdymui taikomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.3 punkte numatytas aplinkosauginis principas – prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai, t. y. tiekėjas darbų metu:

- transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į MBA;

- mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos tiekėjui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

- pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

- Visos statybinės atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo vadovaujantis atliekų tvarkymo įstatymais ir taisyklėmis.

___________________