Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ENDOSKOPŲ PLOVIMO – DEZINFEKAVIMO MAŠINA – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Parametrų reikšmė | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašina | Modelis. Gamintojas |  |
| 2. | Paskirtis | Lanksčių vaizdo endoskopų plovimas bei dezinfekavimas |  |
| 3. | Tipas | Automatinė plovimo - dezinfekavimo sistema |  |
| 4. | Vienu metu apruošiamų endoskopų kiekis | Ne mažiau 2 endoskopų |  |
| 5. | Dezinfekavimo metodas | Išorinio paviršiaus mirkymas,bei vidinių kanalų skalavimas dezinfektantu |  |
| 6. | Valdymo ekranas | Lietimui jautrus |  |
| 7. | Proceso eigos spausdintuvas | Būtinas |  |
| 8. | Endoskopų hermetiškumo testas | Būtinas |  |
| 9. | Kiekvieno plovimo – dezinfekavimo proceso etapo trukmės pasirinkimas ir protokolų išsaugojimas | Būtinas |  |
| 10. | Iš anksto suvestos endoskopų apruošimo programos su keičiamais parametrais | Ne mažiau 10 programų |  |
| 11. | Mašinos dangtis su skaidriu langu | Būtinas dangčio užrakinimas proceso metu |  |
| 12. | Mašina pritaikyta dezinfekciniams tirpalams: - paruoštiems naudoti | Būtina |  |
| 13. | Dezinfektanto rezervuaras daugkartiniam panaudojimui | Ne mažiau 1 rezervuaro po 15±2 litrų talpos |  |
| 14. | Ploviklio rezervuaro talpa | Ne mažiau nuo 0 iki 10 litrų |  |
| 15. | Alkoholio rezervuaro talpa | Ne mažiau nuo 0 iki 10 litrų |  |
| 16. | Į endoskopo kanalus pučiamo oro filtravimas | Būtinas HEPA filtras |  |
| 17. | Mašinos matmenys (aukštis x plotis x gylis) | 100±10 x 60±10 x 80±10 cm (AxPxG) |  |
| 18. | Mašina sumontuota ant ratukų | Ne mažiau du ratukai su stabdžiais |  |
| 19. | Elektros instaliacija | Viena fazė, 220V±10% |  |
| 20. | Vandens sterilizavimas | Būtinas |  |
| 21. | Komplekte yra: -plovimo – dezinfekavimo mašina -vandens minkštinimo sistema - vandens filtravimo sistema - jungčių komplektas ligoninėje eksploatuojamiems lankstiems endoskopams | - 1 vnt. - 1 vnt. - 1 vnt. - 2 kompl.. |  |
| 22. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 23. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. 93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai) | Būtina |  |
| 24. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina |  |