Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VAIZDO KOLONOSKOPAS– 1 VNT.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Parametrų reikšmė | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus, dokumentuose pažymint siūlomą parametrą) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vaizdo kolonoskopas | Modelis. Gamintojas |  |
| 1.1 | HD raiškos spalvoto vaizdo CCD vaizdo kolonoskopas | Būtina |  |
| 1.2 | Apžiūros laukas | Ne mažiau 140 |  |
| 1.3 | Apžiūros lauko gylis | 4 – 100 mm (±1 mm) |  |
| 1.4 | Lenkimo kampai: |  |  |
| 1.4.1 | Aukštyn | Ne mažiau 180, |  |
| 1.4.2 | Žemyn | Ne mažiau 180, |  |
| 1.4.3 | Kairėn | Ne mažiau 160, |  |
| 1.4.4 | Dešinėn | Ne mažiau 160, |  |
| 1.5 | Įvedamos dalies diametras | Ne daugiau 13.2 mm |  |
| 1.6 | Instrumentų kanalo diametras | Ne mažiau 3.8 mm |  |
| 1.7 | Tiesioginio apiplovimo kanalas | Būtinas |  |
| 1.8 | Darbinis ilgis | Ne mažiau 1700 mm |  |
| 1.9 | Suderinamumas | Turi tikti be papildomų adapterių prie ligoninėje esančio vaizdo procesoriaus EPK – i7010 |  |
| 2. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 12 mėnesių |  |
| 3. | Sertifikatai | CE atitikties deklaracija |  |
| 4. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 5. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. 93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas (arba lygiaverčiai dokumentai) | Būtina |  |
| 6. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Būtina |  |