Mobilus ŽVAIGŽDINIS SIJOTUVAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai įrengimui

| Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimo rodikliai, apibūdinimas |
| --- | --- |
| Tipas | Žvaigždinis sijotuvas |
| Paskirtis | Sijoti kompostą, žemę į 2 frakcijas. |
| Būklė | Naujas, nenaudotas, nesenesnis nei 2025 m. gamybos. |
| Sijotuvo konstrukcija/dizainas | Sijotuvas turi sudaryti iš medžiagos padavimo bunkerio, žvaigždinio sijojimo denio, smulkios frakcijos išmetimo transporterio, stambios frakcijos išmetimo latako, ratinės važiuoklės (priekabas) |
| Važiuoklė | 2-jų ašių lengvojo automobilio priekaba su V formos vilkimo sija (grąžulu), su inerciniais stabdžiais bei apšvietimo žibintais, pritaikytais naudojimui viešuose keliuose. Leidžiamas maksimalus greitis ne mažiau nei iki 80 km/h. Priekaba turi būti registruojama AB „Regitra“ transporto priemonių registre. |
| Bendras svoris | Ne daugiau 3500 kg (kartu su važiuokle) |
| Padavimo bunkerio talpa | Ne mažiau kaip 1,2 m³ |
| Padavimo juostos bunkeryje greitis | Bepakopiai reguliuojamas |
| Drėgnos medžiagos sijojimas | Sijotuvas turi turėti galimybę sijoti labai drėgną medžiagą. |
| Frakcijų skaičius | 2 |
| Transportavimo matmenys | Ilgis: 4180 mm ± 5 % Plotis: 2000 mm ± 5 % Aukštis: 3050 mm ± 5 % |
| Darbiniai matmenys | Ilgis: 5170 mm ± 5 % Plotis: 3850 mm ± 5 % |
| Medžiagos padavimo aukštis | Ne daugiau 2300 mm |
| Sijojimo frakcija | Nuo 0-40 mm, su galimybe reguliuoti frakcijos dydį |
| Sijotuvo pavara | Elektrinė (elektros varikliai), prijungimas per 32A CEE lizdą, 3 fazės, 400 V, su galimybe prijungti išorinį elektros generatorių (dyzelinį) |
| Pavaros bendra galia | ne daugiau 11,5 kW |
| Žvaigždinio sieto | Ne mažiau nei 3000 mm |
| Žvaigždinio sieto plotis | Ne mažiau nei 900 mm |
| Sijojimo paviršius | Ne mažiau nei 2,7 m² |
| Žvaigždių velenų greitis | Kiekvienas žvaigždinis velenas sukasi atskiru/individualiu greičiu, kad būtų užtikrintas sijojamos medžiagos „išardymas“ ir didesnis našumas |
| Stambios frakcijos išnešimo aukštis | Ne mažiau nei 1700 mm |
| Smulkios frakcijos transporterio ilgis | Ne mažiau nei 1800 mm |
| Smulkios frakcijos transporterio plotis | Ne mažiau nei 600 mm |
| Smulkios frakcijos išnešimo aukštis | Ne mažiau nei 1900 mm |
| Sijotuvo valdymas | Iš valdymo spintos, sumontuotos prie sijotuvo |
| Valdymo apsauga | Integruota saviapsauga nuo netinkamo naudojimo Išmanus gedimų aptikimas su automatiniu, laipsnišku visų komponentų išjungimu, kad būtų lengviau paleisti iš naujo |
| Maksimalus sijotuvo našumas | Ne mažiau kaip 60m3/h priklausomai nuo frakcijos ir medžiagų |
| Konstrukcinis svoris | Ne daugiau kaip 3500 kg |
| Įrenginio eksploatavimo apmokymas. | Kliento personalas - sijotuvo operatorius apmokomas dirbti ir prižiūrėti mechanizmą, teorijos ir praktikos mokymai ne mažiau 2 valandų. |
| Prekės garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. arba 2000 moto valandų priklausomai, kas greičiau sueis, nuo pristatymo dienos. |
| Pristatymo terminai | 6 mėn. adresu Statybininkų g. 9, Gargždai |
| Dokumentai | Prekės pristatymo metu, Tiekėjas turi pateikti naudotojo vadovą lietuvių kalba. Dokumentai pateikiami popierine ir elektronine formomis |