Priedas Nr. 1

- TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

INSTRUMENTAI ARTROSKOPIJAI

| Pirkimo objekto dalies. Nr. |  | # Prekės pavadinimas | Preliminarus 36 mėn. kiekis |  |  |  | Mato vnt. |  | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjų pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Instrumentai kelio raiščio plastikai Pirkimo vertė: 172700,00 Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Kreipiančioji viela | 100 |  |  |  | Vnt. |  | 1. diametras 2,4 mm±0,1 m; 2. 45 cm ±5cm ilgio; 3. gale su smaigeliu; 4. autoklavuojama. |  |
| 1.2 |  | Kreipiančioji viela | 100 |  |  |  | Vnt. |  | 1. diametras 2,4 mm±0,1 mm; 2. 45 cm±5cm ilgio; 3. gale su sriegeliu; 4. autoklavuojama. |  |
| 1.3 |  | Kaniuliuotas grąžtas | 5 |  |  |  | Vnt. |  | 1. skirtas kelio raiščių plastikai; 2. 6,5 mm diametro; 3. gręžti ant diam. 2,4 ±0,1 mm vielos; 4. ilgis 17 cm - 18 cm. |  |
| 1.4 |  | Pravedimo viela | 20 |  |  |  | Vnt. |  | 1. diametras 2,4±0,1 mm; 2. lanksti. 3. komplekte ne mažiau 5 vnt. |  |
| 1.5 |  | Universali šlaunikaulinio endo taikiklio rankena | 2 |  |  |  | Vnt. |  | 1. įgalinanti taikiklius fiksuoti tiesiai arba 600 kampu; 2. gali būti naudojama su 4-8 skirtingo dydžio taikikliais; 3. 4-5 chondraliniais stipinais; 4. naudojama su 2,4 - 3,5 mm kreipiančiosiomis vielomis. |  |
| 1.6 |  | Kaniuliuotas grąžtas šlaunikauliniam ir blauzdikauliniam kanalui | 40 |  |  |  | Vnt. |  | 1. diametras 4,5mm; 2. ilgis 17 cm - 18 cm; 3. kalibruotas; 4. su skaitmeninėmis atžymomis. |  |
| 1.7 |  | Kaniuliuotas grąžtas šlaunikauliniam ir blauzdikauliniam kanalui | 4 |  |  |  | Vnt. |  | 1. diametras 6 mm; 2. Ilgis 17 cm - 18 cm; 3. kalibruotas; 4. su skaitmeninėmis atžymomis. |  |
| 1.8 |  | Kaniuliuotas grąžtas šlaunikauliniam ir blauzdikauliniam kanalui | 4 |  |  |  | Vnt. |  | 1. diametras 6,5 mm; 2. ilgis 17 cm - 18 cm; 3. kalibruotas; 4. su skaitmeninėmis atžymomis. |  |
| 1.9 |  | Kaniuliuotas grąžtas šlaunikauliniam ir blauzdikauliniam kanalui | 4 |  |  |  | Vnt. |  | 1. diametras 7 mm; 2. ilgis 17 cm - 18 cm; 3. kalibruotas; 4. su skaitmeninėmis atžymomis. |  |
| 1.10 |  | Kaniuliuotas grąžtas šlaunikauliniam ir blauzdikauliniam kanalui | 4 |  |  |  | Vnt. |  | 1. diametras 7,5 mm; 2. ilgis 17 cm - 18 cm; 3. kalibruotas; 4. su skaitmeninėmis atžymomis. |  |
| 1.11 |  | Kaniuliuotas grąžtas šlaunikauliniam ir blauzdikauliniam kanalui | 10 |  |  |  | Vnt. |  | 1. diametras 8 mm; 2. ilgis 17 cm - 18 cm; 3. kalibruotas; 4. su skaitmeninėmis atžymomis. |  |
| 1.12 |  | Kaniuliuotas grąžtas šlaunikauliniam ir blauzdikauliniam kanalui | 4 |  |  |  | Vnt. |  | 1. diametras 8,5 mm; 2. ilgis 17 cm - 18 cm; 3. kalibruotas; 4. su skaitmeninėmis atžymomis. |  |
| 1.13 |  | Kaniuliuotas grąžtas šlaunikauliniam ir blauzdikauliniam kanalui | 4 |  |  |  | Vnt. |  | 1. diametras 9 mm; 2. ilgis 17 cm - 18 cm; 3. kalibruotas; 4. su skaitmeninėmis atžymomis. |  |
| 1.14 |  | Kaniuliuotas grąžtas šlaunikauliniam ir blauzdikauliniam kanalui, | 4 |  |  |  | Vnt. |  | 1. diametras 9,5 mm; 2. ilgis 17 cm - 18 cm; 3. kalibruotas; 4. su skaitmeninėmis atžymomis. |  |
| 1.15 |  | Kaniuliuotas grąžtas šlaunikauliniam ir blauzdikauliniam kanalui, | 4 |  |  |  | Vnt. |  | 1. diametras 10 mm; 2. ilgis 17 cm - 18 cm; 3. kalibruotas; 4. su skaitmeninėmis atžymomis. |  |
| 1.16 |  | Blauzdinės dalies PCL nukreipėjai | 4 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Graduotas nuo 40° iki 65° priekiniam ir užpakaliniam kryžminiam raiščiui. |  |
| 1.17 |  | Nukreipėjo rankena | 5 |  |  |  | Vnt. |  | 1. su grioveliu nukreipėjui įstatyti bei žyma kampui parinkti. |  |
| 1.18 |  | Vielos nukreipėjas | 5 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Kaniuliuotas trokaras su dantukais gale, standartinis |  |
| 1.19 |  | Stačiakampis transplanto storio ir ilgio nustatymo blokelis su lygiagrečiomis įpjovomis bei ertmėmis | 5 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Skalė transplanto; 1.1. storiui matuoti nuo 4,5 iki 12 mm; 1.2. ilgiui – nuo 0 iki18cm. |  |
| 1.20 |  | Nukreipėjo rankena | 20 |  |  |  | Vnt. |  | 1.Su atviru kanalu PRK, 2.UKR taikikliui ir menisko šaknies taikikliui ir kanalu kampo fiksatoriui |  |
| 1.21 |  | Kampo fiksatorius, tinkantis nukreipėjo rankenai | 5 |  |  |  | Vnt. |  | 1.Kaniuliuotas Ø 2,4mm, 2. Išorinė pusė rantyta. 3. Darbinė dalis įstriža, 4. Su aštriais dantukais |  |
| 1.22 |  | Priekinio kryžminio raiščio alkūninis taikiklis | 5 |  |  |  | Vnt. |  | 1.Su lazerine atžyma taikiklio alkūnėje, 2. Sugraduotas su lazerinėmis atžymomis nuo 40° iki 65°, kas 5°, kampui pasirinkti |  |
| 1.23 |  | Užpakalinio kryžminio raiščio taikiklis | 5 |  |  |  | Vnt. |  | 1.Su lazerine atžyma, 2. Sugraduotas su lazerinėmis atžymomis nuo 40° iki 65°, kas 5°, kampui pasirinkti |  |
| 1.24 |  | Kairinis nukreipėjas menisko šaknies rekonstrukcijai, montuojamas prie nukreipėjo rankenos | 5 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Su lazerinėmis atžymomis nuo 40° iki 65°, kas 5°, 2. Lenktas į kairę ir pažymėtas |  |
| 1.25 |  | Dešininis nukreipėjas menisko šaknies rekonstrukcijai, montuojamas prie nukreipėjo rankenos | 5 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Su lazerinėmis atžymomis nuo 40° iki 65°, kas 5°, 2. Lenktas į kairę ir pažymėtas |  |
| 1.26 |  | Menisko šaknies rekonstrukcijos ofsetinis nukreipėjas | 5 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Su 6 nukreipimo kanalais, 2. 5 mm į 7 mm, 3. su lazerinėmis atžymomis |  |
| 1.27 |  | Transplanto apruošimo sistema | 5 |  |  |  | Kompl. |  | Komplektą sudaro: - Transplanto apruošimo lenta pagaminta iš nerūdijančio plieno, - Su gerai matoma skale nuo 0 iki 40 cm, - Skirta transplanto ilgiui matuoti, - 2 slankūs blokeliai, - Lengvai montuojami ant transplanto ruošimo lentos, - 2 fiksuojami transplanto spaustukai, - Nuimama pjaustymo lentelė, lengvai montuojama ant transplanto ruošimo lentos, - Siūlo spaustukas su tempimo jėgos matuokliu ir transplantų ruošimo sistemos konteineris su laikikliais. |  |
| 1.28 |  | Pailgas matavimo blokas-liniuotė transplanto ilgiui ir storiui matuoti | 5 |  |  |  | Vnt. |  | 1.Storiui matuoti nuo 4,5mm iki 13 mm, 2. Ilgiui matuoti– nuo 0 iki 17 cm. |  |
| 1.29 |  | Striperis, atviras | 5 |  |  |  | Vnt. |  | Ø 5,00 mm x 300 ±10 mm |  |
| 1.30 |  | Striperis, uždaras | 5 |  |  |  | Vnt. |  | Ø 7,40 mm x 343 ± 10 mm |  |
| 1.31 |  | Artroskopinis kandiklis priekiniam menisko ragui kirpti, lenktas į kairę, darbinė dalis be skersinės ašies, atbulinio kirpimo | 5 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Darbinė dalis atbulinio kirpimo tipo, 2. Lenkta į kairę, 3. 5,58±0,01 mm, pločio, 4. Kirpimo plotis 2,38 ±0,01 mm, 5. Profilis 3,93 ±0,01 mm. |  |
| 1.32 |  | Artroskopinis kandiklis priekiniam menisko ragui kirpti, lenktas į dešinę, darbinė dalis be skersinės ašies, atbulinio kirpimo | 5 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Darbinė dalis atbulinio kirpimo tipo, 2. Lenkta į dešinę, 3. 5,58±0,01 mm pločio, 4. Kirpimo plotis 2,38 ±0,01 mm, 5. Profilis 3,93 ±0,01 mm. |  |
| 1.33 |  | Artroskopinis kandiklis, lenktas į kairę, darbinė dalis be skersinės ašies, šoninio kirpimo | 5 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Darbinė dalis šoninio kirpimo tipo, 2. Lenkta į kairę, 3. Darbinės dalies plotis 6,79 ±0,01mm, 4. Kirpimo plotis 3,17 ±0,01mm, 5. Profilis 3,36 ±0,01mm. |  |
| 1.34 |  | Artroskopinis kandiklis, lenktas į dešinę, darbinė dalis be skersinės ašies, šoninio kirpimo | 5 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Darbinė dalis šoninio kirpimo tipo, 2. Lenkta į dešinę, 3. Darbinės dalies plotis 6,79 ±0,01 mm, 4. Kirpimo plotis 3,17 ±0,01 mm, 5. Profilis 3,36 ±0,01 mm. |  |
| 1.35 |  | Artroskopinis čiupiklis, Aligator tipo arba lygiavertis | 5 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Darbinė dalis be skersinės ašies, 2. 2,7 mm ±0,05 mm, 3. Profilio aukštis 2,66 mm ±0,05 mm, 4. Su smulkiais dantukais viršutinėje ir apatinėje pusėje, kurie pakreipti į rankenos pusę, 5. Rankena su užrakinimo mechanizmu, |  |
| 1.36 |  | Artroskopinė dildė | 5 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Daugkartinio naudojimo, 2. Deimantine galvute, 3. Lenkta 90° |  |
| 1.37 |  | Artroskopinis gylio matuoklis-kabliukas | 5 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Sugraduotas, 2. Distalinė dalis lenkta, 3. Buka |  |
| 2. |  | Bendrieji instrumentai artroskopijai Pirkimo vertė: 74900,00 Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Artroskopinis kaltukas | 4 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Tiesus; 2. Ašmenų plotis 3,8±0,1 mm; 3. Instrumento ilgis 22 cm - 30 cm; 4. Ašmuo 1±0,01 mm; 5. Autoklavuojami. |  |
| 2.2 |  | Artroskopinė dildė | 4 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Deimantine galvute; 2. Lenkta 45°. |  |
| 2.3 |  | Artroskopinis kandiklis | 6 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Su ergonomiška rankena: darbinė rankena su dviem vieno piršto kilpom; 2. Žemo profilio; 3. Stačiakampio formos; 4. Su bangos tipo dantukais; 5. Tiesus; 6. BackBiter“ kirpimo tipo; 7. 5,05 ±0,2 mm pločio; 8. Kirpimo plotis 3,4 ±0,2 mm. |  |
| 2.4 |  | Chondralinis kirtiklis, didelis | 4 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Darbinės dalies kampas 20°±1° |  |
| 2.5 |  | Chondralinis kirtiklis, didelis | 4 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Darbinės dalies kampas 40°±1° |  |
| 2.6 |  | Artroskopinis čiupiklis | 6 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Tiesus; 2. Su ergonomiška rankena: darbinė rankena su dviem vieno piršto kilpom; 3. Aštraus dantyto suėmimo. |  |
| 2.7 |  | Artroskopinis kabliukas | 4 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Vašelio formos. |  |
| 2.8 |  | Artroskopinis čiupiklis | 4 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Pitbull tipo; 2. Su ergonomiška rankena: darbinė rankena su dviem vieno piršto kilpom. 3. Su užrakinimo mechanizmu; 4. Darbinė dalis su dantukais. |  |
| 2.9 |  | Artroskopinis čiupiklis | 4 |  |  |  | Vnt. |  | 1. 2,7±0,01 mm; 2. Minkštųjų audinių suėmėjas; 3. Su užrakinimo mechanizmu; 4. Su ergonomiška rankena: dvi banano formos ergonomiškos rankenos su spyruokliniu mechanizmu, turi būti galimybė dirbti ir užrakintu ir atrakintu būdu. |  |
| 2.10 |  | Artroskopinis čiupiklis | 4 |  |  |  | Vnt. |  | 1. 3,4±0,1 mm; 2. Su užrakinimo mechanizmu; 3. Su ergonomiška rankena: darbinė rankena su dviem vieno piršto kilpom. |  |
| 2.11 |  | Artroskopinis kandiklis | 10 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Su ergonomiška rankena: darbinė rankena su dviem vieno piršto kilpom, mobiliosios dalies kilpa su pusmėnulio formos atrama; 2. Žemo profilio; 3. Stačiakampio formos; 4. Su bangos tipo dantukais; 5. 15° į viršų; 6. 5,05 ±0,02 mm pločio; 7. Kirpimo plotis 3,17 ±0,02 mm. |  |
| 2.12 |  | Artroskopinis kandiklis | 10 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Su ergonomiška rankena: darbinė rankena su dviem vieno piršto kilpom; 2. Ovalo formos; 3. 15° į viršų; 4. 6,57 ±0,02 mm pločio; 5. Kirpimo plotis 4,39 ±0,02 mm. |  |
| 2.13 |  | Artroskopinis kandiklis | 10 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Su ergonomiška rankena: darbinė rankena su dviem vieno piršto kilpom; 2. Ovalo formos; 3. Tiesus; 4. 6,57 ±0,02 mm pločio; 5. Kirpimo plotis 4,39 ±0,02 mm. |  |
| 2.14 |  | Artroskopinis kandiklis | 4 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Su ergonomiška rankena: darbinė rankena su dviem vieno piršto kilpom; 2. Žemo profilio; 3. Stačiakampio formos; 4. Su bangos tipo dantukais; 5. Tiesus; 6. 5,05 ±0,02 mm pločio; 7. Kirpimo plotis 3,17 ±0,02 mm. |  |
| 2.15 |  | Artroskopinis kandiklis | 4 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Su ergonomiška rankena: darbinė rankena su dviem vieno piršto kilpom; 2. Ovalo formos; 3. Tiesus; 4. Pasuktas 20°_ 40° į kairę; 5. 6,57 ±0,02 mm pločio; 6. Kirpimo plotis 4,39 ±0,02 mm. |  |
| 2.16 |  | Artroskopinis kandiklis | 4 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Su ergonomiška rankena: darbinė rankena su dviem vieno piršto kilpom; 2. Ovalo formos; 3. Tiesus; 4. Pasuktas 20°_ 40° į dešinę; 5. 6,57 ±0,02 mm pločio; 6. Kirpimo plotis 4,39 ±0,02 mm. |  |
| 2.17 |  | Artroskopinis kandiklis | 4 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Su ergonomiška rankena: darbinė rankena su dviem vieno piršto kilpom; 2. Žemo profilio; 3. Stačiakampio formos; 4. Su bangos tipo dantukais; 5. 20°_ 40° į kairę; 6. 5,05 ±0,02 mm pločio; 7. Kirpimo plotis 3,17 ±0,05 mm. |  |
| 2.18 |  | Artroskopinis kandiklis | 4 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Su ergonomiška rankena: darbinė rankena su dviem vieno piršto kilpom; 2. Žemo profilio; 3. Stačiakampio formos; 4. Su bangos tipo dantukais ; 5. 20°_ 40° į dešinę; 6. 5,05 ±0,02 mm pločio; 7. Kirpimo plotis 3,17 ±0,05mm. |  |
| 3. |  | Penetratoriai Pirkimo vertė: 14400,00 Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Penetratorius | 6 |  |  |  | Vnt. |  | 1.Su nedidele darbine rankenėle lengvesniam ir preciziškesniam darbui. 2. Instrumento darbinė dalis su kabliuku, kurio pagalba galimas siūlo pravedimas ir ištraukimas per audinius be specialių instrumentų. 3. Instrumentas turi tikti darbui su 6 mm kaniule. 4. Instrumentas gali sugriebtą siūlą laikyti tiek fiksuotoje padėtyje, tiek slankiojančioje padėtyje(siūlas slankioja ąselėje). 5. Ramybės būsenoje instrumento darbinė dalis visada uždaryta spyruoklinio mechanizmo dėka. 6. Instrumentas turi būti indikuojamas rotatorių operacijoms. 7. Instrumentas lenktas į dešinę. |  |
| 3.2 |  | Penetratorius | 6 |  |  |  | Vnt. |  | 1.Su nedidele darbine rankenėle lengvesniam ir preciziškesniam darbui. 2. Instrumento darbinė dalis su kabliuku, kurio pagalba galimas siūlo pravedimas ir ištraukimas per audinius be specialių instrumentų. 3. Instrumentas turi tikti darbui su 6 mm kaniule. 4. Instrumentas gali sugriebtą siūlą laikyti tiek fiksuotoje padėtyje, tiek slankiojančioje padėtyje(siūlas slankioja ąselėje). 5. Ramybės būsenoje instrumento darbinė dalis visada uždaryta spyruoklinio mechanizmo dėka. 6. Instrumentas turi būti indikuojamas rotatorių operacijoms. 7. Instrumentas lenktas į kairę. |  |
| 4. |  | Instrumentai peties artroskopijai Pirkimo vertė 96600,00 Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Daugkartinio naudojimo mazgo nustūmėjas ir manipuliatorius | 6 |  |  |  | Vnt. |  | 1.Instrumentas skirtas mazgui nustumti artroskopinių operacijų metu. 2.Su uždara arba atvira distaline dalimi (bus pasirenkama užsakymo metu). 3.Su žiedo formos proksimaline dalimi. 4.Spalviškai pažymėtas. |  |
| 4.2 |  | Artroskopinės žirklės (ŽIRKLĖS BICEPSUI) | 10 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Instrumentas skirtas artroskopinėms operacijoms. 2. Darbinės dalies diametras 3.4 ±0,1 mm. 3. Distalinė dalis – artroskopinės žirklės lenktos į dešinę. 4. Instrumentas yra ergonominis, žemo profilio, pritaikytas tiksliam valdymui įvairiomis rankų padėtimis ir funkcijomis. 5. Su praplovimo kanalu – Flushport. 6. Distalinis galas pusmėnulio formos. |  |
| 4.3 |  | Scorpion artroskooinis instrumentas | 3 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Artroskopinis instrumentas skirtas Peties sąnario siuvimui vienu įvedimu, nenaudojant papildomų priemonių, suimantis audinį, perveriantis siūlą per audinį ir jį ištraukiantis, nepaleisdamas siūlo viso proceso metu; 2. Ne daugiau dviejų valdymo rankenų – viena adatai, kita audinio sugriebimui; 3. Instrumentas skirtas daugkartiniam naudojimui, tinkantis darbui su siuvimo adatomis bei praveriantis 2 skirtingus siūlus vienu metu. 4. Žemo profilio, 5. Tinkantis darbui su 6-7mm kaniulėmis, 6. Distalinė dalis tiesi. 7. Su praplovimo langu Flushport. |  |
| 4.4 |  | Adata scorpio instrumentui | 200 |  |  |  | Vnt. |  | 1.Scorpion instrumento adata tinkantis 4.3 pozicijos instrumentui. 2.Vienakrtinio naudojimo. 3.Pateikiama sterili. 4.Komplekte su didelio užtaisymo siūlu. |  |
| 4.5 |  | Siūlų pravedėjas | 10 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Instrumentas skirtas artroskopinėms operacijoms. 2. Darbinės dalies tiesi -diametras 3,4 ±0,1 mm. 3. Distalinė dalis skirta siūlų paėmimui be dantukų. 4. Su praplovimo kanalu – Flushport. 5. Distalinis galas pusmėnulio formos, žemo profilio, ergonominis. |  |
| 4.6 |  | Siūlo kirpiklis | 10 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Instrumentas skirtas artroskopinėms operacijoms; 2. Darbinės dalies tiesi -diametras 2,75 ± 0,01mm; 3. Distalinė dalis skirta siūlo nukirpimui mažose erdvėse; 4. Su praplovimo kanalu – Flushport; 5. Distalinis galo vidinė dalis užapvalinta skirta siūlo slydimui iki nukirpimo vietos. |  |
| 4.7 |  | Didelio diametro kandiklis | 10 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Instrumentas skirtas artroskopinėms operacijoms; 2. Darbinės dalis tiesi su palinkimu į viršų kandimo vietoje, diametras 4,2 mm ±0,05mm; 3. Distalinė dalies kandimas 5,5 x 2,5 mm (galima paklaida ± 0,05mm); 4. Daugkartinio naudojimo. |  |
| 4.8 |  | Kandiklis | 10 |  |  |  | Vnt. |  | 1.Instrumentas skirtas artroskopinėms operacijoms. 2. Darbinės dalis lenkta 15 laipsniu į viršų -diametras 3,4 ±0,1 mm. 3.Distalinė dalies kandimas 3,5 ± 0,1 mm. 4.Su praplovimo kanalu – Flushport. 5. Daugkartinio naudojimo. |  |
| 4.9 |  | Sumažintas čiupiklis | 10 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Instrumentas skirtas artroskopinėms operacijoms. 2. Darbinės dalis tiesi -diametras 2,75 mm ± 0,05mm. 3. Distalinė dalis su dantukais bei papildomais dantimis vienu viršuje, dviem apačioje skirta stipresniam suėmimui. 4. Su praplovimo kanalu – Flushport. 5. Daugkartinio naudojimo. |  |
| 5. |  | Instrumentai klubo artroskopijai Pirkimo vertė 11500,00 Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Optika | 1 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Skersmuo 4,0 mm; 2. Ilgis 19±1 cm; 3. Matymo kryptis 30°; 4. Autoklavuojama |  |
| 5.2 |  | Optika remontinis keitimas | 1 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Skersmuo 4,0 mm; 2. Ilgis 19±1 cm; 3. Matymo kryptis 30°; 4. Autoklavuojama |  |
| 5.3 |  | Optika | 1 |  |  |  | Vnt. |  | 1 Skersmuo 4,0 mm; 2. Ilgis 19±1 cm; 3. Matymo kryptis 70°; 4. Autoklavuojama |  |
| 5.4 |  | Optika remontinis keitimas | 1 |  |  |  | Vnt. |  | 1 Skersmuo 4,0 mm; 2. Ilgis 19±1 cm; 3. Matymo kryptis 70°; 4. Autoklavuojama |  |
| 5.5 |  | Adapteris optikoms | 2 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Adapteris, skirtas steriliam optikų keitimui; 2. Autoklavuojama. |  |
| 5.6 |  | Adata punkcijai | 1 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Skersmuo 2,1±0,1 mm; 2. Darbinis ilgis 21,3±0,1 cm; 3. Su obturatoriumi. |  |
| 5.7 |  | Strypas movų keitimui | 1 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Skersmuo 4,8±0,1 mm; 2. Darbinis ilgis 31±1 cm. |  |
| 5.8 |  | Strypas movų keitimui | 1 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Skersmuo 4,8±0,1 mm; 2. Darbinis ilgis 31±1 cm. 3. Kaniuliuotas. |  |
| 5.9 |  | Artroskopinė mova | 1 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Aukšto pralaidumo; 2. Su užrakinimo mechanizmu; 3. Darbinis ilgis 13,5±0,1 cm; 4. Skersmuo 6 mm; 5. Su dviem kraneliais; 6. Rotuojama; 7. Su obturatoriumi. |  |
| 5.10 |  | Žnyplės | 1 |  |  |  | Vnt. |  | 1.Griebiančios; 2. Agresyvios; 3. Su užraktu; 4. Movos skersmuo 4 mm; 5. Tiesios; 6. Su jungtimi valymui; 7. Darbinis ilgis 22±0,5 cm. |  |
| 5.11 |  | Žnyplės | 1 |  |  |  | Vnt. |  | 1.Griebiančios; 4. Movos skersmuo 3,5 mm; 5. Tiesios; 7. Darbinis ilgis 19±0,5 cm. |  |
| 6. |  | Instrumentai riešo artroskopijai Pirkimo vertė 37000,00 Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Instrumentai riešo artroskopijai |
| 6.1 |  | Kandiklis | 6 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Kiaurai kandantis; 2. Kandimo plotis 2±0,1 mm; 3. Movos skersmuo 2,5±0,1 mm; 4. Tiesiomis žiaunomis; 5. Darbinis ilgis 8,5±0,1 cm; 6. Su jungtimi valymui. |  |
| 6.2 |  | Kandiklis | 6 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Kiaurai kandantis; 2. Ovaliomis žiaunomis; 3. Movos skersmuo 2,5±0,1 mm; 4. Tiesiomis žiaunomis; 5. Darbinis ilgis 8,5±0,1 cm; 6. Su jungtimi valymui. |  |
| 6.3 |  | Kandiklis | 4 |  |  |  | Vnt. |  | 1 Kiaurai kandantis; 2. Kandimo plotis 2±0,1 mm; 3. Movos skersmuo 2,5±0,1 mm; 4. Žiaunos lenktos į kairę 450; 5. Darbinis ilgis 8,5±0,1 cm; 6. Su jungtimi valymui. |  |
| 6.4 |  | Kandiklis | 4 |  |  |  | Vnt. |  | 1 Kiaurai kandantis; 2. Kandimo plotis 2±0,1 mm; 3. Movos skersmuo 2,5±0,1 mm; 4. Žiaunos lenktos į dešinę 450; 5. Darbinis ilgis 8,5±0,1 cm; 6. Su jungtimi valymui. |  |
| 6.5 |  | Optika | 1 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Skersmuo 2,4 mm 2. Ilgis 10 ±1 cm; 3. Matymo kryptis 30°; 4. Autoklavuojama |  |
| 6.6 |  | Optikos remontinis keitimas | 1 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Skersmuo 2,4 mm 2. Ilgis 10 cm; 3. Matymo kryptis 30°; 4. Autoklavuojama |  |
| 6.7 |  | Artroskopinė mova | 1 |  |  |  | Vnt. |  | 1. Aukšto pralaidumo; 2. Su užrakinimo mechanizmu; 3. Darbinis ilgis 6,5±0,1 cm; 4. Skersmuo 3,5 mm; 5. Su dviem kraneliais; 6. Rotuojama; 7. Suderinama su optika; 8. Su buku obturatoriumi. |  |
| 7. |  | Artroskopijai skirti teleskopai ir trokarai Pirkimo vertė 78000,00 Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Artroskopinis teleskopas diam.4,0 mm |  |  | 2 |  | Vnt. |  | 1. Autoklavuojamas 132° temperatūroje; 2. Automatinis prijungimas prie trokaro; 3. 30° vaizdo kryptis; 4. Regėjimo laukas 105°; 5. Ilgis 170 ±1 mm; 6. Šviesolaidinė jungtis; 7. Prijungimas prie bet kurio šviesolaidžio; 8. HD raiška. |  |
| 7.2 |  | Artroskopinis teleskopas diam.4,0 mm, remontinis keitimas |  |  | 4 |  | Vnt. |  | 1. Autoklavuojamas 132° temperatūroje; 2. Automatinis prijungimas prie trokaro; 3. 30° vaizdo kryptis; 4. Regėjimo laukas 105°; 5. Ilgis 170 ±1mm; 6. Šviesolaidinė jungtis; 7. Prijungimas prie bet kurio šviesolaidžio; 8. HD raiška. |  |
| 7.3 |  | Artroskopinis teleskopas diam.2,9 mm |  |  | 2 |  | Vnt. |  | 1. Autoklavuojamas 132° temperatūroje; 2. Automatinis prijungimas prie trokaro; 3. 30° vaizdo kryptis; 4. Regėjimo laukas 100°; 5. Ilgis 152 ±1mm; 6. Šviesolaidinė jungtis su skirtingais prijungimais; 7. HD raiška. |  |
| 7.4 |  | Artroskopinis teleskopas diam.2,9 mm, remontinis keitimas |  |  | 2 |  | Vnt. |  | 1. Autoklavuojamas 132° temperatūroje; 2. Automatinis prijungimas prie trokaro; 3. 30° vaizdo kryptis; 4. Regėjimo laukas 100°; 5. Ilgis 152 ±1mm; 6. Šviesolaidinė jungtis su skirtingais prijungimais; 7. HD raiška. |  |
| 7.5 |  | Artroskopinis teleskopas diam.2,5 mm |  |  | 2 |  | Vnt. |  | 1. Autoklavuojamas 132° temperatūroje; 2. Automatinis prijungimas prie trokaro; 3. 30° vaizdo kryptis; 4. Ilgis 72 ±1mm; 5. Šviesolaidinė jungtis su skirtingais prijungimais; 6. HD raiška. |  |
| 7.6 |  | Artroskopinis teleskopas diam.2,5 mm, remontinis keitimas |  |  | 2 |  | Vnt. |  | 1. Autoklavuojamas 132° temperatūroje; 2. Automatinis prijungimas prie trokaro; 3. 30° vaizdo kryptis; 4. Ilgis 72 ±1mm; 5. Šviesolaidinė jungtis su skirtingais prijungimais; 6. HD raiška. |  |
| 7.7 |  | Artroskopinis teleskopas diam.4,0 mm |  |  | 1 |  | Vnt. |  | 1. Autoklavuojamas 132° temperatūroje; 2. Automatinis prijungimas prie trokaro; 3. 70° vaizdo kryptis; 4. Regėjimo laukas 105°; 5. Ilgis 173 ±1mm; 6. Šviesolaidinė jungtis su skirtingais prijungimais; 7. HD raiška. |  |
| 7.8 |  | Artroskopinis teleskopas diam.4,0 mm, remontinis keitimas |  |  | 1 |  | Vnt. |  | 1. Autoklavuojamas 132° temperatūroje; 2. Automatinis prijungimas prie trokaro; 3. 70° vaizdo kryptis; 4. Regėjimo laukas 105°; 5. Ilgis 173 ±1mm; 6. Šviesolaidinė jungtis su skirtingais prijungimais; 7. HD raiška. |  |
| 7.9 |  | Artroskopinis teleskopas diam.4,0 mm |  |  | 1 |  | Vnt. |  | 1. Autoklavuojamas 132° temperatūroje; 2. Automatinis prijungimas prie trokaro; 3. 0° vaizdo kryptis; 4. Regėjimo laukas 105°; 5. Ilgis 172 ±1 mm; 6. Šviesolaidinė jungtis su skirtingais prijungimais; 7. HD raiška. |  |
| 7.10 |  | Artroskopinis teleskopas diam.4,0 mm, remontinis keitimas |  |  | 1 |  | Vnt. |  | 1. Autoklavuojamas 132° temperatūroje; 2. Automatinis prijungimas prie trokaro; 3. 0° vaizdo kryptis; 4. Regėjimo laukas 105°; 5. Ilgis 172 ±1 mm; 6. Šviesolaidinė jungtis su skirtingais prijungimais; 7. HD raiška. |  |
| 7.11 |  | Įmautė – troakaras |  |  | 6 |  | Vnt. |  | 1.Tinka optikoms HD4000; HD4300 ir HD4700; 2. Su dviem vožtuvais greito sujungimo optikai; 3.Suderinama su greito sujungimo optika; 4. Komplektas su buku obturatoriu; 5. Galima keisti vožtuvų skaičių; 6. Autoklavuojama; 7. Diametras 5,5 mm. |  |
| 7.12 |  | Įmautė – troakaras |  |  | 3 |  | Vnt. |  | 1. Tinka optikai T2930; 2.Su dviem vožtuvais greito sujungimo optikai; 3.Suderinama su greito sujungimo optika; 4.Kompelkte su buku obturatoriumi; 5.Galima keisti vožtuvų skaičių; 6. Autoklavuojama; 7. Diametras 4,0 mm. |  |
| 7.13 |  | Įmautė – troakaras |  |  | 3 |  | Vnt. |  | 1. Suderinama su T2530 optika; 2. Su dviem vožtuvais greito sujungimo optikai; 3. Suderinama su greito sujungimo optika; 4. Komplekte su buku obturatoriumi; 5. Galima keisti vožtuvų skaičių; 6. Autoklavuojama; 7. Diametras 3,5 mm. |  |
| 7.14 |  | Artroskopinių optikų įmovų vidinio sandarinimo tarpinės |  |  | 100 |  | Vnt. |  | Įmovos tinkančios optikoms |  |
| 8. | Artroskopinėms menisko šaknies operacijoms atlikti skirti instrumentai Pirkimo vertė 21100,00 Eur be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Menisko šaknies nukrepėjo rankena |  |  | 4 |  | vnt. |  | - Darbinė rankena skirta darbui su skirtingo tipo nukreipėjais; - Instrumentas su nukreipėjo bei grąžto nukreipėjo fiksavimo mechanizmais. - Rankenos kiuretės įstatymo dalis su šoniniu atidarymu |  |  |
| 8.2 | Fiksatorius tinkantis nukreipėjo rankenai |  |  | 4 |  | vnt. |  | - Instrumentas skirtas įstatyti į darbinę rankeną; - Galimybė valdyti nukreipėjo pakrypimo kampą ne siauresnėse ribose kaip nuo 70° iki 100°; - Turintis lazerines (arba lygiavertes) atžymas. |  |  |
| 8.3 | Žymėjimo kabliukas |  |  | 4 |  | vnt. |  | - Instrumentas skirtas anatominiam žymėjimui; - Instrumentas skirtas darbui su nukreipėjo darbine rankena; - Instrumento distalinė dalis lenkta, su dantuku saugančiu nuo praslydimo. - Kabliukas, menisko šaknies rekonstukcijai montuojams prie fiksatoriaus |  |  |
| 8.4 | Atvira kiuretė |  |  | 5 |  | vnt. |  | - Žiedo formas darbinė dalis - 5.4 mm ±1mm - Vienos pusės aštri dalis - Kiuretė su rankena, pritaikyta kelio artroskopinės operacijoms |  |  |
| 8.5 | Sterilizavimo dėklas |  |  | 3 |  | vnt. |  | Pritaikytas visai sistemai |  |  |
| 8.6 | Siūlo pravedėjas |  |  | 5 |  | vnt. |  | - Galiuko skersmuo 1,8 mm ± 1 mm - Lenktas 45° į kairę, - Komplekte kartu su nitrilo viela arba siūlu - Pravedėjas su siūlą/vielą stumiančia disko formos svertele, - Ruotojančia pirmyn-atgal |  |  |
| 8.7 | Siūlo pravedėjas |  |  | 5 |  | vnt. |  | - Galiuko skersmuo 1,8 mm ± 1 mm - Lenktas 45° į dešinę. - Komplekta kartu su nitrilo viela arba siūlu - Pravedėjas su siūlą/vielą stumiančia disko formos svertele, - Ruotojančia pirmyn-atgal |  |  |
| 8.8 | Artroskopinė dildė, |  |  | 5 |  | vnt. |  | - Daukartinio naudojimo, skirta menisko Operacijoms - Deimantine galvute, - Lenkta - Ilgis 220 mm ± 10 mm |  |  |
| 8.9 | Grąžto kaniulės nukreipikliui |  |  | 10 |  | vnt. |  | - Tinkanti nukreipiklio rankenai; - Vienas su dantukais kitas su aštria dalimi. dantukais; - Skirta 2,4±0,1 mm ir 3,5±0,1 mm diametro grąžtams ir vieloms. |  |  |
| 8.10 | Lenkta kiuretė |  |  | 5 |  | vnt. |  | - Kiuretė su rankena, - Lenkta, - Metalinė tvirta rankena, su tvirtinimo vieta kampo impaktoriui. - Darbinis ilgis 220 mm ± 10 mm, - Diametras 3.4 mm ± 1mm |  |  |
| 8.11 | Tiesi kiuretė |  |  | 5 |  | vnt. |  | - Kiuretė su rankena, - Tiesi, - Darbinis ilgis 220 mm ± 10 mm, - Diametras 3.4 mm ± 1mm |  |  |

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotų CE sertifikatų arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaracijų, arba lygiaverčių dokumentų, patvirtinančių, kad siūloma prekė atitinka 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

3. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjai privalo savo sąskaita pateikti prašomų prekių pavyzdžius. Esant būtinybei, perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti siūlomų prekių atitiktimi keliamiems reikalavimams, pasilieka teisę prekių pavyzdžius išbandyti, t. y. sunaudoti neatlygintinai. Prekės turi būti pateiktos originalioje pakuotėje.