TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 . Pirkimo objektas – perkančioji organizacija numato įsigyti konferencinę ir balsavimo įrangą su priedais skirtą Jurbarko rajono savivaldybės administracijos didžiajai salei (toliau – prekės). Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 90 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Dariaus ir Girėno g. 96, 74197, Jurbarkas.

Prekių montavimo darbai turi būti atlikti bei Prekių įdiegimo ir instaliavimo paslaugos turi būti suteiktos nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos per 10 (dešimt) darbo dienų.

2. Vartojamos šios sąvokos ir apibrėžimai:

2.1. Įranga – konferencinė ir balsavimo įranga su priedais skirtą Jurbarko rajono savivaldybės administracijos didžiajai salei.

2.2. Įrangos dokumentacija – dokumentų, kuriuose aprašyti reikalavimai įrangai, galimybės, ribojimai, struktūra, veiksmai su ja ir priežiūra, rinkinys.

3. Nustatomi aplinkosauginiai kriterijai.  Aplinkosauginiai kriterijai prekėms ir paslaugoms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas):

3.2. Aplinkosauginiai kriterijai materialioms prekėms (išskyrus nurodytas techninės specifikacijos lentelės TS-1.13, TS-1.14, TS-1.15 eilutėse) nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.4.4 papunkčiu (atitiktis keliamiems reikalavimams tikrinama sutarties vykdymo metu):

3.2.1.  Tiekėjas privalo prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais−ketvirtadieniais nuo 9.30 iki 16.00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 9.30 iki 14.30 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Specialiųjų sąlygų 2.1 papunktyje, priimdamas prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų;

3.2.2. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad prekės būtų tvirtos, ilgaamžės, funkcionalios, jų sudedamosios dalys būtų tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

3.3. Prekės nurodytos techninės specifikacijos lentelės TS-1.13, TS-1.14, TS-1.15 eilutėse yra produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus nurodytus šios tvarkos 2 priede (Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas 4.1 papunktis). Dėl šių prekių, kaip reikalaujama Tvarkos aprašo, 2 priedo VI skyriuje „Televizoriai ir monitoriai“ taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai (atitiktis keliamiems reikalavimams tikrinama sutarties vykdymo metu):

3.3.1. prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

Kartu su perdavimo-priėmimo aktu Tiekėjas privalės pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus: dėl prekės energinio efektyvumo klasės:  a) siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė, suteikta pagal ES energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemos reglamentą (ES) 2017/1369, arba b) gaminio informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo gaminio energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai; jeigu prekė turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus: a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekė atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba b) gamintojo techniniai dokumentai, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai;

3.3.2. Produkte neturi būti gyvsidabrio (taikoma dėl prekių nurodytų techninės specifikacijos lentelės TS-1.13, TS-1.14, TS-1.15 eilutėse).  Kartu su perdavimo-priėmimo aktu Tiekėjas privalės pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus: a) Gamintojo techniniai dokumentai, arba b) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

3.3.3.  Plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd) (taikoma dėl prekių nurodytų techninės specifikacijos lentelės TS-1.13, TS-1.14, TS-1.15 eilutėse ). Kartu su perdavimo-priėmimo aktu Tiekėjas privalės pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus: a) gamintojo techniniai dokumentai, arba b) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

4. Kiti reikalavimai įrangai

4.1. Tiekėjas teikdamas įrangą įsipareigoja:

4.1.1. užtikrinti, kad visa salėse ir kitose patalpose esanti įranga veiktų sklandžiai be trikdžių visų salėse vykstančių posėdžių ir renginių metu.

4.1.2. per visą garantijos teikimo galiojimo laikotarpį teikti paslaugas, pristatyti prekes ir su pirkimo objektu susijusias prekes pagal Pirkėjo užsakyme nurodytus reikalavimus ir terminus;

4.1.3. be papildomo mokesčio ištaisyti įrangos diegimo klaidas ir pašalinti bet kokius kitus trūkumus, atsiradusius dėl Teikėjo kaltės teikiant paslaugas / tiekiant prekes / su pirkimo objektu susijusias prekes:

4.1.3.1. per 4 valandas nuo pranešimo apie diegimo klaidų ar kitų trūkumų, atsiradusių dėl Teikėjo kaltės, buvimą gavimo telefonu arba elektroniniu paštu, jeigu dėl klaidų ar trūkumų įranga negali veikti – gauti nuotolinę konsultaciją, jei neišsprendžiama per 3 darbo dienas atvykimą ir problemos pašalinimą vietoje;

4.1.3.2. per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie diegimo klaidų ar kitų trūkumų, atsiradusių dėl Teikėjo kaltės, buvimą gavimo telefonu arba elektroniniu paštu, jeigu minėtos klaidos ar trūkumai nedaro įtakos visos įrangos veikimui;

4.1.3.3. jei įrenginys sugedo nepataisomai, nedelsdamas per 7 darbo dienas pakeisti jį nauju įrenginiu, atitinkančiu Sutarties 1 priede pateiktas specifikacijas. Naujas įrenginys turi būti suderinamas su salėje esančia įranga (išvardyta Sutarties 1 priede), jei jis netinkamai veiks su esančia įranga ar trikdys ją, įrenginys turi būti nedelsiant pakeičiamas į tokį, kuris veiks tinkamai;

4.1.4. įspėti Pirkėją apie aplinkybes, kurios trukdo tinkamai ir laiku suteikti paslaugas ir (ar) pristatyti prekes ir (ar) su pirkimo objektu susijusias prekes, per 5 darbo dienas nuo užsakymo gavimo arba nuo aplinkybių atsiradimo;

4.1.5. konsultuoti Pirkėjo personalą Pirkėjo darbo metu telefonu arba elektroniniu paštu;

4.1.6. savo lėšomis užtikrinti saugų prisijungimą prie įrangos, jeigu Teikėjas naudos nuotolinį prisijungimą prie įrangos.

4.1.7. patiekti įrangą (prekes) su visais reikiamais priedais (jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo elementai, laikikliai, kojelės ir kt.), įrangos dokumentacija.

4.1.8. užtikrinti, kad įsigyjamos prekės būtų naujos, nenaudotos, be paslėptų trūkumų ir defektų, pateikiamos su visais prekių naudojimo, priežiūros instrukcijomis, dokumentais, patvirtinančiais Teikėjo garantinius įsipareigojimus.

4.1.9. užtikrinti, kad prekės būtų suderintos su salėse ar kitose patalpose esančia įranga ir netrikdytų esančios įrangos veikimo. Jei siūloma prekė netinkamai veiks su esančia įranga ar trikdys ją, ji turės būti nedelsiant neatlygintinai pakeista į tokią prekę, kuri veiks tinkamai.

5. Būtina užpildyti Techninės specifikacijos lentelės 3 skiltyje „Siūlomos techninės charakteristikos“ reikalaujamas reikšmes, nurodant jose reikalaujamą informaciją: siūlomos prekės gamintoją, modelį (jeigu yra), atitinkamus parametrus ir / ar kitą reikalaujamą informaciją.

Tiekėjas, vykdydamas Sutartį, privalės įgyvendinti visus Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nurodytus reikalavimus.

Prekių atitiktis nurodytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau perkančiajai organizacijai kilus įtarimams dėl siūlomos prekės atitikties nurodytam reikalavimui, ji turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu. Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos  reikalavimams pateikiami gamintojo dokumentai, techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, Tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo* (Tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

* Jeigu teikiami gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, kartu turi būti pateikiami įgaliojimą atstovauti gamintojui patvirtinantys dokumentai, iš kurių turinio turi būti galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atlikti veiksmus, dėl kurių yra teikiami jo paaiškinimai ir (ar) dokumentai, pvz., gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju, jei jis teikia jų paaiškinimą.

Rekomenduotina, kad prekės (-ių) gamintojas (-ai) užpildytų Techninės specifikacijos lentelę, ją patvirtintų savo parašu (-ais) ir antspaudu, kad būtų galima identifikuoti gamintoją / jo įgaliotą atstovą.

Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, versijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija ir (ar) versija yra siūloma.

Jei iš Techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius Prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar Prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai, ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti Tiekėjas). Tiekėjas gali siūlyti ir geresnės charakteristikos prekes.

| - Eil Nr. | - Keliami reikalavimai | - Siūlomos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| - TS-1.1 - Sistemos centrinis valdymo blokas, 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. Paskirtis: elektroninės balsavimo sistemos valdymui ir garso signalų apdorojimui. Ryšio tipas: skaitmeninis garso signalo perdavimas. Garso signalo kokybė: garso signalo kodavimo skiriamoji geba ne mažiau 24 bit. Turi būti galimybė prie centrinio bloko visus pultus prijungti nuoseklios grandinėlės principu (paskutinis pultas prijungiamas tik 1 laidu) ir žiedo principu (paskutinis pultas antru laidu prijungiamas prie centrinio bloko). Turi būti galima sistemoje naudoti ir belaidžius ir laidinius diskusijų pultus. Garso įvestys: ne mažiau kaip 1 vnt. simetrinių ir 2 vnt. nesimetrinių garso įvesčių. Garso išvestys: ne mažiau kaip 1 vnt. simetrinių ir 2 vnt. nesimetrinių garso išvesčių. Valdymo signalų prievadai: valdymas tinkle (LAN) arba lygiavertis. #### Turi būti komplektuojamas su to paties gamintojo registracijos kortelių programavimo įrenginiu, skirtu registracijos kortelių programavimui, jungiamu prie PC per USB. Turi būti integruota WEB sąsaja įrenginio valdymui. Turi būti vidinė garso įrašymo funkcija, valdoma mygtuko paspaudimu priekinėje prietaiso panelėje. Vidinės atminties turi pakakti ne mažiau nei 100 valandų įrašo talpinimui. Turi būti USB jungtis papildomos laikmenos prijungimui ir garso įrašo nukreipimui į ją. Konstrukcija: turi būti galimybė montuoti į 19” rack tipo spintą. |  |
| TS-1.2 Diskusinis pultas su mikrofonu ir balsavimo funkcija, 29 kompl. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. Paskirtis: skirtas tarybos nariui, pirmininkaujančiajam ar kitiems posėdžių dalyviams; gali būti įrengiamas tarybos nario, pirmininkaujančiojo arba kitose pasirinktose darbo vietose. Konstrukcija: pastatomas ant stalo. Ryšio tipas: skaitmeninis garso signalo perdavimas tarp sistemos blokų, jungiamas į bendrą grandinę ne žemesnės kaip 5e kategorijos ekranuotu kabeliu arba lygiaverčiu diskusinės sistemos pultų kabeliu. Turi būti integruotas NFC kortelių skaitytuvas dalyvio identifikavimui. Turi būti su balsavimo funkcija. Komplektuojamas su mikrofonu ir registracijos kortele, suderinama su kortelių skaitytuvu. Papildomai turi būti paruoštos ne mažiau kaip 10 atsarginių registracijos kortelių. Turi turėti liečiamą spalvotą LCD ekraną, ne mažesnį kaip 5 colių įstrižainės, kuriame būtų atvaizduojami darbotvarkės klausimai, pasisakančiųjų eilė, pasisakymų laikmačiai, balsavimo nurodymai ir rezultatai. Ekranas turi gebėti atvaizduoti ne mažiau nei 24 bitų gylio spalvas. Ekrano ryškumas turi būti ne mažesnis kaip 800 cd/m². Balsavimo pasirinkimas (balso priėmimas) turi būti patvirtinamas ekrano vibravimu. Pultas turi turėti fizinį mygtuką, kurio funkcija turi būti konfigūruojama pagal poreikį - registracija į pasisakymų eilę (tarybos nariams), pasisakymas be registracijos (pirmininkaujančiam). Turi turėti galimybę valdyti pasisakančiųjų eilę (pirmininkaujančiam). Turi turėti mygtuką balsavimo sesijos pradėjimui ir užbaigimui (pirmininkaujančiam). Turi leisti valdyti (įjungti, išjungti) mikrofoną mygtukų pagalba. Turi turėti laukimo eilėje ar mikrofono įjungimo indikatorius. Turi turėti garsiakalbio automatinio atjungimo galimybę aktyvavus mikrofoną. Integruoto garsiakalbio atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis nei 200 Hz–20 kHz. Mikrofonas turi turėti integruotą būsenos indikacinį žiedą. Mikrofonas turi būti su lanksčiu „kakleliu“. Mikrofono kapsulės kryptinė diagrama – kardioidė. Mikrofono ilgis – ne mažesnis kaip 40 cm. Mikrofonas turi būti nuimamas, tačiau apsaugotas paspaudžiamu arba prisukamu užraktu. Maksimalus garso slėgis į mikrofoną ne mažesnis nei 110 dB, o santykis signalas/triukšmas ne mažesnis nei 74 dB (A). Mikrofono atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis nei 125 Hz – 15 kHz. Mikrofonas turi būti apsaugotas nuo mobilių telefonų trikdžių. |  |
| - TS-1.3 - Diskusinis pultas su mikrofonu tribūnai, - 1 kompl. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Konstrukcija: montuojamas į baldą. #### Įmontuojamos pulto dalies užimamas plotis stalviršyje turi būti ne didesnis nei 160 mm ir aukštis, ne didesnis nei 60 mm. #### Ryšio tipas: skaitmeninis garso signalo perdavimas tarp sistemos blokų; jungiamas į bendrą grandinę ne žemesnės kaip 5e kategorijos ekranuotu kabeliu arba lygiaverčiu diskusinės sistemos pultų kabeliu. #### Turi būti komplektuojamas su mikrofonu. #### Turi turėti mikrofono valdymo mygtuką su LED indikacija. #### Mikrofonas turi turėti integruotą būsenos indikacinį žiedą. #### Mikrofonas turi būti su lanksčiu „kakleliu“. #### Mikrofono kapsulės kryptinė diagrama – kardioidė. #### Mikrofono ilgis – ne mažesnis kaip 40 cm. #### Mikrofonas turi būti nuimamas, tačiau apsaugotas paspaudžiamu arba prisukamu užraktu. #### Maksimalus garso slėgis į mikrofoną ne mažesnis nei 110 dB, o santykis signalas/triukšmas ne mažesnis nei 74 dB (A). #### Mikrofono atkuriamų dažnių diapazonas ne siauresnis nei 125 Hz – 15 kHz. #### Mikrofonas turi būti apsaugotas nuo mobilių telefonų trikdžių. |  |
| - TS-1.4 - Elektroninio balsavimo sistemos programinė įranga, - 1 kompl. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. - Paskirtis: diskusijų – balsavimo sistemos valdymui tarybos posėdžių metu. Duomenų bazė Microsoft SQL ar lygiavertės pagrindu, kaupianti informaciją apie: posėdžius, darbotvarkę, tarybos narių sąrašus, posėdžių eigos informaciją (balsavimo rezultatus, diskusijų eigą, dalyvių registraciją). Sistemos administravimas: turi būti galimybė sudaryti posėdžio darbotvarkę; konfigūruoti posėdžio parametrus: posėdžio dalyvių registracijos režimas (pagal iš anksto paruoštą dalyvių sąrašą – dalyvių pavardės yra priskiriamos konkrečiai darbo vietai; pagal registracijos korteles); mikrofonų darbo režimas (kalbėjimas be apribojimų (kai kiekvienas posėdžio dalyvis gali įsijungti savo mikrofoną); rankinis (kai mikrofonus valdo posėdžio sekretorius); diskusinis-automatinis (dalyviai patys valdo savo mikrofonus, turi būti galimybė apriboti vienu metu veikiančių mikrofonų skaičių); nustatyti balsavimo tipą: slaptas ar atviras; sukurti, redaguoti tarybos narių sąrašą, priskirti prie numatytų darbo vietų, spausdinti posėdžių ataskaitas (posėdžio eigos ataskaita; posėdžio dalyvių ataskaita; dalyvių sąrašo ataskaita; darbotvarkės ataskaita). Sistemos valdymas: turi būti diskusijos eigos valdymas – posėdžio sekretorius turi turėti galimybę pereiti prie svarstytino klausimo, suteikti žodį (aktyvuoti mikrofoną) pasisakančiajam, išjungti mikrofonus, balsavimo eigos valdymas (pradėti balsavimą; sustabdyti balsavimą), rezultatų peržiūra (balsavimo rezultatų peržiūra grafiškai; balsavimo rezultatų peržiūra tekstu; vardinis balsavimas – turi būti galimybė matyti balsavimo rezultatus su pavardžių sąrašu), nuotolinis centralizuotas mikrofonų valdymas – turi būti galimybė įjungti/išjungti norimą mikrofoną. Vartotojo sąsaja: vartotojo sąsaja turi būti lietuvių kalba. Turi būti funkcionalumas leidžiantis pateikti informaciją papildome ekrane/multimedijoje – darbotvarkė, posėdžio dalyvių sąrašas, užsiregistravusių diskusijai ir klausimams eilė (sąrašas bei salės darbo vietų išdėstymo diagrama), balsavimo rezultatai: apibendrinti rezultatai (sąraše), apibendrinti rezultatai (grafiškai), vardinis balsavimas – pavardžių sąrašas, salės darbo vietų išdėstymo diagrama). Turi būti galimybė importuoti ar eksportuoti posėdžio nustatymus XML ir WORD (.docx) formatais. Turi būti galima importuoti / eksportuoti tokius parametrus : posėdžio pavadinimas, darbotvarkė, dalyvių sąrašas, vardiniai balsavimo rezultatai. Kitos funkcijos: slapto balsavimo metu – į duomenų bazę neregistruojami vardiniai rezultatai, tik bendri balsų kiekiai. Galimybė daryti duomenų bazės kopijas, bazės atstatymą iš kopijų (į pageidaujamą tarnybinę stotį). |  |
| - TS-1.5 Balsavimo sistemos valdymo, vaizdo ir garso kodavimo kompiuteris, - 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį. Paskirtis: elektroninio balsavimo sistemos duomenų bazės talpinimui, vaizdo ir garso kodavimui, balsavimo rezultatų ir darbotvarkės atvaizdavimui. Procesoriaus našumas turi būti ne mažiau kaip 50 000 taškų pagal „Passmark CPU Mark“ testavimo duomenis. Testo rezultatai turi būti viešai publikuojami puslapyje: http://www.cpubenchmark.net Procesoriaus branduolių skaičius, ne mažiau 24 vnt. Vaizdo išvestys: ne mažiau kaip 2 x DP/HDMI ar lygiavertės. Operatyviosios atminties kiekis ne mažiau 32 GB DDR5. Vaizdo įvestys: 1 x HDMI, 1 x SDI, abi palaikančios ne mažesnę nei 4K raišką. Kietojo disko talpa ir tipas: ne mažiau nei 1TB ir SSD tipo pagrindinis diskas ir papildomas 4TB HDD diskas vaizdo įrašams saugoti. USB jungčių skaičius, ne mažiau nei 4x USB3.0 ar lygiavertės. Kompiuterinio tinklo prievadas: ne prasčiau kaip 1 x 1Gbps. Kompiuteris turi būti su įdiegta „Windows 11 Pro“ ar naujesne operacine sistema. |  |
| - TS-1.6 - Vaizdo kamerų komutatorius, - 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį. Paskirtis: vaizdo kamerų signalų perjungimui ir perdavimui į transliacijų kompiuterį. SDI įvesčių skaičius: ne mažiau 10 vnt. 3G-SDI (BNC tipo) su automatinio signalo aptikimo funkcija. Palaikoma vaizdo signalo raiška ne mažiau kaip 1080p su 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50 ir 59.94 fps kadrų per sekundę pasirinkimais. SDI išvesčių skaičius: ne mažiau 6 vnt. 3G-SDI (BNC tipo). USB išvesčių skaičius: ne mažiau 1 x USB_C ar lygiavertė. Turi gebėti perduoti vaizdo ir garso signalą į per USB jungtį prijungtą kompiuterį, vaizdo ir garso kodavimo programinei įrangai be papildomų prietaisų. Simetrinės garso įvestis: ne mažiau 2 vnt. Turi būti valdomas kompiuterinio tinklo pagalba, taip pat ant įrenginio korpuso sumontuotų mygtukų pagalba. Įrenginys turi turėti integruotą LCD ekraną aktyvios vaizdo įvesties vaizdui peržiūrėti. Įrenginys turi turėti dedikuotą „MultiView“ vaizdo išvestį skirtą operatoriui matyti visas vaizdo įvestis viename lange. Turi būti galimybė individualiai konfigūruojamos „MultiView“ išvesties išdėstymo galimybės. |  |
| - TS-1.7 - Valdoma kamera, - 3 kompl. | Nurodyti gamintoją ir modelį. - Maksimali filmavimo raiška turi būti ne mažesnė nei 1080p60. - Išvesties tipas: ne mažiau kaip 1xSDI, 1xHDMI, 1xUSB ar joms lygiavertės. - Turi būti integruota kompiuterinio tinklo jungtis, turi būti vaizdas transliuojamas kompiuteriniame tinkle H.264 ir H.265 formatais. - Optinis artinimas, ne mažiau nei 30 kartų. - Santykis signalas triukšmas vaizdui turi būti ne mažesnis nei 50 dB. - Matymo kampas, ne siauresnis kaip 69⁰. - Kameros sukiojimo, pavertimo mechanizmas turi būti motorizuotas, valdomas trečiaisiais įrenginiais ar valdymo pulteliu. - Turi būti PoE maitinimo galimybė. - Vertikalus ir horizontalus kameros posūkio kampai, ne mažiau kaip 120⁰(V) 340⁰ (H). - Turi būti komplektuojama su lentyna, skirta kameros montavimui ant sienos. |  |
| - TS-1.8 - Konferencinis garso procesorius, - 1 vnt. | Nurodyti gamintoją ir modelį. Analoginių mikrofoninių/linijinių įvesčių skaičius: ne mažiau 12, visi įėjimai turi palaikyti AEC, akustinių aidų šalinimo technologiją, panaudojant visus prie sistemos prijungtus mikrofonus vaizdo konferencijos garsui; Simetrinių analoginių mikrofoninių/linijinių išvesčių skaičius: ne mažiau 8. Atkuriamų dažnių diapazonas: ne siauresnis nei 20 Hz – 20 kHz. Harmoniniai iškraipymai: ne didesni nei 0.006%. Maksimalus stiprinimas: ne mažesnis nei 66 dB. Diskretizavimo dažnis: ne mažiau 48 kHz. Analoginis-skaitmeninis/skaitmeninis-analoginis keitiklių skiriamoji geba: ne mažesnė nei 24 bitai Dinaminis diapazonas: ne mažesnis nei 108 dB Turi būti maitinimas mikrofonams: fantominis. Turi būti mikrofono signalų miksavimas: automatinis. Turi būti galimybė norimame įvesties/išvesties kanale įterpti automatinio signalo stiprinimo ir signalo amplitudės ribojimo modulius. Turi būti galimybė norimame įvesties/išvesties kanale įterpti automatinį mikrofono susižadinimo dažnio slopinimo modulį, parenkant norimą susižadinusių dažnio juostų skaičių slopinimui. Turi būti ekvalaizeris kiekvienam garso kanalui. Palaikomi filtrai: ne mažiau kaip HPF, LPF, High-Shelf, Low-Shelf, All-pass. Turi būti automatiškai keičiamas mikrofono signalo jautrumas, kompensuojantis kalbančiojo garso stiprumą. Signalų procesorius turi turėti algoritmo modelį, atpažįstantį kalbą ir pašalinį triukšmą. Šis procesorius neturi reaguoti į pašalinį triukšmą. Padidėjus kalbančiojo garso stiprumui, procesorius turi automatiškai sumažinti įvesties jautrumą iki parinkto lygio. Procesorius turi analizuoti signalo ir triukšmo santykį ir nedidinti mikrofono jautrumo kai santykis yra per mažas. Santykio reikšmę gali keisti vartotojas/operatorius. Turi būti ne mažiau kaip 8 skaitmeninių garso kanalų USB sąsaja. Turi būti ne mažiau kaip 4 kanalų (išvesčių) USB skaitmeninio garso signalo skiriamoji geba, ne mažesnė nei: 24 bitai. Signalų procesoriuje turi būti galima sukomutuoti bet kurią iš analoginių įvesčių į USB sąsają, tokiu būdu perduodant skaitmeninį garso signalą konferencinei programinei įrangai per USB sąsają. |  |
| - TS-1.9 - Garso stiprintuvas, - 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Tipas: 4 kanalų garso stiprintuvas. #### Stiprintuvo kanalo galia: #### ne mažiau 350 W prie 8 Ohm apkrovos #### ne mažiau 580 W prie 4 Ohm apkrovos. #### THD dažnyje ne daugiau kaip 0,1%. #### Santykis signalas – triukšmas ne mažiau nei 105 dB. #### Dažnių diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo 20 Hz iki 20 000 Hz. #### Stiprintuvas turi būti skirtas montavimui į Rack tipo 19“ spintą, aukštis ne daugiau 1U dydžio. |  |
| - TS-1.10 - Pagrindinė salės akustinė sistema, - 4 kompl. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. Žemųjų dažnių koaksialinio garsiakalbio diametras turi būti 3” (+/-1”); Aukštųjų dažnių garsiakalbio diametras turi būti ne mažesnis nei 0.7”; Atkuriamų garso dažnių juosta ne siauresnė kaip 145 Hz - 18 kHz (+/-3 dB); Maksimalus sukuriamas slėgis turi būti ne mažesnis nei 108 dB; Kryptiškumas – 110 laipsnių kūginė charakteristika (leistina +/-10 laipsnių tolerancija); Svoris ne daugiau nei 2 kg; Matmenys ne didesni nei 130x130x130 mm (AxPxG); Turi būti komplektuojama su laikikliu, kuris būtų tinkamas montuoti nuo lubų. #### Įrenginys turi būti sumontuotas, prijungtas į bendrą salės įgarsinimo sistemą ir suderintas. #### Visų akustinių sistemų garso parametrai turi būti suderinti su matavimų mikrofonu ir profesionalia programine įranga (SMAART, SATLIVE ar lygiaverte). |  |
| - TS-1.11 - Žemų dažnių akustinė sistema, - 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Tipas: žemųjų dažnių akustinė sistema. #### Turi būti to paties gamintojo, kaip ir siūloma TS-1.10 sistema. #### Žemųjų dažnių garsiakalbio diametras, ne mažesnis nei 1x12“ (300 mm). #### Atkuriamų dažnių juosta (+/-3 dB ribose): ne siauresnis nei 50Hz-100Hz; #### Jautrumas: ne mažesnis nei 100 dB; #### Sukuriamas maksimalus garso slėgis (SPL): ne mažesnis nei 132 dB; #### Svoris: ne didesnis nei 25 kg. #### Įrenginys turi būti sumontuotas, prijungtas į bendrą salės įgarsinimo sistemą ir suderintas. #### Visų akustinių sistemų garso parametrai turi būti suderinti su matavimų mikrofonu ir profesionalia programine įranga (SMAART, SATLIVE ar lygiaverte). |  |
| - TS-1.12 - Automatizuoto valdymo procesorius, - 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Skirtas automatizuotam salės įrangos valdymui. #### Operatyviosios atmintinės talpa turi būti ne mažiau 1 GB. #### Pastoviosios atminties talpa turi būti ne mažiau 8 GB. #### Turi būti galimybė išplėsti pastoviosios atminties kiekį iki 1 TB. #### Turi turėti galimybę valdyti išorinį įrenginį dvikrypte RS-232 arba lygiaverte sąsaja. #### Turi turėti galimybę valdyti išorinį įrenginį vienkrypte RS-232 arba lygiaverte sąsaja. #### Turi turėti ne mažiau nei 2 relines išvestis, ne mažiau 2-ių skaitmeninių įvesčių. #### Turi būti integruotas WEB serveris. #### Turi būti palaikomos funkcijos: SMTP klientas, SSH, SSL, Active Directory autentifikacija, HTTPS. #### Turi būti PoE maitinimo galimybė. |  |
| - TS-1.13 - Vaizdo monitorius pirmininkaujančiam, - 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Vaizdo technologija: IPS arba lygiavertė. #### Ekrano paviršius neblizgus (angl. anti-glare). #### Įstrižainė: 15" (+/-1"). #### Tikroji raiška: ne mažiau 1920 x 1080. #### Vaizdo įvestys: ne mažiau kaip 2 x USB - C. #### Ekrano šviesumas ne mažiau kaip 400 nitų. |  |
| - TS-1.14 - Pagrindinis salės ekranas, - 2 kompl. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Maksimali raiška ne mažesnė kaip 3840x2160; #### Įstrižainė ne mažesnė kaip 98“; #### Atsako laikas ne daugiau 8 ms; #### Turi būti deklaruojamas gamintojo veikimo režimas ne mažiau kaip 24/7. #### Ekrano tipas IPS arba lygiavertis; #### Ekrano ryškumas ne mažiau kaip 500 nit; #### Turi būti kompiuterinio tinklo sąsają Ethernet RJ45; #### Matymo kampai ne blogiau kaip 178x178; #### Ekrano gamintojas turi deklaruoti ne trumpesnį kaip 50 000 valandų (Lifetime) veikimo laikotarpį; #### Turi turėti vaizdo įvestis ne mažiau kaip 2xHDMI. #### Turi būti suderinama su VESA® tipo laikikliais. #### Komplekte turi būti lubinis teleskopinis laikiklis skirtas ekraną montuoti nuo lubų, turi būti pilnai suderinamas su siūlomu monitoriumi. |  |
| - TS-1.15 - Dubliuojantis salės monitorius pagalbinėse patalpose, - 2 kompl. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. - Maksimali raiška ne mažesnė kaip 3840x2160 (UHD); - Įstrižainė ne mažesnė kaip 55“; - Deklaruojamas gamintojo veikimo režimas ne mažiau kaip 16/7. - Ekrano tipas IPS arba lygiavertis; - Ekrano ryškumas ne mažiau kaip 400 nits; - Turi būti kompiuterinio tinklo sąsają Ethernet RJ45; - Turi turėti vaizdo įvestis ne mažiau kaip 2xHDMI; - Turi būti suderinama su VESA® tipo laikikliais. #### Komplekte turi būti sieninis laikiklis, suderinamas su siūlomu monitoriumi. |  |
| - TS-1.16 - HDBaseT keitiklių komplektas HDMI signalo perdavimui per vytą porą, - 8 kompl. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Paskirtis: HDMI signalo perdavimui dideliu atstumu. #### Komplektą turi sudaryti siųstuvas ir imtuvas, maitinimo šaltinis, tvirtinimo priedai. #### Turi būti suderinamas su HDBaseT, HDCP 2.2, Smart EDID, PoC standartais. #### Turi būti daugiakanalio garso formato palaikymas. #### Turi būti su dvikrypčiu IR valdymo signalų perdavimu. #### Priklausomai nuo signalo raiškos, signalą turi būti galima perduoti: #### - iki 40m – 4K raiškos, 60Hz 4:2:0, #### - iki 70m - 1080p. #### Turi būti galimybė maitinimą jungti tik prie siųstuvo, arba tik prie imtuvo. |  |
| - TS-1.17 - HDMI vaizdo signalo komutatorius, - 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. Paskirtis: HDMI signalų perjungimui ir perdavimui į salės ekranus. HDMI įvesčių skaičius: ne mažiau 8. HDMI išvesčių skaičius: ne mažiau 8. Kiekvienai išvesčiai turi būti galima priskirti bet kurią įvestį. Turi būti valdomas kompiuterinio tinklo pagalba. Turi būti palaikoma maksimali raiška ne mažesnė nei 4K 60fps. Turi būti analoginė stereo garso išvestis kiekvienai HDMI išvesčiai. Įrenginys turi turėti RJ45 ir RS-232 prievadus. #### Įrenginys turi palaikyti šiuos HDMI garso atkūrimo standartus: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus ir DTS-HD. |  |
| - TS-1.18 - Kompiuterinio tinklo komutatorius, - 1 vnt. | #### Nurodyti gamintoją ir modelį. #### Turi būti valdomo tipo ne prasčiau kaip L2/L3 lygmenyje. #### Turi turėti ne mažiau kaip 24 prievadus, kurie palaiko „Gigabit Ethernet“ standartą (1000 Mbps). #### Turi palaikyti „DSCP“, dažnai pavadintą kaip „QoS“ (angl. „Quality of Service“). #### Jeigu komutatorius naudoja „802.3az“ protokolą (angl. dar vadinamą „Energy Efficient Ethernet“), privalo būti galimybė jį išjungti. #### Turi turėti „VLAN“ palaikymą. #### Turi pasižymėti „IGMP snooping“ technologija. #### Turi turėti „DHCP“ serverį, kurį būtų galima įjungti arba išjungti. #### Turi būti pritaikytas montuoti į standartinę 19 colių pločio montažinę spintą. |  |
| - TS-1.19 Instaliaciniai kabeliai ir montažinės medžiagos, - 1 kompl. | #### Turi būti įvertinti pasiūlymo sąmatoje visi reikalingi nauji kabeliai ir medžiagos, užtikrinant reikiamą siūlomos sistemos funkcionalumą. |  |
| - TS-1.20 - Sistemos montavimo, derinimo ir programavimo darbai, - 1 kompl. | #### Turi būti atlikta: pasyvinės ir aktyvinės įrangos, kabelių montavimo darbai; programinės įrangos diegimas; įrenginių konfigūravimas; valdymo sistemos programavimas; dokumentacijos parengimas; personalo apmokymo darbai. Visi kabeliai turės būti sumontuoti paslėptu būdu, kur to padaryti neįmanoma – paviršiniais loveliais, visas tokias vietas susiderinant su Perkančiąja organizacija. #### Visai įrangai ir paslaugoms turi būti suteikiama 3-ijų metų garantija. Tiekėjas turi užtikrinti techninę pagalbą per visą garantijos laikotarpį. Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos įrangos. |  |