Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

STOMATOLOGINIŲ PREKIŲ VŠĮ ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Kiekiai nurodyti šioje techninėje specifikacijoje yra preliminarūs ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinime. Prekes Perkančioji organizacija numato įsigyti pagal poreikį, pateikdama atskirus užsakymus. Perkančioji organizacija gali įsigyti sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės. Atsiradus poreikiui, už prekių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

1.2. Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

1.3. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį nurodytajam. Tiekėjas savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis privalo įrodyti lygiavertiškumą.

1.4. Siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. Tiekėjas kartu su prekėmis turi pateikti skaitmenines galiojančių CE sertifikatų ar lygiaverčių dokumentų kopijas bei CE sertifikatų ar lygiaverčių dokumentų vertimus į lietuvių kalbą kopijas.

1.5. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.), kurioje būtų atžymėta kiekviena reikalaujama siūlomos prekės techninio parametro reikšmė.

1.6. Perkančiajai organizacijai paprašius ir vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais, tiekėjas turi neatlygintinai pristatyti prekių pavyzdžius (po 1 vnt. kiekvienos siūlomos pozicijos) įvertinimui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos, adresu: Juodupės g. 1A, 42106, Rokiškis. Visus prekių pavyzdžius tiekėjas privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti prekių pavyzdžiai tiekėjui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius. Numatytu terminu nepateikus nurodyto kiekio prekių pavyzdžių - pasiūlymas bus atmetamas.

1.7. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodyta produkcija.

1.8. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant kartu su pasiūlymu tiekėjo pateiktą techninę dokumentaciją bei prekių pavyzdžius (jeigu prašoma).

1.9. Prekių (odontologinių, plombinių medžiagų ir pan.) galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėnesių nuo jų pateikimo perkančiajai organizacijai.

1.10. Tvari pakuotė: Siūlomos prekės pirmo lygio ir (ar) antro lygio (grupinė) prekės pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtos žaliavos ir pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais ekologiniais tarptautiniais ženklais arba Siūlomos prekės pirmo lygio pakuotė ir (ar) antro lygio (grupinė) prekės pakuotė turi būti pagaminta taip, kad ją būtų galima pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti, o pakuotė pažymėta tai patvirtinančiais tarptautiniais ekologiniais ženklais arba Siūlomos prekės gamintojas vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų arba Siūlomos prekės gamintojas turi įsidiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą EN ISO 14001 ar Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą EMAS ar kitą lygiavertę sistemą / standartą, patvirtintą Europos ar tarptautinės sertifikavimo įstaigos (sertifikavimo sritis: tvarių (pagamintų iš perdirbamos medžiagos arba tinkamų pakartotinai naudoti, perdirbti ar kitaip naudoti) pakuočių gamyba). Perkamų prekių aplinkos apsaugos kriterijus pagrindžiantys dokumentai teikiami kartu su prekėmis pirkimo metu.

I dalis. Vaistai, dezinfekcinės priemonės

| Eil. Nr. | Perkamos prekės techninė specifikacija | Siūlomos prekės pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas, pakuotė | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vieneto kaina Eur be PVM | Nurodyti PVM dydį procentais | Vieneto kaina Eur su PVM | Preliminaraus kiekio kaina Eur su PVM (5x8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Preparatas skirtas įdėti į alveolę po sunkaus danties išrovimo, pastos pavidalu, ne daugiau 10 g |  | pak. | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Kraujavimą stabdantis skystis aliuminio chlorido pagrindu, ne daugiau 10 ml |  | flakonas | 15 |  |  |  |  |
| 3 | Eugenolis, 10 ml |  | flakonas | 15 |  |  |  |  |
| 4 | Dantų nujautrinimo lakas – vienkartinėse dozėse po 0,40 ml, su aplikatoriumi, 6-ių skonių, skirtas jautriam dentinui, jautriems dantims po higienos. Sudėtis - ne daugiau 5 proc. fluoridų. |  | vnt. | 15 |  |  |  |  |
| 5 | Dantų nujautrinimo lakas – 5 proc. natrio fluoridų, 5 proc. kalcio fluoridų, bespalvis, pieninių dantų apsaugai, karieso profilaktikai, po breketų nuėmimo jautriems dantims, vienkartinės dozės |  | vnt. | 170 |  |  |  |  |
| 6 | Dantų nujautrinimo lakas – 5 proc. natrio fluoridų, 5 proc. kalcio fluoridų, bespalvis, pieninių dantų apsaugai, karieso profilaktikai, po breketų nuėmimo jautriems dantims, ne mažiau 10 ml |  | flakonas | 7 |  |  |  |  |
| 7 | Šviesoje kietinamas dantų vagelių silantas su nano užpildu ir fluoru (70 proc. užpildo pagal svorį) (ne mažiau 2 švirkštai po 2g) |  | pak. | 9 |  |  |  |  |
| 8 | Injekcinis tirpalas 3 proc. mepivakainas be adrenalino 1,8(+/-0,01) ml ne mažiau N50 |  | pak. | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Skystis danties šaknų kanalų praplovimui, natrio hipochloritas 5,25 proc., ne mažiau 200 ml |  | flakonas | 35 |  |  |  |  |
| 10 | Kanalų valymo priemonė, skystas EDTA ne mažiau 17 proc., ne mažiau 200 ml |  | flakonas | 15 |  |  |  |  |
| 11 | Dantų lakas skirtas jautriems dantims gydyti po dantų balinimo bei burnos higienos procedūrų, dantų remineralizacijai, ne mažiau 22600 ppm fluoridų, ne mažiau 10 ml |  | pakuotė | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Lakas jautraus dentino apsaugai, šviesoje kietinamas. Skirtas gydyti jautrų dentiną, mažinti cervikalinį jautrumą, mažinti erozijas, sudėtyje turi būti metakrilo monomerų, buteliuke ne daugiau 3 ml |  | flakonas | 3 |  |  |  |  |
|  | Bendra sąlyginė kaina su PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra sąlyginė I dalies kaina yra..........................................................Eur....................ct (su PVM)

(žodžiais)

II dalis. Plombinės, pamušalinės medžiagos, cementai, surišimo sistemos

| Eil. Nr. | Perkamos prekės techninė specifikacija | Siūlomos prekės pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas, pakuotė | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vieneto kaina Eur be PVM | Nurodyti PVM dydį procentais | Vieneto kaina Eur su PVM | Preliminaraus kiekio kaina Eur su PVM (5x8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Takus kompozitas švirkšte, šviesa kietinamas, ne daugiau 2 švirkštai po 2 g |  | pak. | 22 |  |  |  |  |
| 2 | Šviesoje kietėjantis submikroninis kompozitas. Kietinimo laikas 10 s, silicio cirkonio užpilas ne mažiau kaip 82 proc., mažas susitraukimas, priekinių ir krūminių dantų restauracijoms. Atskiros spalvos: priekinių dantų ne mažiau po 3,8 g/ krūminių dantų ne mažiau po 4,2 g |  | vnt. | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Šviesoje kietėjantis submikroninis kompozitas. Kietinimo laikas 10 s, silicio cirkonio užpilas ne mažiau kaip 82 proc., mažas susitraukimas, priekinių ir krūminių dantų restauracijoms. Rinkinys: (6 švirkštai X 3,8 g+3 švirkštai Flow+bondas 5 ml) |  | pak. | 15 |  |  |  |  |
| 4 | Šviesoje kietėjantis mikro hibridinis kompozitas, rinkinys 8 švirkštai x 4 g+6 ml bondas (turi būti spalva UD rinkinyje) |  | pak. | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Šviesoje kietinamas rentgeno kontrastinis takus-kietas universalus kompozitas skirtas visoms restauracijos klasėms I-V, ne daugiau 1,7 g/1 ml+/-0,01 g spalvos: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, CV, CVD, XBW, BW, AO1, AO2, AO3, JE, AE |  | vnt. | 24 |  |  |  |  |
| 6 | Šviesa kietinamas kompozitas ORMOCER pagrindu, rinkinys 5 švirkštai x 3 g+20 dozių surišėjo |  | pak. | 22 |  |  |  |  |
| 7 | Šviesa kietinamas kompozitas ORMOCER pagrindu, takus, rinkinys 5 švirkštai x 2 g |  | pak. | 7 |  |  |  |  |
| 8 | Šviesoje kietinamas surišiklis su silanu, ne mažiau 5 ml |  | flakonas | 24 |  |  |  |  |
| 9 | Šviesoje kietinamas surišiklis savaime ėsdinantis, nebijantis sauso ar drėgno dentino, ne daugiau 4 ml |  | flakonas | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Cinko oksido-eugenolio cementas ertmių uždarymui (2 x 20 g milteliai+12 g skystis) |  | pak. | 7 |  |  |  |  |
| 11 | Laikinas užpildas, neeugenolinis, dentinas išskiriantis fluorą, ne daugiau 38 g |  | pak. | 35 |  |  |  |  |
| 12 | Laikinas užpildas, dvigubo kietėjimo, cinko oksido pagrindu švirkšte, ne mažiau 5ml |  | pak. | 3 |  |  |  |  |
| 13 | Kalcio hidroksido milteliai, ne daugiau 10 g |  | pak. | 4 |  |  |  |  |
| 14 | Kalcio hidroksido pasta švirkšte, ne mažiau 2,1 g |  | vnt. | 60 |  |  |  |  |
| 15 | Kalcio hidroksido pasta švirkšte skirta karies profunda, ne mažiau 3 x 2,5 g +/-0,01 g |  | vnt. | 3 |  |  |  |  |
| 16 | Jodoformo milteliai, ne mažiau 30 g +/-0,1 |  | pak. | 4 |  |  |  |  |
| 17 | Rentgenokontrastinis stiklojonomeras, savaime kietėjantis, krūminių dantų restauracijoms, 15 g + 6,4 ml skysčio |  | pak. | 15 |  |  |  |  |
| 18 | Aplikatoriai, 4 dydžių galvutės, ne mažiau 100 vnt. |  | pak. | 35 |  |  |  |  |
| 19 | Biologiškai veikli medžiaga pažeistam dentinui gydyti, 5 kap. x 0,7 g + 5 vnt. skystis, rinkinys |  | pak. | 15 |  |  |  |  |
| 20 | Šviesoje kietinamas pamušalas kalcio hidroksido pagrindu ne mažiau 2,5 g +/-0,01 |  | pak. | 8 |  |  |  |  |
| 21 | Šviesoje kietėjantis kompozitas, nerentgeno kontrastinis, atskiros spalvos, 4 g |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |
| 22 | Šviesa kietinamas laikinas takus užpildas, ne mažiau 2x1,8 g |  | pak. | 4 |  |  |  |  |
| 23 | Savaiminio ėsdinimo vienkomponentis surišiklis, sudėtyje 3D-SR-Monomeras, geras sukibimas tiek su dentinu tiek su emale, išskiriantis fluoridus, aplikavimo laikas tik 15 s, ne mažiau 5 ml. |  | flakonas | 17 |  |  |  |  |
| 24 | Sileris kanalų užpildymui švirkšte, ne daugiau 15 g |  | pak. | 6 |  |  |  |  |
| 25 | Cinko oksidas, ne daugiau 50 g |  | pak. | 8 |  |  |  |  |
| 26 | Priemonė pastos pavidalu, užtepus ant dantų ir esant apnašui – pakeičia spalvą. Tūbelėse ne daugiau po 40 g / 36 ml |  | pak. | 3 |  |  |  |  |
| 27 | Savaime kietėjanti kalcio hidroksido pasta pulpos apsaugai, kaip pamušalas po kompozitais, ne daugiau 13 +11 g |  | pak. | 4 |  |  |  |  |
| 28 | Vienos spalvos kompozitas, rentgenokontrastinis, tinkantis visai spalvų paletei nuo A1 iki D4, 4 g /2,2 ml +/-0,01 |  | pak. | 12 |  |  |  |  |
| 29 | Vienos spalvos kompozito opakeris, rentgenokontrastinis, tinkantis visai spalvų paletei, tinkantis 28 poz. 4 g/2,2 ml+/-0,02 |  | pak. | 12 |  |  |  |  |
| 30 | Cinko oksido eugenolinis cementas, tinkantis laikinam plombavimui iki 1 metų, galima naudoti kaip pamušalą. Rinkinys 40 g miltelių +15 ml skysčio, miltelių sudėtis: 1 g miltelių - 0,8 g cinko oksido ir 0,2 g polimetilmetakrilato; 1 g skysčio sudaro 0,99 eugenolio |  | pak. | 3 |  |  |  |  |
| 31 | Dviejų komponentų savaime kietėjantis universalus surišiklis– tinka visoms ėsdinimo technikoms – suderinami su visomis kompozicinėmis medžiagomis. 3D SR fosforo rūgšties monomeras, praturtintas 10-MDP, skirtas sukibimui su visais paviršiais. Rinkinys (9ml+priedai) |  | pak. | 3 |  |  |  |  |
| 32 | Biokeraminis sileris miltukų ir skysčio pavidalu (15 g + 35 ml) +/-0,01 |  | pak. | 7 |  |  |  |  |
| 33 | Nano hibridinis universalus kompozitas. Susitraukimas ne daugiau 1,44 mm, greitas 4 mm sukietinimas, ne daugiau 10 s, didelis rentgenokontrastiškumas, ne mažiau 900%, I–V klasės restauracijos; Ne daugiau 5 spalvų. Rinkinys 5 švirkštai po ne mažiau 4,5 g |  | vnt. | 30 |  |  |  |  |
| 34 | Vienos spalvos kompozitų tinkančių visai spalvų paletei nuo A1 iki D4, rinkinys (1 šv x 4 g +1 šv flow 3 g + opakeris flow 3 g + storo sluoksnio (bulk) 3 g + bondas 9 ml) |  | pak | 5 |  |  |  |  |
| 35 | Šviesa kietinamas pamušalas ne mažiau 2,5 g |  | pak | 15 |  |  |  |  |
| 36 | Spalvota plomba vaikams švirkšte, įvairios spalvos, ne daugiau 1 g |  | pak. | 5 |  |  |  |  |
|  | Bendra sąlyginė kaina su PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra sąlyginė II dalies kaina yra..........................................................Eur....................ct (su PVM)

(žodžiais)

III dalis. Šlifavimo medžiagos, poliravimo priemonės

| Eil. Nr. | Perkamos prekės techninė specifikacija | Siūlomos prekės pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas, pakuotė | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vieneto kaina Eur be PVM | Nurodyti PVM dydį procentais | Vieneto kaina Eur su PVM | Preliminaraus kiekio kaina Eur su PVM (5x8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Šlifavimo poliravimo diskai. Šlifuoja, kontūruoja, poliruoja, ploni. Šiurkštūs – rudos spalvos, vidutiniai – tamsiai oranžinės spalvos, švelnūs – oranžinės spalvos, labai švelnūs – geltonos spalvos. Laikiklis diskeliams su apvalia darbine dalimi, kampiniams antgaliui iš nerūdijančio plieno. Rinkinys, ne mažiau 240 vnt. + laikiklis |  | pak. | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Šlifavimo poliravimo diskai. Šlifuoja, kontūruoja, poliruoja, ploni. Šiurkštūs – rudos spalvos, vidutiniai – tamsiai oranžinės spalvos, švelnūs – oranžinės spalvos, labai švelnūs – geltonos spalvos. Diskelių skersmuo 9,5 mm ir 12,7 mm diametras, padengti aliuminio oksidu, 5 papildymai, ne mažiau 50 vnt. |  | pak. | 15 |  |  |  |  |
| 3 | Diskų laikiklis |  | vnt. | 15 |  |  |  |  |
| 4 | Polyrai kompozitų poliravimui. Polyrai pagaminti iš kaučiuko, su deimanto dalelėmis, skirti kompozitų poliravimui, vieno žingsnio, ant metalinio kotelio, autoklavuojami, keturių formų. |  | vnt. | 30 |  |  |  |  |
| 5 | Silikoniniai baltos spalvos polyrai ant plastikinio kotelio, galimos 3 formos: liepsnelė, diskelis, taurelė. |  | vnt. | 75 |  |  |  |  |
| 6 | Poliravimo šepetėliai sintetinio plauko. Taurelės, liepsnelės formų. |  | vnt. | 300 |  |  |  |  |
| 7 | Polyrai su keramika, ratukų formos, su lamelėmis, skirti poliravimui ir blizginimui, ant plastikinio kotelio, pora (mėlynas ir pilkas) 5+5, |  | pak. | 35 |  |  |  |  |
| 8 | Poliravimo pasta kompozitams švirkšte su deimanto dalelėmis ne daugiau 2 g |  | pak. | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Poliravimo juostelių rinkinys, corse/medium ir fine/extrafine kompozitų ir metalo poliravimui, padengto aliuminio oksidu iš vienos pusės ne daugiau 50 vnt. |  | pak. | 12 |  |  |  |  |
| 10 | Diskai 10 mm ir 14 mm, keturių grubumų, dviejų dydžių kompozitų poliravimui, padengto aliuminio oksidu iš vienos pusės, rinkiniai, ne mažiau 100 vnt.+ laikiklis |  | pak. | 15 |  |  |  |  |
| 11 | Poliravimo juostelės metalinės su deimantu, per vidurį juostelės su pjūkliuku, neperforuotos, perforuotos, plotis ne mažiau 3,75 plačios, 2,5 siauros, spalvinis kodas šiurkščios - mėlynos, švelnios -raudonos, labai švelnios-geltonos |  | vnt. | 60 |  |  |  |  |
| 12 | Poliravimo pasta be fluoro ne mažiau 100 g |  | pak. | 4 |  |  |  |  |
| 13 | Poliravimo pasta, tūbelėse ne mažiau 100 g, raudona grubi-RDA ne mažiau 195, geltona-vidutinė RDA ne mažiau 127, žalia -švelni RDA ne daugiau 16, ne mažiau 700 ppm fluoro |  | pak. | 18 |  |  |  |  |
| 14 | Šepetėliai impregnuoti silicio karbidu, skirti poliruoti kompozitų paviršių iki blizgesio. trijų formų, vnt. |  | vnt. | 12 |  |  |  |  |
| 15 | Šlifavimo juostelės, padengtos aliuminio oksido smėliu, dviejų skirtingų grubumų: l. švelnios ir švelnios; vidutinio grubumo ir grubios, pakuotėje ne mažiau 150 vnt. |  | pak. | 9 |  |  |  |  |
| 16 | Šiurkščios abrazyvinės juostelės, ne mažiau 4 mm x 135 mm, ne daugiau 12 vnt. |  | pak. | 25 |  |  |  |  |
| 17 | Poliravimo gumytės, taurelės formos profilaktikai, kampiniam antgaliui. |  | vnt. | 120 |  |  |  |  |
| 18 | Poliravimo juostelės padengtos aliuminio oksidu grubios/vidutinės, švelnios /labai švelnios, pakuotės ne mažiau 50 vnt. |  | vnt. | 25 |  |  |  |  |
| 19 | Soda vienkartinėse pakuotėse, rinkinys 80 vnt. |  | pak. | 12 |  |  |  |  |
| 20 | Soda neutralaus skonio, perlai 250 g |  | flakonas | 18 |  |  |  |  |
| 21 | Soda Perio, ne daugiau 100 g |  | flakonas | 7 |  |  |  |  |
| 22 | Modeliavimo šepetėlis dvipusis, autoklavuojamas |  | vnt. | 30 |  |  |  |  |
| 23 | Poliravimo pasta su natrio fluoridu, vidutinio grubumo ir šiurkšti, vienkartinėse dozėse ne mažiau 2g |  | vnt. | 1200 |  |  |  |  |
| 24 | Skystis palengvinantis plombų modeliavimą, ne mažiau 6 ml |  | flakonas | 15 |  |  |  |  |
|  | Bendra sąlyginė kaina su PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra sąlyginė III dalies kaina yra..........................................................Eur....................ct (su PVM)

(žodžiais)

IV dalis. Endodontija

| Eil. Nr. | Perkamos prekės techninė specifikacija | Siūlomos prekės pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas, pakuotė | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vieneto kaina Eur be PVM | Nurodyti PVM dydį procentais | Vieneto kaina Eur su PVM | Preliminaraus kiekio kaina Eur su PVM (5x8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Gutaperčos plėtiklis, rankiniai 21/25 mm ilgio, dydžiai A, B, C, D, ne daugiau 4 vnt. |  | pak. | 24 |  |  |  |  |
| 2 | Gutaperča pagrindiniai kaiščiai 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45-80, ne mažiau 120 vnt. |  | pak. | 60 |  |  |  |  |
| 3 | Popieriniai kaiščiai 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45-80, ne mažiau 200 vnt. |  | pak. | 60 |  |  |  |  |
| 4 | Gutaperča pagalbiniai kaiščiai XF, FF, MF, F, dėžutėje ne mažiau 120 vnt. |  | pak. | 24 |  |  |  |  |
| 5 | Guttapercha Pro Taper F1, F2, F3, F4, F5 ne mažiau 60 vnt. |  | pak. | 12 |  |  |  |  |
| 6 | Guttapercha Pro Taper F1, F2, F3, FX, FXL ne mažiau 60 vnt. |  | pak. | 12 |  |  |  |  |
| 7 | Intrapulpariniai kaiščiai paauksuoti, ne mažiau 12 vnt. |  | pak. | 7 |  |  |  |  |
| 8 | Intrapulpariniai kaiščiai paauksuoti, ne daugiau 60 vnt. dėžutėje + įsukėjas |  | pak. | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Gutaperčos sileris dervų pagrindu, fasuojamas dvigubame švirkšte, pastos pavidalu ne mažiau < 13,5 g> |  | pak. | 24 |  |  |  |  |
| 10 | Endodontiniai instrumentai (turi būti vieno gamintojo dėl darbo eiliškumo) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Instrumentai kanalų platinimui dydžiai : 006, 008, 010, 045, 045-80, ilgiai: 21/25/31 mm, rankiniai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turėti CE žymėjimą. Aliuminio folijos pakuotėse įpakuota po vieną atskirą instrumentą ne mažiau kaip po 6 vnt., sterilūs |  | pak. | 60 |  |  |  |  |
| 10.2 | Instrumentai kanalų platinimui dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 21/25/31 mm, rankiniai, keturkampio formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turėti CE žymėjimą. Aliuminio folijos pakuotėse įpakuota po vieną atskirą instrumentą, ne mažiau po 6 vnt. sterilūs |  | pak. | 50 |  |  |  |  |
| 10.3 | Instrumentai kanalų platinimui dydžiai: 015, 020, 025, 030, 035, 040, 015-040, ilgiai: 21/25/31 mm, rankiniai, apvalaus formos pjūvio. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, su plastikine rankenėle, su stoperiu. Turėti CE žymėjimą. Aliuminio folijos pakuotėse įpakuota po vieną atskirą instrumentą, ne mažiau po 6 vnt. |  | pak. | 48 |  |  |  |  |
| 10.4 | Pjezo gilintuvai, į kampinį antgalį, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dydžių, 28/32 mm ilgio, darbinė dalis 15 mm /19 mm, apsukimai 800/1200 min., ne mažiau po 6 vnt. |  | pak. | 3 |  |  |  |  |
| 10.5 | Mašininės spiralės kanalų pildymui 21/25 mm, 25-40 dydžio, ne daugiau 4 vnt. pakuotėje |  | pak. | 95 |  |  |  |  |
| 10.6 | Rankiniai pro Taper įvairių dydžių, ne mažiau 6 vnt. pakuotėje |  | pak. | 12 |  |  |  |  |
| 10.7 | Mašininiai kanalų platintojai Ultimate tipo 6 vnt. pakuotėje |  | pak. | 24 |  |  |  |  |
| 11 | Šepetėlis grąžtelių valymui, žalvarinės vielos |  | vnt. | 7 |  |  |  |  |
| 12 | Irrigacinės adatos kanalų plovimui su sriegiu Luer Lock, užsukti ant švirkštų, plastikinės, labai lanksčios dydis 30 G, skylutės iš dviejų pusių lengvesniam kanalų plovimui, 40 vnt. |  | pak. | 3 |  |  |  |  |
| 13 | Irrigacinės adatos kanalų plovimui, sterilios. |  | vnt. | 3 600 |  |  |  |  |
| 14 | Kanalų ėsdiklis švirkšte (kanalų platinimui) ne daugiau (2 x 7 g) švirkšte |  | pak. | 12 |  |  |  |  |
| 15 | Pulpoekstraktoriai, ne daugiau 10 vnt. |  | pak. | 350 |  |  |  |  |
| 16 | Švirkštai ne mažiau 5 ml, su Luer Lock sriegiu užsukamoms adatoms endodontijai, pakuotėje ne mažiau 10 vnt. |  | pak. | 12 |  |  |  |  |
| 17 | Medžiaga – 37 proc. fosforo rūgštis, ne mažiau 12 g |  | pak. | 35 |  |  |  |  |
| 18 | Artikuliacinis popierius, ne daugiau 144 vnt. |  | pak. | 12 |  |  |  |  |
| 19 | Parapulpariniai kaiščiai, su rankenėlėmis, ne mažiau 25 vnt. sraigtų + 2 įgrežėjai + rankenėlė, rinkinys |  | pak. | 3 |  |  |  |  |
| 20 | Parapulparinių kaiščių papildymas, ne mažiau 100 vnt., |  | pak. | 2 |  |  |  |  |
| 21 | Deimantiniai grąžtai endodontijai su prailginta deimantine konuso formos dalimi, skirti atverti ir praplatinti pulpos kamerą, vidutinio grubumo, 3-ų dydžių 013, 016, 021, grąžto ilgis 10 mm, turbinai, apsukos ne mažiau 120000 rpm |  | vnt. | 15 |  |  |  |  |
| 22 | MTA balta Biologiškai suderinamas: be monomerų, arseno, švino, kadmio, chromo ar nikelio; Didelis 290 % Al rentgenokontrastiškumas, kad būtų lengva identifikuoti rentgeno spinduliais; Aukšta pH vertė (12) –dėl bakteriostatinio poveikio. Netiesioginiam pulpos uždengimui Tiesioginiam pulpos uždengimui Pulpotomijai, pašalinus pažeistą vainikinę pulpą, siekiant išsaugoti likusio pulpos audinio gyvybingumą. Ne mažiau 10 g miltelių+10 ml skysčio |  | pak | 5 |  |  |  |  |
| 23 | Biokeraminis sileris švirkšte ne mažiau 2 g |  | pak | 6 |  |  |  |  |
| 24 | Cinko oksido eugenolinis sileris, rentgenokontrastinis, ne mažiau 14 g miltelių |  | pak. | 4 |  |  |  |  |
|  | Bendra sąlyginė kaina su PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra sąlyginė IV dalies kaina yra..........................................................Eur....................ct (su PVM)

(žodžiais)

V dalis. Priedai restauracijai

| Eil. Nr. | Perkamos prekės techninė specifikacija | Siūlomos prekės pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas, pakuotė | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vieneto kaina Eur be PVM | Nurodyti PVM dydį procentais | Vieneto kaina Eur su PVM | Preliminaraus kiekio kaina Eur su PVM (5x8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Skaidrios poliesterinės juostelės matricoms, plotis 8 mm arba 10 mm, ne mažiau 100 vnt. |  | pak. | 7 |  |  |  |  |
| 2 | Metalinės juostelės rulone 8 mm / 10 mm pločio, ne mažiau 100 vnt. |  | pak. | 7 |  |  |  |  |
| 3 | Matricų laikiklis: mažas, didelis; žiogelio formos |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Matricų laikiklis universalus prisukamas |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Matricos kontūrinės su 'ausytėmis' išformuotos laikikliui „žiogelis“, S, M, L, kompl. po ne mažiau 12 vnt. |  | pak. | 36 |  |  |  |  |
| 6 | Matricos kontūrinės tiesios „žiogelio“ tipo laikikliui S, M, L ne daugiau 12 vnt. |  | pak | 18 |  |  |  |  |
| 7 | Sekcijinių matricų rinkinys su uždėjimo replėmis, spec. pincetu matricų išėmimui, 100 vnt. matricų, keturių dydžių po 25 vnt., 75 vnt. tarpdančių pleištukų 3 dydžių, 30 apsauginių pleištų 3 dydžių, 1 vnt. universalus žiedas, 1 siauras žiedas, 24 vnt. 5,5 juosiančių matricų |  | pak. | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Sekcijinių matricų papildymai. Matricos tinkančios sistemai poz. dydžiai 3,5; 4,5; 5,5; 6,5; 7,5 ne mažiau 50 vnt. |  | pak. | 7 |  |  |  |  |
| 9 | Plastikinių pleištukų papildymai: Small, Medium, Large, ne mažiau 100 vnt. |  | pak. | 5 |  |  |  |  |
| 10 | Pilnai juosiančios matricos, be specialaus priveržėjo. 3 dydžiai, 4,5; 5,5; 6,5 po ne daugiau 48 vnt. |  | pak. | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Deimanto formos plastikiniai kaiščiai, rinkinys 5 vnt., mažas-rožinis, vidutinis-oranžinis, didelis -geltonas, labai didelis-melsvas, giliam kariesui-žalias |  | pak. | 6 |  |  |  |  |
| 12 | Mediniai kaištukai, ne mažiau 100 vnt. |  | pak. | 12 |  |  |  |  |
| 13 | Metalinė juostelė su abrazyvinėmis dalelėmis rulone, įvairių grubumų ne mažiau 10 m |  | pak. | 4 |  |  |  |  |
| 14 | Rezorbuojantys poliglikolitiniai chirurginiai siūlai su kertančia adata, sterilūs, adatos storis 19 mm, siūlo ilgis 75 mm, dydžiai 0-3, 0-4, 0-5, ne mažiau 12 vnt. |  | pak. | 7 |  |  |  |  |
|  | Bendra sąlyginė kaina su PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra sąlyginė V dalies kaina yra..........................................................Eur....................ct (su PVM)

(žodžiais)

VI dalis. Kitos priemonės

| Eil. Nr. | Perkamos prekės techninė specifikacija | Siūlomos prekės pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas, pakuotė | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vieneto kaina Eur be PVM | Nurodyti PVM dydį procentais | Vieneto kaina Eur su PVM | Preliminaraus kiekio kaina Eur su PVM (5x8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Švirkštas anestetikams su dviem žiedais |  | vnt. | 25 |  |  |  |  |
| 2 | Švirkštas anestetikams pagamintas iš nerūdijančio plieno, kad ilgai tarnautų. Labai atsparus valymo priemonėms. Ergonomiškas dizainas užtikrina saugų ir patogų suėmimą. Suderinamas su 1,8 ml anestetikų karpulėmis ir metrinėmis adatomis. Tinka terminei dezinfekcijai ir sterilizavimui ne mažiau 134 °C temperatūroje. |  | vnt. | 7 |  |  |  |  |
| 3 | Sterilios hemostatinės kempinės ne mažiau 32 vnt. |  | pak. | 30 |  |  |  |  |
| 4 | Deimantiniai, turbininiai grąžtai: daugkartiniai, nerūdijančio plieno, galvanizuoti titano nitritu, padengti natūralaus deimanto dalelėmis, darbinė dalis pilnai iš abrazyvo, įvairios formos, dydžio, ilgumo, šiurkštumo. Turi turėti spalvinį žymėjimą, skirti dirbti turbininiu antgaliu. Atsparūs dezinfekuojantiems tirpalams ir karštai temperatūrai. Turėti CE žymėjimą, sertifikuoti. |  | vnt. | 600 |  |  |  |  |
| 5 | Dentalinės adatos 0,3x25 mm, ne daugiau 100 vnt. |  | pak. | 35 |  |  |  |  |
| 6 | Dentalinės adatos 0,3x12 mm, ne daugiau 100 vnt. |  | pak. | 25 |  |  |  |  |
| 7 | Dentalinės adatos ne mažiau 0,4x36 mm, ne daugiau 100 vnt. |  | pak. | 25 |  |  |  |  |
| 8 | Adatkotis, mažas, 1 vnt |  | vnt. | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Hemostatinės kempinėlės kraujavimui stabdyti, želatinos tamponai, su sidabru, ne mažiau 50 vnt. |  | pak. | 35 |  |  |  |  |
| 10 | Pintas impregnuotas/neimpregnuotas retrakcinis siūlas, įvairaus storio, ne mažiau 254 cm |  | pak. | 18 |  |  |  |  |
| 11 | Žirklutės tiesios ne mažiau 12 cm, |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |
| 12 | Kampinis antgalis mikrovarikliui |  | vnt. | 7 |  |  |  |  |
| 13 | Grąžtai į kampinį antgalį, monolitiniai karbidiniai, kryžminių ašmenų, žymėti žaliu, mėlynu žiedu, sertifikuoti, dydžiai 010 iki 027, H1SX..RA, apsukos ne daugiau 8000-10000 rpm |  | vnt. | 120 |  |  |  |  |
| 14 | Kietmetalio grąžtai skirti metalo keramikos vainikėlių nupjovimui, konuso formos su dantukais, turbinai, 160000 rpm, galvutės ilgis ne didesnis 3,5 mm, dydis 12 mm. |  | vnt. | 60 |  |  |  |  |
| 15 | Grąžtai kietmetalio, sukryžmintomis apvijomis, prailgintu koteliu, dydžiai nuo 010-023, H1SXN, apsukos nuo 1000-1500 rpm |  | vnt. | 120 |  |  |  |  |
| 16 | Sintetinis aerozolinis tepalas turbinoms, tiesiems ir kampiniams antgaliams, ne daugiau 500 ml |  | flakonas | 25 |  |  |  |  |
| 17 | Maišymo lopetėlė metalinė |  | vnt. | 12 |  |  |  |  |
| 18 | Pincetas (lenktas, įvairus ilgis) |  | vnt. | 60 |  |  |  |  |
| 19 | Chirurginis elevatorius, tiesūs ir kampiniai, įvairių dydžių |  | vnt. | 25 |  |  |  |  |
| 20 | Plombavimo instrumentas, kimštukas, dviejų galų, sterilizuojamas |  | vnt. | 60 |  |  |  |  |
| 21 | Replės apatinėms, viršutinėms šaknims |  | vnt. | 12 |  |  |  |  |
| 22 | Seilių siurbikliai, tiesūs, ne daugiau 100 vnt. |  | pak. | 450 |  |  |  |  |
| 23 | Servetėlės pacientui užkloti, padengtos plėvele, ne mažiau 500 vnt. |  | pak. | 85 |  |  |  |  |
| 24 | Mašininio skalerio galvutė higienai, Satelec arba EMS skaleriui |  | pak. | 12 |  |  |  |  |
| 25 | Skalpelio kotelis |  | vnt. | 5 |  |  |  |  |
| 26 | Veidrodėlio kotelis |  | vnt. | 70 |  |  |  |  |
| 27 | Medvilniniai voleliai, ne mažiau 600 vnt. |  | pak. | 150 |  |  |  |  |
| 28 | Stikliukai plombų maišymui ne mažiau 10*7 cm, st. 4 mm |  | vnt. | 7 |  |  |  |  |
| 29 | Turbininis antgalis su šviesa+ greitoji jungtis, komplektas, galia ne mažiau 22W |  | pak. | 14 |  |  |  |  |
| 30 | Servetėlių laikiklis |  | vnt. | 12 |  |  |  |  |
| 31 | Veidrodėlis be kotelių N5, N4 autoklavuojami, ne mažiau 12 vnt. pakuotė |  | vnt. | 30 |  |  |  |  |
| 32 | Veidrodėlis be kotelių N4, N5 didinantys, autoklavuojami ne mažiau 12 vnt. pakuotėje |  | vnt. | 6 |  |  |  |  |
| 33 | Zondas, vienpusis odontologinis |  | vnt. | 120 |  |  |  |  |
| 34 | Zondas, dvipusis odontologinis, endodontinis, |  | vnt. | 12 |  |  |  |  |
| 35 | Zondas, graduotas, periodontologinis |  | vnt. | 6 |  |  |  |  |
| 36 | Dulkių siurbliai, ne daugiau 100 vnt. |  | pak. | 45 |  |  |  |  |
| 37 | Ekskavatorius mažas,vidutinis, didelis |  | vnt. | 12 |  |  |  |  |
| 38 | Šaukštelis, vienpusis |  | vnt. | 12 |  |  |  |  |
| 39 | Šaukštelis, kampinis tipo Hemingway |  | vnt. | 6 |  |  |  |  |
| 40 | Liniuotė ant piršto metalinė |  | vnt. | 4 |  |  |  |  |
| 41 | Stovelis endodotinėms adatoms su porolonu ir talpa dezinfekciniams skysčiams |  | pak. | 7 |  |  |  |  |
| 42 | Maišymo popierius 100 vnt. |  | pak. | 45 |  |  |  |  |
| 43 | Modeliavimo instrumentai NK-2, 3, PL-9 |  | vnt. | 45 |  |  |  |  |
| 44 | Skydelis veido apsaugai su akinukais, ne mažiau 5 vnt. plėvelių |  | pak. | 12 |  |  |  |  |
| 45 | Apsauginiai akiniai skaidrūs |  | vnt. | 9 |  |  |  |  |
| 46 | Apsauginės įmautės lempai, ne mažiau 100 vnt. |  | pak. | 22 |  |  |  |  |
| 47 | Apsauginiai skydeliai standžia plėvele+10 papildymų |  | vnt. | 12 |  |  |  |  |
| 48 | Plėvelės tinkančios pozicijai 45, ne mažiau 10 vnt. |  | pak. | 12 |  |  |  |  |
| 49 | Silikoninis vienkartinis lūpų plėtiklis S, R dydžio |  | vnt. | 2 000 |  |  |  |  |
| 50 | Tarpdančių siūlas plonas, ne mažiau 50 m |  | vnt. | 55 |  |  |  |  |
| 51 | Indelis panaudotų instrumentų (grąžtai, endodontinės dildės ir t. t.) nukenksminimui ir mirkymui |  | pak. | 5 |  |  |  |  |
| 52 | Koferdamo sistemos rinkinys: koferdamo replės, skylamušis, koferdamo guma, plastikinis rėmelis, koferdamo siūlas, trafaretas, 4 žiedai |  | pak. | 2 |  |  |  |  |
| 53 | Koferdamo guma, medium, ne mažiau 36 vnt. |  | pak. | 3 |  |  |  |  |
| 54 | Porolonas endo stoveliui, ne mažiau 20 vnt. |  | pak. | 12 |  |  |  |  |
| 55 | Sterilūs chirurginiai seilių siurbliai, 2,5 mm, ne mažiau 20 vnt. |  | pak. | 12 |  |  |  |  |
| 56 | Šepetėliai plombų modeliavimui, smailūs, plokšti, ne mažiau 5 vnt. |  | pak. | 12 |  |  |  |  |
| 57 | Kotelis modeliavimo šepetėlių laikymui |  | vnt. | 12 |  |  |  |  |
| 58 | Skystas koferdamas, ne daugiau 1,2 ml |  | pak. | 5 |  |  |  |  |
|  | Bendra sąlyginė kaina su PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra sąlyginė VI dalies kaina yra..........................................................Eur....................ct (su PVM)

(žodžiais)

VII dalis. Burnos higienos priežiūros priemonės

| Eil. Nr. | Perkamos prekės techninė specifikacija | Siūlomos prekės pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas, pakuotė | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. | Vieneto kaina Eur be PVM | Nurodyti PVM dydį procentais | Vieneto kaina Eur su PVM | Preliminaraus kiekio kaina Eur su PVM (5x8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kiuretės implantams, ImplaMate universali 1-2, 3-4, 5-6 |  | vnt. | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Kiuretės Gracey su Duralite koteliais 1-2,3-4,5-6 priekiniams dantims, bukaliniams 7-8, 9-10, mesialiniams 11-12, 15-16, distaliniams 13-14, 17-18 |  | vnt. | 16 |  |  |  |  |
| 3 | Pjautuvėliai universalūs anterior/posterior #129, N5-N5S |  | vnt. | 12 |  |  |  |  |
| 4 | Periozondas: 1-2-3-5-7-8-9 |  | vnt. | 6 |  |  |  |  |
| 5 | Instrumentų aštrinimo akmenukas |  | vnt. | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Profilaktiniai poliravimo šepetėliai, įvairių formų |  | vnt. | 1 100 |  |  |  |  |
| 7 | Balinimo gelis, 10-16 proc. |  | vnt. | 4 |  |  |  |  |
| 8 | Fluoro želė (aplikacijoms) arba putos ne daugiau 250 ml |  | vnt. | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Skalavimo skystis su chlorheksidinu 0,12 proc. ir CPC taroje ne mažiau kaip 500 ml |  | flakonas | 22 |  |  |  |  |
| 10 | Tarpdančių šepetėliai įvairių dydžių nuo 0,6 iki 1,4 mm su rankenėle, pakuotėje ne daugiau 6 vnt. |  | pakuotė | 30 |  |  |  |  |
| 11 | Fluoravimui skirti vienkartiniai šaukštai, dydžiai S; M; L |  | vnt. | 120 |  |  |  |  |
|  | Bendra sąlyginė kaina su PVM, Eur: |  |  |  |  |  |  |  |

Bendra sąlyginė VII dalies kaina yra..........................................................Eur....................ct (su PVM)

(žodžiais)