EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO IŠRINKIMO KRITERIJAI

Perkančiosios organizacijos neatmesti, pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus.

Pasiūlymai bus lyginami ekspertinio vertinimo metodu, remiantis šiais kriterijais:

| Vertinimo kriterijai |  |  |  | Funkcinio parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirmas kriterijus* - kaina (C) Tiekėjas, pasiūlęs mažiausią kainą, gauna maksimalų įvertinimą. Kitų tiekėjų įvertinimai apskaičiuojami proporcingai. (2 formulė) |  |  |  |  | X=40 |
| Antras kriterijus –techninių brėžinių kokybė (T1) (4 formulė) |  |  |  |  | Y1= 30 |
| Parametrai (P) (5 formulė) | 1. | P1- gaminio erdvinis vaizdas, vaizdas iš viršaus, vaizdas iš priekio, vaizdas iš šono; | R1 max = 2 balai | L1= 0,4 |  |
|  | 2. | P2 - informatyvūs gaminio pjūviai, apibūdinantys kiekvieną gaminio segmentą; gaminių konstrukcinių mazgų detalus pavaizdavimas. | R2 max = 2 balai | L2=0,6 |  |
| Trečias kriterijus – pateikiamo pavyzdžio kokybė ir vaizdas (T2) (4 formulė) |  |  |  |  | Y2= 30 |
| Parametrai (P), (5 formulė) | 3. | P3 –paviršių ir kraštų briaunų ir dekoro elementų kokybė | R3 max = 2 balai | L3= 0,3 |  |
|  | 4. | P4 – pavyzdžio gamybai naudojamų medžiagų kokybė | R4 max = 2 balai | L4= 0,3 |  |
|  | 5. | P5 – bendras estetinis vaizdas | R5 max = 2 balai | L5= 0,4 |  |

Siūlomų Prekių kokybės, estetinių ir funkcinių charakteristikų, technologinių savybių vertinimas bus vykdomas ekspertiniu būdu. Vertinant pateikto baldo estetinį vaizdą, jo gamybai naudojamų medžiagų (žaliavų) charakteristikas, pateiktus siūlomų baldų techninius brėžinius, siūlomų Prekių eksploatavimo laikotarpį jų techninės charakteristikas ir kt.

Pasiūlymo vertinimo tvarka:

Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:

(1 formulė)

Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

; 			(2 formulė)

Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:

;			(3 formulė)

Kriterijų (T1), (T2) balai apskaičiuojami šio kriterijaus parametrų įvertinimų (Ps) sumą padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Yi):

;			(4 formulė)

Kriterijaus parametro įvertinimas (Ps) apskaičiuojamas parametro reikšmę (R – visų vertintojų suteiktas parametrui balų vidurkis) palyginant su geriausia to paties parametro reikšme (Rmax –geriausia įmanoma paties parametro reikšmė) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus parametro lyginamojo svorio (Ls).

Kriterijų (T1),  (T2) parametrai (PS), įvertinami pagal žemiau pateiktą formulę, kai geriausia parametro reikšme yra didžiausia jo reikšmė:

;			(5 formulė)

Kiekvienam parametrui apskaičiuojamas vertintojų pateiktų vertinimų vidurkis ir padauginamas iš funkcinio parametro lyginamojo svorio. Parametrų svoriniai vertinimai sudedami, taip apskaičiuojant kriterijaus balą, kuris dauginamas iš kriterijaus lyginamojo svorio.

Dalyvio pateiktų techninių brėžinių ir pavyzdinių baldų vertinimui Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) gali kviesti ekspertus (toliau – Ekspertai). Komisija parengs ekspertinių įvertinimų suvestinę, pagal kurią apskaičiuos pasiūlymų ekonominį naudingumą.

Siekiant palengvinti vertinimą ir suvienodinti galimas balų interpretacijas, 3 balų skalė padalinta į 3 kokybinius intervalus, kurie įvertinami atitinkamai balais:

blogai - 0 balų;

vidutiniškai - 1 balas;

gerai - 2 balai;

Su pasiūlymu iki pasiūlymo termino pabaigos perkančiajai organizacijai turi būti pristatyti siūlomų gaminių pavyzdžiai, brėžiniai.

Kriterijaus (T1 – techninių brėžinių kokybė) vertinimui pateikiami šių baldų brėžiniai:

| B1 | Virtuvė |
| --- | --- |
| B14 | Nulenkiama lova spintoje su sofa |

Kriterijaus (T2 – pateikiamo pavyzdžio kokybė ir vaizdas) vertinimui pateikiami šių baldų pavyzdžiai:

| B16 | Fotelis |
| --- | --- |
| B3 | Fotelis su porankiais |
| B | Dekoras |

| VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ PARAMETRAI: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Kriterijus (parametras) | Reikalavimai vertinimui su vertinimo kriterijumi ar jo parametru susijusioms savybėms arba pageidaujamos savybių ypatybėms |
| 1. | P1- gaminio erdvinis vaizdas, vaizdas iš viršaus, vaizdas iš priekio, vaizdas iš šono; | Blogai: - Pateikti neinformatyvūs brėžiniai, pagal kuriuos neįmanoma tiksliai suprasti būsimo baldo bei atskirų detalių vaizdo. - Brėžiniuose baldo neįmanoma matyti iš visų pusių. - Visa informacija pateikta brėžiniuose neinformatyvi: susiliejusios brėžinio linijos, pateiktos detalės sunkiai atskiriamos ir suvokiamos. - Brėžiniai pateikti be matmenų. Vidutiniškai: - Pateikti brėžiniai, pagal kuriuos įmanoma suprasti ir įvertinti būsimo baldo bei atskirų jo detalių vaizdą. - Brėžiniuose baldą įmanoma matyti iš visų pusių, tačiau informacija pateikta brėžiniuose neinformatyvi: susiliejusios brėžinio linijos, pateiktos detalės sunkiai atskiriamos ir suvokiamos. - Brėžiniai yra su matmenimis, tačiau matmenys sunkiai įskaitomi, susilieję. Gerai: - Pateikti išsamūs brėžiniai, pagal kuriuos įmanoma suprasti ir įvertinti būsimo baldo bei atskirų jo detalių vaizdą. - Brėžiniuose baldą įmanoma matyti iš visų pusių. - Visa informacija perskaitoma iš brėžinių: matomos brėžinio linijos, visos detalės pateiktos, atskiriamos ir suvokiamos. - Aiškiai pateikti visi baldų ir jų elementų matmenys. |
| 2. | P2 - informatyvūs gaminio pjūviai, apibūdinantys kiekvieną gaminio segmentą; gaminių konstrukcinių mazgų detalus pavaizdavimas. | Blogai: - Pateikti baldų brėžiniai yra neinformatyvūs ir nekokybiški: susiliejusios brėžinio linijos, pateiktos detalės sunkiai atskiriamos ir suvokiamos. - Brėžiniai patiekti be pjūvių. - Brėžiniai pateikti be matmenų arba matmenys sunkiai įskaitomi, susilieję. - Pateikti neišsamūs brėžiniai be aiškaus ir racionalaus spendimo modelio. - Brėžiniuose nepateikta informacija apie mazgų jungimus, naudojamą furnitūrą, medžiagas. - Brėžiniuose nėra matomi technologiniai ir konstrukciniai sprendimai, lemiantys baldo patikimumą, ilgaamžiškumą, funkcionalumą, tvirtumą ir stabilumą Vidutiniškai: - Pateikti baldų brėžiniai patenkinamos kokybės: dalis brėžinio linijų susilieję, pateiktos detalės atskiriamos ir suvokiamos. - Brėžiniai pateikti su pjūviais ir matmenimis, tačiau dalies reikalingų matmenų nėra, arba matmenys sunkiai įskaitomi, susilieję. - Pateiktuose brėžiniuose matomas siūlomo sprendimo modelis. - Brėžiniuose neaiškiai pateikta informacija apie mazgų jungimus, naudojamą furnitūrą, medžiagas, informacija nėra aiški. - Brėžiniuose nėra aiškiai matomi technologiniai ir konstrukciniai sprendimai, lemiantys baldo patikimumą, ilgaamžiškumą, funkcionalumą, tvirtumą ir stabilumą. Gerai: - Pateikti baldų brėžiniai kokybiški: nesusiliejusios brėžinio linijos, pateiktos detalės atskiriamos ir suvokiamos. - Brėžiniai pateikti su pjūviais. - Brėžiniai pateikti su matmenimis, yra visi matmenys, matmenys aiškūs, nesusilieję, lengvai įskaitomi. - Pateiktuose brėžiniuose matomas siūlomo sprendimo modelis. - Brėžiniuose aiškiai pateikta informacija apie mazgų jungimus, naudojamą furnitūrą, medžiagas, informacija yra aiški, lengvai suprantama. - Brėžiniuose matomi technologiniai ir konstrukciniai sprendimai, lemiantys baldo patikimumą, ilgaamžiškumą, funkcionalumą, tvirtumą ir stabilumą. |
| 3. | P3 –paviršių ir kraštų briaunų ir dekoro elementų kokybė | Blogai: - Yra matomų dėmių, skiriasi paviršiaus atspalviai, paviršius nelygus, subraižytas/įdrėkstas. - Gaminio dalys, kurios aptrauktas audinių, turi ištrauktų siūlų. - Kraštų briaunos netolygios, aptrupėję, nelygūs, nudaužyti, aštrūs, kelia pavojų susižeisti, matomi nenuvalyti klijai, suvirinti gaminiai turi užvartų, šerpetų. - Gaminio dalys, kurios aptrauktas audinių, siuvinio siūlės kreivos, matomi neprasiuvimai. - Dažyti paviršiai su dėmėmis ir netolygus dažymas, matomos dažymo šiukšlės (> kaip 3 per gaminį). - Sujungimo kampai aštrūs, nelygūs, elementų sujungimo kampų radiusas netolygus, skiriasi atspalviai. Vidutiniškai: - Yra vos matomų dėmių, vos skiriasi paviršiaus atspalviai, paviršius lygus, neženklūs subraižymai/įdrėskimai. - Gaminio dalys, kurios aptrauktas audinių, neturi ištrauktų siūlų. - Kraštų briaunos tolygios, tačiau matomi neženklūs aptrupėjimai, nudaužymai, sąlyginai aštrūs, kelia pavojų susižeisti, matomi nenuvalyti klijai, suvirinti gaminiai turi užvartų. - Gaminio dalys, kurios aptrauktas audinių, siuvinio siūlės sąlyginai tiesios, yra neženklių nuokrypių, nėra matomų neprasiavimų. - Dažyti paviršiai su neženkliomis dėmėmis ir netolygus dažymas, matomos dažymo šiukšlės (nedaugiau kaip 2 per gaminį). - Sujungimo kampai turi neženklių defektų, nėra aštrūs, sąlyginai lygūs, elementų sujungimo kampų radiusas tolygus, neženklus atspalvių skirtumas. Gerai: - Paviršius nepriekaištingas. Be matomų dėmių, paviršiaus atspalviai nesiskiria, paviršius lygus, be subraižymų/įdrėskimų. - Gaminio dalys, kurios aptrauktas audinių, neturi ištrauktų siūlų. - Kraštų briaunos tolygios, be matomų aptrupėjimų, nudaužymų, nėra aštrių briaunų ir kampų, nekelia pavojaus susižeisti, nesimato klijų pėdsakų, suvirinti gaminiai be užvartų. - Gaminio dalys, kurios aptrauktas audinių, siuvinio siūlės tiesios, nėra matomų neprasiavimų. - Dažyti paviršiai nepriekaištingi, nėra dėmių, dažymo šiukšlių ir netolygumų. - Sujungimo kampai nepriekaištingi, nėra aštrūs, lygūs, elementų sujungimo kampų radiusas tolygus, atspalviai nesiskiria. |
| 4 | P4 – pavyzdžio gamybai naudojamų medžiagų kokybė | Blogai: - Medžiagų kokybė nepatenkinama. Spalvos nublukusios, atspalviai skiriasi, paviršius nelygus, subraižytas/įdrėkstas, banguotas, yra „pūslelių“, medžiagų paviršiuose matosi dėmės, rūdys, ištampyti siūlai. Matomi medžiagos paviršiaus nelygumai ir defektai. Vidutiniškai: - Medžiagų kokybė patenkinama. Paviršiai nežymiai subraižyti/nežymus įdrėskimai, yra vos pastebimų nelygumų, nebanguotas nėra „pūslelių“, tačiau medžiagų paviršiuose matosi neaiškios kilmės dėmės. Gerai: - Medžiagų kokybė nepriekaištinga. Paviršiai nesubraižyti/be įdrėskimų ir be jokių nelygumų, nepakitusios, spalvos nenublukusios, atspalviai nesiskiria, be matomų defektų ir trūkumų. |
| 5 | P5 – bendras estetinis ir funkcinis vaizdas | Blogai: - Pateiktame pavyzdyje tarpusavyje nesuderinti baldų paviršių, medžiagų atspalviai pagal techninės specifikacijos reikalavimus. - Nevienodi ir netikslūs tarpai tarp skirtingų detalių, nesutampa atskirų elementų plokštumos, atskirų elementų tarpusavio sujungimo konstrukciniai sprendimai yra estetiškai nepatrauklūs, neužtikrinantys baldo stabilumo. - Bendras vaizdas pasiekiamas sumažinant baldo konstrukcijos patikimumą, funkcionalumą. - Gaminio funkcionalumas neveikia, neveikia mechanizmų reguliavimo funkcijos, neveikia mechanizmai. - Gaminys nestabilus, gaminio elementai neužfiksuoti, juda, suteikia nesaugumo pojūtį. Vidutiniškai: - Pateiktame pavyzdyje nežymiai skiriasi paviršių, medžiagų atspalviai pagal techninės specifikacijos reikalavimus. - Tarpai tarp skirtingų detalių vienodi ir tikslūs, atskirų elementų plokštumos sutampa, tačiau atskirų baldo elementų tarpusavio sujungimo konstrukciniai sprendimai yra estetiškai nepatrauklūs, neužtikrinantys baldo stabilumo. - Bendras vaizdas pasiekiamas sumažinant baldo konstrukcijos patikimumą, funkcionalumą. - Gaminio funkcionalumas dalinai veikia, netolygiai veikia mechanizmų reguliavimo funkcijos, mechanizmai. - Gaminys nesuteikia nesaugumo pojūčio, tačiau ne visi elementai tinkamai užfiksuoti. Gerai: - Pateiktame pavyzdyje nesiskiria paviršių, medžiagų atspalviai, atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. - Tarpai tarp skirtingų baldo detalių vienodi ir tikslūs, atskirų elementų plokštumos sutampa, atskirų baldo elementų tarpusavio sujungimo konstrukciniai sprendimai yra estetiškai patrauklūs, užtikrinantys baldo stabilumą. - Bendras vaizdas pasiekiamas nesumažinant baldo konstrukcijos patikimumą, funkcionalumą. - Gaminio funkcionalumas gerai veikia, tolygiai ir be trikdžių veikia mechanizmų reguliavimo funkcijos, mechanizmai. - Gaminys stabilus, visi elementai gerai užfiksuoti, nesukelia nesaugumo pojūčio. |