TSD-209, VPP-414

Kryžminio raiščio fiksacijos sistemos techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kryžminio raiščio fiksacijos sistema XL | Orientacinis kiekis 600 vnt. |  |
| 1.1. | Reguliuojamo ilgio endosaga | Reguliuojamo ilgio endosaga PKR transplanto fiksacijai |  |
| 1.2. | Endosagos medžiaga | Medicininis titano lydinys (arba lygiavertė medžiaga) |  |
| 1.3. | Endosagos matmenys | Ilgis: 20 ± 1 mm; Plotis: 3,5 ± 0,5 mm; Storis: 2 ± 0,1 mm. |  |
| 1.4. | Sistemos sudėtis | 1. Sistema susideda iš vienos pailgos formos endosagos, kiekvienoje sagoje yra 4 kiaurymės; 2. Kraštinėse endosagos kiaurymėse iš karto įverti, pravedantis ir sagą pasukantis, skirtingų spalvų siūlai, pagaminti iš aukštos molekulinės masės polietileno (UHMWPE) arba lygiavertės medžiagos; 3. Užrakinantis kilpinis siūlas endosagos vidurinėse skylėse, pagamintas iš aukštos molekulinės masės polietileno (UHMWPE) su įpintu poliesteriu (arba lygiaverčių medžiagų), pritaikytas bet kokiam kanalo ilgiui. |  |
| 1.5. | Fiksacija | Stabili ir rigidiška (nepaslanki) fiksacija, neslystant ir kilpai nepailgėjant po jos užrakinimo |  |
| 1.6. | Suderinamumas | 1. Endosaga turi būti suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama „GraftTech“ raiščių rekonstrukcijos sistema; 2. Endosaga turi būti pritaikyta naudojimui MRT (angl. MRI) magnetiniame lauke (kartu su pasiūlymu būtina pateikti atitinkamą gamintojo patvirtinimą). |  |
| 1.7. | Pakuotė | Supakuota sterilioje pakuotėje |  |
| 1.8. | Žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 2. | Kryžminio raiščio fiksacijos sistema | Orientacinis kiekis 150 vnt. |  |
| 2.1. | Reguliuojamo ilgio endosaga | Reguliuojamo ilgio endosaga PKR transplanto fiksacijai |  |
| 2.2. | Endosagos medžiaga | Medicininis titano lydinys (arba lygiavertė medžiaga) |  |
| 2.3. | Endosagos matmenys | Ilgis: 12 – 14 mm; Plotis: 3,5 ± 0,5 mm; Storis: 2 ± 0,1 mm. |  |
| 2.4. | Sistemos sudėtis | 1. Sistema susideda iš vienos pailgos formos endosagos, kiekvienoje sagoje yra 4 kiaurymės; 2. Kraštinėse endosagos kiaurymėse iš karto įverti, pravedantis ir sagą pasukantis, skirtingų spalvų siūlai, pagaminti iš aukštos molekulinės masės polietileno (UHMWPE) arba lygiavertės medžiagos; 3. Užrakinantis kilpinis siūlas endosagos vidurinėse skylėse, pagamintas iš aukštos molekulinės masės polietileno (UHMWPE) su įpintu poliesteriu (arba lygiaverčių medžiagų), pritaikytas bet kokiam kanalo ilgiui. |  |
| 2.5. | Fiksacija | Stabili ir rigidiška (nepaslanki) fiksacija, neslystant ir kilpai nepailgėjant po jos užrakinimo |  |
| 2.6. | Suderinamumas | 1. Endosaga turi būti suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama „GraftTech“ raiščių rekonstrukcijos sistema; 2. Endosaga turi būti pritaikyta naudojimui MRT (angl. MRI) magnetiniame lauke (kartu su pasiūlymu būtina pateikti atitinkamą gamintojo patvirtinimą). |  |
| 2.7. | Pakuotė | Supakuota sterilioje pakuotėje |  |
| 2.8. | Žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti gamintojo katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomos prekės eskizais – iliustracijomis ir aprašais.

- Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti implantus pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Excel formato lentelę, kurioje nurodomi visų siūlomų produktų vienetinių pakuočių gamykliniai barkodai ar QR kodai, kiekvieno produkto pavadinimas, referentinis kodas ir barkodas/QR kodas skaitine išraiška.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.