KROVININIŲ AUTOMOBILIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Pirkimo objektas –  Krovininiai automobiliai (toliau – Prekės).

  - Pirkimo objekto apibūdinimas – perkami  2 (du) nauji kroviniai elektromobiliai  (toliau – Elektromobiliai).

  - Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) pirkimo dalis:

    - I pirkimo dalis . Lengvasis krovininis N1 klasės elektromobilis (toliau – elektromobilis) – 1 vnt.

    - II pirkimo dalis. Elektrinis krovininis N 1 klasės furgonas (toliau – elektromobilis) – 1 vnt.

  - Parduodami Elektromobiliai turi atitikti techninius parametrus nurodytus 1 ir 2 lentelėse.

  - I pirkimo dalis. Lengvojo krovininio N1 klasės elektromobilio techniniai parametrai – 1 lentelė.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Elektromobilio techninių parametrų reikalavimai | Pildo Tiekėjas Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia nurodyti konkrečius duomenis |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Naujas, neeksploatuotas, t. y. viešajame eisme nedalyvavęs, techniškai tvarkingas ir pilnai paruoštas eksploatavimui Lietuvoje, lengvasis krovininis N1 klasės elektromobilis | Atitinka/Neatitinka |
|  | N1 kategorijos transporto priemonė | Atitinka/Neatitinka |
|  | Prekė atitinka Europos Sąjungos (gamybos ir saugos) galiojančius reikalavimus | Atitinka/Neatitinka |
| 2. | Gamintojas, tiksli elektromobilio markė ir modelis | Nurodyti |
| 3. | Pagaminimo metai: elektromobiliai turi būti pagaminti ne anksčiau kaip 2026 m. | Nurodyti |
| 4. | Variklis 100 proc. elektrinis | Atitinka/Neatitinka |
| 5. | Išmetamas anglies dioksidas (CO2) 0 g/km | Atitinka/Neatitinka |
| 6. | Elektrinio variklio galia ne mažesnė kaip 100 kW | Nurodyti |
| 7. | Akumuliatoriaus talpa (kWh) ne mažesnė kaip 50 kWh | Nurodyti |
| 8. | Gamintojo deklaruojamas nuvažiuojamas vidutinis nuotolis (pagal WLTP) – ne mažiau kaip 320 km vienu įkrovimu | Nurodyti |
| 9. | Gamintojo deklaruojamas vidutinis elektros energijos suvartojimas (pagal WLTP) ne daugiau kaip 28 kWh/100 km | Nurodyti |
| 10. | Elektromobilio kėbulo ilgis: ne mažiau kaip 4400 mm ir ne daugiau negu 5000 mm | Nurodyti |
| 11. | Elektromobilio talpa 3,3-4 m3 | Nurodyti |
| 12. | Elektromobilyje uždara pertvara be lango nuo sėdimų vietų | Atitinka/Neatitinka |
| 13. | Elektromobilio pavarų dėžės tipas - mechaninė/automatinė | Nurodyti |
| 14. | Elektromobilio priekiniai varantys ratai | Atitinka/Neatitinka |
| 15. | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) | Atitinka/Neatitinka |
| 16. | Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP) | Atitinka/Neatitinka |
| 17. | Vairuotojo ir keleivio saugos oro pagalvės | Atitinka/Neatitinka |
| 18. | Automatinė klimato kontrolė | Atitinka/Neatitinka |
| 19. | Guminių kilimėlių komplektas (salono priekyje ir gale) | Atitinka/Neatitinka |
| 20. | Elektra valdomi stiklų kėlikliai priekyje ir gale | Atitinka/Neatitinka |
| 21. | Elektra nustatomi ir šildomi šoniniai vaizdo veidrodėliai | Atitinka/Neatitinka |
|  | Elektra šildomas priekinis stiklas | Atitinka/Neatitinka |
| 22. | Sumontuoti atstumo jutikliai gale | Atitinka/Neatitinka |
| 23. | Gamyklinė audio įranga (USB jungtis, FM/AM radijas) su „Bluetooth“ sąsaja | Atitinka/Neatitinka |
| 24. | Sėdimų vietų skaičius: 5 (įskaitant vairuotoją) | Atitinka/ Neatitinka |
| 25. | Kėbulo spalva balta | Atitinka/Neatitinka |
| 26. | 4-5 durys | Nurodyti |
| 27. | Įkrovimo kabelis, tinkantis prisijungti prie viešųjų įkrovimo stotelių tinklų | Atitinka/Neatitinka |
| 28. | Įkrovimo stotelė ne mažiau 11 kW Vartotojų autorizacija turi būti vykdoma per RFID skaitytuvą, mobiliąją aplikaciją arba kitą lygiavertį identifikavimo būdą, užtikrinant individualią vartotojų identifikaciją ir įkrovimo sesijų apskaitą. | Nurodyti įkrovimo galią. Atitinka/neatitinka nurodytą įkrovimo sesijų apskaitos vykdymo būdą |
| 29. | Papildomas naujų padangų komplektas pagal pristatymo sezoniškumą: vasarinės/žieminės | Atitinka/Neatitinka |
| 30. | Elektromobilio krovinių skyriuje grindų danga padengta drėgmei atsparia, neslidžia danga, su tvirtinimo kilpomis grindyse | Atitinka/Neatitinka |
| 31. | Automobilyje turi būti sumontuota GPS automobilio stebėjimo ir kuro kontrolės įranga, suderinta su Pirkėjo naudojama automobilių judėjimo stebėjimo ir kuro kontrolės sistema | Atitinka/Neatitinka |
| 32. | Magnetinis signalinis švyturėlis | Atitinka/Neatitinka |
| 33. | Teisės aktais nustatytiems reikalavimams atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinis sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais | Atitinka/Neatitinka |

  - II pirkimo dalis. Elektrinio krovininio N 1 klasės furgono techniniai parametrai – 2 lentelė.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Elektromobilio techninių parametrų reikalavimai | Pildo Pardavėjas Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“ / „Neatitinka“ ir, kur reikia nurodyti konkrečius duomenis |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Naujas, neeksploatuotas, t. y. viešajame eisme nedalyvavęs, techniškai tvarkingas ir pilnai paruoštas eksploatavimui Lietuvoje, elektrinis krovininis N 1 klasės furgonas | Atitinka/Neatitinka |
| 2. | N1 kategorijos transporto priemonė |  |
| 3. | Prekė atitinka Europos Sąjungos (gamybos ir saugos) galiojančius reikalavimus | Atitinka/Neatitinka |
| 4. | Gamintojas, tiksli elektromobilio markė ir modelis | Nurodyti |
| 5. | Pagaminimo metai: elektromobiliai turi būti pagaminti ne anksčiau kaip 2026 m. | Nurodyti |
| 6. | Variklis 100 proc. elektrinis | Atitinka/Neatitinka |
| 7. | Išmetamas anglies dioksidas (CO2) 0 g/km | Atitinka/Neatitinka |
| 8. | Elektrinio variklio galia ne mažesnė kaip 120 kW | Nurodyti |
| 9. | Akumuliatoriaus naudingoji talpa (kWh) ne mažesnė kaip 64 kWh, bendroji talpa ne mažesnė 80 kWh | Nurodyti |
| 10. | Gamintojo deklaruojamas nuvažiuojamas nuotolis (pagal WLTP) – ne mažiau kaip 310 km vienu įkrovimu | Nurodyti |
| 11. | Gamintojo deklaruojamas vidutinis elektros energijos suvartojimas (pagal WLTP) ne daugiau kaip 28 kWh/100 km | Nurodyti |
| 12. | Elektromobilio bendras kėbulo ilgis: ne mažiau kaip 5400 mm | Nurodyti |
| 13. | Bendras elektromobilio aukštis: ne mažiau 1960-2050 mm | Nurodyti |
| 14. | Elektromobilio krovinių skyriaus talpa ne mažiau kaip 4,2 m3 | Nurodyti |
| 15. | Elektromobilio krovinių skyriaus aukštis ne mažiau kaip 1420 mm | Nurodyti |
| 16. | Elektromobilyje uždara pertvara be lango nuo sėdimų vietų | Atitinka/Neatitinka |
| 17. | Elektromobilio pavarų dėžės tipas - mechaninė/automatinė | Nurodyti |
| 18. | Elektromobilio visi keturi varantieji ratai | Atitinka/Neatitinka |
| 19. | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) | Atitinka/Neatitinka |
| 20. | Elektroninė stabilizavimo sistema (ESP) | Atitinka/Neatitinka |
| 21. | Vairuotojo ir priekinių keleivių saugos oro pagalvės | Atitinka/Neatitinka |
| 22. | Automatinė klimato kontrolė | Atitinka/Neatitinka |
| 23. | Guminių kilimėlių komplektas (salono priekyje ir gale) | Atitinka/Neatitinka |
| 24. | Elektra valdomi stiklų kėlikliai priekyje ir gale | Atitinka/Neatitinka |
| 25. | Elektra šildomas priekinis stiklas | Atitinka/Neatitinka |
| 26. | Sumontuoti atstumo jutikliai gale | Atitinka/Neatitinka |
| 27. | Gamyklinė audio įranga (USB jungtis, FM/AM radijas) su „Bluetooth“ sąsaja | Atitinka/Neatitinka |
| 28. | Sėdimų vietų skaičius: 1+5 keleiviai (įskaitant vairuotoją) | Atitinka/ Neatitinka |
| 29. | Kėbulo spalva balta/tamsiai mėlyna | Nurodyti |
| 30. | 4-5 durys | Nurodyti |
| 31. | Įkrovimo kabelis, tinkantis prisijungti prie viešųjų įkrovimo stotelių tinklų | Nurodyti |
| 32. | Integruotas 3 fazių 11 kw galios kroviklis | Nurodyti |
| 33. | Įkrovimo stotelė ne mažiau 11 kW Vartotojų autorizacija turi būti vykdoma per RFID skaitytuvą, mobiliąją aplikaciją arba kitą lygiavertį identifikavimo būdą, užtikrinant individualią vartotojų identifikaciją ir įkrovimo sesijų apskaitą. | Nurodyti įkrovimo galią. Atitinka/neatitinka nurodytą įkrovimo sesijų apskaitos vykdymo būdą |
| 34. | Papildomas naujų padangų komplektas pagal pristatymo sezoniškumą: vasarinės/žieminės | Atitinka/Neatitinka |
| 35. | Elektromobilio krovinių skyriuje grindų danga padengta drėgmei atsparia, neslidžia danga, su tvirtinimo kilpomis grindyse | Atitinka/Neatitinka |
| 36. | Automobilyje turi būti sumontuota GPS automobilio stebėjimo ir kuro kontrolės įranga, suderinta su Pirkėjo naudojama automobilių judėjimo stebėjimo ir kuro kontrolės sistema | Atitinka/Neatitinka |
| 37. | Fiksuotas tempimo kablys | Atitinka/Neatitinka |
| 38. | Magnetinis signalinis švyturėlis | Atitinka/Neatitinka |
| 39. | Ant elektromobilio stogo sumontuota aliuminės konstrukcijos kopėčių bagažinė su amortizuoto nusileidimo kopėčių čiuožyklų, laikikliais, proporcinga stogo ilgiui. Sukomplektuota su aliuminės konstrukcijos kopėčiomis. | Atitinka/Neatitinka |
| 40. | Teisės aktais nustatytiems reikalavimams atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinis sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais | Atitinka/Neatitinka |
| 41. | Atbulinės eigos apšvietimas | Atitinka/Neatitinka |

- ĮSIGYJAMŲ PREKIŲ APIMTYS / KIEKIAI

  - I pirkimo dalis. Lengvasis krovininis N1 klasės elektromobilis – 1 vnt.

  - II pirkimo dalis. Elektrinis krovininis N1 klasės furgonas – 1 vnt.

- PREKIŲ PRISTATYMO VIETA

  - I pirkimo dalis. Prekė turi būti pristatyta adresu: Birutės g. 39 a Šiauliai;

  - II pirkimo dalis. Prekė turi būti pristatyta adresu: Birutės g. 39 a Šiauliai.

- PREKIŲ GARANTIJOS I IR II PIRKIMO DALIMS

  - Elektromobiliui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 5 (penkių) metų garantija (arba Tiekėjo pasiūlyme nurodyta ilgesnė garantija) nuo elektromobilių registracijos dienos.

  - Akumuliatorinėms baterijoms suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija su minimalia 70% akumuliatoriaus talpos riba.

  - Elektromobilių techninė priežiūra bei garantinis remontas turi būti atliekamas Tiekėjo nurodytose atstovybėse, ne didesniu atstumu nei 100 kilometrų nuo Šiaulių, neatlygintinai. Jeigu nurodytos atstovybės atstumas didesnis nei 100 km nuo Šiaulių, dėl ko Perkantysis subjektas patiria papildomų transportavimo išlaidų (pvz. turi pirkti transportavimo ar pervežimo paslaugas), Tiekėjas privalo arba pats paimti ir pristatyti elektromobilį techninei priežiūrai/garantiniam remontui, o suremontuotą grąžinti Perkančiajam subjektui, arba kompensuoti Perkančiajam subjektui jo patirtas išlaidas.

- PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI

  - I pirkimo dalis. Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 11 (vienuolika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos (arba per Tiekėjo pasiūlyme nurodytą trumpesnį terminą).

  - II pirkimo dalis. Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 11 (vienuolika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos (arba per Tiekėjo pasiūlyme nurodytą trumpesnį terminą).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI I IR II PIRKIMO DALIMS

  - Elektromobilių techniniai reikalavimai nurodyti Techninės specifikacijos 1ir 2 lentelėse.

  - Elektromobiliai turi turėti galiojančią techninę apžiūrą.

  - Elektromobiliai  privalo būti įregistruoti VĮ „Regitra“ Perkančiojo subjekto vardu.

  - Prekės priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas Perkančiajam subjektui sutikrinus pristatytų elektromobilių reikalaujamus techninės specifikacijoje nurodytus atitikimus.

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

7.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti 9 punkte nurodytų reikalavimų atitiktį įrodančius dokumentus. Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai:

7.1.1. gamintojo ir (ar) Pardavėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) Pardavėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) Pardavėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

7.2. Užpildyta 1.5 punkto 1 ir (ar) 2 lentelė(-ės) (priklausomai nuo pirkimo dalies kuriai teikiamas pasiūlymas).

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Techninis pasas, eksploatavimo, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos. Eksploatacijos vadovas, kuriame turi būti nurodyta automobilio garantinio aptarnavimo atlikėjų adresai ir telefonų numeriai bei atliekamų garantinių aptarnavimų.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

9.1. Prekėms taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai, nurodyti LR Aplinkos ministro Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 10.1.1 papunktyje „atliekant pirkimus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais ir atsižvelgiant į šio įstatymo 15 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse pirkimams nustatytus reikalavimus, perkama transporto priemonė suprantama kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatymo 2 straipsnio 23 ir (ar) 36 dalyse, išskyrus šio įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytas transporto priemones;“. Pirkėjas šiuo pirkimu siekia įsigyti netaršią transporto priemonę – elektromobilį, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos Alternatyvių degalų įstatyme.

- NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

  - Netaikoma

- KITI REIKALAVIMAI

  - Netaikomi

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

  - Nėra.

- PRIEDAI PRIE TECHNINĖ SPECIFIKACIJOS

  - Nėra

_____________________