Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINIAI  PARAMETRAI

TRAKTORIUS SU SNIEGO VALYTUVU

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės/įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės/įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės/įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Jeigu prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne ir, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendri reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Skirtas įvairiems darbams su papildoma pakabinama įranga . Vasarą dirbant kartu su kelkraščių žoliapjove , šlavimo įrenginiu. Žiemą dirbant su sniego valytuvu, druskos barstytuvu arba kita pakabinama ir/ar prikabinama įranga. | Siūlomas modelis – (įrašyti) ____________. |
| 1.2. | Pagaminimo metai. | Nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m., ratinis traktorius su visais varančiais ratais (4WD). Turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui -20°C +30°C aplinkos temperatūroje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ . |
| 1.3. | Registracija | Traktorius, kaip registruotina transporto priemonė, turi būti tinkama eksploatacijai viešuose keliuose. Įrengiamas registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu. Registracija pirkėjo vardu technikos registre, pardavėjo sąskaita, ne vėliau nei prekės perdavimo pirkėjui dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.4. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Traktorius turi atitikti techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Su preke turi būti pateikta gaminio EB atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.5. | Gamintojo įgaliojimai | Traktoriaus pardavėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas ir turėti teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą garantiniu laikotarpiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - ________. |
| 1.5.1 | Pilna garantija visam komplektui (traktoriui ir papildomai montuojamiems įrenginiams) | Ne mažiau kaip 24 mėnesių, priimant sąlygą kad nebus viršyta 1 000 d h/metus, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). (įrašyti parametrą) ____________ . |
| 1.6. | Darbinis svoris | Traktoriaus konstrukcinis svoris (be balastinių svorių) ne mažiau 2 740 kg. Maksimalus leistinas svoris ne mažiau kaip 4 800 kg. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Traktoriaus konstrukcinis svoris - (įrašyti parametrą) _____________ . Traktoriaus maksimalus leistinas svoris - (įrašyti parametrą) ____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. _____ arba nuoroda - ______. |
| 1.7. | Gabaritiniai matmenys | Traktoriaus plotis ne mažiau 1 700 mm, bet ne daugiau kaip 2 300 mm. Traktoriaus ilgis ne mažiau 3 800 mm, bet ne daugiau kaip 4 500 mm. Traktoriaus aukštis ne daugiau 2 800 mm. | Plotis -_________________________ mm; Ilgis - _________________________ mm; Aukštis ( su kabina iš švyturėliu) - _________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 1.7.1 | Ratų bazė | Ne mažiau 2 100 mm | Ratų bazė - _________________________ mm; Pateikto dokumento pavadinimas ir psl. arba nuoroda - _________________________. |
| 1.8. | Pirmos pagalbos paketas ir įrankiai | Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 2 kg milteliniu gesintuvu, vaistinėle, signaline liemene, avarinio sustojimo ženklu, elektrinės pavaros tepimo švirkštu, būtinais įrankiais, reikalingais kasdienei apžiūrai, profilaktiniams patikrinimams, smulkiam remontui, ratų veržlių sukimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Komplektacijoje yra: - Vaistinėlė; - Avarinis ženklas; - Šviesą atspindinti liemenė; - El. pavaros tepimo švirkštas; - Įrankių komplektas; - Miltelinis gesintuvas - (įrašyti parametrą) - _ _kg ; |
| 1.9. | Pristatymas į nurodytą vietą | M .K Čiurlionio g. 100, Vilnius | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.10. | Pristatymo terminas | Ne ilgiau kaip per 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.11. | Garantinio remonto ir techninio aptarnavimo garantiniu laikotarpiu vieta. | Vilniaus miestas arba ne toliau kaip 20 km. nuo M.K.Čiurlionio g.100, Vilnius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2. Variklis |  |  |  |
| 2.1 | Tipas, modelis | Dyzelinis, aušinamas skysčiu, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Etapas V (Stage V) / Tier 4F arba lygiavertis galiojančius taršos reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Variklio tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Atitinka šiuos taršos reikalavimus - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 2.2. | Galia | Variklio nominali galia (be galios didinimo sistemos) pagal ECE R120 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 54 kW. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Variklio galia - (įrašyti parametrą) ______kW , pagal ECE R 120 standartą. |
| 2.3. | Aušinimas | Aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšalimo temperatūra iki ne mažiau –35°C. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Važiuoklė ir transmisija: |  |  |  |
| 3.1. | Pravažumas | Abu tiltai varantys (4WD). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Varantys tiltai - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.2. | Pavarų dėžė | Pavarų dėžė mechaninė arba pusiau automatinė, pavaros ir reversas turi būti jungiami nenaudojant sankabos pedalo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma pavarų dėžė - (įrašyti parametrą) _____________ . |
| 3.3. | Judėjimo parinkčių kiekis | Ne mažiau kaip 24 pirmyn, ne mažiau 24 atgal. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: pirmyn - (įrašyti parametrą) _____________ , atgal - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.4. | Judėjimo greičiai (pirmyn ir atgal) | Minimalus – 0,5 km/h arba mažiau, maksimalus ne mažiau kaip 32 km/h | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: minimalus _____ km/h, maksimalus _____ km/h. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.5. | Padangos | Priekinės ir galinės – radialinės. Protektorius - transportinis/plentinis tipo (ne ŽŪ paskirties). Galinės ne mažesnės kaip R30, priekinės ne mažesnės kaip R24 | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Priekinių ir galinių padangų tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Padangų protektoriaus tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Galinių padangų matmenys - (įrašyti parametrą) _____________ . Priekinių padangų matmenys - (įrašyti parametrą) _____________ . |
| 3.6. | Prošvaisa | Traktoriaus prošvaisa ne mažiau kaip 400 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Prošvaiša - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.7. | Purvasaugiai | Virš priekinių ir galinių ratų, atitinkantys padangų išmatavimus (pločio atžvilgiu). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 3.7.1 | Priekinių ratų purvasaugiai | Virš priekinių ratų įrengti purvasaugiai kopijuoja ratų pasisukimą iki tos ribos kai ratų pasukimo kampas viršija purvasaugių galimą pasisukimo kampą (apsaugant juos ir traktoriaus variklio konstrukcijas nuo sugadinimo). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Stabdžiai |  |  |  |
| 4.1 | Darbiniai stabdžiai | Daugiadiskiai, „šlapi“ (diskeliai alyvos vonioje). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Darbinių stabdžių tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - ____ ir psl. Nr. ____ arba nuoroda - _____. |
| 4.2 | Stovėjimo stabdis | Stovėjimo stabdis valdomas mechanine svirtimi arba elektrohidrauliškai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Stovėjimo stabdžio valdymas - (įrašyti parametrą) _____________ . |
| - Vairavimo sistema |  |  |  |
| 5.1. | Tipas | Vairavimo sistema hidrostatinė. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5.2. | Vairuojami ratai | Vairuojami ratai priekiniai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5.3. | Vairo ratas | Reguliuojamas vairo rato pasvirimo kampas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Galios tiekimo velenai (GTV) |  |  |  |
| 6.1. | Galinio GTV sukimosi greičiai | Galinis GTV ne mažiau kaip 2 greičių. 540, 540E aps/min. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Galinis GTV - (įrašyti parametrą) _____________ greičių. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| - Hidraulinė ir pakabų sistemos |  |  |  |
| 7.1. | Hidraulinio siurblio/ių maksimalus debitas | Bendras hidraulinės sistemos siurblio/ių našumas ne mažiau 72 l/min. Darbinės įrangos siurblio našumas ne mažiau 41 l/min. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siurblių našumas: (įrašyti parametrą) bendras_____ l/min. darbinei įrangai skirto siurblio _____ l/min. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.2. | Išvadų kiekis | Ne mažiau kaip trys hidraulinių išėjimų poros traktoriaus gale, su greito jungimo jungtimis. Ne mažiau kaip dvi hidraulinių išėjimų poros traktoriaus priekyje, su greito jungimo jungtimis. Ne mažiau kaip po viena iš porų priekyje ir gale, sujungtų su hidraulinio skirstytuvo sekcija, leidžiančia pakabinamai įrangai kopijuoti paviršių (pakabinamo įrenginio „plaukiojanti“ padėtis) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Hidraulinių išėjimų poros - (įrašyti parametrą) _ __________ gale ir _______ priekyje. |
| 7.3. | Priekinė pakaba | Priekinė trijų taškų pakaba ne mažiau kaip 13 kN kėlimo galios (ties įrangos pakabinimo taškais). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Priekinė trijų taškų pakabos kėlimo galia - (įrašyti parametrą) _____________kN. |
| 7.3.1 | Pakabos elementų kategorija | II kategorija | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.4. | Galinė pakaba | Galinė trijų taškų pakaba, ne mažiau kaip 20 kN kėlimo galios (ties įrangos pakabinimo taškais). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Galinė trijų taškų pakabos kėlimo galia - (įrašyti parametrą) _____________kN. |
| 7.4.1 | Pakabos elementų kategorija | II kategorija | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.5. | Pakabų valdymas | Priekinės ir galinės pakabų hidraulinis valdymas iš kabinos, vairasvirtėmis ir elektrohidrauliniais vožtuvais (jei reikalinga). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.6. | Sukabinimo įtaisas | Įrengtas fiksuoto aukščio sukabinimo įtaisas vienašei arba dviašei priekabai ar kitai prikabinamai įrangai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Kabina, prietaisai, elektrinė dalis |  |  |  |
| 8.1. | Operatoriaus saugumas | Kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS – ISO 3471) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS – ISO 3449) standartus arba jiems lygiaverčius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.2. | Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas | Gamintojo įrengtos kabinos šildymo, vėdinimo sistemos, oro kondicionavimo sistemos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 8.3. | Triukšmas | Gamintojo įrengta kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje ne daugiau 85 dB pagal EU 1322/2014 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Triukšmo lygis aprašytomis sąlygomis - (įrašyti parametrą) ________dB pagal ___________ standartą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 8.4. | Stiklų valytuvai | Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.4.1 | Šildomas stiklas | Kabinos galinis stiklas su elektriniu šildymo elementu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.5. | Galinio vaizdo veidrodžiai | Iš abiejų kabinos šonų išorėje ir ne mažiau kaip vienas kabinoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.6. | Operatoriaus sėdynė | Turinti svorio nustatymo sistemą, galimybę keisti padėtį bent viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal), su saugos diržu operatoriui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.7. | Radijo imtuvas | Įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają arba lygiavertę funkciją mobiliajam telefonui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.8. | Apšvietimas | Traktorius turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, LED švyturėlis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.9. | Įtampos išjungėjas | Gamintojo numatytas ir/ar įrengtas elektros sistemos įtampos išjungėjas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.10. | Elektros išvadai | Priekyje – sniego valytuvo ar kitos pakabinamos įrangos gabaritiniam apšvietimui įjungti. Gale - priekabos ar kitos prikabinamos įrangos žibintų maitinimui - 7-ių kontaktų jungtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Monitoringo sistema: |  |  |  |
| 9.1. | Kompiuterinė traktoriaus gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema), pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją | Sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios; Gedimus (gedimų kodus); Variklio temperatūrą; Alyvos slėgį variklio tepimo sistemoje; Degalų kiekį bake; Variklio darbo valandas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Sniego valytuvas |  |  |  |
| 10.1. | Paskirtis, gamybos metai, modelis | Nenaudotas, ne senesnės kaip 2025 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Skirtas puraus ir/ar prispausto sniego valymui. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Siūlomas modelis_____________ . Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ . |
| 10.2. | Įrenginio montavimas | Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline ir elektros sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.3. | Sniego valytuvo valymo elementai (peiliai) | Keičiami, tvirtinami varžtais. Valymo elementų darbinės dalies medžiaga guma. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.4. | Darbinės pozicijos | Valytuvo forma ir konstrukcija penkių darbinių pozicijų, pritaikyta sniegui nublokšti į vieną ar kitą šoną arba į abu šonus vienu metu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.5. | Valdymas | Nuoseklus pozicinis valdymas iš operatoriaus kabinos, naudojant traktoriaus hidraulinę sistemą ir jei reikalinga elektros sistemą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.6. | Pasukimo kampas | Valytuvo pasukimo (pastatymo) kampas traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu ne mažiau 30o | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pasukimo kampas - (įrašyti parametrą) _____________ . |
| 10.7. | Valytuvo ilgis | Bendras valytuvo ilgis (ties valymo elementais) – ne mažiau 2 300 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Valymo ruožas - (įrašyti parametrą) _____________ . |
| 10.7.1 | Darbinis plotis | Valomo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui, o sniego nustūmimas vykdomas, nustumiant į kairę arba į dešinę pusę - ne mažiau 1 900 mm, matuojant nuo valymo elementų kraštų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. |
| 10.8. | Bendras aukštis | Ne mažiau 730 mm, įskaitant valymo elementus. Sniego valytuvo gabaritų ženklinimas šviesomis (LED lemputės). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mm. |
| 10.9. | „Plaukiojanti“ valytuvo padėtis kelio atžvilgiu | Valymo elementų, o tuo pačiu ir sniego valytuvo korpuso valomo paviršiaus kopijavimas užtikrinama traktoriaus priekinės pakabos ir hidraulinės sistemos pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.10. | Sniego valytuvo ir pakabinimo įrangos svoris | 300 - 500 kg | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ kg. |
| 10.11. | Elektros instaliacija | Gamintojo numatyta ir sukomplektuota arba pardavėjo papildomai įrengiama reikiamo ilgio elektros instaliacija – lankstus elektros kabelis, ne trumpesnis nei iki traktoriaus tritaškės pakabos tvirtinimo vietos, su greita jungimo jungtimi (kištuku) gabaritiniam ženklinimui ir (jei reikalinga) sniego valytuvo tam tikrų funkcijų valdymui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.