TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Vienkartinės ausų spekulės:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- plastikinės arba lygiavertės;

- 2 mm (pailgos – grybuko formos);

- tinkančios IR-Former klausos patikros aparatui;

- supakuota po 10 vnt.

Orientacinis poreikis: 800 vnt.

- Parafinas granulėmis:

- medicininės paskirties;

- tinkamas šilumos terapijos procedūroms;

- skirtas išoriniam vartojimui;

- bespalvis;

- bekvapis;

- granulėmis;

- be parabenų (pateikti tai įrodančius dokumentus);

- fasuotas maišeliuose po 0,4 – 0,5 kg.

Orientacinis poreikis: 150 vnt.

- Apsauginis ausų kištukas:

- maksimali garso izoliacija 33 dB (maži)/37 dB (įprasto dydžio);

- pagaminti iš minkštos, lanksčios putų arba lygiavertės medžiagos;

- tinka mažoms ir vidutinėms ausų landoms;

- skirti suaugusiems;

- ant pakuotės pažymėta produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- individualioje dėžutėje arba pakuotėje po 2 vnt.;

Orientacinis poreikis: 165 porų

- Sintetininiai kraujagysliniai graftai:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sintetinis;

- pagamintas iš išplėsto polytetrafluoroetileno (ePTFE) arba lygiavertės medžiagos;

- grafto konstrukcija: sustiprinta dviejų sluoksnių, suteikianti didesnį atsparumą;

- tiesios konfigūracijos;

- gali būti su ir be spiralinio sustiprinimo;

- ilgis 50cm ir daugiau;

- diametras: 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- vidutinis išorinio paviršiaus poringumas: ~ 50 µm.

- vidutinis vidinio paviršiaus poringumas: ~ 20 µm.

| Poz. Nr. | Reikalavimas | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Su žiedais | 20 |
| 4.2. | Be žiedų | 30 |

- Metalinė styga – vedlys:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- styga-vedlys pagamintas iš nerūdijančio chirurginio plieno arba nitinolio ar lygiaverčių medžiagų, tinkamo medicininiam naudojimui;

- ilgis 230±0,1 cm;

- išorinis skersmuo – nuo 0,80 iki 0,89 m.;

- distaliniame gale turi būti spyruoklės tipo lankstus ir atrauminis antgalis, kurio ilgis ne trumpesnis kaip 4 cm;

- konstrukcija užtikrina didelį lankstumą, tikslų vedimą, atsparumą lūžiams ir deformacijai;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta, išpakuojama lengvai, nepažeidžiant sterilumo;

- supakuota po 1 vnt.;

Orientacinis poreikis: 30 vnt.

- Kraujagyslinis protezas:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- pagamintas iš ePTFE (išplėsto politetrafluoretileno) arba lygiavertės medžiagos;

- Skirtas pacientams, kuriems reikalingas aortos ar periferinių kraujagyslių pakeitimas arba šuntavimas dėl okliuzinių ar aneurizminių ligų ar traumos, taip pat arterioveninei hemodializės prieigai, viršutinėse ar apatinėse galūnėse;

- vidinis skersmuo (ID): nuo 14 iki 16 mm; ilgis: 40 cm.

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta

| Poz.Nr. | Reikalavimas | Vidinis skersmuo | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Su žiedu | 14 x 400 mm | 1 |
| 6.2. | Be žiedo | 16 x 400 mm | 1 |

Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

____________