Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos prekės techniniai parametrai Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus Tiekėjas turi įrašyti dokumento pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |
| 1.1. | # Prekė skirta miško sodmenų išauginimui atvirame grunte, tam kad būtų užtikrinta reikiama drėgmė miško sodmenų vegetacijos periodu. | Gamintojas, modelis. | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMĄ, MODELĮ IR GAMINTOJĄ. (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai [Pildo tiekėjas ] |
| 1.2. | Naujas, pagamintas ne anksčiau kaip 2026 metais, serijinės gamybos, neeksploatuotas, pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui ir turintis standartinę įrangą, atitinkančią Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus saugos ir ekologinius reikalavimus. |  | Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.3. | Garantija | Garantinis aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 3 metai | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 1.4 | Dokumentacija | Technikos eksploatavimo, priežiūros ir aptarnavimo dokumentacija lietuvių ar anglų / originalo kalba, su vertimu į lietuvių kalbą, detalių katalogai, patiekiami pristačius Prekes. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
|  |  | 2. Techniniai rodikliai |  |  |
| 2.1 | Prekės konstrukcijai |  |  |  |
| 2.1.1 | Tvirtas „V“ formos rėmas sumontuota ant važiuoklės. Rėmo apačia, vežimėlis ir ritės būgnas cinkuoti. | Būtina | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.1.2 | Hidrauliškai valdomos kojos. | Būtina | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.1.3 | Įvadas vandeniui sumontuotas viename ritės šone. | Būtina | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.1.4 | Tolygus žarnos vyniojimo mechanizmas | Būtina | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.2 | Prekės būgnas – vientisos konstrukcijos, su lygiais šonais, kad nepažeistų laistymo žarnos. | Būtina | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.2.1. | Prekė turi 10 vnt. sutvirtinančių sijų | Būtina | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.2.2 | Į darbinę padėtį pasukamas hidrauliškai. | Hidraulinio valdymo komplektas: būgno pasukimas ir priekinės atramos. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.2.3 | Hidraulinės žarnos neturi trukdyti kitiems darbams. Uždengta su apsauga. | Būtina | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.2.4 | Laistymo ritės valdymas ir stebėjimas | Stacionarus ir mobilaus ryšio telefono pagalba | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.2.5 | Apšvietimo ir įspėjimo signalo komplektas. | Montuojamas priekyje, įrangos pločio apšvietimui. Įspėjimo šviesos signalas montuojamas ritės šonuose. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.2.6 | Būgno apsukimo aplink ritę kampas | 360o su kaištiniu kampo pasukimo fiksavimu. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.2.7 | Pasukimo ašis | Su rutuliniais guoliais | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.2.8 | Galima laistymo pradžia iš dešinės ritės pusės. | Būtina | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.2.9 | Stabili priekinė atrama. | Būtina | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.3 | Reduktorius – jėgos perdavimo įranga | Sumontuotas ritės šone ir perduoda pavarą būgnui, su velenu, skirtu greitam ritės vežimėlio suvyniojimui nuo traktoriaus darbinio veleno. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.3.1 | Virš reduktoriaus, šone, sumontuota turbina. Flianšinė turbina su apėjimu, reguliuojančiu ritės sukimosi greitį. Turbinos sparnuotė ne plastikinė. | Būtina | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.3.2 | Keturių greičių reduktorius su juostiniais stabdžiais ir greitu ritės suvyniojimu nuo traktoriaus darbinio veleno. | Būtina | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.3.3 | Vienpusės jėgos perdavimas į šone esantį krumpliatorinį žiedą tiesiai be jokių tarpinių. | Būtina | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.3.4 | Krumpliatorinis žiedas sumontuotas taip, kad būtų šalia išeinančio krumplinio velenėlio, maksimaliai perduoda visą vandens turbinos jėgą ir sukimosi greitį. | Būtina | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.3.5 | Prekė turi turėti laisvos eigos stabdį su fiksatoriumi. | Būtina | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.4 | Valdymas | Rankinė ir hidraulinė pompa purkštuko vežimėliui pakelti ir nuleisti, laistymo ritės priekinių atramų fiksavimui. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.4.1 | Elektroninis valdymo pultas | Saulės energijos baterijomis ir akumuliatoriumi. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.4.2 | Elektroninio valdymo pulto funkcijos | Suvyniojamos žarnos greičio reguliavimas, liejimo pradžios ir pabaigos nustatymai, laistymo slėgio nustatymas, išvyniotos žarnos ilgio ir laistymo trukmės rodymas, akumuliatoriaus įtampos rodymas, slėgio išjungimo daviklis, atjungimas prie aukšto ir žemo slėgio, avarinio šviesos signalo įjungimas laistymo pabaigoje, galimybė prijungti prie mobilaus ryšio modemo ir valdymas mobilaus ryšio pagalba. Valdymo pulto ekrane aiškiai ir informatyviai pateikiama informacija apie laistymo procesą (laistymo greitis, laistymo sekcijos, akumuliatoriaus įkrovimas, laistymo vežimėlio grįžimo likutis, grįžimo greičio nustatymai, laikas, išsaugotos programos). | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.4.3 | Apsauga | Visi šie įrenginiai apsaugoti nuo aplinkos poveikio metalinėse, rakinamose dėžėse. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.5 | Laistymo pabaiga | Laistymo vežimėlio tempimas automatiškai atsijungia, kai jis grįžta prie pat ritės. Vanduo toliau nebeliejamas. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.6 | Laistymo vežimėlis | Sprinklerio darbinis slėgis ne mažesnis kaip 3 bar | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.6.1 | Išliejamo vandens kiekis | nuo 9 mm iki 44 mm yra švirkšto antgalių pagalba | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.6.2 | Laistymo plotis | ne mažiau 60 m | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.6.3 | Speciali PE žarna | išorinis žarnos diametras – ne mažesnis 90 mm | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.6.4 | Tolygaus vyniojimo volas | Būtinas | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.6.5 | Slėgio manometras | Būtinas | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.6.6 | Įvadas su elastinėmis sąvaržomis ir galimybe prijungti skaitiklį su skystu trąšų inžektoriumi. |  | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.6.7 | Asimetrinis trijų ratų liejimo švirkšto vežimėlis. | Cinkuotas rėmas. 3 atraminiai pripučiami guminiai, specialūs ratai, mažinantys dirvos suspaudimą. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.6.8 | Liejimo žarnos fiksatoriai | Su kaiščiu. Fiksatorių aukštis daugiau kaip 70 cm. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.6.9 | Reguliuojama tarpuvėžė | nuo 1,70 m iki 2,5 m | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.6.10 | Klirencas | ne mažiau 1,60 m. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.6.11 | Laistymo žarna sumontuota vežimėlio šone | Būtina | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.6.12 | Transportavimui vežimėlis pakeliamas hidrauliškai | Būtina | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.6.13 | Du vežimėlio fiksavimo kabliai | Būtina | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.6.14 | Liejimo švirkšto vežimėlio traukimo alkūnė | Būtina | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.6.15 | Liejimo švirkštas | 22mm, 24mm, 26mm, 28mm ir 30 mm diametro antgaliais | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.6.16 | Įmontuotas slėgio manometras | Būtina | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.7 | Vandens padavimas | Susispaudžianti vandens padavimo žarna su greitomis jungtimis, suvyniojama su prie ritės sumontuotu žarnos suvyniojimo būgnu. Sumontuoti dyzelinį ar benzininį slėgio sukėlimo siurblį. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.7.1 | Vandens įvadas | 78 mm diametro padavimo žarna, 50,0 m ilgio | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 2.8 | Kiti techniniai reikalavimai | Laistymo ritės ilgis 300 metrų. Paduodamo vandens debetą ir slėgį turi įsivertinti tiekėjas vietoje ir parinkti reikiamą siurblį slėgio pakėlimui. Taip pat tiekėjas turi įvertinti, kokių jungčių prijungimui prie esamų hidrantų nuo ritės, reikia. Laistant 24 mm diametro antgaliais prie laistymo rites užtikrinti apie 9 atmosferų vandens slėgį. | (Pildo tiekėjas) | [Pildo tiekėjas ] |
| 3. Kiti reikalavimai |  |  |  |  |
| 3.1 | Žaliasis pirkimas | Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos | (Pildo tiekėjas) | Laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas patvirtinantis atitikimą nustatytam reikalavimui (Pildo tiekėjas) |
| 3.1.1 | Žaliasis pirkimas | Jeigu Prekė bus pristatoma supakuota, tai pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos | (Pildo tiekėjas) | Laisvos formos deklaracija ar kitas dokumentas patvirtinantis atitikimą nustatytam reikalavimui (Pildo tiekėjas) |
| 3.2 | Paruošimas naudojimui | Tiekėjas darbui su laistymo rite apmoko nemažiau kaip 2 darbuotojus. | (Pildo tiekėjas) |  |
| 3.3 | Garantija | Suteikiamas 3 metų nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu metu teikiamos nemokamos konsultacijos laistymo ritės naudojimo bei priežiūros klausimais. | (Pildo tiekėjas) |  |

## Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta minimali reikšmė. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

## (Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)