Duomenų perdavimo L2 Ethernet paslaugų pirkimo Atviro konkurso sąlygų 1 priedas

DUOMENŲ PERDAVIMO L2 ETHERNET PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai.

1.1. Paslaugų teikėjas (toliau – Teikėjas) privalo sujungti šioje specifikacijoje nurodytus objektus (taškus) per nuosavus ar nuomos pagrindais valdomus telekomunikacinius tinklus ir teikti duomenų perdavimo L2 Ethernet paslaugas (toliau – Paslaugos).

1.2. „Paskutinės mylios“ L2 paslauga į paslaugų užsakovo (toliau – Užsakovas) objektus turi būti teikiama per optines linijas. Už šių linijų įrengimą atsakingas Teikėjas.

1.3. Paslaugos turi būti teikiamos nepertraukiamai t. y. 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.

1.4. Teikėjas privalo turėti veikiančią pagalbos tarnybą, registruojančią gedimus 24 valandas per parą,   7 dienas per savaitę. Gedimai turi būti registruojami el. paštu arba telefonu. Reakcijos laikas į sutrikimų arba gedimų šalinimą  ne ilgesnis kaip 2 val. nuo pranešimo gavimo.

1.5. Teikėjas turi informuoti Užsakovą apie Paslaugų teikimo sutrikimus ne vėliau kaip per 1 val. nuo gedimo atsiradimo.

1.6. Paslaugų teikimo sutrikimo atveju gedimai turi būti pašalinti per laiko tarpą, ne ilgesnį kaip                12 valandų nuo pranešimo apie gedimą gavimo. Sugedę komponentai remontuojami arba keičiami Teikėjo lėšomis.

1.7. Teikėjas visus aptarnavimo darbus, kurie susiję su Paslaugos laikinu nutraukimu, gali atlikti tik prieš tai suderinęs su Užsakovu ir gavęs jo leidimą. Informacinis pranešimas apie numatomus darbus raštu arba elektroniniu paštu Užsakovui turi būti išsiųstas ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas iki Paslaugos nutraukimo pradžios. Pranešime Teikėjas privalo nurodyti Paslaugos teikimo nutraukimo laikotarpį ir priežastį.

1.8. Užsakovas neįsipareigoja naudotis visomis Paslaugų teikiamomis techninėmis galimybėmis.

1.9. Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

2. Daugiataškių sujungimų (angl. any-to-any) Paslaugų techniniai reikalavimai.

2.1. Sąsajos tipas (nurodomas lentelėse ties kiekvienu objektu):

2.1.1. Elektrinis – RJ45 100/1000 Base-TX. Keitiklį optika/RJ-45 pristato Teikėjas. Elektros maitinimas iš Užsakovo 220V UPS.

2.1.2. Šviesolaidžio tipas – SM. Teikėjo ODF (SC jungtis) montuojamas Užsakovo komutacinėje spintoje. Teikėjas kartu turi pateikti optinius SFP modulius, suderinamus darbui su užsakovo naudojama CISCO maršrutizavimo / komutavimo įranga.

2.2. Sietuvų simetriškumas - pilnai abipusis (angl. duplex).

2.3. Paslaugos taškų sujungimo tipas - bet kuris su bet kurio (angl. any-to-any)

2.4. Palaikomi duomenų perdavimo lygmens protokolai – IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.1Q (VLANs).

2.5. Perduodamo srauto atskyrimui palaikomas protokolas 802.1Q (angl. Tunneling Q-in-Q).

2.6. Perduodamo srauto paketų žymėjimo galimybė naudojant CoS (angl. Class of Service).

2.7. Maksimalus paketo dydis (angl. MTU – Maximum Transmission Unit) – ne mažesnis nei 9000 baitų be kontrolinių bitų (angl. Jumbo Frames).

2.8. Maršrutizavimo protokolo BFD (angl. Bidirectional Forwarding and Detection) palaikymas – ne daugiau kaip 750 ms.

2.9. Paslaugų pateikiamumas - ne mažiau 99 proc.

2.10. Dvikryptis vėlinimas (angl. Round Trip Delay) linijoms Lietuvoje – ne daugiau kaip 25 ms, linijoms Europoje – ne daugiau kaip 50 ms.

2.11. Vėlinimo pokytis (angl. Jitter) –  ne daugiau kaip 10 ms.

2.12. Paketų praradimas (angl. Packet Loss) – ne daugiau kaip 0,1%.

2.13. Teikėjas, gavęs Užsakovo raštu pateiktą prašymą, turi pateikti ryšio linijų įrengimo trasų fizines schemas,  įrangos sujungimo logines schemas, paslaugos kokybinius matavimus.

3. Taškas-taškas sujungimų (angl. point-to-point) Paslaugų techniniai reikalavimai.

3.1. Sąsajų tipas: Elektrinis – RJ45 100/1000 Base-TX. Keitiklį optika/RJ-45 pristato Teikėjas. Elektros maitinimas iš užsakovo 220V UPS.

3.2. Teikėjo šviesolaidžio ODF montuojamas užsakovo komutacinėje spintoje.

3.3. Sietuvų simetriškumas - pilnai abipusis (angl. duplex).

3.4. Paslaugos taškų sujungimo tipas: taškas – taškas (angl. „point-to-point“).

3.5. Palaikomi duomenų perdavimo lygmens protokolai – IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.1Q (VLANs).

3.6. Perduodamo srauto atskyrimui palaikomas protokolas 802.1Q (angl. Tunneling Q-in-Q).

3.7. Perduodamo srauto paketų žymėjimo galimybė naudojant CoS (angl. Class of Service).

3.8. Maksimalus paketo dydis (angl. MTU – Maximum Transmission Unit) – ne mažesnis nei 9000 baitų be kontrolinių bitų (angl. Jumbo Frames).

3.9. Maršrutizavimo protokolo BFD (angl. Bidirectional Forwarding and Detection) palaikymas – ne daugiau kaip 750 ms.

3.10. Paslaugų pateikiamumas - ne mažiau 99 proc.

3.11. Dvikryptis vėlinimas (angl. Round Trip Delay) linijoms Lietuvoje – ne daugiau kaip 25 ms, linijoms Europoje – ne daugiau kaip 50 ms.

3.12. Vėlinimo pokytis (angl. Jitter) –  ne daugiau kaip 10 ms.

3.13. Paketų praradimas (angl. Packet Loss) – ne daugiau kaip 0,1%.

3.14. Teikėjas, gavęs Užsakovo raštu pateiktą prašymą, turi pateikti ryšio linijų įrengimo trasų fizines schemas,  įrangos sujungimo logines schemas ar paslaugos kokybinius matavimus.

4. Paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos teritorijoje reikalavimai

4.1. Įsigaliojus sutarčiai, Teikėjas, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų privalo įrengti ir pradėti teikti daugiataškių (angl. any-to-any) sujungimų Paslaugas pagal 1 lentelėje pateiktus duomenis.

Paslaugos turi atitikti šios specifikacijos 2 skyriaus punktų techninius reikalavimus.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pirmo taško adresas / koordinatės (LKS) | Pirmo taško greitaveika, ne mažiau kaip | Sąsajos tipas | Antro taško adresas / greitaveika ne mažiau kaip / sąsajos tipas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prisieginės k., Vidiškių sen., Ignalinos r. / LKS 644928, 6141447 | 100 Mbps | SFP | Šv. Ignoto g. 8/29, Vilnius / 5 Gbps /SFP |
| 2. | Ricielių k. Druskininkų sav. / LKS 498554 5993605 | 100 Mbps | SFP |  |
| 3. | Liupkiškių k., Dainavos sen., Šalčininkų r. / LKS 566318, 6012289 | 100 Mbps | SFP |  |
| 4. | Kalno g. 27, Nemenčinė, Vilniaus r. | 100 Mbps | SFP |  |
| 5. | Pavoverės kaimas, Švenčionių r. / LKS 617725, 6094145 | 300 Mbps | SFP |  |
| 6. | Medininkų k., Vilniaus r. / LKS 607966, 6047427 | 100 Mbps | SFP |  |
| 7. | Rūdninkai, Jašiūnų sen., Šalčininkų r. sav. / LKS 6031030, 582339 | 100 Mbps | SFP |  |
| 8. | Rokantiškių k., Šumsko pl. 96. Vilniaus r.sav. / LKS 590509, 6058613 | 1 Gbps | SFP |  |
| 9. | Sodų g. 39, Druskininkai | 100 Mbps | SFP | Gedimino g. 25, Kaunas / 5 Gbps /SFP |
| 10. | Bambinių k., Gražiškių sen., Vilkaviškio r. / LKS 428329, 6036615 | 100 Mbps | SFP |  |
| 11. | # Gulioniškės k. Kazlų rūdos sav., Marijampolės r. / LKS 466385, 6074321 | 100 Mbps | SFP |  |
| 12. | # Antaveršio k., Stakliškių sen. Prienų r. / # LKS 530371, 6052607 | 100 Mbps | SFP |  |
| 13. | Viešvilė, Jurbarko r. / LKS 395906, 6105351 | 100 Mbps | SFP |  |
| 14. | # Kabelių k. Marcinkonių sen., Varėnos r. / # LKS 521202, 5979221 | 100 Mbps | SFP |  |
| 15. | # Muitinės g. 4 , Domeikava, Kauno r. | 1 Gbps | SFP |  |
| 16. | Žaliojo kelio g. 1B, Juodkrantė, Neringa/ LKS 318309, 6162801 | 100 Mbps | SFP | Naujoji uosto g. 24, Klaipėda / 5 Gbps/SFP |
| 17. | Žalpių k., Degučių p., Šilutės r. / LKS 360207, 6135579 | 100 Mbps | SFP |  |
| 18. | Vytauto g. 9, Palanga | 300 Mbps | SFP |  |
| 19. | Klaipėdos pl. 1B, Palanga | 100 Mbps | SFP |  |
| 20. | Plaškių k., Pagėgių savivaldybė / LKS 354528, 6119151 | 100 Mbps | SFP |  |
| 21. | Klaipėdos g. 6, Pagėgiai, Pagėgių sen., Pagėgių sav. | 100 Mbps | SFP |  |
| 22. | Vėtros g. 3a, Klaipėda | 100 Mbps | SFP |  |
| 23. | Kuršių g. 1, Nida | 300 Mbps | SFP |  |
| 24. | Bažnyčios g. 17, Kairių k. Priekulės sen. Klaipėdos r. sav. / LKS 324691, 6167848 (galima naudoti radijo ryšio sistemas) | 50 Mbps | RJ45 |  |
| 25. | Sutkūnų k., Šiaulių r. / LKS 459704, 6204817 | 100 Mbps | SFP | Lakūnų g. 3, Šiauliai / 5 Gbps/SFP |
| 26. | Žemaitės g. 34, Telšiai | 100 Mbps | SFP |  |
| 27. | Šiaulių raj. sav., Kairių sen., Mumaičių k./ LKS 467224, 6196980 | 100 Mbps | SFP |  |
| 28. | V. Montvilos g.32, Panevėžys | 100 Mbps | SFP |  |

4.2. Įsigaliojus sutarčiai, Teikėjas, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų privalo įrengti ir pradėti teikti taškas-taškas sujungimų (angl. point-to-point) Paslaugas pagal 2 lentelėje pateiktus duomenis.

Paslaugos turi atitikti šios specifikacijos 3 skyriaus punktų techninius reikalavimus.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Pirmo taško adresas / koordinatės | Antro taško adresas / koordinatės | Greitaveika tarp objektų ne mažiau kaip | Sąsajos tipas objektuose |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bažnyčios g. 17, Kairių k. Priekulės sen. Klaipėdos r. sav. / LKS 324691, 6167848 (galima naudoti radijo ryšio sistemas) | Arsenalo g. Linkaičių k., Radviliškio r. / LKS 476090, 618245 | 50 Mbps | RJ45 |

4.3. Sutarties galiojimo laikotarpiu, gavęs iš Užsakovo raštu pateiktą užsakymą, Teikėjas privalo ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų papildomai įrengti ir teikti daugiataškių sujungimų (angl. any-to-any) Paslaugas pagal 3 lentelėje pateiktus duomenis (antrojo taško adresas, greitaveika ir fizinė prijungimo vieta atitinka 1 lentelės antrojo taško duomenis).

Paslaugos turi atitikti šios specifikacijos 2 skyriaus punktų techninius reikalavimus.

3 lentelė

| Eil. Nr. | Pirmo taško adresas / koordinatės (LKS) | Pirmo taško greitaveika, ne mažiau kaip | Sąsajos tipas | Antro taško adresas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rūdninkai, Jašiūnų sen., Šalčininkų r. sav. / LKS 6031030, 582339 | 1 Gbps | SFP | Šv. Ignoto g. 8/29, Vilnius |
| 2. | Prieplaukos g. Šventoji / LKS 317573, 6214135 | 100 Mbps | SFP | Naujoji uosto g. 24, Klaipėda |
| 3. | Žaliojo kelio g. 1, Juodkrantė, Neringa / LKS 317804, 6163124 | 100 Mbps | SFP | Naujoji uosto g. 24, Klaipėda |
| 4. | Gulioniškės k., Kazlų Rūdos sav., Marijampolės r. / LKS 469706, 6074131 (galima naudoti radijo ryšio sistemas) | 100 Mbps | RJ45 | Gedimino g. 25, Kaunas |
| 5. | Užmarkijos km. 3D, Gadūnavo sav., Telšių r. / LKS 387433, 6216667 (galima naudoti radijo ryšio sistemas) | 100 Mbps | RJ45 | Lakūnų g. 3, Šiauliai |
| 6. | Mokslo g. 2, Mastaičiai, Kauno raj. | 100 Mbps | SFP | Gedimino g. 25, Kaunas |

5. Tarptautinių Paslaugų teikimo reikalavimai

5.1. Įsigaliojus sutarčiai, Teikėjas, ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) dienų privalo įrengti ir pradėti teikti taškas-taškas sujungimų (angl. point-to-point) Paslaugas pagal 4 lentelėje pateiktus duomenis. Paslaugos turi atitikti šios specifikacijos 3 skyriaus punktų techninius reikalavimus.

4 lentelė

| Eil. Nr. | Pirmo taško adresas / koordinatės | Antro taško adresas / koordinatės | Greitaveika tarp objektų ne mažiau kaip | Sąsajos tipas objektuose |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | J. Kairiūkščio g. 14, Vilnius 54.760132, 25.264464 | LW6L5, NATO HQ, boulevard Leopold III, 1110 Briuselis, Belgija | 100 Mbps | RJ45 |
| 2. | J. Kairiūkščio g. 14, Vilnius 54.760132, 25.264464 | Adaž-1, Kadaga Adaži novads, eFP HQ,LV-2103, Latvija / 57.097462, 24.36559 | 100 Mbps | RJ45 |
| 3. | Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin, Lenkija / 53.443075, 14.494273 | LW6L5, NATO HQ, boulevard Leopold III, 1110 Briuselis, Belgija | 100 Mbps | RJ45 |
| 4. | J. Kairiūkščio g. 14 / 54.760132, 25.264464 | Lukasinskiego 33, 71-215 Szczecin, Lenkija / 53.443075, 14.494273 | 100 Mbps | RJ45 |
| 5. | J. Kairiūkščio g. 14, Vilnius / 54.760132, 25.264464 | Osiedle Wojskowe 93 str, 05-127, Bialobrzegi, Lenkija / 52.444280, 21.059798 | 100 Mbps | RJ45 |
| 6. | J. Kairiūkščio g. 14, Vilnius / 54.760132, 25.264464 | Rakowicka 29, 30-901 Krakow, Lenkija / 50.071641, 19.95600 | 100 Mbps | RJ45 |
| 7. | Pašlapių g. 7, Karmėlava | Jednostka Wojskowa 4195 ul. Lešna 02-800 Warszawa, Lenkija | 20 Mbps | RJ45 |
| 8. | Karaliaus Mindaugo g. 11, LT- 55285, Jonavos r. sav., Rukla (Pastatas Nr. 3), / LKS 524148, 6101818 | Osiedle Wojskowe 93 str, 05-127, Bialobrzegi, Lenkija | 100 Mbps | RJ45 |
| 9. | Karaliaus Mindaugo g. 11, LT- 55285, Jonavos r. sav., Rukla (Pastatas Nr.3), / LKS 524148, 6101818 | Adaž-1, Kadaga Adaži novads, eFP HQ, LV-2103, Latvija | 100 Mbps | RJ45 |