KABELIŲ MONTAVIMO ŽINIARAŠTIS-02-1

(Elektros tinklų įrengimas krantinėms ir švyturių pajungimas)

| Kabelio pradžia | Kabelio pabaiga | Kabelio markė ir skerspjūvis | Kabelio bendras ilgis protarpyje, m | Signalinės juostos paklojimas, m | Kabelio montavimas Ø50, Ø 110 vamzdyje, m | Kabelio montavimas spintoje, m | Vamzdžio Ø50 montavimas kanale, m | Vamzdžio Ø110 montavimas tranšėjoje atviru būdu, m | Tranšėjos kasimas esant joje 1-2 kab., m | Tranšėja iškasta prieš tai klojant kab., m | Galinės movos mont., vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PS-1 | JM-1 (GM-1) | Cu 5x25 | 244 | 242 | 242 | 2 | 0 | 242 | 1 | 241 | 2 |
| JPS-1 (Sweco projekte) | PS-1 | Al 4x240 | 40 | 22 | 36 | 4 | 0 | 22 | 2 | 34 | 2 |
| PS-1 | Švyturys | Cu 3x6 | 645 | 641 | 641 | 4 | 641 | 0 | 387 | 254 | 2 |
| VISO: |  |  | 929 | 905 | 919 | 10 | 641 | 264 | 390 | 529 | 6 |