SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

VT-3

| Poz., eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vandentiekio tinklai |  |  |  |  |
| 1 | Vamzdžai |  |  |  |  |
| 1.1 | PE PN10(OD) vandentiekio vamzdžiai DN63 ir jų paklojimas uždaru būdu apsauginiame dėkle (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, vamzdyno praplovimą, vamzdžių hidraulinį išbandymą, dezinfekciją bei montavimo darbus) | TS-2.2 | m | 155 |  |
| 1.2 | PE PN10(OD) vandentiekio vamzdžiai DN32 ir jų paklojimas uždaru būdu apsauginiame dėkle (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, vamzdyno praplovimą, vamzdžių hidraulinį išbandymą, dezinfekciją bei montavimo darbus) | TS-2.2 | m | 15 |  |
| 1.3 | PE PN10 (OD) apsauginio dėklo DN160 įrengimas atviru būdu, kai klojimo gylis nuo 1,8m iki 2,0m. Įskaitant, dėklo galų sandarinimo elementus, centravimo elementus, montavimo bei žemės darbus (Vamzdyno užpilamo grunto kiekiai numatyti SK dalyje) | TS-2.2 | m | 155 |  |
| 1.4 | PE PN10 (OD) apsauginio dėklo DN110 įrengimas atviru būdu, kai klojimo gylis nuo 1,8m iki 2,0m. Įskaitant, dėklo galų sandarinimo elementus, centravimo elementus, montavimo bei žemės darbus (Vamzdyno užpilamo grunto kiekiai numatyti SK dalyje) | TS-2.2 | m | 15 |  |
| 1.5 | PE PN10 (OD) vamzdžiai DN50 ir jų montavimas ant pontono, vandens kolonėlių pajungimui. (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus, vamzdyno praplovimą, vamzdžių hidraulinį išbandymą, dezinfekavimą, lanksčius intarpus krantinės ir pontono sujungimo zonoje bei montavimo darbus | TS-2.2 | m | 142,00 | Šiame pirkime nevertinti |
| 1.6 | PE PN10 (OD) vamzdžiai DN32 ir jų montavimas ant pontono, vandens kolonėlių pajungimui. (įskaitant visas fasonines ir sujungimo dalis, tvirtinimo elementus, vamzdyno praplovimą, vamzdžių hidraulinį išbandymą, dezinfekavimą, lanksčius intarpus krantinės ir pontono sujungimo zonoje bei montavimo darbus | TS-2.2 | m | 6,00 | Šiame pirkime nevertinti |
| 2 | Šuliniai |  |  |  |  |
| 2.1 | (V1-3; V1-4; V1-5) Šulinys DN(ID) 1000: Pilnai sukomplektuotas vandentiekio apžiūros šulinys iš surenkamų g/b elementų Hvid =1.91-1,96 m, (įskaitant sandarinimo elementus, komunikacijų žymėjimo ženklus, betoną atramoms (0,05m3), skylių frezavimą( DN160-6vnt; DN110-3vnt), fasonines dalis, žemės bei montavimo darbus) Priskiriamos fasoninės dalys: - Flanšinis trišakis DN50x50 – 3vnt -Flanšinė sklendė DN50 (trumpa) – 3vnt -Įvadinė sklendė išorinis sriegis-mova 1 1/4“– 3vnt - Tempimui atsparus flanšinis adapteris DN63/50- 6vnt - Flanšas-vidinis sriegis 50/1 1/4“ - 3vnt Nerūdijančio plieno „pilnai paslėptas“ liukas (akrova 40t), įskaitant konstrukcinius elementus. | TS-2.9 | kompl | 3 |  |
| 2.2 | (V1-6) Šulinys DN(ID) 1500: Pilnai sukomplektuotas vandentiekio apžiūros šulinys iš surenkamų g/b elementų Hvid =1.99 m, (įskaitant sandarinimo elementus, komunikacijų žymėjimo ženklus, betoną atramoms (0,005m3), skylių frezavimą (DN160-1vnt), fasonines dalis, žemės bei montavimo darbus) Priskiriamos fasoninės dalys: - Flanšinis trišakis DN50x50 – 1vnt -Flanšinė sklendė DN50 (trumpa) – 2vnt -Aklė DN50– 2vnt - Tempimui atsparus flanšinis adapteris DN63/50- 1vnt - Prieduobės įrengimas- 1vnt Nerūdijančio plieno „pilnai paslėptas“ liukas (akrova 40t), įskaitant konstrukcinius elementus. | TS-2.9 | kompl | 1 |  |

PASTABOS:

Pateikti darbų kiekių žiniaraščiai skirti pakankamai tiksliai įvertinti numatomas statybos darbų sąnaudas, tačiau vykdant statybos darbus, kai kurios darbų kiekių žiniaraščių pozicijų vertės gali būti patikslintos ar atsirasti naujų, jei tai yra reikalinga įgyvendinant projekto techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose ar brėžiniuose numatytus sprendinius vadovaujantis [STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ V sk. 37 p.].

Vykdant statybos darbus realioje aplinkoje Rangovas gali susidurti su neesminiais sprendinių ir/ar kiekių neatitikimais. Pastebėjęs neatitikimus Rangovas privalo nedelsiant kreiptis į techninės priežiūros vadovą (Inžinierių) išsamiai išaiškinant situaciją. Inžinieriaus pavedimu Projektuotojas įvertina gautą informaciją ir motyvuotai atsako Inžinieriui ar Rangovo pastebėti neatitikimai yra galimi.