KELEIVINIO AUTOMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Viešoji įstaiga Regioninė Mažeikių ligoninė planuoja įsigyti automobilį, skirtą pacientų pervežimui, kurio savybės nurodytos techninėje specifikacijoje.

Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės charakteristikos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.

Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus parametrus. Įrodymai, kartu su pasiūlymu pateikiama prekės gamintojo techninė dokumentacija (specifikacijos, katalogas su nuotraukomis) lietuvių arba anglų kalba su atžymomis (išnašomis lietuvių kalba). Tuo atveju, jei pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujama prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo raštišką patvirtinimą arba kitus atitiktį įrodančius dokumentus. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias tiekiamų dokumentuose vietas, kuriuose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmes bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogą ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

Techniniai reikalavimai prekei:

| Eil Nr. | REIKALAVIMAS | TECHNINIAI PARAMETRAI | TEIKĖJO SIŪLOMI PARAMETRAI | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automobilis | Naujas, nesenesnis kaip 2025 m. gamybos |  |  |
| 2. | Automobilio markė, modelis | - |  |  |
| 3. | Kėbulo tipas | Keleivinis mikroautobusas/vienatūris, M1 kategorija |  |  |
| 4. | Sėdimų vietų skaičius | ≥ 7. Keleivių kedės gali būti išmontuotos ir vietoj jų sumontuoti neštuvai, pacientų pervežimui. |  |  |
| 5. | Variklio galia (kW) | ≥ 90 |  |  |
| 6. | Kuro rūšis / naudojama energija | a) dyzelinas b) benzinas c) benzinas – elektra (hibridas) d) dyzelinas – elektra (hibridas) |  |  |
| 7. | Pavarų dėžė | Automatinė arba mechaninė |  |  |
| 8. | Varantieji ratai | Priekiniai arba galiniai |  |  |
| 9. | Automobilio komplektacija | a) automobilis registruotas, su valstybiniais numeriais; |  |  |
|  |  | b) atsarginis ratas, atitinkantis ratus, sumontuotus ant automobilio su raktu rato keitimui arba lygiavertis spendimas (padangų remonto komplektas su 12V kompresoriumi ar sandariklio komplektu, įgalinantis suremontuoti ratą ir nuvažiuoti >50 km atstumą; |  |  |
|  |  | c) kėliklis rato keitimui (jei automobilis komplektuojamas su atsarginiu ratu); |  |  |
|  |  | d) transportavimo kilpa su transportavimo lynu; |  |  |
|  |  | e) vaistinėlė; |  |  |
|  |  | f) gesintuvas; |  |  |
|  |  | g) šviesą atspindinti liemenė; |  |  |
|  |  | h) avarinis ženklas; |  |  |
|  |  | i) sumontuoti geltoni žibintai (specialus transportas) ant automobilio stogo; k) automatiniai šviesų žibintai ir priekinio stiklo valytuvai; l) grindys keleivių zonoje TPO plastikinės, guminės arba lygiavertės medžiagos, atsparios intensyviam naudojimui); m) audio garso sistema su „laisvų rankų“ įranga Bluetooth; n) žieminių + vasarinių ratų komplektai. |  |  |
| 10. | Spalva | Balta arba artima baltai (baltos pospalvis) |  |  |
| 11. | Kėbulo matmenys | Neribojama |  |  |
| 12. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Ne žemesnis kaip Euro 6 standartas |  |  |
| 13. | Saugumo sistema | a) vairuotojo ir keleivių oro apsaugos pagalvės; b) ABS+ EPS c) parkavimo sistema automobilio gale ir priekyje; d) galinio vaizdo kamera; e) eismo juostos palaikymo sistema. |  |  |
| 14. | Vairas | Vairas kairėje pusėje, su vairo stiprintuvu |  |  |
| 15. | Salono šildymas ir vėdinimas | Oro kondicionavimo ir šildymo sistema sudaro 2 sistemos, atskiroms 2 zonoms: vairuotojo ir keleivių salono. Oro kondicionavimo ir šildymo sistema valdoma atskirai (autonomiškai) vairuotojo ir keleivių zonoje. |  |  |
| 16. | Durų užraktas | a) Centrinis, visų durų b) 2 nuotolinio valdymo pulteliai |  |  |
| 17. | Galinės durys | Dviejų durų, su langais arba be langų keleivių salone, išskyrus šonines duris be langų) Jei su langu, langai turi būti su šildymo sistema. |  |  |
| 18. | Langai ir durys ir jų skaičius | Pacientų ir lydinčio personalo įlipimui durys dešinėje pusėje, su langu. Šoninių durų atidarymo būdas: slankiojantis (patogesniam keleivių įlaipinimui/išlaipinimui). |  |  |
| 19. | Kėbulo savybė | a) Kėbulo salono zona (2 eilė) su langais, kurie turi būti tamsinti arba su langu duryse ir vienu langu priešais įlipimo duris arba tik keleivių duryse. b) Grindys keleivių zonoje TPO plastikinės arba lygiavertės medžiagos |  |  |
| 20. | Papildoma komplektacija | Automobilyje turi būti sumontuoti bėgeliai, skirti specialios paskirties neštuvai, kuri pritaikyta pacientų pervežimui gulimoje ar sėdimoje padėtyje. Neštuvų tvirtinimo sistema prie grindų- neštuvų fiksatorius. Šalia neštuvų numatyta galimybė keleivio kėdei, skirtai lydinčiam asmeniui. Esant poreikiui, neštuvai pašalinami ir jos vietoje turi būti numatyta galimybė specialiuose fiksatoriuose sumontuoti keleivių kėdes. Neštuvų tvirtinimo sistema turi atitikit saugos reikalavimus pagal DIN EN 1789. |  |  |
| 21. | Neštuvų specifikacija | Neštuvai CTS5 arba lygiaverčiai Nugaros atramos reguliavimas <750 Automatiškai išsilankstanti neštuvų važiuoklė. Su čiužiniu, nesugeriančiu kraujo, purvo, pritaikytu dezinfekcijai. |  |  |
| 22. | Papildoma rankena | Prie keleivių šoninių durų turi būti sumontuotas rankena, įlipančiam keleiviui įsikibti). |  |  |
| 23. | Pakaitinis automobilis | Serviso ar įgalioto atstovo suteikiamas pakaitinis automobilis, remonto laikotarpiu. |  |  |
| 24. | Ekonominis naudingumo kriterijai | Vidutinės kuro sąnaudos, apskaičiuojant, kad 80% atstumo važiuojama užmiesčio režimu. Formulė: K= (visų pateiktų pasiūlymų aritmetinis vidurkis) / konkretaus tiekėjo pasiūlymo parametras x 10 |  |  |
|  |  | Garantija metais Formulė: G= (visų pateiktų pasiūlymų aritmetinis vidurkis) / konkretaus tiekėjo pasiūlymo parametras x 5 |  |  |
|  |  | Garantija nuvažiuoto atstumo per garantijos laikotarpį. Formulė: GA = (visų pateiktų pasiūlymų aritmetinis vidurkis) / konkretaus tiekėjo pasiūlymo parametras x 5 |  |  |
|  |  | Periodinio aptarnavimo vidutinė kaina (tepalų, filtrų keitimas su prekėmis ir darbais) garantiniu laikotarpiu. Formulė: AP = (visų pateiktų pasiūlymų aritmetinis vidurkis) / konkretaus tiekėjo pasiūlymo parametras x 10 |  |  |
|  |  | CO2 emisija g/km Formulė: E = (visų pateiktų pasiūlymų aritmetinis vidurkis) / konkretaus tiekėjo pasiūlymo parametras x 5. |  |  |

Tiekimo terminas: _______ mėn. nuo sutarties pasirašymo momento.

Laimėtojo nustatymas, remiantis ekonominio naudingumo kriterijumi:

L = Kaina(visų pateiktų pasiūlymų aritmetinis kainos vidurkis) / konkretaus tiekėjo pasiūlymo kaina x 70) + K+G+GA+AP+E.

Tiekėjo pasiūlymas, įvertintas maksimaliu balų skaičiumi, pripažįstamas konkurso laimėtoju.