REIKALAVIMAI DUOMENŲ REZERVINIO KOPIJAVIMO IR ATSTATYMO TECHNINĖS ĮRANGOS PLĖTIMUI

1. lentelė. Duomenų kopijų darymo ir atstatymo įranga, 1 komplektas.

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai (galima siūlyti geresnius) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis, pavadinimas, versija, gamintojo kodas(-ai) | Nurodyti. |
| 2. | Paskirtis | Perkamas įrenginys skirtas Fondo valdyboje naudojamos rezervinio duomenų kopijavimo ir atstatymo sistemos talpos išplėtimui (kartu turi būti pateikiamos visos montavimui reikalingos detalės, priedai, kabeliai, licencijos ir pan., kad būtų tinkamai atnaujinta Fondo valdyboje naudojama rezervinio duomenų kopijavimo ir atstatymo sistema). Esamą rezervinio duomenų kopijavimo ir atstatymo sistemą sudaro Veeam Availability Suite Enterprise Plus programinė įranga ir HPE StoreOnce Catalyst Plug-in for Oracle RMAN, naudojantys HPE StoreOnce 5260 ir HPE StoreOnce 5250 diskines rezervinių kopijų saugyklas, sukonfigūruotas HPE StoreOnce Catalyst režimu, užtikrinančiu išdubliuotų atsarginių kopijų replikaciją tarp HPE StoreOnce įrenginių, bei rezervinio kopijavimo serveriai. Siekiama išplėsti esamos sistemos talpą, skirtą rezervinių kopijų saugojimui įdiegiant papildomą suderinamą įrenginį, kad būtų užtikrintas rezervinių kopijų dubliavimas tarp trijų duomenų centrų Vilniuje, Kupiškyje. Įsigyjama įranga turi būti suderinama su esama rezervinio duomenų kopijavimo ir atstatymo sistema, bei turi užtikrinti duomenų replikavimą aparatiniame lygyje tarp esamų saugyklų ir naujos saugyklos, taip, kad būtų siunčiami tik rezervinių kopijų duomenų pasikeitimai (angl. low bandwidth replication), turi integruotis su naudojamu „Catalyst“ protokolu bei jo pagrindu sukurtais įrenginiais, Veeam Availability Suite Enterprise Plus ir HPE StoreOnce Catalyst Plug-in for Oracle RMAN programine įranga. |
| 3. | Integravimas | Siūloma įranga turi būti suderinama, turi palaikyti ir integruotis: - Duomenų išdubliavimas ir replikacija tarp įsigyjamo įrenginio ir HPE StoreOnce 5250 bei HPE StoreOnce 5260 įrenginių, apsikeičiant tik pasikeitimais rezervinėse kopijose. - Replikacija turi būti palaikoma tarp „Catalyst“ tipo įrenginių. - Turi būti suderinama su Veeam Availability Suite Enterprise Plus ir HPE StoreOnce Catalyst Plug-in for Oracle RMAN programine įranga. |
| 4. | Rezervinio kopijavimo ir atstatymo įrangos talpa | Talpa prieš RAID apsaugą (angl. RAW capacity) ne mažiau kaip 350 TB, RAID6 (arba lygiavertė) apsaugota naudinga talpa prieš duomenų suspaudimą ir išdubliavimą ne mažiau kaip 280TB. Ši talpa turi būti naudojama tik rezervinių kopijų saugojimui. Ne mažiau kaip 30TB SSD talpos skirtos darbui su metaduomenimis. |
| 5. | Talpos plečiamumas | turi būti galimybė siūlomą įrangą plėsti ne mažiau kaip 2 kartus nuo reikalaujamos įrangos talpos. |
| 6. | Rezervinio kopijavimo ir atstatymo įrangos prievadai | Ne mažiau ir ne prasčiau kaip: - 2x 32Gbit FC, komplektuojami 32Gbit SFP+ moduliais - 2x 10/25Gbit LAN, komplektuojami 10Gbit SFP+ moduliais - 2x 1/10Gbit BaseT LAN FC ir 10/25Gbit LAN prievadų skaičių turi būti galima išplėsti 2 kartus. |
| 7. | Papildomas rezervinio kopijavimo ir atstatymo įrangos funkcionalumas | Turi turėti: - NFS ir CIFS įrenginiai, visai perkamai talpai, jei reikalinga turi būti pateikta licencija. - „Catalyst“ įrenginiai, visai perkamai talpai, jei reikalinga turi būti pateikta licencija. - Duomenų suspaudimas ir išdubliavimas turi būti atliekamas realiu laiku duomenų įrašymo metu (angl. inline). - Duomenų šifravimas, tiek duomenims saugomiems įrenginyje („data at rest“) tiek ir replikuojamiems tarp įrenginių duomenims („data in flight“). |
| 8. | Papildomi reikalavimai | Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos. |
| 9. | Garantinė priežiūra | Turi būti suteiktas 36 mėn. garantinis aptarnavimas nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, atliekamas Fondo valdybos įrangos eksploatacijos vietoje, bei turi būti garantuojama reakcija į gedimus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ne vėliau kaip per 4 valandas. Visi aukščiau išvardinti garantiniai įsipareigojimai turi būti užtikrinti įrangos gamintojo. Pasirašius sutartį, kartu su sutarties užtikrinimo garantija turi būti pateiktas įrangos gamintojo raštiškas patvirtinimas (su nurodytais serviso produktų pavadinimais ir kodais), kad šiame pirkime įgyjama įranga yra skirta Fondo valdybai ir jai bus suteiktas nurodytas garantinis aptarnavimas. |
| 10. | Esamos įrangos gamintojo garantijos tęstinumas | Rezervinio kopijavimo ir atstatymo sistemos diegimas turi būti atliktas pagal gamintojo rekomendacijas išsaugant turimos rezervinio kopijavimo ir atstatymo įrangos garantijos tęstinumą. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti gamintojo ar oficialaus atstovo raštą, patvirtinantį esamos įrangos gamintojo garantijos tęstinumą. |
| 11. | Gamintojo kodai | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti visi siūlomos įrangos komplektuojančių dalių gamintojo produktų pavadinimai, kodai bei kiekiai. |
| 12. | Reikalavimai diegimo paslaugoms (diegimo paslaugų kaina turi būti įskaityta į siūlomos įrangos kainą) | - Įrangos diegimo paslaugas turi suteikti įrangos gamintojo inžinieriai arba sertifikuoti specialistai, nurodyti tiekėjo pasiūlyme ir atitinkantys pirkimo sąlygų kvalifikacinius reikalavimus. Atlikus diegimo paslaugas, turi būti pateikta diegimo paslaugų ataskaita. - Įrangos montavimą, konfigūravimą, diegimą, garantinį aptarnavimą atliekantys specialistai privalo mokėti lietuvių kalbą arba Tiekėjas be papildomo mokesčio turi užtikrinti kokybiškas vertimo paslaugas. - Visos šiame dokumente minimos paslaugos, susijusios su veikiančia Fondo valdybos įranga, turi būti atliekamos su Fondo valdybos atsakingu už sutarties vykdymą asmeniu iš anksto suderintu metu. - Tiekėjas turi užtikrinti, kad atliekant įrangos diegimą nebus sutrikdomas Fondo valdybos informacinės sistemos bei duomenų perdavimo tinklo darbas. Jeigu įrangos diegimo neįmanoma atlikti nesutrikdant informacinės sistemos arba duomenų perdavimo tinklo darbo, numatomos paslaugos turi būti atliekamos ne Fondo valdybos darbo metu ir visus planuojamus sutrikimus suderinus su Fondo valdybos atsakingu už sutarties vykdymą asmeniu. - Perkama įranga turi būti pateikiama ir sumontuojama į Fondo valdybos duomenų centrą Kupiškyje. - Tiekėjas privalo atlikti Fondo valdyboje naudojamos rezervinės duomenų kopijavimo ir atstatymo sistemos atnaujinimą, pagal gamintojo rekomendacijas, išsaugant esamos įrangos gamintojo garantijos tęstinumą: - Jei reikalinga, atnaujinti rezervinių kopijų duomenų saugyklų įrangos mikrokodo programinę įrangą. - Su Fondo valdybos atsakingu už sutarties vykdymą asmeniu suderinti ir atitinkamai sukonfigūruoti rezervinio kopijavimo ir atstatymo įrenginius, pateikti juos rezervinio kopijavimo programinei įrangai, sukonfigūruoti rezervinių kopijų dubliavimą tarp duomenų centrų. - Pateikti atliktų diegimo paslaugų dokumentaciją lietuvių kalba. - Supažindinti Fondo valdybos atsakingą už sutarties vykdymą asmenį su naujai įdiegta infrastruktūra ir atlikti įvadinius mokymus (ne mažiau kaip 4 akad. val. trukmės Fondo valdybos patalpose). |

Teikdamas pasiūlymą Rangovas turi pateikti pasirašytą Deklaraciją dėl kibernetinės saugos užtikrinimo.

Sutarties vykdymo metu įvykus incidentui, Rangovas turi pateikti Incidento tyrimo ataskaitą.

_________________