# ŠVIESOFORŲ POSTŲ PRIEŽIŪROS, GEDIMŲ ŠALINIMO IR PAPILDOMŲ PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija – Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas).

Pirkimo objektas – Šviesoforų postų aptarnavimo, techninės priežiūros bei gedimų šalinimo, įskaitant pagal faktinį poreikį keičiamas detales ir papildomas paslaugas, reikalingas tinkamam ir sklandžiam šviesoforų postų darbui užtikrinti.  (toliau visos paslaugos kartu – paslaugos). Šviesoforų stebėjimo ir valdymo sistemos „eDaptiva“, priežiūros paslauga nepatenka į šio pirkimo apimtį.

Maksimalus paslaugų teikimo laikotarpis – 36 mėnesiai nuo paslaugų teikimo pradžios (kas laikoma paslaugų teikimo pradžia, nurodyta pirkimo sutartyje). Paslaugos teikiamos nenutrūkstamai. Užsakovas bet kuriuo metu gali atsisakyti dalies paslaugų ar visų paslaugų, pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

Paslaugų teikimo vieta – Vilniaus miesto savivaldybės teritorija.

# Sąvokos:

Eismo valdymo centras (EVC) – Užsakovo administruojamas eismo stebėjimo, valdymo, gedimų registravimo centras su kompiuterine, programine, serverine įranga bei personalu.

Gedimas – sąvoka apima visai neveikiantį, dalinai neveikiantį arba blogai veikiantį šviesoforų postą ar atskirą jo komponentą, įrangą (įskaitant programinę įrangą), nepriklausomai nuo gedimo tipo ir priežasties.

Reakcijos laikas – tai laikas, skirtas Užsakovo užregistruoto gedimo aprašymo perskaitymui, ir Paslaugų teikėjo, atsakingo už gedimo pašalinimą, asmens priskyrimui gedimų registravimo sistemoje.

Šviesoforų postas – šviesoforų postą sudaro: šviesoforai, šviesoforų valdikliai, šviesoforų atramos, pamatai, ažūrinės konstrukcijos, gembės, elektros, signaliniai ir kiti kabeliai, transporto srautų jutikliai ir jų zonos, pėsčiųjų, dviratininkų mygtukai, garsiniai signalai, šviesoforų laiko atskaitos, raudono šviesoforo signalo įjungimo jutikliai bei kita įranga.

Šviesoforų postų priežiūros tarnyba – budinti paslaugų teikėjo tarnyba su visa priežiūrai reikalinga technika, įranga, įrankiais ir medžiagomis bei kvalifikuotu personalu.

Šviesoforų posto priežiūros žurnalas – Užsakovo patvirtintas ir šviesoforų valdiklyje esantis arba elektroninis žurnalas, kuriame įrašomi pastebėti gedimai ir periodinės bei specialiosios apžiūros, nurodant jų atlikimo datą ir laiką, pastebėtus gedimus ir jų priežastis.

- HD (angl. „HelpDesk“) – Užsakovo administruojama gedimų registravimo ir užduočių valdymo sistema.

- SIZ (šviesoforų infrastruktūros žemėlapis) – Užsakovo administruojamas šviesoforų infrastruktūros žemėlapis ir jų informacinė duomenų bazė.

# Bendrieji reikalavimai

- Paslaugų teikėjas privalo:

  - Įvertinti visas išlaidas, susijusias su šviesoforų postų eksploatacija ir priežiūra (gedimų šalinimu ir periodine priežiūra), reikiamo atsarginių dalių kiekio įsigijimu, demontuotų detalių saugojimu, utilizavimu, programinės įrangos valdymu, laikinais eismo ribojimais, leidimais, dangų atstatymu bei kitomis paslaugomis ir darbais, nurodytais šioje techninėje specifikacijoje.

  - Visą paslaugų teikimo laikotarpį užtikrinti pakankamas įrangos, komponentų ar jų dalių atsargas ir (ar) jų tiekimą, atsižvelgiant į Techninės specifikacijos 2 priede nurodytus šviesoforų postų įrangos aprašymus bei kiekius, kad būtų užtikrintas gedimų šalinimas ir šviesoforų postų priežiūra per šioje techninėje specifikacijoje nustatytus terminus.

# Visą paslaugų teikimo laikotarpį turėti šviesoforų valdiklių Siemens (C800, C900, SX), Swarco (ITC-3), Dynniq (EC-2), Cross (RS4S) gamintojų programinę įrangą ir (ar) licencijos raktą (-us), skirtą (- us) perrašyti programinę įrangą valdikliuose.

  - Paslaugų teikimo laikotarpiu užtikrinti nepertraukiamą šviesoforų postų ir atskirų postų dalių veikimą, gedimų šalinimą 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais techninėje specifikacijoje nurodytų paslaugų teikimą. Visa, teikiant paslaugas naudojama, pagal teisės aktus privaloma sertifikuoti įranga, įrenginiai, įrengimo medžiagos, konstrukcijos turi būti sertifikuotos. Paslaugų teikėjas privalo gauti visus būtinus leidimus, sąlygas ir suderinimus, kurie privalomi, teikiant paslaugas.

  - Turėti 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę budinčią šviesoforų postų priežiūros tarnybą, kuri nepertraukiamai priimtų ir registruotų pranešimus apie gedimus, Užsakovo administruojamoje HD sistemoje. Bendravimas ir gedimų registravimas turi vykti lietuvių kalba.

  - Vykdyti komunikaciją gedimų šalinimo klausimais Užsakovo pateiktoje HD sistemoje. Paslaugų teikėjas HD turės išsamiai teikti ir operatyviai atnaujinti informaciją apie gedimo priežastis, šalinimo eigą, atskiru užsakovo prašymu sunaudotas medžiagas, įvesti demontuotos ir/ar sumontuotos šviesoforų postų įrangos ar jos komponentų identifikacinius numerius (jeigu šviesoforo posto įranga ar komponentas turi gamintojo identifikacinį numerį) ir kitą Užsakovo prašomą informaciją susijusią su gedimo šalinimu.

  - Po atliktų gedimų šalinimų ar kitų šviesoforo posto pakeitimų (pvz. pakeitus, įrengus detalę, pakoregavus orientaciją ar kt.) supildyti informacijos laukus SIZ sistemoje (pvz. detalės pavadinimas, identifikacinis numeris ar kita Užsakovo nurodyta informacija).

  - Užsakovui nurodžius, kiekvieną periodinę šviesoforų posto veikimo patikrinimą ar darbo režimų keitimą pažymėti elektroninėje, Užsakovo pateiktoje formoje šviesoforų posto priežiūros žurnale ir gedimų registravimo sistemoje arba kitame Užsakovo nurodytame elektroniniame dokumente.

  - Užsakovo nurodymu surinkti popierinius šviesoforų postų žurnalus ir grąžinti Užsakovui per ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo.

  - Kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 5-os dienos (jeigu tai ne darbo diena, artimiausią darbo dieną) pateikti Užsakovui žemiau nurodytas ataskaitas. Jeigu per praėjusį kalendorinį mėnesį ataskaitoje aprašomos paslaugos nebuvo suteiktos, ataskaitos gali būti neteikiamos:

    - mėnesinę ataskaitą, kurioje pateikiama informacija apie praėjusio mėnesio eismo įvykius, kuriuose buvo sugadinta, sunaikinta šviesoforų posto dalis ar atskiras šviesoforų posto komponentas. Ataskaitoje turi būti pateikta žemiau nurodyta informacija:

      - Įvykio data (jeigu įvykio padariniai pastebėti profilaktinės apžiūros metu, apžiūros data);

      - Sankryžos pavadinimas (skaitinis numeris ir gatvių (sankryžų) pavadinimai);

      - Patirtos žalos dydis;

      - Apgadintų šviesoforo posto komponentų sąrašas (detalių pavadinimai);

      - Apgadintų detalių identifikaciniai numeriai (kai šviesoforo posto įranga ar jos komponentas turi gamintojo identifikacinį numerį), jeigu buvo galimas jų atsekamumas po eismo įvykio (randami įvykio vietoje ir išliko matomi/įskaitomi).

    - Suteiktų priežiūros paslaugų ataskaita, kurioje turi būti nurodyta (Paslaugų teikimo laikotarpiu, po raštiško Užsakovo nurodymo, gali būti atsisakyta šios ataskaitos, ją pakeičiant elektronine paslaugų fiksavimo forma):

      - Priežiūros paslaugų atlikimo data;

      - Atliktų priežiūros paslaugų pobūdis, (įvardinant suteiktas paslaugas);

      - Ataskaitoje turi matytis atliktų priežiūros paslaugų kiekiai;

      - Sankryžų skaitiniai pavadinimai (Užsakovo prašymu ir gatvių (sankryžų) pavadinimai;

      - Užsakovo prašymu, kita, susijusi su priežiūros darbais informacija.

    - Sunaudotų, suremontuotų, pakeistų šviesoforų postų įrangos ar komponentų ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta (Paslaugų teikimo laikotarpiu, po raštiško Užsakovo nurodymo, gali būti atsisakyta atskiro šios ataskaitos teikimo, ją pakeičiant elektronine duomenų teikimo forma):

      - Sankryžos skaitinis pavadinimas;

      - Sankryžos (gatvių) pavadinimas;

      - Detalės/komponento/medžiagos pavadinimas;

      - Detalės/komponento/medžiagos identifikacinis numeris;

      - Pakeistos (sugedusios ir demontuotos) detalės/komponento/medžiagos identifikacinis numeris;

      - Kiekis, kai sumontuojamų detalių, komponentų/medžiagų kiekvienu atveju kintantys (pvz. elektros kabelių ilgiai);

      - Detalės/komponento/medžiagos gamintojas;

      - Detalės/komponento/medžiagos pagaminimo data;

      - Užsakovo prašymu, kita, su detalėmis/komponentais/medžiagomis susijusi informacija.

    - Užsakovo prašymu, priežiūros  paslaugų  planą  kitam  mėnesiui,  kuriame  nurodomos  kitą  mėnesį planuojamos atlikti periodinės priežiūros paslaugos;

    - Neremontuotinų detalių defektavimo aktą (-us). Defektavimo akto pavyzdys pridedamas

prie sutarties;

    - Gamintojo(ų) arba jo(ų) atstovo aktas(ai), kuriame(iuose) nurodomi suremontuotos šviesoforo posto įrangos ar jos komponentų pavadinimai, kiekiai, identifikaciniai numeriai, remonto data, gedimo aprašymas. Reikalavimas netaikomas I kartos transporto srautų jutikliams „Flir Trafficam“.

  - Ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo paslaugų teikimo pradžios pateikti Užsakovui pirmų priežiūros vykdymo metų preliminarų priežiūros paslaugų vykdymo planą. Antrų ir trečių paslaugų teikimo metų priežiūros vykdymo planus pateikti kiekvienais kalendoriniais metais iki sausio 25 d.

  - Pasibaigus kalendoriniams metams, esant Užsakovo nurodymui, iki sausio 25 d. pateikti ataskaitą apie per praėjusius metus šalintus gedimus, nurodant bendrą šviesoforų postų gedimų skaičių, suremontuotos, utilizuotos šviesoforų postų įrangos ir jos komponentų kiekius, papildomai atliktų paslaugų, pagal techninės specifikacijos 3 priedo kiekius, praėjusių metų draudiminių eismo įvykių suvestinę ataskaitą, šalinant šviesoforų postų gedimus ir kitus trūkumus, aktus su sunaudotų medžiagų ir (ar) detalių kiekiais, nurodant šviesoforų postų, kuriose pakeistos (sumontuotos) detalės ir pateikiant jų pagaminimo datą, identifikacinius numerius bei, esant poreikiui, kitą papildomai Užsakovo pageidaujamą informaciją. Užsakovas turi teisę atsisakyti dalies teikiamų ataskaitų jeigu paslaugų teikimo laikotarpiu bus galimybė gauti informaciją iš informacinių sistemų ar naudojamų elektroninių formų.

  - Po elektros (įvadinių jėgos ar signalinių) kabelių remonto darbų, atlikti remontuoto kabelio varžų matavimus ir ne vėliau nei per 5 darbo dienas pateikti Užsakovui varžų matavimo protokolą.

- Paslaugų teikėjas, teikdamas šviesoforų priežiūros ir gedimų šalinimo paslaugas privalo vadovautis naudojamos įrangos, montuojamų medžiagų gamintojų instrukcijomis ir darbams keliamais reikalavimais.

- Paslaugų teikėjas privalo teikti visas šioje techninėje specifikacijoje nurodytas ataskaitas Užsakovo nurodytu el. paštu ir Užsakovo pageidaujamu elektroniniu formatu (Excel, Word, Pdf, Adoc). Paslaugų teikėjas ataskaitų pateikimo sąnaudas turi įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

- Paslaugų teikėjas į gedimus turi reaguoti ir juos šalinti pagal jų svarbą-prioritetą, kurie pateikti ir aprašyti techninės specifikacijos 4 punkte. Paslaugų teikėjas, nustatęs gedimą savarankiškai, privalo jį iškarto užregistruoti gedimų registravimo sistemoje, atsižvelgdamas į techninės specifikacijos 5 punkte nurodytus gedimų svarbos-prioriteto apibrėžimus. Užsakovas, nustatęs paslaugų teikėjo netinkamai priskirtą gedimo svarbą-prioritetą suformuotai užklausai, turi teisę vienašališkai pakeisti paslaugų teikėjo priskirtą gedimo svarbą-prioritetą. Priskirtos gedimo svarbos-prioriteto pakeitimas nepratęsia ir neturi įtakos gedimo šalinimo terminui, skaičiuojamam pagal Užsakovo nustatytą svarbą-prioritetą t. y. laikoma, kad gedimui iš karto buvo priskirta Užsakovo nustatyta svarba - prioritetas. Paslaugų teikėjui atvykus į sankryžą ir paaiškėjus papildomoms aplinkybėms dėl gedimo kilimo priežasties, Paslaugų teikėjas gali kreiptis į Užsakovą per HD, nurodant papildomas aplinkybes ir pateikiant jų egzistavimo įrodymus (pvz. įvykęs eismo įvykis) ir prašyti svarbos-prioriteto lygio pakeitimo pagal aktualią situaciją ir reikiamų atlikti gedimo šalinimo darbų apimtis. Užsakovas, įvertinęs pateiktą informaciją turi teisę sutikti arba atmesti prašymą. Atmetus prašymą taikomas pirminis svarbos-prioriteto lygis skaičiuojant terminą nuo gedimo registravimo HD momento. Paslaugų teikėjas privalo sureaguoti į gedimus per 15 minučių nuo Užsakovo pranešimo apie gedimą užregistravimo gedimų registravimo sistemoje.

- Gedimų svarbos-prioriteto lygiai:

  - 1 lygis:

    - Šviesoforai neveikia (juodi), mirksi (geltoni) arba šviesoforų signalai reguliavimo metu nepersijunginėja;

    - neveikia šviesoforų valdiklis arba sutriko jo komponento (ų) veikimas;

    - neužtikrinamas šviesoforų matomumas (kai eismo dalyviai yra klaidinami);

    - neveikia, užstrigo šviesoforų valdymo programos veikimas;

    - elektros energijos tiekimo sutrikimai (žema / aukšta įtampa arba jos nėra (išskyrus gedimus AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) elektros tinkle), kabelių gedimai Užsakovo atsakomybių ribose;

    - elektros generatoriaus pristatymas į sankryžą (pagal techninės specifikacijos 21 p.) ir šviesoforų paleidimas į darbinį režimą nesant elektros įtampos (vienu metu ne daugiau kaip 4 šviesoforų postai).

    - neužtikrinamas duomenų saugumas, galimas neautorizuotas pasijungimas prie šviesoforų posto (-ų) ir (ar) duomenų pakeitimas ar sunaikinimas.

  - 2 lygis:

    - eismo įvykio metu apgadintas šviesoforų postas. Šviesoforų posto paleidimas į veikimo režimą po eismo įvykio (kai nereikalingas atramos įrengimas ir/ar kasimo darbai).

    - neveikia šviesoforų posto „adaptyvas“ (šviesoforų posto įranga veikia „kietu“ režimu (nelanksčiai, neprisitaikydama prie transporto srautų);

    - šviesoforų modulių gedimai, kai tai nedaro įtakos šviesoforų valdymui ir eismo saugumui (pagrindiniai šviesoforų posto šviesoforai veikia);

    - transporto jutiklių gedimai (išskyrus pažeisto indukcinių kilpų kabelio keitimo darbai);

    - ryšio sutrikimai (valdiklyje esančios ryšio įrangos perkrovimas);

    - šviesoforų valdiklio plokščių sukeitimas valdiklyje su Užsakovo pateiktomis plokštėmis (atskiru Užsakovo nurodymu užduotis gali būti formuojama kaip planinė užduotis ir taikomas ilgesnis atlikimo laikotarpis);

    - pėsčiųjų, dviratininkų, bendrų mygtukų, garsinių signalų gedimai;

  - 3 lygis:

    - tinkamai nepritvirtinti arba suskilę šviesoforų lęšiai (modulių linzės);

    - raudono šviesoforo signalo įjungimo jutiklio (doplerio) gedimas;

    - laikino šviesoforų valdiklio sumontavimas šalinant eismo įvykio pasekmes, kuomet esmingai sunaikintas/sugadintas šviesoforų valdiklis;

    - laikinos atramos ir šviesoforo įrengimas su visais komutavimo darbais, kuomet esmingai sunaikinta/sugadinta atrama, ažūrinė konstrukcija, šviesoforas. Sankryžos veikimas (eismas reguliuojamas šviesoforo signalais) turi būti atstatytas per 5.2.1. Šis lygis taikomas tik laikinų atramų, šviesoforų įrengimui, kada dėl gedimo pobūdžio neįmanomas atstatymas į projektinę padėtį per 5.2.1 p.

  - 4 lygis:

    - šviesoforų posto atstatymas į pradinę padėtį (buvusią iki eismo įvykio) po atkurto šviesoforų posto veikimo (5.2.1 papunktis ar pan.), išskyrus techninės specifikacijos 7 punkte numatytus atvejus;

    - medžių šakų, uždengiančių šviesoforų matomumą ir/ar jutiklių fiksavimo pozicijas genėjimas.

    - sulūžę korpusai arba nėra snapelių ant šviesoforų modulių;

    - įrangos apgadinimas (pažeista atrama, deformuotas skydas ar pan.), tačiau veikimas

nesutrinka ir tai nekelia pavojaus eismo saugai;

    - pėsčiųjų laiko atskaitos klaidingas darbas;

    - indukcinių kilpų gedimai (kai pažeistas indukcinis kabelis). Terminas gali būti pratęsiamas kai indukcinės kilpos technologiškai negalima įrengti dėl asfalto dangos, bortų pažeidimų ir/ar remonto darbų;

    - dangų atstatymas po šviesoforų posto remonto darbų;

    - planinis transporto jutiklio valymas ir/ar patikrinimas;

    - valdiklio plokščių pakeitimas;

    - šviesoforų uždengimas ir/ar modifikacija pagal Užsakovo nurodymą (renginių metu);

    - kitos paslaugos, nepriskiriamos prie kitų 5 punkte išvardytų gedimų (pvz. necenzūrinių grafinių elementų nuvalymas nuo šviesoforų posto ir kt.);

    - kiti gedimai, veiksmai, nepriskirtini 1, 2, 3 lygio svarbai-prioritetams;

    - aukščiau nurodyti gedimai, kai jų šalinimui reikalingos šios techninės priemonės: automobilinis kranas, ekskavatorius, bandymų laboratorija elektros gedimo vietos nustatymui (šis papunktis netaikomas 5.1.3, 5.2.1, 5.3.3, 5.3.4 papunkčiuose nurodytiems gedimams, net jei jų pašalinimui reikalingos šiame papunktyje įvardintos techninės priemonės).

1 lentelė. Gedimų pagal priskirtą svarbą-prioritetą ir lygį šalinimo terminai

| Gedimo svarba- prioritetas | Gedimų šalinimo terminas |
| --- | --- |
| 1 lygis | Kaip įmanoma greičiau, bet ne ilgiau nei per 2 (dvi) valandas nuo reakcijos laiko pabaigos |
| 2 lygis | Kaip įmanoma greičiau, bet ne ilgiau nei per 4 (keturias) valandas nuo reakcijos laiko pabaigos |
| 3 lygis | Kaip įmanoma greičiau, bet ne ilgiau nei per 12 (dvylika) valandų nuo reakcijos laiko pabaigos |
| 4 lygis | Kaip įmanoma greičiau, bet ne ilgiau nei per 72 val. (septyniasdešimt dvi) valandas nuo reakcijos laiko pabaigos |

- Kai gedimo pašalinimui reikalingas keltuvas, gedimo šalinimo terminas pratęsiamas

papildomomis 3 (trimis) valandomis.

- Jeigu eismo įvykio metu apgadinto šviesoforų posto neįmanoma atstatyti į pradinę, projektinę būklę dėl apgadintų ažūrinių, gembinių konstrukcijų, kurioms būtina individuali gamyba ar specifinis apdirbimas (pvz., dažymas) ir paslaugų teikėjas pateikia Užsakovui gamintojo pateiktos individualios gamybos ar specifinio apdirbimo poreikį pagrindžiančius duomenis su nurodytu gamybos ar apdirbimo terminu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įvykio datos. Paslaugų teikėjas turi atstatyti šviesoforų postą pagal projektinius sprendinius ne vėliau kaip per Užsakovo nurodytą terminą, kuris nustatomas atsižvelgiant į pateiktus gamintojo duomenis. Bet kokiu atveju, nustatomas terminas negali būti ilgesnis kaip 4 mėnesiai nuo įvykio dienos. Šiuo atveju netaikytinas techninės specifikacijos 5.4.1 papunktyje nurodytas šviesoforų posto atstatymo terminas. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas turi pasiūlyti laikiną techninį sprendinį Užsakovo nurodytu el. paštu bei, jį suderinus su Užsakovu, įrengti šviesoforų poste per techninės specifikacijos 5 punkte nurodyto lygio gedimo šalinimo terminą, kol bus visiškai pašalintos eismo įvykio pasekmės ir šviesoforų postas tinkamai atstatytas. Laikini techniniai sprendimai negali prieštarauti Kelių eismo ir Kelių šviesoforų įrengimo taisyklėms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-81 „Dėl Kelių šviesoforų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (toliau – Taisyklės) ir kitiems norminiams teisės aktams, reglamentuojantiems šviesoforų statybą, įrengimą ir eksploatavimą. Už laikino techninio sprendinio įrengime naudojamas dalis ir medžiagas Užsakovas apmoka pagal paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytos įrangos ir komponentų įkainius. Laikiną sprendinį pakeitus nuolatiniu (projektiniu), panaudotos dalys saugomos paslaugų teikėjo sandėlyje iki bus panaudotos. Pasibaigus paslaugų teikimo terminui, visos nepanaudotos dalys pristatomos į Užsakovo nurodytą vietą Vilniaus mieste.

- Įvykus šviesoforų posto įrangos ar jos komponento gedimui ar sunaikinimui (nepriklausomai nuo to, ar tai garantinis atvejis, ar tai įvyko dėl paslaugų teikėjo veiksmų, ar dėl trečiųjų asmenų veiksmų, ar kitų veiksnių, nepriklausančių nuo Užsakovo), paslaugų teikėjas privalo pašalinti šviesoforų posto įrangos ar jos komponento gedimą. Šviesoforo posto įranga ar jos komponentai turi būti keičiami į to paties gamintojo įrangą ar komponentą, o jeigu šviesoforo posto įranga ar jos komponentas keičiamas į kito gamintojo ar kito modelio – toks keitimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu. Visa montuojama įrangą turi būti neblogesnio funkcionalumo, analogiškos spalvos bei techninių savybių. Jeigu gedimui pašalinti būtina pakeisti šviesoforų posto įrangos ar jos komponento dalį (-is), paslaugų teikėjas privalo sugedusią, sugadintą, sunaikintą, šviesoforų posto įrangą ar jos komponentą pakeisti kita, nauja arba suremontuota, vadovaujantis techninės specifikacijos 8.1-8.8 papunkčiais. Visą paslaugų teikimo laikotarpį Užsakovas turi teisę vienašališkai nuspręsti, (informavęs Paslaugų teikėją 30 k. d. prieš pokytį) ir keisti remontuojamų arba naujai montuojamų detalių sąrašą ir įpareigoti Paslaugų teikėją dalis keisti, pavyzdžiui tik naujomis arba naudotomis.

  - Šviesoforų postams, kuriems paslaugų teikimo laikotarpiu galioja garantija (sankryžų sąrašas pateiktas techninės specifikacijos 1 priede), įrangos garantinio gedimo atveju paslaugų teikėjas turi laikinai pakeisti sugedusią įrangą kita, lygiaverte, neblogesnio funkcionalumo, savybių, analogiškos spalvos bei techninių savybių (per techninės specifikacijos 5 punkte nurodytus terminus), kol bus vykdomi garantinio remonto darbai. Sugedusią arba netinkamai veikiančią šviesoforų posto įrangą ar komponentą paslaugų teikėjas turi pateikti Užsakovo nurodytam garantinių įsipareigojimų vykdytojui remontui ir (ar) keitimui. Garantinių įsipareigojimų vykdytojui, atlikus garantinį remontą arbą pakeitus neveikiantį, blogai veikiantį šviesoforų posto komponentą kitu, laikinai sumontuotas komponentas demontuojamas ir grąžinamas priežiūrą vykdančiam paslaugų teikėjui. Pasibaigus garantiniam terminui ar garantiniu laikotarpiu nustačius šviesoforų posto negarantinį gedimą, šviesoforų postų priežiūra vykdoma pagal techninės specifikacijos 8.2-8.8 papunkčiuose aprašytą tvarką.

  - Įvykus techninės specifikacijos 5 priedo 1 lentelėje nurodytos pogarantinės šviesoforo posto įrangos ar jos komponento gedimui, kurio technologiškai pašalinti vietoje neįmanoma ir būtinas detalės keitimas, paslaugų teikėjas šviesoforo posto įrangą ar jos komponentą turi pakeisti nauju, lygiaverčiu, neblogesnio funkcionalumo, analogiškos spalvos bei techninių savybių per techninės specifikacijos 5 punkte nurodytus terminus. Užsakovas už šviesoforo posto įrangą ar jos komponentą apmoka pagal paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytus įrangos ir komponentų įkainius. Neremontuotiną, demontuotą šviesoforo posto įrangą ar jos komponentą paslaugų teikėjas privalo utilizuoti ne anksčiau kaip 60 kalendorinių dienų po gedimo dienos ir ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų pateikti Užsakovui utilizavimo pažymą. Paslaugų teikėjas privalo informuoti Užsakovą ne vėliau kaip 5 darbo dienos prieš planuojamą šviesoforų postų įrangos ar jos komponentų utilizavimą. Užsakovui pageidaujant, paslaugų teikėjas privalo pakviesti ir suteikti galimybę Užsakovo atstovui dalyvauti šviesoforų postų įrangos ar jos komponentų perdavimo utilizavimui procese. Paslaugų teikėjui išlaidos už šviesoforų postų įrangos ar jos komponentų utilizavimą atlyginamos pagal faktą, taikant sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodarą pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

  - Įvykus techninės specifikacijos 5 priedo 1 lentelėje nurodytos pogarantinės šviesoforo posto įrangos ar jos komponento gedimui, kurio technologiškai pašalinti vietoje neįmanoma ir būtinas detalės keitimas, paslaugų teikėjas turi suremontuoti arba sumontuoti suremontuotą detalę. Tiekėjui neturint suremontuotos įrangos ar jos komponento atsargų sandėlyje, naudojama nauja įranga ar jos komponentas, užtikrinant šviesoforo posto gedimų šalinimą per techninės specifikacijos 5 punkte nurodytus terminus. Užsakovas už šviesoforo posto įrangą ar jos komponentą apmoka pagal paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytus įrangos ir komponentų įkainius.

  - Paslaugų teikėjas, šviesoforo posto remonto metu demontavęs šviesoforo posto įrangą ar jos komponentą, nurodytą techninės specifikacijos 5 priedo 1 lentelėje, turi defektuoti šviesoforo posto įrangą ar jos komponentą ir įvertinti šviesoforo posto įrangos ar jos komponento remonto galimybę. Jeigu šviesoforo posto įrangos ar jos komponento remontas neįmanomas, paslaugų teikėjas turi užpildyti defektinį aktą (forma pridedama prie sutarties) ir jį pateikti Užsakovui el. paštu.

  - Paslaugų teikėjui nustačius, kad šviesoforo posto įrangos ar jos komponento remontas galimas, paslaugų teikėjas organizuoja šviesoforo posto įrangos ar jos komponento pristatymą remontui gamintojui arba jo atstovui. Atlikus remonto darbus, paslaugų teikėjas Užsakovui turi pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo atliktų remonto darbų aktą. Už remonto darbus Užsakovas apmoka pagal paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytus įrangos ir jos komponentų remonto įkainius.

  - Techninės specifikacijos 5 priedo 1 lentelėje nenurodyta šviesoforų postų įranga ir jos komponentai, kitos medžiagos, būtinos šviesoforo posto gedimų pašalinimui, remontui ar atstatymui į projektinę padėti, atlyginamos pagal faktą, taikant sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodarą pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

  - Užsakovas pasilieka teisę paslaugų teikėjui pateikti naują arba naudotą šviesoforo posto įrangą ar jos komponentą ir kitas medžiagas iš savo turimų atsarginių detalių, medžiagų sandėlio. Paslaugų tiekėjui už tokios įrangos ar jos komponento pakeitimą papildomai apmokama nebus.

  - Visą paslaugų teikimo laikotarpį Užsakovo šviesoforų postų įranga ir komponentai turi

būti sandėliuojami paslaugų teikėjo sandėlyje, laikantis įrangos gamintojų nustatytų laikymo sąlygų. Paslaugų teikėjas turi numatyti ne mažesnį kaip 20 m2 sandėlio plotą sausoje patalpoje (pvz. valdiklių plokštėms, moduliams ir kt. jautriems aplinkos poveikiui elementams) ir ne mažiau kaip 60 m2 plotą lauke (pvz. atramoms, pamatams ir kt.).

- Užsakovas turi teisę per 60 kalendorinių dienų nuo šviesoforų posto įrangos ar jos komponento pakeitimo kreiptis į paslaugų teikėją su prašymu pateikti neremontuojamą ir utilizavimui priskirtą šviesoforų posto įrangą ar jos komponentą. Paslaugų teikėjas per 5 darbo dienas nuo paminėto prašymo gavimo, turi pristatyti neremontuojamą šviesoforų posto įrangą ar jos komponentą į Užsakovo nurodytą vietą Vilniaus mieste. Užsakovas, siekdamas įvertinti neremontuojamos šviesoforų posto įrangos ar jos komponento būklę, turi teisę kreiptis į nepriklausomą ekspertą.

- Įvykus valdiklio programinei klaidai, dėl kurios šviesoforų posto signalai neveikia ir (ar) nepersijungia, paslaugų teikėjas privalo atstatyti valdiklio programą, perrašydamas ją, sukonfigūruodamas ir atstatydamas esamus parametrus (ryšio, jutiklių, signalinių grupių, lempų monitoringo). Aktualias valdiklio programų versijas pateiks Užsakovas.

- Esant transporto jutiklių, raudono šviesoforo signalo įjungimo jutiklių, garsinių signalų ir kitos šviesoforų postų programinės įrangos veikimo sistemingiems (pasikartojantiems) gedimams, paslaugų teikėjas privalo užklausti įrangos gamintojo dėl naujausios programinės įrangos (firmware) versijos šviesoforų posto komponentams bei atlikti programinės įrangos atnaujinimą. Jeigu šiame techninės specifikacijos punkte numatyti programinės įrangos atnaujinimai yra mokami, Užsakovas savo sąskaita užtikrins jų pateikimą paslaugų teikėjui pagal atskirą prašymą.

- Esant trečiųjų šalių padarytai žalai (eismo įvykių, vandalizmo ar kt. atvejais). Paslaugų teikėjas po kiekvieno trečiųjų šalių padarytos žalos atvejo turi atstatyti sankryžą, jos komponentus į projektinę padėtį. Paslaugų teikėjas bus įgaliotas atstovauti Užsakovą su draudimo bendrovėmis ar kitomis žalą atlyginančiomis šalimis. Žalos administravimas, apskaitymas turės vykti pirkimo sutartyje nustatyta tvarka.

- Jeigu paslaugų teikėjas pakeičia šviesoforų posto įrangos ar atskirą šviesoforų įrangos (ar jos dalies) komponentą nauju, paslaugų teikėjas turi nedelsdamas pagal techninės specifikacijos 33 punkto reikalavimus pateikti Užsakovui garantinius įsipareigojimus patvirtinančius dokumentus, keičiamos šviesoforų posto įrangos ar šviesoforų įrangos komponento atitikties deklaraciją, pagaminimo datą, identifikacinį numerį (jei įranga standartiškai turi identifikacinį numerį) ir naudojimo instrukciją (aprašymą) (jei įranga standartiškai tiekiama su naudojimo instrukcija (aprašymu)). Jeigu paslaugų teikėjas numato analogiškų šviesoforų postų įrangos ir jos komponentų naudojimą bei Užsakovui yra pateikęs įrangos atitikties deklaraciją, naudojimo instrukciją (aprašymą) (jei įranga standartiškai tiekiama su naudojimo instrukcija (aprašymu)), pakartotinai šios informacijos teikimas Užsakovui nebūtinas.

- Vykdant indukcinių jutiklių ar kitų kabelių remonto darbus asfalto dangoje, įrengimo darbai turi būti vykdomi naudojant asfalto pjovimo mašinas. Jeigu šalindamas gedimą paslaugų teikėjas vykdo kasinėjimo / kasimo ir (ar) dangų ardymo (pjovimo) darbus, paslaugų teikėjas turi atstatyti (atkurti) išardytas ar pažeistas dangas per visą išardytą ar pažeistą plotą, naudodamas tokias pačias ar lygiavertes medžiagas. Dangų atstatymo (atkūrimo) ir darbo vietos tvarkymo darbus paslaugų teikėjas turi atlikti laikydamasis tokių darbų vykdymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Jeigu atstatydamas (atkurdamas) dangas paslaugų teikėjas planuoja naudoti kitas nei pradines medžiagas, jų naudojimas turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu.

- Jeigu dėl techninės specifikacijos 16 punkte nurodytų aplinkybių paslaugų teikėjas negali pašalinti gedimo per techninės specifikacijos 1-oje lentelėje „Gedimų pagal priskirtą svarbą- prioritetą ir lygį šalinimo terminai“ nurodytus terminus, paslaugų teikėjas kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip iki techninėje specifikacijoje nustatyto gedimo šalinimo termino pabaigos, skaičiuojamo pagal Užsakovo priskirtą svarbą-prioritetą, privalo pateikti Užsakovui motyvuotą rašytinį prašymą per Gedimų registravimo sistemą ar el. paštu (taikoma tik tuo atveju, jei Gedimų registravimo sistema korektiškai nefunkcionuoja) nurodant konkrečias iš techninės specifikacijos 16 punkte nurodytų aplinkybių, dėl kurių gedimo pašalinti neįmanoma per techninės specifikacijos 1- oje lentelėje nurodytą terminą ir pateikti aplinkybių egzistavimo įrodymus. Paslaugų teikėjas, pateikęs prašymą nustatyti kitokį nei numatytas techninėje specifikacijoje gedimo šalinimo terminą, apie pateiktą prašymą nedelsdamas informuoja / praneša Užsakovo darbuotojui, pagal pirkimo sutartimi priskirtą kompetenciją atsakingam už sutarties vykdymą. Užsakovas, gavęs tokį prašymą, ne vėliau kaip per 2 (dvi) Eismo valdymo centro darbo valandas (nuo 6:00 iki 22:00 val.) (pasibaigus Eismo valdymo centro darbo laikui, šio termino skaičiavimas pratęsiamas Eismo valdymo centro darbo laiku) Gedimų registravimo sistemoje (Gedimų registravimo sistemai nefunkcionuojant ar funkcionuojant netinkamai – el. paštu) prašymą patvirtina, nustatydamas kitokį gedimo šalinimo terminą, arba prašymą atmeta, nurodydamas atmetimo motyvus. Užsakovui atmetus paslaugų teikėjo prašymą nustatyti kitokį nei techninėje specifikacijoje numatytas gedimo šalinimo terminas, laikoma, kad tas gedimas priskirtas pradinei Užsakovo nustatytai svarbai-prioritetui ir turi būti pašalintas per techninėje specifikacijoje nustatytą gedimo šalinimo terminą (šiuo atveju šalių susirašinėjimas dėl kitokio termino nustatymo neįtakoja (nepratęsia) techninėje specifikacijoje nustatyto gedimo šalinimo termino). Užsakovui atmetus paslaugų teikėjo prašymą nustatyti kitokį nei techninėje specifikacijoje numatytas gedimo šalinimo terminas, paslaugų teikėjas negali teikti pakartotinio prašymo nustatyti kitokį nei techninėje specifikacijoje numatytas gedimo šalinimo terminas dėl to paties gedimo, išskyrus atvejus, kai prašymas atmestas dėl dokumentų ir (ar) duomenų, pagrindžiančių techninėje specifikacijoje numatytų aplinkybių egzistavimą, nepakankamumo. Šalys susitaria, kad Užsakovas nenagrinės paslaugų teikėjo prašymo nustatyti kitokį nei numatytas techninėje specifikacijoje gedimo šalinimo termino, gauto pasibaigus techninėje specifikacijoje nustatytam konkretaus gedimo šalinimo terminui, nepriklausomai nuo pavėlavimo pateikti prašymą priežasčių / motyvų Užsakovo nustatytas gedimo šalinimo terminas turi būti fiksuojamas gedimų registravimo sistemoje.

- Aplinkybės, dėl kurių gali būti taikomi kiti nei techninėje specifikacijoje numatyti gedimų šalinimo terminai (su sąlyga, kad šios aplinkybės sudaro kliūtis šalinti gedimą), yra:

  - ekstremalios oro sąlygos (ekstremaliomis oro sąlygomis laikomi reiškiniai, nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakyme Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“, ir kiti reiškiniai kai dėl jų draudžiama atlikti teikiant paslaugą būtinus darbus), objektyviai trukdančios atlikti gedimų šalinimo darbus lauko sąlygomis;

  - kliūtys ar sąlygos, su kuriomis teikiant paslaugas susidurta jų teikimo vietoje, ir tų kliūčių

ar sąlygų paslaugų teikėjas negali pašalinti ir išvengti;

  - prieš šalinant gedimą, būtina atlikti ekspertizę ar tyrimą (pvz., eismo įvykio, statinio konstrukcijų ar kt.);

  - kai šalinant gedimą yra būtina atlikti žemės kasimo darbus, kai tokiems darbams yra būtinas leidimas;

  - kai šalinant gedimą būtina atstatyti asfalto dangą ir (ar) horizontalųjį kelio ženklinimą (taikoma techninės specifikacijos 5.4.5 punktui).

  - kai šalinant indukcinės kilpos gedimą, būtina atstatyti asfalto dangą, įrengti bortus ar kt. infrastruktūrą, kuri būtina indukcinės kilpos įrengimui.

  - kai šalinant eismo įvykio padarinius būtini žemės darbai.

- Užtikrinant tinkamą šviesoforų valdymo programų veikimą, paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 8 val. nuo Užsakovo raštiško nurodymo turi pradėti vykdyti eismo srautų stebėjimą Vilniaus miesto šviesoforais reguliuojamose sankryžose pagal pateiktus nurodymus. Atlikęs stebėjimą, ne vėliau kaip per 4 valandas, paslaugų teikėjas privalo informuoti Užsakovo personalą apie faktinę eismo situaciją, pateikti siūlymus dėl šviesoforų postų darbo režimų pakeitimų.

- Užsakovo nurodymu paslaugų teikėjas turi nužymėti šviesoforų posto inžinerinių tinklų išdėstymą objektuose ne vėliau kaip per 6 val. nuo nurodymo pateikimo.

- Teikdamas paslaugas, paslaugų teikėjas turi atsakyti už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Paslaugų teikėjas Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka turi suderinti laikinų kelio ženklų įrengimo ir aptvėrimo schemas ir leidimus darbams, vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintu 2009-10-15 įsakymu Nr. 30-1783 „Dėl techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir jų priežiūros Vilniaus mieste tvarkos aprašo tvirtinimo“ (su aktualiais pakeitimais). Darbo vieta turi būti aptverta perspėjamaisiais kelio ženklais, atitinkančiais Kelių eismo taisyklių ir Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtintais reikalavimais. Automašinos kelyje privalo dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbuotojai privalo vilkėti specialią aprangą, skirtą dirbti keliuose su šviesą atspindinčias elementais, naudoti individualias apsaugos priemones. Automašinos, darbuotojų apranga, atitvėrimai turi būti paženklinti paslaugų teikėjo atributais. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-03-30 įsakymu Nr. 1-100 „Dėl saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis, šviesoforų postų priežiūros ekipažą turi sudaryti mažiausiai du vienu metu budintys paslaugų teikėjo darbuotojai, kurie kartu vyksta šalinti gedimus, defektus.

- Šviesoforų poste neveikiant šviesoforams ir esant poreikiui bei intensyviam eismui arba Užsakovo nurodymu, paslaugų teikėjas turi kreiptis į policijos pareigūnus su prašymu laikinai reguliuoti transporto srautus šviesoforais reguliuojamoje sankryžoje ar perėjoje.

- Vykdant šviesoforų postų priežiūrą, gedimų šalinimą, Užsakovo elektros tinklų atsakomybės ribose, taip pat ESO vykdant planinius ar avarinius darbus, paslaugų teikėjas privalo savo sąskaita, panaudodamas autonominį elektros generatorių ar kitas priemones, užtikrinti laikiną ir nepertraukiamą elektros energijos tiekimą šviesoforų postų valdymo įrangai iki kol bus atstatytas elektros energijos tiekimas arba iki atskiro Užsakovo nurodymo. Maksimalus šviesoforų postų, kuriems vienu metu gali tekti užtikrinti elektros tiekimą, kiekis yra ne daugiau kaip 2 (du) šviesoforų postai per parą. Planinių darbų atveju paslaugų teikėjas privalo užtikrinti laikiną elektros energijos tiekimą taip, kad elektros energijos tiekimas, pradėjus darbus, šviesoforų postų valdymo įrangai nenutrūktų. Avarijų ESO tinkle atveju ar Užsakovo nurodymu, paslaugų teikėjas laikiną elektros tiekimą turi užtikrinti ne vėliau kaip per 2 val. nuo pranešimo apie avariją ar gedimą nurodymo gavimo.

- Prieš pradedant vykdyti planinius darbus, susijusius su šviesoforų išjungimu šviesoforų poste ar eismo ribojimu, būtina raštu pranešti Užsakovui ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skyriui atsakingam už eismo organizavimą (toliau – VMSA ) ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki darbų pradžios ir, tik gavus Užsakovo ar VMSA atstovo pritarimą, leidžiama pradėti vykdyti planinius darbus. Užsakovas gali nurodyti paslaugų teikėjui paros laikotarpį, kuriuo turi būti vykdomi planiniai darbai, atsižvelgdamas į konkrečios sankryžos eismo organizacinę situaciją (pvz. atsižvelgiant į intensyvų eismo, pėsčiųjų srautą dienos metu, paslaugų teikėjas darbus turės planuoti Eismo valdymo centro nurodytu laiku).

- Gedimų šalinimo ir priežiūros paslaugas, susijusias su planiniais šviesoforų išjungimais leidžiama vykdyti tik su atskiru Užsakovo leidimu.

# Periodinė šviesoforų postų priežiūra

- Preliminarus eksploatuojamų ir perduodamų priežiūrai šviesoforų postų kiekis ir sąrašas nurodyti techninės specifikacijos 1 priede, preliminarūs šviesoforų postų įrangos kiekiai nurodyti techninės specifikacijos 2 priede. Paslaugų teikimo laikotarpiu prižiūrimų šviesoforų postų kiekis gali kisti iki 335 vnt. Teikiant šviesoforų postų priežiūros paslaugas, su visa priežiūros paslaugų vykdymui reikalinga dokumentacija paslaugų teikėjas galės susipažinti Užsakovo nurodytu adresu Vilniaus mieste.

- Paslaugų teikėjas, vykdydamas periodinę šviesoforų postų priežiūrą, turi vadovautis galiojančiomis Taisyklėmis ir pagal nustatytą periodiškumą privalo vykdyti žemiau nurodytas patikras, nustačius gedimus juos pašalinti per techninėje specifikacijoje nurodytus gedimų šalinimo terminus:

  - Ne rečiau kaip kas mėnesį, vadovaudamasis Taisyklėmis:

    - Atlikti šviesoforų postų patikrinimą apimantį vizualinį visos infrastruktūros vertinimą ir atitikimą KŠĮT, projektiniams sprendiniams, apimant įrangos būklės vertinimą, šviesoforų matomumą, orientaciją. Pastebėjus šviesoforų posto gedimą arba trūkumus, juos užregistruoti bei pašalinti techninės specifikacijos 5 punkte nustatyta tvarka bei terminais;

    - Įvertinti šviesoforų ir transporto jutiklių matomumą dėl uždengimų medžių, krūmų ar kita augmenija ar fiziniais objektais. Medžių, krūmų šakoms ar fiziniams objektams trukdant šviesoforų, jutiklių matomumui, nedelsiant tokių vietų sąrašą pateikti Užsakovui, išskiriant vietas,, kuriose reikalinga atlikti genėjimus. Užsakovui suteikus leidimą, nugenėti matomumą ribojančių medžių, krūmų šakas ar kitą augmeniją;

    - pašalinti nuo valdiklių, komutacinių dėžučių, elektros apskaitos spintų (esančių Užsakovo atsakomybių ribose), atramų, sensorinių mygtukų, šviesoforų korpusų, modulių  ir kitos įrangos neleistinas reklamas, lipdukus, nuvalyti grafinius elementus (jiems nenusivalant- vientisai, tolygiai nudažyti atramos atspalviui analogiškos spalvos dažais) ir kitus šviesoforų posto techninėje specifikacijoje nenurodytus elementus;

    - patikrinti valdiklių spintų, elektros apskaitos spintų sandarumą, korpusų vientisumo būklę (ar nėra įlaužimų, skylimų ar pan.),  užraktų veikimą, pastebėjus gedimą, jį pašalinti per techninės specifikacijos 5 punkte nurodytus terminus;

    - Užsakovui iki einamojo mėnesio 25 d. pristatyti visus šviesoforų postų elektros energijos abonento objektų neautomatinių apskaitos skaitiklių parodymus (pirkimo paskelbimo metu ~90 proc. sankryžų įrengtos automatiniai apskaitos skaitikliai);

    - atlikti vizualiai matomos šviesoforų posto įrangos apžiūrą ir užtikrinti jo elementų švarą, estetinę išvaizdą, esant poreikiui, nuvalyti. Po nuvalymo turi nelikti vizualiai matomų purvo sankaupų, dėmių, voratinklių, gyvos ir negyvos augmenijos ar kitų vizualiai matomų nešvarumų bei neatitikimų pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams. Grafiniai elementai gali būti uždažomi purškiamais dažais, atitinkančiais dažomos atramos spalvą.

    - Patikrinti visų sensorinių mygtukų, silpnaregių mygtukų, akustinių įrenginių veikimą.

  - Ne rečiau kaip kas tris mėnesius, vadovaudamasis Taisyklėmis:

    - atlikti transporto priemonių jutiklių parametrų (sukonfigūruotų zonų padėties, jutiklio pozicijos) patikrinimą, pastebėjus gedimą, jį pašalinti per techninės specifikacijos 5 punkte nurodytus terminus;

    - Įvertinti transporto priemones vizualiniu būdu fiksuojančių jutiklių vaizdo kokybę, esant valymo poreikiui (valymo poreikį vienašališkai gali pateikti Užsakovas) ir pagal su Užsakovu suderintą grafiką nuvalyti vaizdo jutiklius. Valymo grafiką Užsakovas ir Paslaugų teikėjas derina atskirai, tačiau valymai turi būti atlikti per ne daugiau kaip 2 mėnesius nuo jutiklių patikros pradžios. Užsakovas turi teisę užsakyti vaizdo jutiklių valymą pagal 5 punkto reikalavimus.

    - atlikti pėsčiųjų, dviračių, bendrų sensorinių, silpnaregių ir mechaninių jutiklių patikrinimą, įvertinant jų faktinį suveikimą įjungiant žalią šviesoforo signalą ir vizualinę indikaciją pėsčiajam apie suveikimą. Pastebėjus gedimą, jį pašalinti per techninės specifikacijos 5 punkte nurodytus terminus;

    - atlikti pėsčiųjų, dviračių, bendrų sensorinių mygtukų veikimo patikrinimą ir vizualinį švaros, estetikos vertinimą. Nustačius gedimą ar švaros, estetinės išvaizdos neatitikimus, juos pašalinti per techninės specifikacijos 5 punkte nurodytus terminus.

    - vizualiai patikrinti necinkuotų šviesoforų stulpelių, spintų ir jų pamatų, komutacinių dėžučių bei tvirtinimo elementų dažų būklę ir, esant poreikiui, perdažyti, remontuoti arba pakeisti;

  - Ne rečiau nei kas pusmetį, vadovaudamasis Taisyklėmis:

    - atlikti indukcinių kilpų parametrų (dažnio, jautrumo) patikrinimą, pastebėjus gedimą, jį pašalinti per techninės specifikacijos 5 punkte nurodytus terminus;

    - vizualiai patikrinti ir pataisyti šviesoforų ir transporto jutiklių, mygtukų atramų vertikalumą, atramų pamatų būklę. Pastebėjus neatitikimus, juos pašalinti per techninės specifikacijos 5 punkte nurodytus terminus;

    - žiemos metu patikrinti valdiklių šildytuvų veikimą. Pastebėjus gedimą, jį pašalinti per techninės specifikacijos 5 punkte nurodytą terminą;

    - atlikti indukcinių daviklių montavimo vietų vizualinę apžiūrą. Pastebėjus įrengimo siūlių kelio dangoje pažeidimus, užsandarinti per techninės specifikacijos 5 punkte nurodytus terminus;

    - ant valdiklių, komutacinių dėžučių, elektros apskaitos spintų (esančių Užsakovo atsakomybių ribose), atramų ar kitos įrangos, atsiradus įrangos techniniame projekte nenurodytiems grafiniams elementams, juos nuvalyti ar perdažyti Užsakovo nurodyta spalva. Planine tvarka valdiklių dažymus vykdyti šiltuoju metų sezono laikotarpiu (nuo balandžio iki spalio). Užsakovas turi teisę individualiais atvejais užsakyti valdiklių ar kitų šviesoforo posto elementų dažymą ir kitu laikotarpiu (ne šiltuoju sezonu);

    - nuvalyti transporto, pėsčiųjų, dviratininkų šviesoforus ir papildomas sekcijas, vaizdo ir

kitus srautų jutiklius, papildomas lenteles su žalia rodykle, šviesoforų skydus, pastebėjus gedimą, jį pašalinti per techninės specifikacijos 5 punkte nurodytus terminus;

    - Patikrinti akustinių įrenginių veikimą su LOC.id programėle (tik tuose įrenginiuose, kur įdiegtas šis funkcionalumas). Tikslus sąrašas bus pateikiamas SIZ.

# Antraisiais priežiūros metais (vieną kartą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu):

    - atlikti visų šviesoforų postų įžemintuvų varžų matavimus, įvertinti techninę, korozinę būklę ir ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo matavimų atlikimo pateikti Užsakovui varžų matavimo protokolus;

    - atlikti vizualinę visų šviesoforų postų gembinių, ažūrinių konstrukcijų tvirtinimo varžtų, apkabų, suvirinimo siūlių būklę. Įvertinti, ar nėra atsilaisvinimų jungtyse, pažeidimų, trūkių, korozijos ar kitų pažeidimų, pavojingų konstrukciniam tvirtumui. Nustačius gedimus, juos pašalinti per techninės specifikacijos 5 punkte nurodytus terminus.

# Atsarginių dalių kiekiai

- Paslaugų teikėjas visą paslaugų teikimo laikotarpį privalo turėti tiek atsarginių dalių, kad būtų užtikrintas šviesoforų postų dalių ar jų komponentų pakeitimas per techninėje specifikacijoje nustatytus terminus.

- Prieš pradedant teikti, teikiant paslaugas, su visa paslaugų vykdymui reikalinga dokumentacija (šviesoforų postų projektais) paslaugų teikėjas galės susipažinti Užsakovo biure, Vilniaus mieste.

- Paslaugų teikėjas po pirkimo sutarties pasirašymo per Užsakovo pirkimo sutartyje nustatytą terminą įsipareigoja pasiruošti gedimų šalinimo ir priežiūros paslaugų vykdymui. Paslaugų teikėjas prisiima visą atsakomybę už pakankamą atsarginių dalių kiekį visą paslaugų teikimo laikotarpį, kiek tai būtina tinkamam pirkimo sutarties vykdymui.

- Rinkoje nesant galimybės įsigyti „Siemens C900“ atsarginių valdiklių dalių arba atskiru Užsakovo sprendimu neįsigyti valdiklių dalių rinkoje. Reikalingas dalis paslaugų vykdymui, gedimų šalinimui suteiks Užsakovas.

# Papildomos paslaugos

- Papildomos paslaugos pagal paslaugų teikėjo darbuotojų (inžinierių, technikų ir darbininkų) darbo valandas (toliau – papildomos paslaugos) teikiamos pagal paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytus įkainius.

- Užsakovas neįsipareigoja užsakyti viso techninės specifikacijos 3 priede nurodyto papildomų paslaugų kiekio. Šios paslaugos perkamos pagal Užsakovo poreikį.

- Užsakovas papildomas paslaugas užsako šia tvarka:

  - Paslaugų teikėjui pateikiamas paklausimas, užduotis dėl papildomų paslaugų suteikimo;

  - paslaugų teikėjas pagal gautą užduotį per 3 darbo dienas atlieka reikalingų papildomų paslaugų paskaičiavimus (sudaro sąmatą ir pasiūlo papildomų paslaugų suteikimo terminą) ir juos pateikia Užsakovui suderinti;

  - Užsakovas per 5 darbo dienas patikrina pateiktą sąmatą, įvertina pateikto pasiūlymo priimtinumą ir pateikia savo siūlymus, pastabas arba suderina sąmatą ir patvirtina darbų vykdymą.

# Garantijos sąlygos

- Garantija suteiktoms paslaugoms, darbams bei įrangai:

  - Paslaugų teikėjas atliktoms gedimų šalinimo paslaugoms ir darbams suteikia Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje numatytą garantiją.

  - Garantija įrangai ir šviesoforų posto komponentams: naujai sumontuotai šviesoforų posto įrangai (įskaitant programinę įrangą) ar šviesoforų posto komponentui paslaugų teikėjas suteikia Tiekėjo pasiūlyme nurodytą garantiją, kuri negali būti trumpesnė nei 2 metai. Pasiūlyme nurodytas garantijos terminas įrašomas pirkimo sutartyje. Jeigu šviesoforų posto įrangos ar šviesoforų posto komponento gamintojas standartiškai taiko ilgesnę nei 2 metų kokybės garantiją, šviesoforų posto įrangai ar šviesoforų posto komponentui turi būti taikoma gamintojo garantija ir papildomai Tiekėjo pasiūlyme nurodytas garantijos terminas.

  - Nurodyti garantiniai gedimų šalinimo terminai pradedami skaičiuoti nuo gedimų registravimo sistemoje užfiksuotos šviesoforų posto gedimo šalinimo užbaigimo dienos. Garantijos terminu užfiksuotus garantinius gedimus paslaugų teikėjas šalina savo sąskaita ir ištekliais. Garantinių gedimų fiksavimui (registravimui) ir šalinimui taikoma techninės specifikacijos 4 punkte nustatyta tvarka ir terminai.

- Šviesoforų postų gedimų ir sunaudotų medžiagų kiekiai nurodyti techninės specifikacijos

4 priede.

Techninės specifikacijos

1 priedas

# Eksploatuojamų šviesoforų postų sąrašas

1 lentelė. Į centralizuotą eismo valdymo sistemą įjungti šviesoforų postai.

| Eil. Nr. | Posto Nr. | Sankryžos pavadinimas | Garantijos terminas sankryžai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K1000 | Ukmergės–Gabijos–Vėtrungių g. | Valdiklio iki 2030-03-17 |
| 2 | K1106 | Pašilaičių–Ukmergės g. | Valdiklio iki 2030-04-01 |
| 3 | 2009 | J. Baltrušaičio–Ukmergės g. | Negalioja |
| 4 | K1105 | Molėtų pl. Perėja | Valdiklio iki 2030-04-01 |
| 5 | K250 | Lvovo–Linkmenų g. | Valdiklio iki 2030-03-17 |
| 6 | K360 | Šeimyniškių g. 21 perėja | Valdiklio iki 2030-04-01 |
| 7 | K417 | S. Konarskio g. 27 perėja ties mokykla | Valdiklio iki 2030-04-01 |
| 8 | K833 | L. Baliukevičiaus–M. Sleževičiaus g. | Valdiklio iki 2030-03-17 |
| 9 | K760 | Pilaitės pr.–Spaudos g. | Valdiklio iki 2030-03-17 |
| 10 | K416 | Savanorių pr.-Račių | Valdiklio iki 2030-03-17 |
| 11 | K1102 | Vikingų g. ties PC IKEA | Valdiklio iki 2030-04-01 |
| 12 | K1103 | Vikingų g. ties įvažiavimu į PC | Valdiklio iki 2030-04-01 |
| 13 | K745 | Buivydiškių–Dūkštų g. | Valdiklio iki 2030-03-17 |
| 14 | K1104 | Kovo 11 g., Grigiškės | Valdiklio iki 2030-04-01 |
| 15 | K101 | Žygimantų–A. Goštauto–Vilniaus g. | Negalioja |
| 16 | K102.1 | A. Goštauto–A. Vienuolio g. | Negalioja |
| 17 | K102.2 | A. Goštauto–A. Jakšto g. | Negalioja |
| 18 | K103 | A. Goštauto–Vasario 16-osios g. | Negalioja |
| 19 | K104 | A. Goštauto–J. Tumo–Vaižganto g. | Negalioja |
| 20 | K105.1 | J. Tumo–Vaižganto–Lukiškių g. | Negalioja |
| 21 | K105.2 | J. Tumo–Vaižganto–J. Savickio g. | Negalioja |
| 22 | K106 | Gedimino pr.–V. Kudirkos g. | Negalioja |
| 23 | K107 | V. Kudirkos–Pamėnkalnio g. | Negalioja |
| 24 | K108 | V. Kudirkos g. 24 ties Vok. ambas. | Negalioja |
| 25 | K109 | V. Kudirkos–M. K. Čiurlionio g. | Negalioja |
| 26 | K110 | Švitrigailos–J. Basanavičiaus g. | Negalioja |
| 27 | K111 | Švitrigailos–V. Vivulskio g. | Negalioja |
| 28 | K112 | Švitrigailos–T. Ševčenkos g. | Negalioja |
| 29 | K113 | Švitrigailos–Naugarduko g. | Negaliojav |
| 30 | K114 | Švitrigailos–Kauno g. | Negalioja |
| 31 | K115 | Švitrigailos–Panerių g. | Negalioja |
| 32 | K116 | Dariaus ir Girėno–Pelesos g. | Negalioja |
| 33 | K117 | Dariaus ir Girėno–Brolių g. | Negalioja |
| 34 | K118 | Dariaus ir Girėno–Šaltkalvių g. | Negalioja |
| 35 | K119 | Dariaus ir Girėno g.–Eišiškių pl. | Negalioja |
| 36 | K120 | Dariaus ir Girėno g. 50 perėja | Negalioja |
| 37 | K121 | Dariaus ir Girėno–F. Vaitkaus g. | Negalioja |
| 38 | K151 | J. Jasinskio g. 11 perėja ties mokykla | Negalioja |
| 39 | K153.1 | Žemaitės–Naugarduko | Negalioja |
| 40 | K153.2 | Kauno–Smolensko g. | Negalioja |
| 41 | K154 | Naugarduko g. 86 ties PC Maxima | Negalioja |
| 42 | K155 | Kauno g. 43 perėja ties mokykla | Negalioja |
| 43 | K156 | Kauno–Vytenio g. | Negalioja |
| 44 | K201 | Kalvarijų–Žvejų–Upės g. | Negalioja |
| 45 | K202 | Kalvarijų–A. Juozapavičiaus g. | Negalioja |
| 46 | K203 | Kalvarijų g.–Konstitucijos pr. | Negalioja |
| 47 | K204 | Kalvarijų–Krokuvos g. | Negalioja |
| 48 | K205 | Kalvarijų g. 56 perėja ties turgumi | Negalioja |
| 49 | K206 | Kalvarijų–Žalgirio g. | Negalioja |
| 50 | K207.1 | Apkasų–Minties g. | Negalioja |
| 51 | K207.2 | Rinktinės–Žalgirio g. | Negalioja |
| 52 | K209 | Kalvarijų g. 101 perėja ties mokykla | Negalioja |
| 53 | K210 | Kalvarijų–Apkasų g. | Negalioja |
| 54 | K211.1 | Kalvarijų–P. Lukšio g. | Negalioja |
| 55 | K211.2 | Kalvarijų g. 127 perėja ties Sigma | Negalioja |
| 56 | K213 | Kalvarijų–Kareivių–Ozo g. | Negalioja |
| 57 | K214 | Kalvarijų–V. Gerulaičio g. | Negalioja |
| 58 | K215 | Kareivių–Verkių g. | Negalioja |
| 59 | K216 | Žirmūnų–Kareivių g. | Negalioja |
| 60 | K217 | Kareivių g. perėja ties Valakampių tiltu | Negalioja |
| 61 | K218 | Kareivių g. 11 | Negalioja |
| 62 | K219 | Žirmūnų g. 87 perėja | Negalioja |
| 63 | K220 | Tuskulėnu g. 66 perėja | Iki 2024 m. |
| 64 | K251 | Konstitucijos pr.–Lvovo g. | Negalioja |
| 65 | K252 | Konstitucijos pr. ties PC Europa | Negalioja |
| 66 | K253 | Konstitucijos pr. 21 | Negalioja |
| 67 | K254 | Konstitucijos pr.–Linkmenų g. | Negalioja |
| 68 | K255 | Ukmergės–Geležinio Vilko g. | Negalioja |
| 69 | K256 | Žalgirio–Geležinio Vilko g. | Negalioja |
| 70 | K257 | Žalgirio–Linkmenų g. | Negalioja |
| 71 | K258 | Žalgirio–Kernavės g. | 2027-03 mėn. |
| 72 | K259 | Žalgirio–Giedraičių g. | Negalioja |
| 73 | K260 | Kalvarijų–Žvalgų g. | Negalioja |
| 74 | K261.1 | Apkasų–Ulonų g. | Negalioja |
| 75 | K261.2 | S. Žukausko–Ulonų g. | Negalioja |
| 76 | K262 | Kalvarijų–J. Treinio g. | Negalioja |
| 77 | K301 | Gedimino pr.–Šventaragio g. | Negalioja |
| 78 | K302 | Arsenalo–Žygimantų–T. Vrublevskio g. | Negalioja |
| 79 | K303 | T. Kosciuškos g. 1 perėja | Negalioja |
| 80 | K304 | T. Kosciuškos–Sluškų g. (kartu su perėja) | Negalioja |
|  |  | Olandų žiedas | - |
| 81 | K306.1 | Antakalnio–L. Sapiegos g. | Negalioja |
| 82 | K306.2 | Antakalnio g. perėja ties L. Sapiegos g. | Negalioja |
| 83 | K308 | Antakalnio g. 33 perėja ties mokykla | Negalioja |
| 84 | K309 | Antakalnio g. 35 perėja ties parduotuve | Negalioja |
| 85 | K310 | Antakalnio g. 37 perėja ties kazino | Negalioja |
| 86 | K311 | Antakalnio–Šilo g. | Negalioja |
| 87 | K312 | Žirmūnų–Minties g. | Negalioja |
| 88 | K313 | Antakalnio–Tramvajų g. | Negalioja |
| 89 | K314 | Antakalnio–Klinikų g. | Negalioja |
| 90 | K315.1 | Antakalnio–Žolyno g. perėja | Negalioja |
| 91 | K315.2 | Antakalnio–Žolyno g. | Negalioja |
| 92 | K317 | Antakalnio–Švyturio g. | Negalioja |
| 93 | K318 | Antakalnio–P. Širvio g. | Negalioja |
| 94 | K319 | Antakalnio–Tverečiaus g. | Negalioja |
| 95 | K320 | Antakalnio–M. K. Oginskio g. | Negalioja |
| 96 | K321 | Antakalnio g. 124 perėja ties ligonine | Negalioja |
| 97 | K351 | Rinktinės–Olimpiečių–Žvejų g. | Negalioja |
| 98 | K352 | Rinktinės–A. Juozapavičiaus g. | Negalioja |
| 99 | K353 | Rinktinės–Šeimyniškių g. | Negalioja |
| 100 | K354 | Šeimyniškių g. 12 perėja (ties Slucko g.) | Negalioja |
| 101 | K355 | Olandų g. 16 perėja ties kolegija | Negalioja |
| 102 | K356 | Žirmūnų g. 52 perėja ties "Minties" st. | Negalioja |
| 103 | K357 | Nemenčinės pl.–Žirgo g. | Negalioja |
| 104 | K358 | Nemenčinės pl.–Saulėtekio al. | Negalioja |
| 105 | K359 | Rinktinės–Ceikinių g. | Negalioja |
| 106 | K401 | J. Basanavičiaus–Vytenio g. | Negalioja |
| 107 | K402 | S. Konarskio–J. Basanavičiaus g. | Negalioja |
| 108 | K403 | Savanorių–Kedrų g. | Negalioja |
| 109 | K404 | Žemaitės–Savanorių pr.–V. Pietario g. | Negalioja |
| 110 | K405 | S. Konarskio–V. Pietario g. | Negalioja |
| 111 | K406 | Savanorių pr. 31 perėja ties parduotuve | Negalioja |
| 112 | K407 | Savanorių pr. 43 perėja | Negalioja |
| 113 | K408 | Savanorių pr.–Gerosios Vilties g. | Negalioja |
| 114 | K409 | Geležinio Vilko–Gerosios Vilties g. | Negalioja |
| 115 | K410 | Savanorių pr. 68 perėja | Negalioja |
| 116 | K411 | Savanorių pr.–Vilkpėdės g. | Negalioja |
| 117 | K412 | Savanorių pr.–Riovonių g. | Negalioja |
| 118 | K413 | Savanorių pr. 180 perėja prie Plastos | Iki 2030-07-01 |
| 119 | K414 | Savanorių pr.–Vaduvos g. | Negalioja |
| 120 | K415 | Savanorių pr. 6 | Negalioja |
| 121 | K451 | Žemaitės–Eglių g. | Negalioja |
| 122 | K501 | Vasario 16-osios–Šermukšnių g. | Negalioja |
| 123 | K502 | Vasario 16-osios g.–Gedimino pr. | Negalioja |
| 124 | K503 | Gedimino pr.–A. Jakšto g. | Negalioja |
| 125 | K504 | Vasario 16-osios–Pamėnkalnio g. | Negalioja |
| 126 | K505 | Pamėnkalnio–J. Stulginskio g. | Negalioja |
| 127 | K506 | Pylimo–Pamėnkalnio–Islandijos g. | Negalioja |
| 128 | K507 | Mindaugo–K. Kalinausko–Tauro g. | Negalioja |
| 129 | K508 | Pylimo–Palangos–K. Kalinausko g. | Negalioja |
| 130 | K509 | Pylimo–Klaipėdos g. | Negalioja |
| 131 | K510 | Mindaugo–J. Basanavičiaus g. | Negalioja |
| 132 | K511 | Pylimo–J. Basanavičiaus–Trakų g. | Negalioja |
| 133 | K512 | Mindaugo–T. Ševčenkos g. perėja ties PC Maxima | Negalioja |
| 134 | K513.1 | Pylimo–Naugarduko g. | Negalioja |
| 135 | K513.2 | Pylimo–Vingrių g. perėja ties PC IKI | Negalioja |
| 136 | K515 | Pylimo–Ligoninės g. | Negalioja |
| 137 | K516 | Mindaugo–Naugarduko g. | Negalioja |
| 138 | K517 | Mindaugo–Šaltinių g. | Negalioja |
| 139 | K518 | Pylimo–Šv. Stepono–Rūdninkų g. | Negalioja |
| 140 | K519 | Pylimo–Sodų g. | Negalioja |
| 141 | K520 | Aušros Vartų–Bazilijonų–M. Daukšos g. | Negalioja |
| 142 | K521 | M. Daukšos g. 4 perėja ties mokykla | Negalioja |
| 143 | K522 | Mindaugo–Kauno g. | Negalioja |
| 144 | K523 | Kauno–Aguonų g. | Negalioja |
| 145 | K524 | Kauno–Šv. Stepono–V. Šopeno g. | Negalioja |
| 146 | K525 | V. Šopeno–Sodų g. | Negalioja |
| 147 | K551 | J. Basanavičiaus–Algirdo g. | Iki 2027-09 mėn. |
| 148 | K552 | Algirdo–T. Ševčenkos g. | Iki 2027-09 mėn. |
| 149 | K553 | Algirdo–Naugarduko g. | Iki 2027-09 mėn. |
| 150 | K554 | Kauno–Algirdo g. | Iki 2027-09 mėn. |
| 151 | K555 | Geležinkelio–Aušros Vartų–Liepkalnio g. | Negalioja |
| 152 | K556 | Panerių–Algirdo g. | Iki 2027-09 mėn. |
| 153 | K601 | T. Narbuto–Saltoniškių g. | Negalioja |
| 154 | K602 | T. Narbuto g. 20 perėja ties Stumbrų g. | Negalioja |
| 155 | K603.1 | T. Narbuto g. perėja ties Sėlių g. | Negalioja |
| 156 | K603.2 | T. Narbuto–Sėlių g. | Negalioja |
| 157 | K605 | Sėlių g. 54 perėja ties PC IKI | Negalioja |
| 158 | K606 | Kęstučio–Latvių g. | Negalioja |
| 159 | K607 | Kęstučio–A. Mickevičiaus g. | Negalioja |
| 160 | K608 | Vytauto–A. Mickevičiaus g. | Negalioja |
| 161 | K609 | Liubarto–Vytauto g. | Negalioja |
| 162 | K610 | Gedimino pr.–A. Goštauto g. | Negalioja |
| 163 | K701 | A. Goštauto–Gynėjų g. | Negalioja |
| 164 | K702 | Gynėjų–Lukiškių g. | Negalioja |
| 165 | K721.1 | Sėlių–Saltoniškių g. | Negalioja |
| 166 | K721.2 | Latvių–Vytauto–Upės g. | Negalioja |
| 167 | K740 | Ozo g. 10 ties licėjumi | Negalioja |
| 168 | K741 | Ozo–Gelvonų g. ties PC Akropolis | Negalioja |
| 169 | K742 | Ozo–Ukmergės g. | Negalioja |
| 170 | K743 | Ozo g. perėja ties S. Kovalevskajos mokykla | Negalioja |
| 171 | K744 | Ozo–Buivydiškių–Ąžuolyno g. | Negalioja |
| 172 | K761 | Laisvės pr.–T. Narbuto g. | Negalioja |
| 173 | K762 | Laisvės pr.–Justiniškių g. | Negalioja |
| 174 | K763 | Laisvės pr.–Viršuliškių g. | Negalioja |
| 175 | K764 | Laisvės pr.–Ozo g. | Negalioja |
| 176 | K765 | Laisvės pr.–Viršuliškių g. prie bažnyčios | Negalioja |
| 177 | K766 | Laisvės pr.–Rygos g. | Negalioja |
| 178 | K767 | Laisvės pr.–Čiobiškio g. | Negalioja |
| 179 | K768 | Laisvės pr.–Žemynos g. | Negalioja |
| 180 | K781 | Justiniškių–Viršilų g. | Negalioja |
| 181 | K782 | Justiniškių–Šešuolių g. | Negalioja |
| 182 | K783 | Justiniškių–Lūžių g. | Negalioja |
| 183 | K784 | Justiniškių–Rygos g. | Negalioja |
| 184 | K785 | Taikos–Justiniškių g. | Negalioja |
| 185 | K786 | Taikos–Lūžių g. | Negalioja |
| 186 | K787 | Rygos g. 8 ties PC RIMI | Negalioja |
| 187 | K801 | Ukmergės g. 233 ties PC IKI ir RIMI | Negalioja |
| 188 | K802 | Ukmergės g. 248 ties poliklinika | Negalioja |
| 189 | K803 | Ukmergės g. 246 ties degaline | Negalioja |
| 190 | K821 | Ateities–Fabijoniškių g. | Negalioja |
| 191 | K822 | Ateities g. 89 ties silpnaregių centru | Negalioja |
| 192 | K823 | S. Stanevičiaus–Ateities g. | Negalioja |
| 193 | K824 | Ateities–Didlaukio g. | Negalioja |
| 194 | K825 | Ateities–Baltupio g. | Negalioja |
| 195 | K826.1 | Ateities–Maumedžių | Negalioja |
| 196 | K826.2 | Ateities–Bitininkų g. | Negalioja |
| 197 | K828 | Kalvarijų–Ateities g. | Negalioja |
| 198 | K829 | Jeruzalės–Braškių g. | Negalioja |
| 199 | K830 | Jeruzalės–Mokyklos g. | Negalioja |
| 200 | K831 | Ateities g. 4 ties PC Lidl | Negalioja |
| 201 | K832 | Ateities-Visorių g. | Negalioja |
| 202 | K841 | Vydūno–Papilėnų g. | Negalioja |
| 203 | K842.1 | Vydūno–Įsruties | Negalioja |
| 204 | K842.2 | Vydūno–Tolminkiemio g. | Negalioja |
| 205 | K861.1 | Saulėtekio al. 9 perėja | Negalioja |
| 206 | K861.2 | Saulėtekio al. 11 perėja | Negalioja |
| 207 | K881 | S. Batoro–Dūmų g. | Negalioja |
| 208 | K882 | Pergalės–Pramonės g. | Negalioja |
| 209 | K1001 | Rinktinės–Kazliškių g. | Negalioja |
| 210 | K1002 | Žirmūnų g. 2 perėja ties PC IKI | Negalioja |
| 211 | K1003 | Olandų–Filaretų g. | Negalioja |
| 212 | K1004 | Subačiaus g. 45 perėja | Negalioja |
| 213 | K1005 | Drujos–Manufaktūrų g. | Negalioja |
| 214 | K1006 | Liepkalnio g. 18 ties mokykla | Negalioja |
| 215 | K1007 | Rasų–Sukilėlių–Ribiškių Didžiosios–Dunojaus g. | Negalioja |
| 216 | K1008 | Dunojaus–Liepkalnio–Dzūkų g. | Negalioja |
| 217 | K1009 | Liepkalnio–Žirnių g. | Negalioja |
| 218 | K1010 | Šilo–V. Grybo g. | Negalioja |
| 219 | K1011 | Žirmūnų g. 67 ties PC LIDL | Negalioja |
| 220 | K1013 | Šiaurės–A. Kojelavičiaus g. | Negalioja |
| 221 | K1014 | Kalvarijų–Didlaukio g. | Negalioja |
| 222 | K1015 | Didlaukio g. 80 ties mokykla | Negalioja |
| 223 | K1016 | Geležinio Vilko–Baltupio g. | Negalioja |
| 224 | K1017 | Gelvonų g. 35 perėja | Negalioja |
| 225 | K1018 | Gelvonų–Paberžės g. | Negalioja |
| 226 | K1019 | Šeškinės–Paberžės g. | Negalioja |
| 227 | K1020 | S. Stanevičiaus g. 21 perėja ties Jovaro st. | Negalioja |
| 228 | K1021 | Buivydiškių g. 22 perėja | Negalioja |
| 229 | K1023 | Pašilaičių g. 13 perėja | Negalioja |
| 230 | K1024 | Ukmergės g. 315 perėja ties Gedvydžių g. | Negalioja |
| 231 | K1026 | L. Asanavičiūtės g. 29 ties poliklinika | Negalioja |
| 232 | K1027 | L. Asanavičiūtės–V. Maciulevičiaus–Sausio 13-osios g. | Negalioja |
| 233 | K1028 | Architektų g. 55 perėja | Negalioja |
| 234 | K1029 | Architektų–Erfurto g. | Negalioja |
| 235 | K1030 | Metalo–Geologų g. | Negalioja |
| 236 | K1032 | Galvės–Kirtimų g. | Negalioja |
| 237 | K1033 | Erfurto–Šiltnamių–Lazdynėlių g. | Negalioja |
| 238 | K1035 | Santariškių g. 4 perėja | Negalioja |
| 239 | K1036 | Eišiškių pl.–Metalo g. | Negalioja |
| - | K1037 | Pilaitės pr.–Papilėnų g. | Negalioja |
| 240 | K1038 | Molėtų pl.–Skersinės g. | Negalioja |
| 241 | K1039 | Nemenčinės pl.–Svajonių g. | Negalioja |
| 242 | K1040 | Vėtrungių g. 16 | Negalioja |
| 243 | K1041 | Žemaitės g. 16 | Negalioja |
| 244 | K1042 | Šatrijos Raganos g.–Saulėtekio al. | Negalioja |
| 245 | K1043 | Eišiškių pl. ties oro navigacija | Negalioja |
| 246 | K1044 | Justiniškių–Virbeliškių g. | Negalioja |
| 247 | K1045 | M. Lietuvio–Ukmergės–Vakarinės g. | Negalioja |
| 248 | K1046 | Vakarinės–Pavilnionių g. | Negalioja |
| 249 | K1047 | S. Stanevičiaus g. 2A perėja | Negalioja |
| 250 | K1048 | P. Lukšio–J. Kubiliaus g. | Negalioja |
| 251 | K1049 | Rasų–Drujos g. | Negalioja |
| 252 | K1050 | Pilaitės pr.–V. Pociūno g. | Negalioja |
| 253 | K1051 | Savanorių pr.–Sausupio g. | Negalioja |
| 254 | K1052 | Rygos–Taikos g. ties PC IKI | Negalioja |
| 255 | K1053 | Pilaitės pr.–Įsruties g. | Negalioja |
| 256 | K1055 | Molėtų pl.–Mokslininkų–Geležinio Vilko g. | Negalioja |
| 257 | K1056 | Mokslininkų–Baltupio g. | Negalioja |
| 258 | K1057 | Mokslininkų g. 11 perėja | Negalioja |
| 259 | K1058 | Panerių g. 45 perėja | Negalioja |
| 260 | K1059 | Iešmininkų–Naugarduko g. | Negalioja |
| 261 | K1060 | Naugarduko–Gerosios Vilties g. | Negalioja |
| 262 | K1061 | Iešmininkų–Panerių g. | Negalioja |
| 263 | K1062 | Vydūno–Karaliaučiaus g. | Negalioja |
| 264 | K1063 | Molėtų pl.–Santaros g. | Negalioja |
| 265 | K1064 | Santaros–Santariškių g. | Negalioja |
| 266 | K1065 | Santariškių g. 1A perėja | Negalioja |
| 267 | K1066 | Rygos–Taikos g. ties PC Maxima | Negalioja |
| 268 | K1067 | Gelvonų g. 24 perėja | Negalioja |
| 269 | K1068 | Kalvarijų–J. Kazlausko g. | Negalioja |
| 270 | K1069 | Verkių–P. Lukšio g. | Negalioja |
| 271 | K1070 | Žirmūnų–P. Lukšio g. | Negalioja |
| 272 | K1071 | Drujos–P. Višinskio–Subačiaus g. | Negalioja |
| 273 | K1072 | Parko–Pergalės g. | Negalioja |
| 274 | K1073 | Parko g. 23 perėja | Negalioja |
| 275 | K1074 | Ukmergės–Perkūnkiemio g. | Negalioja |
| 276 | K1075 | Vikingų g. 5 | Negalioja |
| 277 | K1076 | Kalvarijų g. 294 perėja | Negalioja |
| 278 | K1078 | F. Vaitkaus–Vikingų–Rodūnios kel. | Negalioja |
| 279 | K1080 | Gariūnų–Paneriškių g. | Negalioja |
| 280 | K1081 | Laisvės pr.–Pašilaičių–J. Baltrušaičio g. | Negalioja |
| 281 | K1082 | P. Žadeikos–S. Nėries g. | Negalioja |
| 282 | K1083 | Ukmergės g. 369 ties PC BIG | Negalioja |
| 283 | K1084 | Laisvės pr. 80 perėja | Negalioja |
| 284 | K1085 | Ukmergės perėja ties P. Žadeikos g. | Negalioja |
| 285 | K1086 | Ukmergės perėja ties J. Baltrušaičio g. | Negalioja |
| 286 | K1087 | B. Radvilaitės g. 2 perėja | Negalioja |
| 287 | K1090 | Galvės–J. Tiškevičiaus g. | Negalioja |
| 288 | K1092 | Pavilnionių-Perkūnkiemio-Grigalaukio g. | Negalioja |
| 289 | K263 | Lvivo-Gegužės 3-iosios | Negalioja |
| 290 | K1079 | Naugarduko g. perėja ties Šlaito g. | Negalioja |
| 291 | K1091 | Pilaitės pr.–Pilkalnio g. | Negalioja |
| 292 | K1093 | Saulėtekio al. 19 | Negalioja |
| 293 | K1094 | Nemenčinės pl. 112 | Negalioja |
| 294 | K264 | Lvivo-Kernavės | Negalioja |
| 295 | K1095 | Sidaronių-Mozūriškių | Iki 2027-01 mėn. |
| 296 | K883 | Gurių-Juodasis kelias | Negalioja |
| 297 | K884 | Tolimoji-Juodasis kelias | Negalioja |
| 298 | K1097 | L. Asanavičiūtės g.-jungiamasis kelias | Iki 2027 m. |
| 299 | K1096 | Nemenčinės pl. 15 | Iki 2027 m. |
| 300 | K265 | Žalgirio-Širvintų g. perėja | 2027-11-07 |
| 301 | K1089 | Pavilnionių g. 55 | 2028-10-04 |
| 302 | K1098 | S. Batoro pėsčiųjų perėja | Iki 2029 m. |
| 303 | K1100 | Olandų g. perėja ties Polocko g. | 2028-12-04 |
| 304 | K526 | Naugarduko g. pėsčiųjų perėja ties Aguonų g. | 2030-03-31 |
| 305 | K1101 | Pilaitės pr. - Karaliaučiaus g. | 2029-10-06 |
| 306 | K1107 | Olandų g. pėsčiųjų perėja ties Krivių g. | Iki 2030 m. |
| 307 | K1109 | Nemenčinės pl. - Kairėnų g. | Iki 2030 m. |
| 308 | K1110 | Nemenčinės pl. - Karačiūnų g. | Iki 2030 m. |
| 309 | K1111 | Nemenčinės pl. - Balžio g. | Iki 2030 m. |
| 310 | K1112 | Nemenčinės pl. – Pečiukų g. perėja | Iki 2030 m. |
| 311 | K1113 | Nemenčinės pl. -Lakštingalų sodų | Iki 2030 m. |
| 312 | K1114 | Nemenčinės pl. J. Biliūno g. perėja | Iki 2030 m. |
| 313 | K1115 | Nemenčinės pl.-Antavilių g. | Iki 2030 m. |
| 314 | K1116 | Nemenčinės pl. – Antavilių sodų 1-osios g. | Iki 2030 m. |

Techninės specifikacijos 2 priedas

# Šviesoforų postų įrangos kiekiai (305 eksploatuojami šviesoforų postai)

1 lentelė. Šviesoforų postų įrangos kiekiai (305 eksploatuojami šviesoforų postai):

| Įrangos aprašymas |  | Esamos įrangos kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- |
| Šviesoforų valdikliai | Siemens (C800, C900, SX) | ~220 |
|  | Dynniq (EC-2) | ~50 |
|  | Swarco (ITC-3) | ~10 |
|  | Cross (RS4S) | ~20 |
| Šviesoforai | Trijų sekcijų 300 mm | ~2100 |
|  | Trijų sekcijų 200 mm | ~2200 |
|  | Pėsčiųjų 200 mm | ~920 |
|  | Dviratininkų 200 mm | ~230 |
|  | Dviratininkų 100 mm | ~30 |
|  | Papildomos sekcijos 300 ir 200 mm | ~640 |
|  | Papildomos laiko atskaitos | ~90 |
| Šviesoforų atramos (H 4–6, L 4–15 m) |  | ~2300 |
| Ažūrinės konstrukcijos (H 6–8, L 10–24 m) |  | ~57 |
| Vaizdo jutiklių atramos (H 6–8, L 4–8 m) |  | ~730 |
| Vaizdo jutikliai | FLIR Traficam, Thermicam, TrafiOne | ~1160 |
| Indukcinės kilpos |  | ~765 |
| Pėsčiųjų/dviračių mygtukai | RTB, APKO | ~1200 |
| Garsiniai signalai | Pempė, RTB, APKO | ~3380 |
| Papildoma lentelė su žalia rodykle |  | ~20 |
| Raudono šviesoforo signalo įjungimo radarai |  | ~10 |

Papildomų paslaugų kiekiai:

# Papildomų paslaugų kiekiai

Techninės specifikacijos

3 priedas

| Paslaugų pavadinimas | Maksimalus kiekis per visą pirkimo sutarties laikotarpį, val. |
| --- | --- |
| Inžinieriaus paslaugos | 400 |
| Techninio darbuotojo paslaugos | 500 |
| Darbininko paslaugos | 600 |

Techninės specifikacijos

4 priedas

# Užregistruotų užduočių ir sunaudotų medžiagų kiekiai per metus

1 lentelė. Registruotų gedimų ir užduočių kiekiai (duomenys nuo 2024 m. iki  2025-10-01 ).

| Užklausos tipas | Registruota užduočių |
| --- | --- |
| Sankryža neveikia | 1173 |
| Jutiklių gedimai | 572 |
| Ryšio sutrikimai | 188 |
| Speciali užduotis | 137 |
| Šviesoforo modulis | 179 |
| Šv. posto defektai | 118 |
| Neužtikrinamas matomumas | 82 |
| Garsiniai signalai | 22 |
| ESO planiniai darbai | 58 |
| Šviesoforų valdiklio sutrikimai | 68 |

2 lentelė. Sunaudotų medžiagų kiekiai (2024-2025 m. duomenys)

| Atliekamų funkcijų pavadinimas | Matavimo vnt., m. | Kiekiai per 2024-2025 m. laikotarpį (iki 2025-10-01) |
| --- | --- | --- |
| Šviesoforinės eismo reguliavimo ir valdymo sistemos priežiūroje sunaudoti kiekiai |  |  |
| Šviesoforų LED modulių | Vnt. | 371 |
| Šviesoforai (sukomplektuoti) | Vnt. | 72 |
| Šviesoforų snapeliai | Vnt. | 74 |
| Šviesoforų laikikliai | Vnt. | 172 |
| Pakeistos atramos | Vnt. | 40 |
| Vaizdo jutiklių keitimas | Vnt. | 21 |
| Pėsčiųjų / dviratininkų mygtukai, dangteliai | Vnt. | 66 |
| Pakeisti nepertraukiamo maitinimo šaltiniai ir jo akumuliatoriai | Vnt. | 9 |

| Šviesoforų valdiklio LSC, DIB, BAZ, BBX, BSE, LD4 plokštės | Vnt. | 15 |
| --- | --- | --- |

Techninės specifikacijos

5 priedas

# Šviesoforų postų įrangos ir komponentų sąrašas

1 lentelė. Naujai keičiamos šviesoforo posto įrangos ir jos komponentų sąrašas

| Šviesoforo posto įranga ar komponentas |  | Pavadinimas |  |  | Preliminarus kiekis per 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valdiklis |  | Siemens/Yunex, Swarco, Dynniq (Peek), Cross |  | UPS akumuliatorius | 12 |
|  |  |  |  | Automatins jungiklis | 12 |
|  |  |  |  | Nuotėkio rėlė | 12 |
|  |  |  |  | Baterija valdiklio plokštėms | 100 |
|  |  |  |  | GPS imtuvas Siemens/Yunex | 1 |
|  |  |  |  | GPS imtuvas Dynniq(PEEK) | 1 |
|  |  |  |  | GPS imtuvas Swarco | 1 |
|  |  |  |  | GPS imtuvas Cross | 1 |
|  |  | Siemens/Yunex SX (16 grupių) sukomplektuotas valdiklis |  |  | 1 |
|  |  | Swarco ITC-3 (16 grupių) sukomplektuotas valdiklis |  |  | 1 |
|  |  | Cross RS4 (16 grupių) sukomplektuotas valdiklis |  |  | 1 |
|  |  | Valdiklio korpusas Siemens/Yunex SX su pamatu |  |  | 1 |
|  |  | Valdiklio korpusas Swarco ITC-3 su pamatu |  |  | 1 |
|  |  | Valdiklio korpusas Cross RS4 su pamatu |  |  | 1 |
| Šviesoforo atramos pamatas |  | VGAP-1 |  |  | 10 |
|  |  | VGAP-2 |  |  | 30 |
|  |  | VGAP-3 |  |  | 15 |
|  |  | VGAP-6 |  |  | 10 |
|  |  | Pamatas ažūrinei konstrukcijai (vienas atramos taškas) |  |  | 2 |
|  |  | Pamato viršutinės dalies, esančios virš dangos remontas betonuojant (su liejinio forma) su medžiagomis |  |  | 20 |
| Šviesoforo atrama (nurodomas aukštis (h) virš žemės paviršiaus) |  | Atrama (stulpas) be gembės, kai h ≤ 1,35 m (pėsč./dvirat) |  |  | 5 |
|  |  | Atrama (stulpas) be gembės, kai h ≤ 4 m |  |  | 40 |
|  |  | Atrama (stulpas) be gembės, kai h ≤ 6 m |  |  | 10 |
|  |  | Atrama (stulpas) be gembės, kai h ≤ 8 m |  |  | 1 |
|  |  | Atrama su gembe, kai 5 m ≤ h ≤ 6 m, L≤ 2 m |  |  | 1 |
|  |  | Atrama su gembe, kai 5 m ≤ h ≤ 6 m, L≤ 4 m |  |  | 1 |
|  |  | Atrama su gembe, kai 5 m ≤ h ≤ 6 m, L≤ 6 m |  |  | 1 |
|  |  | Atrama su gembe, kai 7 m ≤ h ≤ 8 m, L≤ 3 m |  |  | 1 |
|  |  | Atrama su gembe, kai 7 m ≤ h ≤ 8 m, L≤ 5 m |  |  | 1 |
|  |  | Atrama su gembe, kai 7 m ≤ h ≤ 8 m, L≤ 6 m |  |  | 1 |
|  |  | Atrama su gembe, kai 7 m ≤ h ≤ 8 m, L≤ 8 m |  |  | 1 |
|  |  | Atrama su gembe, kai 7 m ≤ h ≤ 8 m, L≤ 10 m |  |  | 1 |
|  |  | Atrama su gembe, kai 5 m ≤ h ≤ 8 m, L≤ 10 m |  |  | 1 |
|  |  | Ažūrinė konstrukcija (bėginis metras) |  |  | 10 |
| Garsinis signalas |  | APKO SA-3 |  |  | 30 |
| Pėsčiųjų mygtuko sensorius |  | Sensorius |  | RTB type e+pit | 30 |
|  |  |  |  | RTB type A | 30 |
| LED modulis 100 mm (su linze) |  | Raudonas |  | "Yunex" | 5 |
|  |  |  |  | "Swarco" | 10 |
|  |  |  |  | "Spinnea" | 5 |
|  |  | Geltonas |  | " Yunex " | 5 |
|  |  |  |  | "Swarco" | 5 |
|  |  |  |  | "Spinnea" | 5 |
|  |  | Žalias |  | " Yunex " | 5 |
|  |  |  |  | "Swarco" | 5 |
|  |  |  |  | "Spinnea" | 5 |
| LED modulis 210 mm (su linze) |  | Raudonas |  | " Yunex " | 50 |
|  |  |  |  | "Swarco" | 100 |
|  |  |  |  | "Spinnea" | 100 |
|  |  | Geltonas |  | " Yunex " | 15 |
|  |  |  |  | "Swarco" | 15 |
|  |  |  |  | "Spinnea" | 15 |
|  |  | Žalias |  | " Yunex " | 30 |
|  |  |  |  | "Swarco" | 30 |
|  |  |  |  | "Spinnea" | 30 |
|  |  |  |  | " Yunex " | 50 |
| LED modulis 300 Mm (su linze) |  | Raudonas |  | "Swarco" |  | 100 |
|  |  |  |  | "Spinnea" |  | 100 |
|  |  | Geltonas |  | " Yunex " |  | 10 |
|  |  |  |  | "Swarco" |  | 10 |
|  |  |  |  | "Spinnea" |  | 10 |
|  |  | Žalias |  | " Yunex " |  | 30 |
|  |  |  |  | "Swarco" |  | 30 |
|  |  |  |  | "Spinnea" |  | 30 |
| Šviesoforas |  | Korpusas (vienam moduliui) |  | 100mm |  | 5 |
|  |  |  |  | 210mm |  | 20 |
|  |  |  |  | 300mm |  | 20 |
|  |  | Korpusas (3 sekcijų) pilnai sukomplektuotas |  | 100mm |  | 3 |
|  |  |  |  | 210mm |  | 20 |
|  |  |  |  | 300mm |  | 20 |
|  |  | Snapelis |  | 100mm |  | 5 |
|  |  |  |  | 210mm |  | 100 |
|  |  |  |  | 300mm |  | 100 |
|  |  | Korpuso Durelės (vienam moduliui) |  | 100mm |  | 10 |
|  |  |  |  | 210mm |  | 40 |
|  |  |  |  | 300mm |  | 40 |
|  |  | Šviesoforo korpuso laikiklių komplektas (2 vnt.) |  |  |  | 100 |
| Elektros ir signaliniai kabeliai (tinkami kloti lauke, Flex). kabelio metras |  | YSLY |  | 5 gyslų |  | 100 |
|  |  |  |  | 12 gyslų |  | 200 |
|  |  |  |  | 24 gyslų |  | 300 |
|  |  |  |  | 34 gyslų |  | 200 |
|  |  | CYKY |  | 5 gyslų |  | 100 |
|  |  |  |  | 12 gyslų |  | 200 |
|  |  |  |  | 24 gyslų |  | 300 |
|  |  |  |  | 34 gyslų |  | 200 |
| Elektros, signalinio kabelio mova |  | Mova (tinkama movuoti žemėje, lauke) |  |  |  | 60 |
| Šviesoforo skydas |  | 210 mm |  |  |  | 20 |
|  |  | 300 mm |  |  |  | 20 |
|  |  | Šviesoforo skydas su sekcija |  |  |  | 10 |
| Indukcinė kilpa |  | Indukcinė kilpa (kabelis su įrengimu 1 eismo juostai) |  |  |  | 50 |
|  |  | Indukcinės kilpos remontas su medžiagomis (sujungimo vietos remontas) |  |  |  | 30 |
| Komutacinės dėžutės |  | Hermetiška, plastikinė komutacinė dėžutė (ne didesnė kaip 200x200 mm) |  |  |  | 100 |

2 lentelė. Remontuojamos šviesoforo posto įrangos ir jos komponentų sąrašas.

| Šviesoforo posto įranga ar komponentas |  | Pavadinimas |  |  |  | Preliminarus kiekis per 36 mėn. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šviesoforų posto valdiklis |  | Siemens/Yunex |  | Maitinimo blokas |  | 3 |  |
|  |  |  |  | UPS įranga |  | 3 |  |
|  |  |  |  | Valdymo pultas |  | 1 |  |
|  |  |  |  | "Siemens/Yunex SX"CPU plokštė |  | 1 |  |
|  |  |  |  | "Siemens/Yunex SX" lempų monitoringo plokštė |  | 1 |  |
|  |  |  |  | "Siemens/Yunex C900"CPU plokštė |  | 3 |  |
|  |  |  |  | "Siemens/Yunex C900" lempų monitoringo plokštė |  | 3 |  |
|  |  |  |  | Išėjimo blokas (LSC) |  | 5 |  |
|  |  |  |  | Jutiklių plokštė (I/O) |  | 2 |  |
|  |  |  |  | Maitinimo blokas jutikliams |  | 2 |  |
|  |  | Dynniq (PEEK) |  | Maitinimo blokas |  | 2 |  |
|  |  |  |  | UPS įranga |  | 2 |  |
|  |  |  |  | Valdymo pultas |  | 1 |  |
|  |  |  |  | EC-2 CPU plokštė |  | 2 |  |
|  |  |  |  | Išėjimo blokas (LCM) |  | 3 |  |
|  |  |  |  | Jutiklių plokštė (I/O) |  | 1 |  |
|  |  |  |  | ACU plokštė |  | 2 |  |
|  |  |  |  | Maitinimo blokas jutikliams |  | 2 |  |
|  |  | Swarco |  | ITC-3 CPU plokštė |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Maitinimo blokas |  | 1 |  |
|  |  |  |  | UPS įranga |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Valdymo pultas |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Išėjimo blokas |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Jutiklių plokštė (I/O) |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Maitinimo blokas jutikliams |  | 1 |  |
| Pėsčiųjų mygtukas su silpnaregių mygtuku |  | RTB Type A |  |  |  | 20 |  |
|  |  | RTB type e+pit |  |  |  | 20 |  |
| Akustinis signalas |  | RTB KOMBI S |  |  |  | 10 |  |
| Transporto jutiklis |  | Flir Thermicam AI |  |  |  | 10 |  |
|  |  | Flir Thermicam 390 |  |  |  | 10 |  |

|  | Flir Thermicam 690 | 10 |
| --- | --- | --- |
|  | Flir Trafficam | 10 |
|  | Flir Trafione | 5 |