ASMENINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Asmeninės apsaugos priemonės (toliau – Prekės), BVPŽ kodas: 18100000-0 – Profesiniai drabužiai, specialūs darbo drabužiai ir jų priedai.

  - Pirkimo objektas skaidomas į 5 pirkimo dalis (toliau- p.o.d.):

1.2.1.  1. p. o. d. Asmeninės apsaugos priemonės darbui aukštyje ir periodinio tikrinimo paslauga, BVPŽ kodas: 18143000 - apsaugos priemonės;

1.2.2.  2. p. o. d. Asmeninės apsaugos priemonės suvirinimo darbams; BVPŽ kodas: 18142000-6 – apsauginiai antveidžiai, 18830000-6 apsauginė avalynė;

1.2.3.   3. p. o. d. Asmeninės apsaugos priemonės kojų apsaugai, BVPŽ kodas: 18815000-5 - batai;

1.2.4.   4. p. o. d  Asmeninės apsaugos priemonės darbui su cheminėmis medžiagomis, BVPŽ kodas – 18400000- specialūs drabužiai ir jų priedai;

1.2.5. 5. p. o. d. Asmeninės apsaugos priemonės galvos apsaugai, BVPŽ kodai: 18444111-4, 18443400-0 – pasmakrės dirželis galvos apdangalams, BVPŽ kodas: 18142000-6 – apsauginiai antveidžiai

- Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr.1

| Pirkimo objekto dalis | Pavadinimas | Preliminarus kiekis 36 mėnesiams | Matavimo vienetas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Asmeninės apsaugos priemonės darbui aukštyje | - Apsauginiai apraišai | 69 | vienetas |
|  | - Energijos absorberis su pintu „Y“ lynu lipimui. | 65 | vienetas |
|  | - Mažų gabaritų įtraukiamasis kritimo stabdytuvas skirtas naudoti mobiliose darbinėse platformose. | 5 | vienetas |
|  | - Periodinio tikrinimo paslauga | 200 | vienetas |
| 2. Asmeninės apsaugos priemonės suvirinimo darbams | 2.1. Antrankoviai nedegūs, suvirintojo | 105 | pora |
|  | 2.2. Batai suvirintojo | 66 | pora |
|  | 2.3. Antbačiai (suvirintojo batų apsauga) | 44 | pora |
|  | 2.4. Pirštinės suvirintojo | 105 | pora |
|  | 2.5. Pošalmis liepsnai atsparaus audinio (suvirintojo) | 105 | vienetas |
|  | 2.6. Prijuostė nedegi suvirintojo | 105 | vienetas |
|  | 2.7. Skydelis suvirintojo (šalmas) | 105 | vienetas |
|  | 2.8. Stikliukas išorinis suvirinimo skydelio | 10 | Kompl. |
|  | 2.9. Stikliukas vidinis suvirinimo skydelio | 10 | Kompl. |
| - Asmeninės apsaugos priemonės kojų apsaugai | - Batai demisezoniniai | 2548 | pora |
|  | - Batai guminiai | 4022 | pora |
|  | - Batai vasariniai | 671 | pora |
|  | - Batai žieminiai | 1003 | pora |
| - Darbas su cheminėmis medžiagomis | - Puskaukė | 100 | vienetas |
|  | - Filtras puskaukei P1 | 64 | vienetas |
|  | - Filtras puskaukei P2 | 64 | vienetas |
|  | - Filtras A1 | 30 | vienetas |
|  | - Respiratorius FFP2 | 1500 | vienetas |
|  | - Respiratorius FFP3 | 100 | vienetas |
|  | - Vienkartinis apsauginis kombinezonas | 1000 | vienetas |
|  | - Vienkartinis apsauginis kombinezonas | 100 | vienetas |
|  | - Filtras (priešfiltris) puskaukei P2 | 200 | vienetas |
|  | - Laikiklis filtrui (priešfiltriui) P2 | 200 | vienetas |
| - Asmeninės apsaugos priemonės galvos apsaugai | - Apsauginis šalmas | 2737 | vienetas |
|  | - Dirželis šalmui | 2717 | vienetas |
|  | - Pošalmis flisinis | 906 | vienetas |
|  | - Apsauginiai akiniai su kojelėmis skaidrūs (dėvimi ant akinių) | 646 | vienetas |
|  | - Apsauginiai akiniai skaidrūs uždari – panoraminiai | 1399 | vienetas |
|  | - Ausinės | 385 | vienetas |
|  | - Antifonai | 110 | pora |

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Pirkimas atliekamas vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 patvirtintais Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų reikalavimais (galiojanti redakcija), siekiant aprūpinti Įmonės darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis, apsaugančiomis nuo rizikos veiksnių poveikio, galinčių kelti grėsmę darbuotojų saugai ir sveikatai.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS

  - Jeigu pirkime nurodomas konkretus modelis, prekės ženklas, patentas, tipas, kilmė ar gamyba, gali būti pateiktas lygiavertis objektas. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Tiekėjas, siūlydamas lygiavertės ar geresnės kokybės prekes nei minimaliuose reikalavimuose nurodyta, turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad prekės bus prieinamos visą sutarties galiojimo laikotarpį. Sertifikatai pateikiami kartu su pasiūlymu.

  - Visos p.o.d. prekės turi būti paženklintos CE ženklu ir turėti Europos Sąjungos atitikties deklaracijas, patvirtinančias jų atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių reikalavimams..

  - (1. p. o. d.) Pateikti Naudojimo, priežiūros bei periodinio tikrinimo instrukcijas lietuvių kalba. Naudojimo instrukcijos turi būti rašytinės, aiškios, įskaitomos, jose būtina aprašyti visas reikiamas detales, jos papildomos schemomis, kad būtų įmanoma taisyklingai ir saugiai naudoti AAP. Naudojimo instrukcijos rengimo reikalavimai nusakomi darniajame standarte LST EN 365 „Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Bendrieji reikalavimai, keliami naudojimo, techninės priežiūros, periodinio tikrinimo, taisymo, ženklinimo ir pakavimo instrukcijoms“.

  - Prekės kokybė turi atitikti bendrus tos kategorijos prekių reikalavimus. Prekė neturi skleisti nemalonaus ar specifinio kvapo.

  - Teikėjas privalo užtikrinti, kad visos Prekės, kurioms gamintojas yra nustatęs galiojimo terminą ar ribotą naudojimo (eksploatacijos) trukmę (įskaitant, bet neapsiribojant apsauginiais šalmais ir kt.), būtų pristatytos visiškai naujos, nenaudotos, nepažeistos, ir kad nuo jų pagaminimo datos iki pristatymo momento būtų praėję ne daugiau kaip 3 mėnesiai. Pristatytos Prekės, neatitinkančios šių reikalavimų, laikomos neatitinkančiomis pirkimo sąlygų ir yra nepriimamos.

  - Tiekėjas įsipareigoja konsultuoti Pirkėją Prekių priežiūros klausimais visą sutarties galiojimo laikotarpį.

  - (2/3 p. o. d.) Prekių furnitūrai (sagoms, kabliukams, užtrauktukams, greito užsegimo sistenmai) Teikėjas privalo suteikti ne trumpesnę kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantiją, skaičiuojamą nuo Prekių perdavimo dienos. Garantiniu laikotarpiu nustatyti furnitūros defektai privalo būti pašalinti Teikėjo sąskaita, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo dienos. Nepašalinus defektų per nustatytą terminą, Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pakeisti nekokybiškas Prekes naujomis arba taikyti sutartyje nustatytas netesybas.

  - Techninėje specifikacijoje nurodyti preliminarūs Prekių kiekiai yra skirti tik pasiūlymų palyginimui. Pirkėjas įsipareigoja pirkti Prekes pagal faktinį poreikį, neviršydamas maksimalios kiekvienai pirkimo daliai nustatytos sutarties vertės.

  - Pirkėjui kilus pagrįstų įtarimų dėl Prekių kokybės ar atitikties sutarties ir (ar) techninės specifikacijos reikalavimams, Pirkėjas turi teisę, iš anksto informavęs Tiekėją, inicijuoti nepriklausomą Prekių ekspertizę. Nustačius, kad Prekės neatitinka sutarties ar techninės specifikacijos reikalavimų, ekspertizės išlaidas padengia Tiekėjas, o tokios Prekės laikomos netinkamomis ir Pirkėjas turi teisę jas atmesti, reikalauti pakeisti naujomis arba taikyti sutartyje nustatytas teisių gynimo priemones.

  - Pavyzdžių vertinimas: Atitinkamos pirkimo objekto dalies galimas laimėtojas, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo CVPIS priemonėmis gavimo dienos, turės pateikti Pirkėjui etaloninius (pavyzdinius) Prekių (visų p.o.d. ) (nurodytus šioje Techninėje specifikacijoje) modelius. Jeigu pateiktos prekės neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų Tiekėjo pasiūlymas bus atmetamas. Pirkėjui įvertinus Prekes, šis modelis bus laikomas etalonu. Etalonas negrąžinamas tiekėjui. Pagal jį bus tikrinamos laimėjusio tiekėjo sutarties vykdymo tiekiamos prekės.

4.11.  Darbuotojų pėdų matavimas ir Prekių dydžių tikslinimas:

4.11.1. (3 p. o. d.) Laimėtojas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo informacijos gavimo iš Pirkėjo dienos privalo atlikti Pirkėjo darbuotojų pėdų išmatavimą Pirkėjo nurodytais adresais (1 priedas).

- Matavimo tikslas – Prekių, kurių ženklinime nurodomas konkretus dydis, pritaikymas konkrečiam darbuotojui, t. y. nustatyti, koks Tiekėjo tiekiamos Prekės dydis tinka konkrečiam darbuotojui.

- Darbuotojų pėdų matavimui Tiekėjas gali naudoti visų dydžių savo tiekiamų Prekių standartinius pavyzdžius.

- Atlikęs darbuotojų pėdų išmatavimą (pritaikymą), Tiekėjas informaciją apie kiekvienam darbuotojui tinkantį Prekės dydį pateikia Pirkėjo atsakingam darbuotojui elektroniniu paštu „Excel“ lentelės forma.

- Po darbuotojų pėdų išmatavimo (pritaikymo) ir gavus užsakytas Prekes, Užsakovas turi teisę pakeisti netinkančius Prekių dydžius į konkrečiam darbuotojui tinkamus dydžius, nekeičiant bendro Prekių kiekio. Tiekėjas privalo tokį pakeitimą įgyvendinti.

4.12. 	(3 p. o. d.) Esant poreikiui įsigyti kitų batų dydžių, Tiekėjas privalo už tą pačią kainą pasiūlyti alternatyvaus modelio gaminius, visiškai atitinkančius arba viršijančius techninėje specifikacijoje nustatytus techninius reikalavimus. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti siūlomų Prekių technines charakteristikas su Užsakovu. Užsakovas turi teisę nepriimti ir atsisakyti Prekių, kurių techninės charakteristikos nebuvo iš anksto suderintos arba neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų.

4.13.  Darbuotojams, kurie negalėjo dalyvauti darbuotojų pėdų išmatavime (pritaikyme), taip pat naujai priimtiems darbuotojams, Prekės užsakomos pagal darbuotojo deklaruojamą dėvimą avalynės dydį. Tuo atveju, jei iš Tiekėjo gauta Prekė netinka konkrečiam darbuotojui, Užsakovas turi teisę į Prekės pakeitimą be jokių papildomų mokesčių Užsakovui, įskaitant Prekės grąžinimo ir pakartotinio pristatymo išlaidas.

4.14. Tiekėjas privalo pakeisti netinkančius Prekių dydžius per ne ilgesnį kaip 10 (dešimt) darbo dienų terminą nuo Užsakovo pranešimo apie keistinas Prekes gavimo dienos. Visi su Prekių keitimu susiję kaštai, įskaitant grąžinimo ir pakartotinio pristatymo išlaidas, tenka Tiekėjui.

4.15. Užsakymai pateikiami elektroniniu paštu, nurodomi tikslūs Prekių pavadinimai, kiekiai bei dydžiai (gauti iš Tiekėjo po matavimų);

4.16. Užsakymo (visa konkretaus užsakymo apimtimi) pristatymas – per 20 darbo dienų, skaičiuojant nuo užsakymo pateikimo dienos;

4.17. Pakartotinis pristatymas (brokuotos prekės) – per 20 kalendorinių dienų.

4.18. Prekėms taikomi šie aplinkos apsaugos reikalavimai:

    - Prekės privalo būti teikiamos pakuotėse, kurios turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga | Ženklinimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Popierius ar kartonas | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39) |
| 2. | Medis ar kamštinė medžiaga | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59) |
| 3. | Medvilnė ar džiutas | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69) |
| 4. | Polietilentereftalatas | PET arba PET 1 |
| 5. | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2) |
| 6. | Polivinilchloridas | PVC (arba PVC 3) |
| 7. | Žemo tankumo polietilenas | LDPE (arba LDPE 4) |
| 8. | Polipropilenas | PP (arba PP 5) |
| 9. | Polistirenas | PS (arba PS 6) |

  - Papildomi reikalavimai perkamoms prekėms:

    - 1 p. o. d. – Asmeninės apsaugos priemonės darbui aukštyje, BVPŽ kodas:18143000 -apsaugos priemonės

Lentelė Nr. 2.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Papildomi reikalavimai prekėms |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Apsauginiai apraišai | - Sertifikuoti naudotojo svoriui iki 140 kg; - Apraišai turi turėti platų 45 mm krūtinės dirželį ir prisijungimo vietas skirtas kritimo sulaikymo sistemai ((A) inkaravimos taškas): nugarinis D žiedas (metalinis) (A) ir krūtinės D žiedas (metalinis) (A); - Apraišų pečių, kojų, krūtinės dirželių ilgis turi būti reguliuojamas, turi būti dirželių laisvų galų fiksatoriai; - Apraišų dydis turi būti universalus, svoris ne daigau 1,3 kg; - Tarnavimo trukmė turi būti ne mažesnė kaip 10 metų nuo įsigijimo datos; - Apraišai turi būti sertifikuoti pagal EN 361:2002. Asmeninė apsauginė įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio. Kūno saugos diržai. |
| 1.2. | Energijos absorberis su pintu „Y“ lynu lipimui. | - Energijos absorberis su dvišakiu lynu (toliau – ABS Y); - ABS Y pritaikytas naudoti su 1.1. pozicijoje nurodytais apraišais; - ABS Y su dvišakiu lynu iš ne plonesnės nei 12mm skersmens pintos poliamido virvės; - Virvės ilgis 1,50 m; - ABS Y turi turėti kritimo indikatorių; - ABS Y turi būti prijungiamas prie apraišų užsukamu plieniniu karabinu su ne siauresniais nei 18 mm varteliais; - Dvišakio lyno galuose turi būti įmontuoti plieniniai automatiniai kabliai su ne siauresniais nei 50mm varteliais; - Gaminio svoris ne didesnis nei 1,8 kg; - Tiekėjas turi suteikti galimybę ABS Y įsigyti atskirai nuo apsauginių apraišų; - Tinkamumo naudoti trukmė ne trumpesnė nei 10 metų nuo įsigijimo datos; - Atitinka EN 355:2002 standartą. Asmeninė apsauginė įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio. Energijos sugertuvai. |
| 1.3. | Mažų gabaritų įtraukiamasis kritimo stabdytuvas skirtas naudoti mobiliuose darbinėse platformose. | - Įtraukiamas mažų gabaritų kritimo stabdytuvas pritaikytas naudoti su 1.1. pozicijoje nurodytais apraišais; - Blokatorius turi būti pritaikytas naudoti mobiliose darbinėse kėlimo platformose (toliau – MDKP) ir užtikrinti mažesnę kaip 3kN dinaminę jėgą inkaravimo taškui platformoje pagal EN 280 standartą (Judamosios pakeliamosios darbinės platformos); - Blokatorius turi būti aprobuotas IPAF (Tarptautinė variklinės prieigos įrangos federacija); - Blokatorius turi būti testuotas aštrių kraštų aplinkai (dvigubas aštrus kraštas R>0.5 mm); - Blokatorius turi būti mažų gabaritų, bendras ilgis neturi viršyti 1,80m; - Įtraukiamas lynas – ne siauresnis nei 20mm ir ne platesnis kaip 22mm austa juosta iš aramido arba lygiaverčio pluošto; - Blokatoriaus korpusas iš smūgiams atsparaus polimero, kompaktiškas ir lengvas; - Blokatorius jungtys turi būti automatinės (dviejų judesių užraktas), žiotys 17mm -18mm; - Blokatorius privalo turėti integruotą energijos absorberį ir apsaugą nuo lyno persisukimo; - Bendras svoris turi būti ne didesnis nei 0,80 kg; - Tiekėjas turi suteikti galimybę įsigyti mažų gabaritų įtraukiamąjį kritimo stabdytuvą skirta naudoti mobiliuose darbinėse platformose, atskirai nuo apsauginių apraišų; - Tinkamumo naudoti trukmė ne trumpesnė nei 10 metų nuo įsigijimo datos; - Atitinka EN 360:2002 standarto reikalavimus. Asmeninė apsauginė įranga apsaugai nuo kritimo iš aukščio. Įtraukiamieji kritimo stabdytuvai. |
|  | Periodinio tikrinimo paslauga | - Paslauga atliekama pagal 1.1. punkte nurodytai AAP , vadovaujantis Asmeninių apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemonių naudojimo instrukcijos rengimo reikalavimais, kurie nusakomi darniajame standarte LST EN 365 „Asmeninė apsaugos nuo kritimo iš aukščio įranga. Bendrieji reikalavimai, keliami naudojimo, techninės priežiūros, periodinio tikrinimo, taisymo, ženklinimo ir pakavimo instrukcijoms“. |

    - 2. p. o. d. Asmeninės apsaugos priemonės suvirinimo darbams;

Lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Papildomi reikalavimai prekėms |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Antrankoviai nedegūs, suvirintojo | - Reguliuojamo pločio; - EN ISO 11611 (A1 2 klasės); |
| 2.2. | Batai suvirintojo | - Batai skirti suvirinimo darbams; - Sezoniškumas – visiems sezonams; - Pritaikyta lauke ir viduje drėgnose vietose (S2); - Pritaikyta srityse, kuriose yra smailių ir aštrių objektų įsiskverbimo pavojus (S3); - Pritaikyta srityse, kuriose padui yra keliami aukšti atsparumo karščiui reikalavimai; - Atsparumas slydimui (SRC); - Antistatinis vidpadis; - Atsparūs karščiui; - Siūlės atsparios karščiui; - Batviršis pagamintas iš natūralios odos; - Odinis pamušalas; - Metalinė pirštų apsauginė noselė; - Metalinis, pradūrimui atsparus pado intarpas; - Bato reguliavimas pagal pėdos keltį (dirželis su sagtimi ar lygiavertis); - Atitinka EN ISO 20345 apsauginės avalynės standarto reikalavimus. |
| 2.3. | Antbačiai (suvirintojo batų apsauga) | - Viršutinė batų apsaugos dalis pagaminta iš verstos karvės odos (Golden Brown arba Lava Brown); - 36 cm ilgio batų apsaugos; - Apsaugos šonas fiksuojamas lipduku, ties padu pritvirtinama dirželiu; - Apsaugos susiūtos trigubais (Golden Brown - geltonos apsaugos) arba penkiagubais (Lava Brown - rudos apsaugos) kevlariniais siūlais; - EN ISO 11611 (A1 2 klasės) |
| 2.4. | Pirštinės suvirintojo | - Medžiaga natūrali galvijų lygi oda arba skelta su 100% medvilniniu pamušalu; - Reikalavimai atskiroms dalims: - Delnas vientisas odinis Ilgis 35 ± 5 cm; - Paskirtis karščiui: Ne žemesnis nei 413X3X klasės. - Atsparumo nuo mechaninių pažeidimų lygmuo (ne žemesnis kaip): - Atsparumas dilimui: 3 - Atsparumas įpjovimui: 1 - Atsparumas plėšimui: 2 - Atsparumas pradūrimui: 2 - LST EN 388; - LST EN 420; - LST EN 12477 Tipas A; - Dydžiai: 8 – 11 (Nurodoma užsakant). |
| 2.5. | Pošalmis liepsnai atsparaus audinio (suvirintojo) | - Audinys liepsnai atsparus, ne mažiau kaip 300 g/m²; - Konstrukcija: dengiantis galvą, ausis, kaklą; - Pošalmis užsegamas lipduku; - Spalva: tamsi. |
| 2.6. | Prijuostė nedegi suvirintojo | - Pagamintos iš atsparios degimui 520 gr/m2 medžiagos, kombinuotos su oda; - Susiūtos karščiui atspariais kevlar siūlais (trigubas sluoksnis); - Prijuostė turi patogius reguliuojamus dirželius; - Nevargina kaklo, nes dirželiai tvirtinami ant pečių nugaroje kryžiuojant; - EN ISO 11611; - Spalva: tamsi. |
| 2.7. | Skydelis suvirintojo (šalmas) | - Skystųjų kristalų ekranas; - Pritaikyta suvirinimo procesams - MMA, MIG, MAG/CO2, TIG, plazminis suvirinimas, drožimas ir plazminis pjovimas; - Šlifavimo funkcija; - TIG minimali srovė ~10 amperų; - Tamsumo reguliavimas DIN 9 - DIN 13; - Persijungimo laikas 1/25000s – užtamsėjimas; - Prašviesėjimas – lėtas-vidutinis-greitas; - Jautrumo valdymas – reguliuojamas jungiklio pagalba; - Darbinė temperatūra - ne siauresnis diapazonas -10~+70; - Atidėjimo (prašviesėjimo) jungiklis; - Maitinimas - saulės ir nekeičiami ličio elementai; - UV/IR filtras; - 2 jutikliai; - Optinė klasė 1/2/1/1; - Matymo laukas - ne mažesnis 98x43mm; - Filtro išmatavimai - ne mažiau 110x100; - Skydelio svoris ne didesnis 500 g; - Atitinka standarto EN 175, EN379, ANSI Z87.1-2010. |
| 2.8. | Stikliukas išorinis suvirinimo skydelio | - 2.7. pozicijoje nurodyto skydelio suvirintojo (šalmo) atsarginė keičiama dalis |
| 2.9. | Stikliukas vidinis suvirinimo skydelio | - 2.7. pozicijoje nurodyto skydelio suvirintojo (šalmo) atsarginė keičiama dalis |

    - 3. p. o. d. Asmeninės apsaugos priemonės kojų apsaugai, BVPŽ kodas: 18815000-5 - batai;

Lentelė Nr. 4.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Papildomi reikalavimai prekėms |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Batai demisezoniniai | - Batviršis pagamintas iš natūralios lygios (veidinės) 2,0 - 2,2 mm storio, vandeniui atsparios odos; - Bato noselės viršutinė dalis aplieta PU arba sutvirtinta specialia abrazyvine ar panašia į ją medžiaga; - Bato apyčiurnis paminkštintas, atsparus dilimui; - Bato liežuvis su kvėpavimą užtikrinančiu paminkštinimu vientisai sujungtu su aulu; - Bato aulo aukštis ne mažiau kaip 18 cm aukščiausioje vietoje (42 dydžio) ir atitinkantis LST EN ISO 20345:2012 ar lygiaverčio standarto avalynės B klasifikacinį modelį; - Suvarstomi per kilputes arba akutes; - Pirštų apsauga nuo mechaninio poveikio plastikinė (kompozitinė); - Vidpadis – antistatinis, anatominis ir perforuotos medžiagos, einantis per visą pėdos ilgį, išimamas, gerai absorbuojantis ir išgarinantis drėgmę nuo pėdos. Jis turi neprarasti formos ir savybių po skalbimo; - Puri, akyta Cambrelle tipo ar lygiavertė pamušalinė sertifikuota medžiaga, užtikrinanti puikią oro ir drėgmės cirkuliaciją: Vandens garų laidumas ≥ 6 mg/cmg h (šoninio pamušalo); Laidumo vandens garams koeficientas ≥ 51,0 mg/cmg h (šoninio pamušalo); - Batų poros masė ≤ 1400 g. (42 dydžiui); - Batų spalva – tamsi (juoda, chaki, kita tamsi); - Ant liežuvėlio aiškiai matomoje vietoje turi būti ženklinimas, nurodantis: CE žymę, atitinkančio standarto Nr., apsaugos klasę, modelį; - Pado savybės: Iš dviejų sluoksnių poliuretano (PU/PU),(PU/TPU) ar (PU/HRO); - Su Kevlar® arba lygiaverčiu ne metaliniu intarpu apsaugančiu nuo pradūrimo (P); - Ant pado arba kitoje avalynės vietoje turi būti nurodyta ir aiškiai įskaitoma (matoma) pagaminimo data (metai, mėnuo) taip, kad užrašas nenusitrintų; - Padas ne vientisas, o su suformuotu kulnu. Pado rašto aukštis/gylis ne mažesnis kaip 3 mm; - Pagaminimo data ne senesnė kaip 12 mėnesių iki pristatymo dienos (taikoma sutarties vykdymo metu); - EN ISO 20345:2012; - Apsaugos klasė S3 SRC; - Dydžiai: 39 - 48 (Nurodoma užsakant). |
| 3.2. | Batai guminiai | - Prekė turi atitikti Naujojo požiūrio direktyvų taikymo sričiai ir pažymėta CE (Europos patvirtinimo) ženklu; - Funkcinės savybės: - guminių batų apatinės dalies (pėdos sritis) atsparumas (apsauga nuo pradūrimo) ne žemesnės klasės nei P; - guminių batų izoliavimas nuo šalčio ne žemesnės klasės nei CI; - vandeniui atspari avalynė ne žemesnės klasės nei WR; - batviršio atsparumas ir vandens sugertis ne žemesnės klasės nei WRU; - atsparumas slydimui ne žemesnės klasės nei SRC=SRA+ SRB; - padikaulių apsauga; - kulkšnies apsauga. - Guminių batų apsaugos kategorija: - guminių batų viršus atsparus šalčiui Iki -25°; - avalynės apatinės dalies atsparumas slydimui, gruoblėtas padas; - Guminių batų fizinės savybės: - batviršis ir padas pagaminti iš drėgmei nelaidaus, apsaugančio nuo šalčio poliuretano (PU) arba termogumos mišinio. - guminių batų aulo aukštis su padu 40-42 cm; - padas turi būti neslystantis; - energijos absorbcija kulno srityje; - pado apsauga nepraduriamas kevlarinis intarpas; - guminiai batai įmaunami, su paaukštinta kelties zona; - vidpadis antistatinis, anatominis ir mikroperforuotos medžiagos, einantis per visą pėdos ilgį, išimamas, gerai absorbuojantis ir išgarinantis drėgmę nuo pėdos. Jis turi neprarasti formos ir savybių po skalbimo. Turi turėti šalčio izoliaciją. Turi būti su paminkštinimu kulno srityje; - išsikišusios briaunos užkulnyje patogiam nusiavimui; - guminiai batai užrišami, raišteliai aulo viršuje patogiam blauzdos aptempimui; - pagaminimo data ne ankstesnė kaip 12 mėnesių iki pristatymo dienos (taikoma viso sutarties vykdymo laikotarpiu); - prekių kokybės garantijos terminas ne trumpesnis kaip 12 mėnesių nuo prekių pristatymo pirkėjui; - Prekės spalva: Tamsi žalia, kurios būtų ne mažiau 80 proc. matomame paviršiuje; - Prekė turi atitikti pagrindinius reikalavimus, kurie pateikti Europos reglamente 2016/425, apibrėžiančiame AAP (asmenines apsaugos priemones); - Standartas: EN ISO 20345:2011 S5 ar lygiavertis; - Dydžiai: 38-48 (Nurodoma užsakant). |
| 3.3. | Batai vasariniai | - Puikią kojos ventiliaciją užtikrinantys, lengvi, itin patogūs, sportinio tipo vasariniai pusbačiai; - Perforuotas verstos odos viršdalis užtikrina puikų kvėpavimą, oro ir drėgmės pralaidumą; - Kvėpuojantis, antibakterinis, oro ir drėgmės cirkuliaciją užtikrinantis, trinčiai atsparus pamušalas SANY-DRY®; - Tekstilinis, daugiasluoksnės, ypač tankios, pradūrimui atsparios medžiagos pado intarpas Zero Perforation; - Vidpadis: AIR iš EVA ir audinio, antistatinis, anatominis, laidus orui; - Lankstus, itin lengvas ir labai patogus dvigubo liejimo poliuretano padas; - Padas: - dviejų poliuretano sluoksnių (PU/PU) ar (PU/HRO); - atsparus angliavandeniliams; - atsparus slydimui (SRC); - atsparus trinčiai ir sluoksniavimuisi; - antistatinis; - Greito užsegimo sistema (Boa). Toks užsegimas, kad užsegant batus reikia paspausti ir pasukti užsegimo ratuką, norint atsegti – jį patraukti. - Apsaugos klasė: S1P; - Apsauginė noselė: Aliuminė ar kompozitinė; - Pado apsauga: Kompozitas; - Batviršis: Versta oda; - Standartas: EN ISO 20345:2011, S1P ; - Dydžiai: nuo 35-48 (Nurodoma užsakant). |
| 3.4. | Batai pusauliniai pašiltinti (žieminiai) | - Batviršis pagamintas iš natūralios lygios vandeniui bei purvui atstumiančios odos. Be jokių išorinių siūlių, kad nepraleistų drėgmės ir neleistų kojai sušlapti. - Aulo (apyčiurnio) galinė dalis paminkštinta odinė arba tekstilinė atspari dilimui; - Bato aulo aukštis ne mažiau kaip 22 cm aukščiausioje vietoje (42 dyd.) ir atitinkantis LST EN ISO 20345:2012 ar lygiaverčio standarto avalynės C klasifikacinį modelį; - Bato liežuvis su minkštu tekstiliniu kvėpuojančiu paminkštinimu vientisai sujungtu su aulu; - Plastikinė pirštų apsauga nuo mechaninio poveikio; - Spalva - tamsi (juoda, chaki ar kita); - Greito užsegimo sistema (Boa). Toks užsegimas, kad užsegant batus reikia paspausti ir pasukti užsegimo ratuką, norint atsegti – jį patraukti. - Pašiltinimas - gali būti kombinuotas: pagamintas iš Thinsulate B150-B200 ir dirbtinio kailio (pašiltinimo) arba tik goretex ar H2STOP membrana ir Primaloft pašiltinimu ar kitos lygiavertės medžiagos užtikrinančios geras termoizoliacines sąvybes, su oro ir drėgmės cirkuliaciją užtikrinančiu mikropluoštinių savybių audiniu, pasižyminčiu geromis termoizoliacinėmis savybėmis, kurio tankis ne mažesnis nei 150 g/m arba lygiaverčiu audiniu; - Pamušalas: kvėpuojantis, minkštas ir lengvas, pasižymintis puikiomis šalčio izoliacinėmis savybėmis; - Batų plotis nemažesnis nei 11; - Vidpadis – antistatinis, anatominės formos, einantis per visą pėdos plotą, išimamas, gerai absorbuojantis ir išgarinantis drėgmę nuo pėdos. Su šalčio barjeru. Jis turi neprarasti formos ir savybių po skalbimo; - Bato noselės viršutinė dalis: aplieta poliuretanu (kad apsaugotų batų noselės viršutinės dalies odinę dalį nuo odos nudilimo) ar plastikinė, su silikonine juostele, apsaugančia nuo nuospaudų. - Batų poros masė ≤ 1600 g. (42 dydžiui); - Ant liežuvėlio ar kitoje aiškiai matomoje vietoje turi būti ženklinimas, nurodantis: CE žymę, atitinkančio standarto Nr., apsaugos klasę, modelį; - Pado savybės: - Gilus protektorius, neslystantis. Pado rašto aukštis/gylis ne mažesnis kaip 3 mm; - Pagamintas iš dviejų sluoksnių PU, TPU arba nitrilo gumos arba jų mišinių; - Su Kevlar® arba lygiaverčiu ne metaliniu intarpu apsaugančiu nuo pradūrimo (P); - Minkštas ir lankstus; - Atsparus žemai tempratūrai iki -30oC (CI) - Ant pado arba kitoje avalynės vietoje turi būti nurodyta ir aiškiai įskaitoma (matoma) pagaminimo data (metai, mėnuo) taip, kad užrašas nenusitrintų; - Pagaminimo data ne senesnė kaip 12 mėnesių iki pristatymo dienos (taikoma sutarties vykdymo metu); - EN ISO 20345:2012; - Apsaugos klasė: CI, SRC; S7S, HI FO; - Dydžiai: nuo 39 - 48 (Nurodoma užsakant). |

    - Asmeninės apsaugos priemonės darbui su cheminėmis medžiagomis

Lentelė Nr. 5

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Papildomi reikalavimai prekėms |
| --- | --- | --- |
| 4.1. | Puskaukė | - Atitinka EN 140 arba lygiaverčio standarto reikalavimus; - Turi CE ženklą; Skirta naudoti su dulkių/dujų filtrais; - Puskaukės dydžiai: S, M, L (pasirenkama užsakant); - Puskaukės dirželiai lengvai reguliuojami ir fiksuojami, - puskaukė patogiai be suvaržymų turi priglusti prie veido; - Suderinama su klausos ir akių apsaugos priemonėmis; - Pagaminta iš nekenksmingų ir nealergizuojančių medžiagų. |
| 4.2. | Filtras puskaukei P1 | - Atitinka EN 141 arba lygiaverčio standarto reikalavimus - Turi CE ženklą - Turi prisijungti prie Pirkimo objekto dalies 1 pozicijoje nurodytos puskaukės. - Filtras komplektuojamas su korpusu - Filtras turi apsaugoti nuo smulkių dulkių, vidutiniškai toksinių kietųjų ir skystųjų dalelių (purslų ir aerozolių) - Filtro apsaugos lygis P1. |
| 4.3. | Filtras puskaukei P2 | - Atitinka EN 143 arba lygiaverčio standarto reikalavimus; - Turi CE ženklą; - Turi prisijungti prie Pirkimo objekto dalies 1 pozicijoje nurodytos puskaukės - Filtras komplektuojamas su korpusu - Filtras turi apsaugoti nuo smulkių dulkių, vidutiniškai toksinių kietųjų ir skystųjų dalelių (purslų ir aerozolių); - Filtro apsaugos lygis P2. |
| 4.4. | Filtras puskaukei A1 | - Atitinka EN 14387 arba lygiaverčio standarto reikalavimus; - Turi CE ženklą; - Turi prisijungti prie Pirkimo objekto dalies 1 pozicijoje nurodytos puskaukės. - Filtrai turi apsaugoti nuo organinių, neorganinių, rūgštinės kilmės medžiagų garų ir dujų, amoniako bei organinių amoniakų junginių. - Filtro apsaugos lygis A1 arba aukštesnis. |
| 4.5. | Respiratorius FFP2 | - FFP2 arba lygiavertės apsauginės klasės. - Vienkartinis. - Su iškvėpimo vožtuvu, veiksmingai pašalinančiu iškvėptą orą ir apsaugančiu nuo rasojimo. - anatomiškos formos, gerai priglundantis prie veido. - patogus naudoti su akiniais ir kitomis galvos apsaugos priemonėmis. - universalaus dydžio; - su reguliuojamais galvos dirželiais arba elastingomis gumelėmis. - Atitinka EN 149 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. - Pažymėtas CE ženklu. |
| 4.6. | Respiratorius FFP3 | - FFP3 arba lygiavertės apsauginės klasės. - Vienkartinis. - Su iškvėpimo vožtuvu, veiksmingai pašalinančiu iškvėptą orą ir apsaugančiu nuo rasojimo. - anatomiškos formos, gerai priglundantis prie veido. - patogus naudoti su akiniais ir kitomis galvos apsaugos priemonėmis. - universalaus dydžio; - su reguliuojamais galvos dirželiais arba elastingomis gumelėmis. - Atitinka EN 149 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. - Pažymėtas CE ženklu. |
| 4.7. | Vienkartinis apsauginis kombinezonas | - Apsauginis kombinezonas turi atitikti EN 14605 (tipas 3), III kategorija EN13034:2005 (6 tipas) reikalavimus. - Turi būti vienos dalies su gobtuvu, tinkamu dirbant su kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis. - Gobtuvas turi turėti elastinį sutraukimą ties veidu. - Pagamintas iš polipropileno dengtas polietilenu arba analogiškų medžiagų. - Su elastiniais rankogaliais ir kulkšnimis, prie rankogalių pritvirtintomis guminėmis nykščių kilpomis - Su elastine juosta juosmens srityje; - Su užtrauktuku, apsaugotu užklijuojamu atlapu. - S, M, L, XL ir XXL dydžių (perkančioji organizacija konkrečius kiekius pagal dydį nurodys užsakymo metu); - Pažymėtas CE ženklu. - Apsauginis kombinezonas turi būti įdėtas į hermetišką pakuotę, kad prieš naudojimą jis būtų apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų, užteršimo. - Apsauginio kombinezono tinkamumo naudoti terminas – ne mažiau kaip 3 metai. |
| 4.8. | Vienkartinis apsauginis kombinezonas | - Apsauginis kombinezonas turi atitikti III kategorija EN13034:2005 (4 tipas) reikalavimus. - Turi būti vienos dalies su gobtuvu, tinkamu dirbant su kvėpavimo takų apsaugos priemonėmis. - Gobtuvas turi turėti elastinį sutraukimą ties veidu. - Pagamintas iš polipropileno dengtas PE danga arba analogiškų medžiagų. - Su elastiniais rankogaliais ir kulkšnimis, prie rankogalių pritvirtintomis guminėmis nykščių kilpomis - Su elastine juosta juosmens srityje; - Su užtrauktuku, apsaugotu užklijuojamu atlapu. - S, M, L, XL ir XXL dydžių (perkančioji organizacija konkrečius kiekius pagal dydį nurodys užsakymo metu); - Pažymėtas CE ženklu. - Apsauginis kombinezonas turi būti įdėtas į hermetišką pakuotę, kad prieš naudojimą jis būtų apsaugotas nuo mechaninių pažeidimų, užteršimo. - Apsauginio kombinezono tinkamumo naudoti terminas – ne mažiau kaip 3 metai. |
| 4.9. | Filtras (priešfiltris) puskaukei P2 | - Atitinka EN 14387 arba lygiaverčio standarto reikalavimus; - Turi CE ženklą; - Turi prisijungti prie Pirkimo objekto dalies 1 pozicijoje nurodytos puskaukės ir siūlomų filtrų naudojant laikiklį - ·Filtras turi apsaugoti nuo smulkių dulkių, vidutiniškai toksinių kietųjų ir skystųjų dalelių (purslų ir aerozolių); - ·Filtro apsaugos lygis P2 |
| 4.10 | Laikiklis filtrui (priešfiltriui) P2 | - Turi būti suderinamas su Nr. 4.9 pozicija |

    - 5. p. o. d. Asmeninės apsaugos priemonės galvos apsaugai. BVPŽ kodas: 18444111-4, 18443400-0 – pasmakrės dirželis galvos apdangalams, 18142000-6 – apsauginiai antveidžiai.

Lentelė Nr. 6.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Papildomi reikalavimai prekėms |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Apsauginis šalmas | - Pagamintas iš labai tvirtos HDPE medžiagos – didelio tankio polietileno (arba lygiavertės); - Spalvinė gama – balta, oranžinė (pagal Pirkėjo užsakymą); - Apsauginis šalmas su ratuko mechanizmu (apimties reguliavimui) ir tekstiliniais dirželiais (6 taškų tvirtinimo dirželių sistema iš teryleno arba jam lygiaverčio audinio); - Laikymasis ant galvos - 3D tvirtinimo taškų išdėliojimo sistema; - Svoris - ne didesnis 380 g; - Šalmo vidinės pusės sudėtis - prakaitą sugerianti juostelė, padengta kvėpuojančiu poliuretano sluoksniu; - Šalmas su ventiliacinėmis angelėmis; - Turi būti pritaikytas 2 taškų smakro dirželiui pritvirtinti; - Šalmo komplektui priklauso 1 (vienas) keičiamas 2 taškų smakro dirželis; - Galimybė pritvirtinti kaklo apsaugą nuo krutulių; - Šalmas atitinka EN 397:2012+A1:2012 standarto reikalavimus. |
| 5.2. | Dirželis šalmui | - Šalmui pritaikytas keičiamas 2 taškų smakro dirželis; - Dirželis elastinis, be smakro apsaugos; - Dydis reguliuojamas; - Tinkantis 6.1 pozicijoje apsauginiam šalmui. |
| 5.3. | Pošalmis flisinis | - Pagamintas iš šilto ir minkšto poliesterio – fliso; - Audinys gerai sulaiko šilumą ir išgarina drėgmę; - Lengvai pritaikomas prie veido; - Prailgintas, kad patikimai uždengtų kaklą ir pečius; - Viena bendra ertmė akims ir lūpoms; - Spalva: tamsi; - Dydis: universalus. |
| 5.4. | Apsauginiai akiniai su kojelėmis skaidrūs (dėvimi ant akinių) | - Akių apsauga nuo mechaninių pažeidimų, naudojant dioptrinius akinius; - Konstrukcija Galimybė naudoti kartu su dioptriniais akiniais. Turi būti tiesios reguliuojamo ilgio kojelės, kad užgarantuotų optimalų prigludimą ir netrukdytų kartu dėvėti ausine; - Optinė klasė 1; - Apsaugos klasė: Ne žemesnė kaip F; - Lęšis: Polikarbonatinis skaidrus su UV filtru, atsparus įbrėžimams (AS), nerasojantis (AF); - Lęšio konstrukcija su uždengimu iš šonu ir iš viršaus; - Ženklinimas: Pagal standarto reikalavimus; - LST EN 166. |
| 5.5. | Apsauginiai akiniai skaidrūs uždari - panoraminiai | - Akių apsauga nuo mechaninių pažeidimų; - Konstrukcija Minkštas skaidrus PVC rėmelis su plačia atramine dalimi aplink visą lęšį. Forma turi užtikrinti 180° regėjimo lauką; - Turi būti platus (ne mažiau kaip 20 mm.), kad nenuspaustų dėvėtojo galvos, reguliuojamas elastinis dirželis; - Ventiliavimo sistema Netiesioginė, apsaugo nuo rasojimo, skysčių ir dulkių; - Optinė klasė 1; - Apsaugos klasė: Ne žemesnė kaip B; - Lęšis: Polikarbonatinis skaidrus su UV filtru, atsparus įbrėžimams (AS), nerasojantis (AF); - Ženklinimas: Pagal standarto reikalavimus; - LST EN 166. |
| 5.6. | Ausinės | - Kaušelių angos yra tinkamos daugumai ausų dydžių, puikiai apgaubia ausis; - Paminkštintu lankeliu; - Dydis- universalus, reguliuojamas; - EN 352-1; - SNR꓿26 dB; - Turi CE ženklą. |
| 5.7. | Antifonai | - Daugkartiniai; - Kamštelius jungiantis virvelė; - Kiekviena pora supakuota į atskirą maišelį; - Plaunami; - EN 352-2; - SNR - ne mažiau kaip 32 dB ; - Turi CE ženklą. |

5. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - Vaizdinis Prekių atvaizdavimas pateikiamas pasiūlyme prie kiekvienos prekės įkeliant foto arba pridedant atskirą skaitmeninį failą, pasiūlymo formoje prie atitinkamos prekės nurodant failo pavadinimą.

5.2. Pirkėjas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipsis į kiekvienos pirkimo objekto dalies galimą laimėtoją, prašydamas pateikti siūlomų Prekių pavyzdžius.  Prekių pavyzdžiai turi būti pateikti atskiroje, sandariai užklijuotoje pakuotėje iki Užsakovo nurodyto termino, siunčiant per pašto paslaugų teikėją, kitą tinkamą vežėją arba pristatant tiesiogiai. Ant pakuotės, kurioje pateikiami Prekių pavyzdžiai, privalo būti aiškiai nurodyta:

- Užsakovo adresas,

- pirkimo pavadinimas – „Asmeninės apsaugos priemonės“,

- Tiekėjo pavadinimas ir adresas,

- užrašas „Prekių pavyzdžiai“.

  - Prekių pavyzdžių pateikimo adresai pagal pirkimo objekto dalis:

5.3.1. (1 ir 4 p.o.d.) Savanorių pr. 176, Vilnius, Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyrius. Kontaktinis asmuo – Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Jakonytė-Pukienė, mob. +370 686 10244.

5.3.2. (2, 3 ir 5 p.o.d.) Vytauto g. 125, Tauragė, Tauragės regioninis padalinys, Kontaktinis asmuo – Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus vyresnioji specialistė Larisa Balašaitienė. mob. . +370 615 79527.

  - Dalyvio prašymu patvirtinti jo Prekių pavyzdžių gavimo faktą, Pirkėjas ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos pateiks rašytinį patvirtinimą ir jame nurodys gavimo dieną, valandą ir minutę.

  - 4.18.1. punkto Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.

  - Gamintojo sertifikatai arba gamintojo atitikties deklaracijos, įrodančios, kad Prekės atitinka Techninėje  specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Teikiamos dokumentų kopijos turi būti su užrašu „Kopija tikra“, patvirtintos originaliu gamintojo parašu ir spaudu (jei privalo jį turėti pagal LR galiojančius teisės aktus) arba tiekėjo (įgalioto atstovo), teikiančio pasiūlymą, parašu (nurodant pasirašiusio asmens vardą ir pavardę) ir tiekėjo įmonės spaudu (jei privalo jį turėti pagal LR galiojančius teisės aktus).

  - 1 p. o. d. Prekių pristatymo metu Tiekėjas privalo perkančiajai organizacijai pateikti CE atitikties deklaracijos kopiją arba gaminio ES/EN sertifikato kopiją, gaminio naudojimo instrukciją lietuvių kalba, gaminio pasą (identifikacijos kortelė) ir pirminės patikros protokolą.

  - Visi Prekės dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba, o jei dokumento originalas yra kita kalba, turi būti pateikiamas originalus dokumentas bei šio dokumento vertimas į lietuvių kalbą.

  - Prekės tiekiamos ir priimamos pagal nustatytas sutartyje sąlygas.

  - Dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su prekėmis: Prekių naudojimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba;

6. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

1 priedas. VĮ Valstybinių miškų urėdijos prekių pristatymo vietos,  adresai ir darbuotojų, atsakingų už prekių priėmimą, sąrašas

Asmeninių apsaugos priemonių

techninės specifikacijos

1 priedas

VĮ Valstybinių miškų urėdijos prekių

pristatymo vietos, adresai ir darbuotojų, atsakingų už prekių priėmimą, sąrašas

| I p.o.d. Vakarų Lietuvos regionui priskirtų padalinių adresai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Padalinio pavadinimas | Adresas | Paslaugų priimti atsakingo asmens kontaktiniai duomenys: ( vardas, pavardė, telefono Nr., el. paštas |
| 1 | Jurbarko RP | Miškininkų g. 5 Jurbarko r. sav., Jurbarkas (Jurbarko miesto sen.) Lietuva | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 2 | Kretingos RP | Savanorių g. 27 Kretingos r. sav., Kretinga (Kretingos miesto sen.) Lietuva | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 3 | Kretingos medelynas | Girininkijos g. 2, Juzumų k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav. | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 4 | Kuršėnų RP | Žalioji g. 2, Toliočiai, Šiaulių r. Lietuva | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 5 | Vainagių medelynas | Vainagių k. 2, Šaukėnų sen., Kelmės r. sav. | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 6 | Mažeikių RP | Sedos g. 51 Mažeikių r. sav., Mažeikiai (Mažeikių sen.) Lietuva | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 7 | Radviliškio RP | Šiaulių g. 25 Radviliškio r. sav., Radviliškis (Radviliškio miesto sen.) Lietuva | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 8 | Radviliškio medelynas | Šiaulių g. 8, Radviliškis | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 9 | Raseinių RP | Akacijų g. 1 Raseinių r. sav., Norgėlai (Raseinių sen.) Lietuva | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 10 | Raseinių medelynas | Bardiškių k. 1, Šiluvos sen., Raseinių r. sav. | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 11 | Šilutės RP | Mažosios Lietuvos g. 38 Šilutės r. sav., Kukorai (Saugų sen.), Lietuva | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 12 | Tauragės RP | Vytauto g. 125 Tauragės r. sav., Tauragė (Tauragės miesto sen.) Lietuva | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 13 | Telšių RP | Miškininkų g. 4 Telšių r. sav., Telšiai (Telšių miesto sen.) Lietuva | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 14 | Telšių medelynas | Jonauskių g. 8, Patausalės k., Telšių r. sav. | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 15 | Biržų RP | Biržų r. sav., Biržai (Biržų miesto sen.), J. Basanavičiaus g. 62 Lietuva | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 16 | Dubravos RP | Liepų g. 12 Kauno r. sav., Girionys (Samylų sen.) Lietuva | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 17 | Dubravos medelynas | Miškininkų g. 7, Vaišvydavos k., Kauno r. sav. | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 18 | Raudondvario medelynas | Medelyno g. 1, Raudondvaris, Kauno r. sav. | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 19 | Kazlų Rūdos RP | Miškininkų g. 1 Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūda, Lietuva. | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 20 | Panevėžio RP | Parko g. 32 Panevėžio m. sav., Panevėžys Lietuva | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 21 | Panevėžio medelynas | Kaimiškio g. 9, Kaimiškio k., Trakiškio pšt., Panevėžio r. sav | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 22 | Medelynų padalinys | Kaimiškio g. 9, Kaimiškio k., Trakiškio pšt., Panevėžio r. sav | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 23 | Prienų RP | Prienų r. sav., Prienai (Prienų sen.) 2 Lietuva Miškininkų g. 2, Ignacavos k., 59149 Prienų r. | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 24 | Šakių RP | Miško g. 1 Šakių r. sav., Giedručiai (Šakių sen.) Lietuva | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 25 | Kauno CA | Pramonės pr. 11A Kaunas Lietuva | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 26 | Anykščių RP | Anykščių r. sav., Anykščiai (Anykščių sen.), Vilniaus g. 105A Lietuva | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 27 | Anykščių medelynas | Šeimyniškėlių g.35, Pavarių II k., Anykščių sen., Anykščių r. sav. | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 28 | Druskininkų RP | M. K. Čiurlionio g. 96 Druskininkų sav., Druskininkai Lietuva | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 29 | Ignalinos RP | Pušų g. 9 Ignalinos r. sav., Ignalina (Ignalinos miesto sen.) Lietuva | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 30 | Nemenčinės RP | Vilniaus g. 22 Vilniaus r. sav., Mickūnai (Mickūnų sen.) Lietuva | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 31 | Nemenčinės medelynas | Parčevskių g. 1D, Vilkaraisčio k.., Nemenčinės sen., Vilniaus r. sav. | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 32 | Rokiškio RP | Sakališkio g. 2 Rokiškio r. sav., Rokiškis (Rokiškio miesto sen.), Lietuva | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 33 | Šalčininkų RP | Užupio g. 4 Šalčininkų r. sav., Jašiūnai (Jašiūnų sen.) Lietuva | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 34 | Švenčionėlių RP | Žeimenos g. 68 Švenčionių r. sav., Platumai (Švenčionėlių sen.), Lietuva | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 35 | Trakų RP | Trakų g. 85 Rūdiškės Trakų r. sav., Lietuva | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 36 | Strošiūnų medelynas | Strošiūnų k., Elektrėnų sav | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 37 | Ukmergės RP | Vilniaus g. 140 Ukmergės r. sav., Ukmergė (Ukmergės miesto sen.), Lietuva | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 38 | Varėnos RP | Miškininkų g. 5 Varėnos r. sav., Varėna (Varėnos sen.), Lietuva | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 39 | Varėnos medelynas | Medelyno g. 14, Senosios Varėnos k., Varėnos r. sav. | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 40 | Vilniaus CA | Savanorių pr. 176 Vilnius, Lietuva | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |
| 41 | Biokuro RP | Savanorių pr. 176 Vilnius, Lietuva | bus nurodoma sutarties sudarymo metu |

___________________________________