Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija

LAUKO KLASĖ (PAVĖSINĖ SU TERASA) SU MONTAVIMO DARBAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROJI DALIS

1. Perkančioji organizacija įgyvendindama  projektą „Edukacinių erdvių įrengimas Šiaulių miesto ugdymo įstaigose, vystant visos dienos mokyklos veiklas“ Nr.  26-004-P-0001 planuoja įsigyti, pastatyti ir prijungti prie elektros tinklų lauko klasę (pavėsinę su terasa),  atitinkančią nustatytus žemiau pateiktus techninius reikalavimus.

2. Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai prekei. Kiekvienas siūlomos prekės parametras turi atitikti minimalius reikalavimus arba juos viršyti. Rangovas darbus privalo vykdyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymus įgyvendinančiųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais, statybos taisyklėmis, gamintojų instrukcijomis ir rekomendacijomis. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą ir priešgaisrinę saugą statybos objekte visą darbų vykdymo laikotarpį. Statyboje naudojami produktai ir gaminiai turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu atitikties ženklu. Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytomis apimtimis, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su Užsakovu. Darbai ir naudojamos medžiagos turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 131:2015 reikalavimus „Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro.

3. Rangovas apskaičiuodamas kainą, turi atsižvelgti į visas kainos sudėtines dalis, į techninės užduoties reikalavimus ir pan. Į sutarties  kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (lauko klasės (pavėsinės su terasa) projektavimo, gamybos, pristatymo, montavimo, įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo)).

4. Darbų kokybė turi atitikti Europos Sąjungos saugos reikalavimus. Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

5. Lauko klasė (pavėsinė su terasa) turi būti įrengta adresu Birutės g. 40, LT-76192, Šiauliai.

6. Preliminari lauko klasės (pavėsinės su terasa) vizualizacija ir montavimo vieta pateikiama Techninės specifikacijos 1 priede.

7. Rangovas turi užtikrinti, kad lauko klasė (pavėsinė su terasa) ir įrenginiai būtų montuojami profesionalių specialistų, kurie vadovautųsi visais saugumo reikalavimais, skirtais tokio tipo įrenginiams, ir užtikrintų darbų nuoseklumą ir kokybę.

- Techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pavėsinės su terasa matmenys | Bendras ilgis – ne mažiau 8,90 m. (pavėsinės ne mažiau 5,95 m, terasos – ne mažiaus 2,95 m.) Bendras plotis – pavėsinės ir terasos ne mažiau 5,90 m; Aukštis (nuo grindų iki stogo kraigo viršaus) – ne mažiau 3,78 m; Vidaus patalpos aukštis (nuo grindų iki lango viršaus) – ne mažiau 2,24 m; |
| 2 | Sienos | Iš spygliuočių medienos (eglės, pušies ar lygiavertės), džiovintų, dažytų lentelių. Spalva: išorė – pilka („antracitas“) arba lygiavertė spalva; vidus - „šviesus ąžuolas“ arba lygiavertė spalva. |
| 3 | Grindys | 30 mm impregnuotos spygliuočių medienos grindlentės, nudažytos ,,riešuto“ arba lygiavertė spalva, bei impregnuotos medinės pamato sijos 120x120 mm (leidžiama ± 5 mm paklaida). Mediena turi būti impregnuota nuo drėgmės, pelėsio ir medienos kenkėjų. |
| 4 | Langai | Grūdinto stiklo stumdomi langai ir aliuminio konstrukcija su užraktu iš lauko, spalva RAL-8017 arba lygiavertė spalva, atspari UV spinduliams ir šalčiui |
| 5 | Stogas | Keturių šlaitų spygliuočių medienos lentų (dažytos), dengtas bitumine klijuojama ir prikalama stogo danga, pilkos spalvos čerpele. Terasa taip pat po stogu. |
| 6 | Statiniai - kolonos | Spygliuočių mediena 120x120 mm (leidžiama ± 5 mm paklaida) |
| 7 | Įėjimas ir durys | Durų apačioje turi būti mechaninis atvirų durų fiksatorius |
| 8 | Terasinis takelis užvažiavimui neįgaliesiems | Įrengiamas 1 terasinis takelis - užvažiavimas neįgaliesiems. Takelis turi būti įrengiamas taip, kad atitiktų reikalavimus, nustatytus ISO 21542:2011, 8 skyriuje. Šis reglamentas („Pastatų prieinamumas – Projektavimo reikalavimai žmonėms su negalia“) nustato tarptautinius reikalavimus statinių ir jų aplinkos pritaikymui žmonėms su negalia, įskaitant nuolydžių parametrus, paviršiaus reikalavimus, takelio ilgį, maksimalų pakilimo aukštį ir pan. Ar pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas” reikalavimus įrengta aikštelė ir pandusas su turėklais pritaikytas įvažiuoti į vidų su neįgaliojo vežimėliu. |
| 9 | Elektrifikacija | Lauko klasę (pavėsinę su terasa) būtina pajungti prie esamų el. tinklų. Elektros instaliacija turi atitikti „Elektros įrenginių montavimo taisyklių“ reikalavimus. Klasės viduje turi būti įrengtas LED apšvietimas, atitinkančiu higienos normas ir kištukiniai lizdai (jų skaičius ir įrengimo vieta derinami vietoje su užsakovu). Elektros instaliacija ir įrenginiai turi būti pritaikyti lauko sąlygoms (apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP44). |
| 10 | Tvirtinimas | Lauko klasė (pavėsinė su terasa) statoma ant trinkelėmis grįstos aikštelės ir tvirtinama ankeriniais varžtais. Konstrukcija turi būti stabiliai pritvirtinta ir atspari vėjo apkrovoms. |
| 11 | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. Garantija taikoma konstrukcijai, medžiagoms ir montavimo darbams. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas turi užtikrinti nemokamą lauko klasės įrenginių ar priedų tiekimą ir nemokamus remonto darbus įrenginių buvimo vietoje. Montavimo metu bei garantiniu laikotarpiu išryškėję defektai turi būti pašalinami per 10 darbo dienų. |
| 12 | Aplinkosaugos reikalavimai | Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4 p.: 4.4.4.4. prekė/gaminys/įrenginys yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali ir sudedamos dalys tinka naudoti daug kartų ir yra lengvai pataisomos / pakeičiamos t. y. lauko klasė-kupolas yra tvirtas, ilgaamžis, funkcionalus, jo susidėvėjusios dalys lengvai pataisomos, keičiant į ne prastesnės kokybės, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Užsakovui pareikalavus Tiekėjas privalo 3 d. d. bėgyje pateikti prekių/gaminių/įrenginių atitikties deklaracijas / sertifikatus. 4.4.4.5, gaminys, virtęs atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. |

8. Visos medžiagos turi būti naujos, atitikti ES saugos, sveikatos, aplinkosaugos reikalavimus bei nacionalinius standartus.

9. Tiekėjo siūlomi sprendiniai (charakteristikos ir pan.) turi atitikti tokios paskirties pastatams keliamus reikalavimus.

10. Naudojamos medžiagos, įrenginiai ir gamybos bei montavimo technologijos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktus, Lietuvos standartus (LST), Europos standartus (EN), priimtus Lietuvos standartais, higienos normas (HN), statybos įstatymą bei reglamentus (STR). Jei Lietuvos standartai dar neparengti, taikomi EN standartai arba lygiaverčiai.

11. Visa tiekėjo siūloma elektroninė įranga ir elektros prekės turi būti su CE ženklu.

12. Lauko klasės konstrukcija turi būti pagaminta taip, kad būtų užtikrinti esminiai statinio reikalavimai (mechaninis atsparumas ir pastovumas; gaisrinė sauga; higiena, sveikata, aplinkos apsauga; naudojimo sauga; apsauga nuo triukšmo; energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas).

13. Visi naudojami elektrotechnikos įrenginiai, gaminiai ir medžiagos turi atitikti normatyvinius dokumentus ir gamintojų technines sąlygas. Elektros įrenginiai ir aparatūra turi būti komplektuojami taip, kad atitiktų IP/IK apsaugos reikalavimus bei aplinkos sąlygas.

14. Visi apšvietimo prietaisai turi atitikti standartų IEC598/EN60598 reikalavimus, patalpų paskirtį ir aplinkos sąlygas. Jų šviesos techninės charakteristikos turi užtikrinti norminius apšvietimo rodiklius pagal higienos normas. Apšvietimo prietaisų apsaugos indeksai (IP) turi būti ne žemesni kaip IP20 sausoms patalpoms. Numatyti LED šviestuvai su paslėpta instaliacija konstruktyve.

15. Lauko klasėje sumontuojama priešgaisrinė signalizacija (dūmų detektoriai) su pajungimu į bendrą priešgaisrinės apsaugos sistemą, atitinkanti V-101 reikalavimus.

16. Tiekėjas turi užtikrinti patikimą ir kokybišką galutinį produktą laikydamasis teisinių ir techninių reikalavimų visą garantijos laikotarpį.

17. Pirkėjas turi teisę tikrinti pristatyto gaminio ir jo sumontavimo kokybę sutarties įgyvendinimo metu.

18. Tiekėjas atsako, kad jo darbuotojai vykdydami pristatymo ir montavimo veiksmus laikytųsi darbo saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų.

Priedai:

- Lauko klasės (pavėsinės su terasa) preliminari statymo vieta progimnazijos teritorijoje ir vizualizacija.

Techninės specifikacijos

1 priedas

Lauko klasės – pavėsinės su terasa preliminari statymo vieta progimnazijos teritorijoje

Lauko klasės – pavėsinės su terasa vizualizacija

___________