Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas (techninė specifikacija) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Antiriaušinė liemenė | 1. Antiriaušinės aprangos liemenė: 1.1. Degimui atspari apsauginė antiriaušinė kūno liemenė naudojama teisėsaugos tikslais. Kūno apsauga dėvima ant uniformos. Skirta pečiams, pilvui, krūtinei, juosmeniui, nugarai, liemeniui, viršutinėms rankų dalims apsaugoti nuo aštrių objektų ir sviedinių. 1.2. Liemenė turi greitai užsegamą sistemą (per šonus ir pečius), kuri leidžia vartotojui sureguliuoti ir optimaliai priderinti ją dėvint ant drabužių. Modulinės kūno apsaugos velcro tipo užsegimo sistema užtikrina patogų dėvėjimą kuo arčiau kūno. 1.3. Sudaryta iš slankių (amortizuojančių) putplasčio plokščių maksimaliai apsaugai nuo smūgių. Jie turi efektyviai absorbuoti (sugerti) smūgio sukeltą vibraciją. 1.4. Pečių ir viršutinės rankų dalies apsaugos tvirtinamos juostelėmis, kurių galuose yra pritvirtintos sagtys. 1.5. Pečių pabaigoje yra papildomos sukimbančios juostelės tvirtinimui aplink ranką. 1.6. Liemenės nugaroje prie kaklo – kilpa liemenei pakabinti. 1.7. Visa apsauga yra padengta brezentu, o antpečiai prikniedyti prie kūno apsaugos sistemos. 1.8. Liemenės priekyje – MOLLE (angl. Modular Lightweight Load-Carrying Equipment) sistema aksesuarams tvirtinti. 1.9. Antiriaušinės aprangos liemenė – vientisai susiūta, apsiūlėta, su kniedėmis ir pritvirtintomis pečių apsaugomis. 1.10. Antiriaušinės aprangos liemenė savo konstrukcija turi nevaržyti judesių, rankos gali nevaržomai judėti, judinant rankas visada apsaugomi pečiai ir bicepsai. Apsaugos turi netrukdyti pakelti rankas į viršų, atlikti daikto metimą, smūgiuoti lazda, pasilenkti, atsiklaupti, pritūpti, dėvint šalmą netrukdyti visomis kryptimis kraipyti galvos. 1.11. Liemenės nugarinėje pusėje, per visą plotą, turi būti prisiūta velcro medžiagos švelnioji dalis (identifikavimo antsiuvui tvirtinti). Matmenys ne mažesni kaip: plotis 25 cm +/– 1 cm, ilgis 29 cm +/– 1 cm. 1.12. Visų liemenių medžiagos turi būti vienodos sudėties. 2. Naudojamos medžiagos: 2.1. Plastikiniai kiautai, atsparūs ugniai ir vandeniui (NF G 07-184) (NF EN 24.920) arba lygiavertis. 2.2. Išorės audinys – didelio stiprio poliamidas, tekstūruotas, aptrauktas, atsparus ugniai (NF G 07-184) arba lygiavertis. 2.3. Ugniai atsparus tankus 100 % poliesterinis pamušalas (NF P 92-507) arba lygiavertis. 2.4. Termoreguliacinis pamušalas arba analogiškas. 2.5. Termoplastiko kiautai arba analogiški. 2.6. Ugniai atsparios juostos (NF G 07-184) arba lygiavertės. 2.7. Ugniai atsparios sukimbančios juostos (NF G 07-184) arba lygiavertės. 2.8. Slopinantis liepsną, lankstus PE putų sluoksnis per visą krūtinę, nugarą. 2.9. Acetatiniai sutvirtinimai arba lygeverčiai. 2.10. Audinys: 100 % poliamidas. 2.11. Pamušalas: 75–85 % poliesteris, 15–25 % elastanas. 2.12. Kniedės – metalinės. 2.13. Antiriaušinė liemenė turi apsaugoti nuo mėtomų objektų, smūgių, kirčių, aštrių objektų prasiskverbimo, gyvūnų įkandimo. 2.14. Apsaugos lygis – ne mažesnis nei 4, matuojamas pagal VPAM KDIW standartą. 2.15. Dydžiai: S / M / L / XL / XXL (poreikis bus pateiktas užsakymo metu). 2.16. Antiriaušinės liemenės svoris – ne daugiau kaip 3000 g / M dydžio (+/– 100 g). 2.17. Spalva – juoda. 3.Turi būti suderinamumas ir tvirtinimas su antiriaušinėmis rankų ir kojų apsaugomis. |
| 2. | Antiriaušinės kojų apsaugos (blauzdų) | 1. Kojų apsaugos: 1.1. Kojų apsaugos dėvimos ant tarnybinės uniformos. Sukurta naudoti teisėsaugos institucijoms. Kojų apsaugos suteikia efektyvią apsaugą kelių, kelių šonų, blauzdikaulių, blauzdų šonų bei čiurnų ir čiurnų šonų sritims nuo smūgių, degiųjų medžiagų ir rūgščių. 1.2. Kojų apsauga susideda iš sujungtų išgaubtų plastiko kiautų, putų ir kitų medžiagų, sugeriančių vibraciją. 1.3. Komplektuojamos dalys yra sujungtos kniedėmis arba susiūtos stipriu kevlariniu arba analogišku siūlu. 1.4. Apsauga užfiksuojama kelio, blauzdos, blauzdikaulio srityse ir pėdos apačioje. Keičiamas dirželis su gumine įmaute (apsaugoti dirželį nuo sutrynimo), juosiantis bato padą per apačią. 1.5. Užsegimui naudojama guma su velcro lipuku. 1.6. Apsaugos dalių sujungimo sistema tarp skirtingų sekcijų turi užtikrinti kojos lankstumą ir kelių apsaugą net sėdint ar pritupiant. Kojų apsaugos turi nevaržyti kojų judesių, netrukdyti eiti, bėgti, atsitūpti, atsiklaupti ar smūgiuoti koja. Turi nesmukti, nesisukioti ir nekristi nuo kojų. 1.7. Apsauginiai kiautai išlieti, neformuoti karštyje. 1.8. Ugniai atspari medžiaga ir audinys. 1.9. Plastikinių kiautų išgaubimas sumažina aštrių objektų, kaip peilis, skverbimąsi. 1.10. Apsaugos naudojamos ant tarnybinių drabužių, todėl suderinamos su naudojama ekipuote. 1.11. Plastiko kiautai perdengia vienas kitą, taip geriau sugerdami vibraciją. 2. Naudojamos medžiagos: 2.1. Absorbuojančios hidrofobinės putos arba analogiškos. 2.2. Atsparumas ugniai: B klasė pagal NF G07-184 standartą arba lygiavertį. 2.3. Metalinės dalys atsparios druskiniams purškalams 96 valandas pagal NF EN ISO 9227 standartą arba lygiavertį. 2.4. Ugniai atsparūs metaaramido siūlai. 2.5. Minimali dirželių tempimo jėga – 600 N. 2.6. Apsauga nuo mėtomų objektų, smūgių, kirčių, aštrių objektų prasiskverbimo, gyvūnų įkandimo. 2.7. Apsaugos lygis – ne mažesnis nei 4, matuojamas pagal VPAM KDIW standartą arba lygiavertį. 2.8. Dydžiai: S <170; M 170–178; L 178–186; XL 186–192; XXL >192 (poreikis bus pateiktas užsakymo metu). 2.9. Svoris – ne daugiau kaip 1,750 g XL dydžio (+/– 50 g). 3. Turi būti suderinamumas ir tvirtinimas su antiriaušine liemene ir šlaunų apsaugomis. |
| 3. | Antiriaušinės kojų apsaugos (šlaunų) | 1. Kojų (šlaunų) apsaugos: 1.1. Užtikrinti efektyvią šlaunų apsaugą, vykdant viešosios tvarkos palaikymo operacijas, nuo smūgių ir sužeidimų, sukeliamų kietais, aštriais ir mėtomais daiktais. Dėvint neturi riboti judesių laisvės ir lengvai prisitaikyti prie kūno formų. 1.2. Išorinę apsaugų dalį sudaro kietas, plastikinis kiautas su reljefiniu išlinkimu, padidinantis ašmenų praslydimą plastiko paviršiumi ir sumažinantis prapjovimo galimybę, saugantis nuo kietų, aštrių daiktų. 1.3. Vidinę dalį sudaro ir saugomos srities plotą padidina smūgius absorbuojantis putų kompleksas (putplastis), iš išorės padengtas Cordura audiniu, iš vidaus poliesterio pamušalu ir apsiūtas aramido siūlais arba lygiavertėmis medžiagomis. 1.4. Visi sluoksniai sutvirtinti metalinėmis kniedėmis. 1.5. Prie šlaunų tvirtinama dviem elastinėmis reguliuojamo ilgio juostomis su velcro tipo arba analogišku lipuku. 1.6. Prie diržo tvirtinama dviem reguliuojamo ilgio juostomis su velcro tipo arba analogišku lipuku. 1.7. Apsaugų tvirtinimo sistema turi užtikrinti optimalų dėvinčiojo komfortą. 1.8. Vidinė apsaugų dalies reljefinė sandara turi leisti dėvėti apsaugas glaudžiant jas prie pat kūno ar drabužių, užtikrinant efektyvią šlaunų srities apsaugą. 1.9. Lengvai pritaikoma įvairaus kūno sudėjimo formoms nevaržant šlaunų laisvų judesių. 2. Naudojamos medžiagos: 2.1. Išorinis kietas kiautas – plastikas arba analogiškas. 2.2. Išorinis audinys – Cordura arba analogiškas. 2.3. Vidinis audinys – 100 % poliesteris arba analogiškas. 2.4. Sukimbančios juostos – ugniai atsparios velcro tipo arba analogiškos. 2.5. Siūlai – aramido arba analogiški. 2.6. Kniedės – metalinės arba analogiškos. 2.7. Atsparumas ugniai: ne žemesnio nei B klasė pagal NF G07-184 standartą arba lygiavertis. 2.8. Atsparumas vandeniui: ne žemesnio nei 4 lygio pagal NF EN ISO 4920 standartą arba lygiavertį. 2.9. Metalinės dalys atsparios druskiniams purškalams 96 valandas pagal NF EN ISO 9227 standartą arba lygiavertį. 2.10. Apsauga nuo mėtomų ir aštrių daiktų, smūgių, kirčių, daiktų prasiskverbimo ne žemesnio nei 4 lygio pagal VPAM KDIW standartą arba lygiavertį. 2.11. Spalva – juoda. 2.12. Dydžiai: S/M, L/XL (poreikis bus pateiktas užsakymo metu). 2.13. Svoris – ne daugiau kaip 0,900 kg / L/XL dydžio porai. 3. Turi būti suderinamumas ir tvirtinimas su antiriaušinėmis blauzdų apsaugomis |
| 4. | Antiriaušinės rankų apsaugos | 1. Rankų apsaugos: 1.1. Šios apsaugos skirtos pareigūnų kūno dalims apsaugoti nuo smūgių vykdant viešosios tvarkos grąžinimo operacijas. Riaušių metu šios apsaugos užtikrina efektyvią dilbių ir alkūnių apsaugą nuo sužeidimų, nuo traumų, sukeltų kietais, mėtomais objektais, naminių gyvūnų įkandimų. Dėvint neriboja judesių laisvės ir lengvai prisitaiko prie kūno formų. 1.2. Apsaugos pagamintos iš ugniai atsparios medžiagos. 1.3. Apsaugos prie rankos tvirtinamos kilpa ir dviem elastiniais sukimbančiais dirželiais ar juostelėmis. 1.4. Išorinę apsaugų dalį sudaro kieti kiautai, saugantys nuo smūgių. 1.5. Komplektuojamos dalys yra sujungtos kniedėmis arba susiūtos stipriu kevlariniu arba analogišku siūlu. 1.6. Lenkimo vieta tarp kiautų išlaiko puikų ergonomiškumą. 1.7. Apsaugų tvirtinimo sistema užtikrina optimalų dėvinčiojo komfortą. 1.8. Vidinės apsaugų dalies reljefinė sandara leidžia dėvėti apsaugas glaudžiant jas prie pat odos ar drabužių. 1.9. Užtikrina efektyvią dilbių kaulų frontinę ir alkūnių srities apsaugą. 1.10. Apsaugos yra lengvai pritaikomos įvairaus sudėjimo kūno formoms ir nevaržančios laisvų rankų judesių. 1.11. Apsauga susideda iš rankų ir alkūnių apsaugos, tvirtinamų ant sustiprintų putų komplekso. 1.12. Du sluoksniai padeda absorbuoti smūgius ir vibraciją. 1.13. Saugomos srities plotą padidina kiekvieno sluoksnio galuose esantis sustiprintų putų sluoksnis. 1.14. Vidinis įsiuvas leidžia lengvai pritaikyti apsaugą ir išlaikyti ją reikiamoje padėtyje. 1.15. Reljefinis poliamidinės apsaugų dalies išlinkis padidina ašmenų praslydimą plastiko paviršiumi ir sumažina prapjovimo galimybę. 1.16. Plastikiniai kiautai atsparūs ugniai ir vandeniui (NF G 07-184) (NF EN 24920) arba lygiaverčiai. 2. Naudojamos medžiagos: 2.1. Išorinis audinys – Cordura arba analogiškas. 2.2. Vidinis audinys – 100 % poliesteris. 2.3. Ugniai atsparios sukimbančios juostos (NF G 07-184) arba lygiaverčios. 2.4. Metaaramido siūlai. 2.5. Kniedės – metalinės. 2.6. Atsparumas ugniai: B klasė pagal NF G07-184 standartą arba lygiavertį. 2.7. Metalinės dalys atsparios druskiniams purškalams 96 valandas pagal NF EN ISO 9227 standartą arba lygiavertį. 2.8. Minimali dirželių tempimo jėga – 600 N. 2.9. Atsparumas nuo mėtomų objektų, smūgių, kirčių, aštrių objektų prasiskverbimo, gyvūnų įkandimo. 2.10. Apsaugos lygis – ne mažesnis nei 4, matuojamas pagal VPAM KDIW standartą arba lygiavertį. 2.11. Spalva – juoda. 2.12. Dydžiai: S/M, L/XL, XXL (poreikis bus pateiktas užsakymo metu). 2.13. Svoris – ne daugiau kaip 0,650 kg / M dydžio pora (+/– 0,04 kg). 2.14. Turi būti suderinamumas ir tvirtinimas su antiriaušine liemene. |
| 5. | Antiriaušinė tarpkojo apsauga | 1. Antiriaušinio komplekto tarpkojo apsauga. 1.1. Užtikrina tarpkojo apsaugą, vykdant viešosios tvarkos palaikymo operacijas, nuo smūgių ir sužeidimų, sukeliamų kietais, aštriais ir mėtomais daiktais. Dėvint neriboja judesių laisvės ir lengvai prisitaiko prie kūno formų. 1.2. Išorinę apsaugų dalį sudaro kiautas su reljefiniu išlinkimu, sumažinantis prapjovimo galimybę, saugantis nuo kietų, aštrių daiktų. 1.3. Vidinę dalį sudaro kietas kiautas, kurio briauna aptraukta paminkštinta medžiaga, besiliečiančia su kūnu, komfortui užtikrinti. 1.4. Tarpkojo apsauga turi savaime užsisegančią kišenę, kurioje įdedamas kiautas. 1.5. Prie juosmens tvirtinama elastinėmis, reguliuojamo ilgio juostomis su velcro tipo arba analogišku lipuku. 1.6. Prie kojų tvirtinama dvejomis juostomis. 1.7. Apsaugų tvirtinimo sistema užtikrina optimalų dėvinčiojo komfortą. 1.8. Vidinė apsaugų dalies reljefinė sandara leidžia dėvėti apsaugas glaudžiant jas prie pat kūno ar drabužių, užtikrinant tarpkojo srities apsaugą. 1.9. Lengvai pritaikomos įvairaus kūno sudėjimo formoms nevaržant judesių. 1.10. Atsparumas ugniai – ne žemesnio nei B klasė pagal NF G07-184 standartą ar lygiavertį (privaloma pateikti tai patvirtinančius dokumentus). 1. Naudojamos medžiagos: 2.1. Medvilninis audinys. 2.2. Poliesterio pamušalas. 2.3. Absorbuojančios putos. 2.4. Sukimbančios juostos – velcro tipo arba analogiškos. 2.5. Termiškai suformuotas apvalkalas. 2.6. Tamprios ir lengvai susikabinančios tvirtinimo detalės. 2.7. Spalva: išorė juoda. 2.8. Dydžiai S–XL (poreikis bus nurodytas teikiant užsakymo paraišką). 2.9. Svoris – ne daugiau kaip 200 gr +/–5 % L dydžio apsaugai. |
| 6. | Transportavimo krepšiai | - Transportavimo krepšys. 1.1. Krepšys yra skirtas laikyti ir transportuoti 1 komplekto riaušių malšinimo liemenei, kojų, rankų ir tarpkojo apsaugoms. - Medžiaga: poliesteris ar Cordura arba lygiavertė. 1.3. Išmatavimai: ne mažiau kaip 130 litrų talpos. 1.4. Krepšys turi turėti vidutinio ilgio rankenas, patogiam nešimui vieno asmens. 1.5. Spalva: tamsios spalvos (juoda/tamsiai pilka/tamsiai ruda/chaki ar pan.). |