UNIVERSALIOS KOMUNALINĖS TECHNIKOS (MAŠINOS) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## 1. Pirkimo objektas

Perkančioji organizacija numato išsinuomoti universalią komunalinę aplinkos priežiūros mašiną su keičiamais agregatais, skirtą miesto šaligatvių, takų, parkų ir kitų viešųjų erdvių priežiūrai.

Technika turi būti:

- nauja, nenaudota;

- pagaminta ne anksčiau kaip 2025 metais;

- pritaikyta darbui visais metų laikais;

- su galimybe naudoti skirtingus darbo agregatus.

Technika turi būti tinkama atlikti šias funkcijas:

- šaligatvių ir takų šlavimą vakuuminiu principu;

- lapų ir smulkių atliekų surinkimą;

- vejos pjovimą ir želdynų priežiūrą;

- sniego valymą žiemos sezono metu;

- šaligatvių ir takų barstymą.

# 2. Nuomos laikotarpis

Nuomos laikotarpis – 24 mėnesiai.

Tiekėjas privalo:

- pristatyti techniką pilnai paruoštą eksploatacijai;

- užtikrinti technikos registraciją;

- užtikrinti galiojantį civilinės atsakomybės draudimą;

- užtikrinti leidimą dalyvauti viešajame eisme.

Pasibaigus nuomos laikotarpiui technikos grąžinimą organizuoja tiekėjas.

# 3. Bendrieji techniniai reikalavimai

Siūloma komunalinė mašina turi atitikti šiuos minimalius techninius reikalavimus.

### 3.1 Konstrukcija

- kompaktiška savaeigė komunalinė mašina;

- artikuliuota (lankstoma) važiuoklė;

- visų varančiųjų ratų pavara (4x4);

- hidrostatinė transmisija;

- greito darbo agregatų keitimo sistema.

### 3.2 Matmenys ir mobilumas

- bendras mašinos plotis su kabina – ne didesnis kaip 1100 mm;

- bendras aukštis – ne didesnis kaip 2000 mm;

- vidinis apsisukimo spindulys – ne didesnis kaip 1,3 m;

- maksimalus važiavimo greitis – ne mažesnis kaip 16 km/h.

Mašina turi būti pritaikyta darbui siauruose miesto šaligatviuose ir pėsčiųjų takuose.

### 3.3 Variklis

- dyzelinis variklis;

- emisijos klasė – ne žemesnė kaip EURO STAGE V;

- galia – ne mažesnė kaip 18 kW ir ne didesnė kaip 25 kW;

- skysčiu aušinamas variklis.

### 3.4 Kabina ir saugos įranga

Mašina turi būti komplektuojama su uždara operatoriaus kabina.

Kabina turi turėti:

- šildymo sistemą;

- priekinio stiklo valytuvus ir plovimo sistemą;

- reguliuojamą operatoriaus sėdynę;

- LED darbo žibintus;

- atbulinės eigos garsinį signalą;

- įspėjamąjį švyturėlį.

# 4. Darbo agregatai

Tiekėjas privalo pateikti šiuos darbo agregatus.

# 4.1 Vakuuminė šlavimo sistema

- vakuuminio tipo šlavimo sistema;

- darbinis plotis su šoninėmis šluotomis – ne mažesnis kaip 1200 mm;

- galimybė padidinti darbinį plotį iki 1500 mm arba daugiau;

- atliekų talpa – ne mažesnė kaip 400 l;

- vandens talpa dulkių slopinimui – ne mažesnė kaip 100 l;

- atliekų konteinerio hidraulinis iškrovimas;

- iškrovimo aukštis – ne mažesnis kaip 1200 mm;

- turi turėti aukšto slėgio plovimo sistemą

Sistema turi būti tinkama rinkti:

- lapus,

- smėlį,

- smulkias šiukšles.

# 4.2 Vejos pjovimo agregatas

- darbinis plotis – ne mažesnis kaip 1000 mm;

- hidraulinė pavara;

- reguliuojamas pjovimo aukštis;

- tinkamas miesto želdynų ir parkų priežiūrai.

# 4.3 Sniego valymo įranga

- priekinis sniego peilis;

- darbinis plotis – ne mažesnis kaip 1300 mm;

- hidraulinis kampo reguliavimas;

- spyruoklinė apsauga nuo kliūčių.

# 4.4 Barstymo įranga

- talpa – ne mažesnė kaip 200 l;

- reguliuojamas barstymo plotis;

- tinkama barstyti druską, smėlį ir jų mišinius.

# 5. Aplinkosaugos reikalavimai

Siūloma technika turi atitikti galiojančius Europos Sąjungos aplinkosaugos reikalavimus.

Reikalavimai:

- emisijos klasė – EURO STAGE V;

- sumažintas kuro suvartojimas;

- sumažintas triukšmo lygis.

Pageidautina:

- biologiškai skaidžių hidraulinių alyvų naudojimas;

- perdirbamų medžiagų naudojimas konstrukcijoje.

# 6. Techninė priežiūra

Visą techninę priežiūrą nuomos laikotarpiu užtikrina tiekėjas.

Tiekėjas privalo:

- atlikti planinę techninę priežiūrą pagal gamintojo reikalavimus;

- aptarnavimą vykdyti kas 500 motovalandų arba ne rečiau kaip kartą per metus;

- keisti eksploatacines medžiagas;

- užtikrinti atsarginių dalių tiekimą;

- šalinti gedimus.

Gedimo atveju reakcijos laikas – ne ilgesnis kaip 24 valandos.

Technika turi būti suderinama su užsakovo naudojama XIRGO transporto sekimo sistema.

# 7. Personalo apmokymas

Tiekėjas privalo:

- apmokyti perkančiosios organizacijos paskirtus darbuotojus dirbti su technika;

- pateikti darbo instrukcijas lietuvių kalba.

# 8. Pateikiami dokumentai

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti:

- CE atitikties deklaraciją;

- techninį aprašymą;

- naudojimo instrukcijas lietuvių kalba;

- variklio emisijų atitikties dokumentus.