TSD-221, VPP-1071

Vienkartinių troakarų rinkinio  techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomų parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Troakaras su beašmeniu pravedikliu (kiekis 24 vnt.) | 1. Vienkartinis, sterilus. 2. 12 mm skersmens, 100 ± 5 mm ilgio troakaras. 3. Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko arba lygiavertės medžiagos. 4. Išorinis stabilizuojantis sriegis. 5. Kūgio formos, išardoma galvutė su silikonu (arba lygiaverte medžiaga) impregnuotu vožtuvu, praleidžiančiu nuo 5 mm iki 12 mm skersmens (imtinai) instrumentus. 6. Beašmenis (atraumatinis) pravediklis su skaidriu smeigu ir plastikiniais (arba lygiavertės medžiagos) sparneliais audinių atskyrimui bei anga vaizdo kamerai, leidžiančia troakarą į pilvo ertmę įvesti vizualinės kontrolės sąlygomis, kai audinių sluoksniai matomi naudojant vaizdo kamerą. 7. Troakaro konstrukcijoje integruotas sprendimas (pvz. OPTIVIEW technologija) mažinantis kameros optikos ir koto rasojimą bei gerinantis matomumą troakaro įvedimo metu. (Firmos ,, Ethicon“ kodas 2B12LT arba lygiavertis) |  |
|  | Troakaras (kaniulė) (kiekis 78 vnt.) | 1. Vienkartinis, sterilus. 2. 12 mm skersmens, 100 ± 5 mm ilgio troakaro kaniulė. 3. Pagamintas iš skaidraus, permatomo plastiko arba lygiavertės medžiagos. 4. Išorinis stabilizuojantis sriegis. 5. Kūgio formos, išardoma galvutė su vožtuvu, praleidžiančiu nuo 5 mm iki 12 mm skersmens (imtinai) instrumentus. 6. Troakaro konstrukcijoje integruotas sprendimas (pvz. OPTIVIEW technologija) mažinantis kameros optikos ir koto rasojimą bei gerinantis matomumą troakaro įvedimo metu. (Firmos ,, Ethicon“ kodas 2CB12LT arba lygiavertis) |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
|  | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.