Pirkimo sąlygų 3 priedas

„Techninė specifikacija“

Keleivinis AUTOBUSAS (M3 KLASĖS)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Kalvarijos savivaldybės įstaigų poreikiui skirtas keleivinis autobusas M3 klasės (toliau tekste – Prekė). BVPŽ kodas 34121000-1.

1.1. Perkančioji organizacija – Kalvarijos savivaldybės administracija, įstaigos kodas
188751268, Kalvarija Laisvės g. 2.

1.2. Pristatymo terminas  - ne didesnis kaip 6 mėn. (tiekėjas pristatymo terminą pateikia pasiūlyme) nuo sutarties pasirašymo datos. Keleivinis autobusas (M3 klasės) privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Prekė turi būti perduodama kartu su visa su ja susijusia technine – eksploatacine dokumentacija ir perdavimo - priėmimo aktu. Perduodamai Prekei turi būti atlikta privalomoji techninė apžiūra ir registravimo procedūra kompetentingose institucijose.

| Nr. | Reikalavimai techniniai parametrai |
| --- | --- |

|  | Transporto priemonės rūšis (bendri duomenys) |
| --- | --- |
|  | M3 klasės tarpmiestinio tipo autobusas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m., neeksploatuotas, anksčiau neregistruotas (pirma registracija privalo būti perkančiosios organizacijos vardu), autobuse įrengtos ne mažiau kaip 24 sėdimos vietos įskaitant gido ir vairuotojo vietas. |
|  | Analogiško autobuso foto nuotraukos: priekis, galas, abu šonai, atidaryto bagažo skyriaus nuotrauka, vairuotojo vieta keleivių salonas iš priekio ir galo. |
|  | Matmenys ir masė |
|  | Autobuso bendra masė ne daugiau 6000 kg. |
|  | Autobuso ilgis ne mažiau 8000 mm. |
|  | Autobuso aukštis ne daugiau 3200 mm. |
|  | Autobuso plotis ne daugiau 2100 mm. |
|  | Variklis ir aušinimo sistema |
|  | Dyzelinis variklis. |
|  | Galia ne daugiau 120 kW. |
|  | Darbinis tūris ne daugiau 2000 cm3. |
|  | Turi atitikti ES toksiškumo standartus ne žemesnius kaip EURO 6. |
|  | Aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu neužšąlančiu prie temperatūros -350C. |
|  | Transmisija, važiuoklė |
|  | Pavarų dėžė – automatinė. |
|  | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), arba analogiška. |
|  | Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas su stiprintuvu. |
|  | Dvigubi galiniai ratai. |
|  | Važiuoklė dviejų ašių. |
|  | Priekinė pakaba nepriklausoma. |
|  | Keleivių salono įranga |
|  | Sėdimų vietų ne mažiau 24 įskaitant gido ir vairuotojo vietas. |
|  | Turistinio tipo sėdynės, atlenkiamas sėdynės atlošas, su poslinkiu į šoną, nulenkiamas porankis praėjimo pusėje, staliukai ir sieteliai nugarinėje pusėje, saugos diržai. Gido sėdynė su atlenkiama sėdima dalimi. |
|  | Smulkaus bagažo lentynos (virš keleivių sėdynių) abiejose pusėse, su asmeniniu apšvietimu, oro išpūtimu. |
|  | Ne mažiau 12 USB Jungčių keleiviams. |
|  | Šaldytuvas |
|  | Salono garso ir šiluminė izoliacija |
|  | Įgilintas keleivių praėjimo takas. Keleivių salono grindys padengtinos neslidžia PVC grindų danga. |
|  | Įlipimo durys ir avariniai išėjimai |
|  | Atskiros vairuotojo durys kairėje pusėje. |
|  | Panoraminės keleivių įlipimo/išlipimo durys turi būti valdomos oru arba elektra atsidaromos/slenkančios iš kairės pusės link galinės ašies. |
|  | Stoglangis-avarinis išėjimas. |
|  | Galinės autobuso durys su stiklais. |
|  | Kita įranga |
|  | Vairuotojo sėdynė reguliuojamo aukščio. |
|  | Pirmos pagalbos rinkinys, atitinkantis SAM reikalavimus-vaistinėlė 2 vnt. |
|  | Vidinis galinio vaizdo veidrodėlis. |
|  | Plaktukai avariniam išėjimui – 2 vnt. |
|  | Gesintuvai su laikikliais 4 kg.- 2 vnt. avarinis ženklas, šviesą atspindinti liemenė. |
|  | Pertvara už vairuotojo nugaros. |
|  | Prieš rūkiniai žibintai. |
|  | Programuojamas aušinimo skysčio šildytuvas. |
|  | Sumontuotas avarinis jungiklis. |
|  | Keleivinis autobusas (M3 klasės) turi būti gamykliškai paruoštas šiaurės Europos klimatiniai zonai. |
|  | Komplektacijoje turi būti ratų pakeitimo raktas ir keltuvas, kurio keliamoji galia turi būti ¼ autobuso masės. |
|  | Garso ir vaizdo įranga. |
|  | CD arba skaitmeninių bylų grotuvas. |
|  | Turi būti instaliuotas LCD monitorius. |
|  | Galinio vaizdo kamera. |
|  | Vėdinimas ir šildymas |
|  | Vairuotojo zonos šildymas nuo variklio , pakankamam šilumos kiekiui palaikyti turi būti sumontuotas programuojamas autonominis automatinis šildytuvas WEBASTO arba analogiškas variklio ir salono šildymui. |
|  | Konvektoriniai radiatoriai ne mažesni kaip 3000 mm ilgio abiejose autobuso pusėse. |
|  | Mechaninis ventiliacinis/avarinis stoglangis. |
|  | Keleivių klimato kontrolė ne mažiau 10 kW ir atskiras vairuotojo kondicionierius ne mažiau 3 kW. |
|  | Pristatymas |
|  | Autobusas turi būti užregistruotas, atliktos tachografo ir greičio ribotuvų patikros, atlikta techninė apžiūra (dokumentai pateikiami prekių pristatymo metu) ir pristatytas nurodytu adresu. |
|  | Autobusas turi būti pristatytas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį Pirkėjo pageidavimu, pardavėjas privalo suteikti galimybę ne mažiau kaip per 5 darbo dienas apžiūrėti analogišką siūlomai Prekei autobusą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Paaiškėjus kad jis neatitinka konkurso reikalavimų, Pirkėjas turi teisę pasiūlymą atmesti. |
|  | Garantija |
|  | Autobusui suteikiama ne mažiau 24 mėn. arba 100 000 km. garantija viskam, (išskyrus natūraliai nusidėvinčias detales ir atvejus dėl naudotojo kaltės) nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių priėmimo – perdavimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos |
|  | Prekės pristatymo metu pateikiami šie dokumentai |
|  | Privaloma pateikti patvirtintą autobuso techninio paso kopiją, COC užbaigtumo sertifikato kopiją arba patvirtintą gamintojo techninių duomenų išrašąs su konkretaus autobuso kėbulo numeriu ir kitais techniniais duomenimis (pateikiama prekių pristatymo metu) |