TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendra informacija

  - Užsakovas: Alytaus rajono savivaldybės administracija, Pulko g. 21, 62135 Alytus.

  - Pirkimo objektas: Alytaus rajono kelių, gatvių, aikštelių, tiesimo, rekonstravimo, remonto darbai. Preliminarus perkamų darbų kiekis nurodytas dalyje „Pirkimo objekto apimtys“ - „Darbų kiekių žiniaraštis“.  Užsakovas darbus pirks pagal poreikį ir neįsipareigoja įsigyti viso preliminaraus darbų kiekio. Viešojo pirkimo sutartis bus sudaryta 12 mėn. laikotarpiui su galimybe pratęsti sutartį du kartus po 12 mėn. Darbų atlikimui užsakovas teiks užsakymus rangovui. Užsakyme nurodyti darbai turės būti atlikti per suderintą laiką, bet ne ilgiau nei per 60 dienų nuo užsakymo pateikimo.

  - Darbų vykdymo vieta – Alytaus rajono savivaldybės teritorija.

  - Atlikdamas darbus Rangovas privalo laikytis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, taisyklių ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, projekto valdymą ir administravimą, kurie reikalingi užtikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

  - Darbams naudojami vienkaušiai ekskavatoriai, autogreideriai bei įvairaus galingumo buldozeriai. Grunto sutankinimui naudojami savaeigiai plentvoliai ir rankiniai plūktuvai. Visi naudojami mechanizmai turi būti tvarkingi. Kelių remonto įrengimo metodų, technologinių procesų sekos nustatymas, mechanizmų parinkimas paliekamas rangovo kompetencijai.

  - Jeigu techninėje specifikacijoje nurodoma konkreti markė ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

- Normatyviniai dokumentai

- Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas;

- I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

- VIII-787 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas;

- I-1120 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;

- I-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;

- I-891 Lietuvos Respublikos kelių įstatymas;

- ĮT ASFALTAS 25 ,,Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“;

- ĮT SBR 19 ,,Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“;

- ĮT SS 17 ,,Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės“;

- ĮT VŽ 14 ,,Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų įrengimo taisyklės“;

- ĮT ŽM 12 ,,Kelių ženklinimo medžiagų naudojimo ir ženklinimo įrengimo taisyklės“;

- ĮT ŽS 17 ,,Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“;

- Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2025 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3-127 ,,Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės‘‘; automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės;

- KPT VNS 16 ,,Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės“;

- Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;

- PĮT KŽA 08 ,,Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“;

- R 36-01 ,,Automobilių kelių sankryžos“;

- STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;

- STR 1.01.03:2017 ,,Statinių klasifikavimas“;

- STR 1.01.04:2015 ,, Statybos produktų , neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“;

- STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rūšys“;

- Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklės, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 3-82;

- Kelių eismo taisyklės;

- STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

- STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

- STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

- STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas““;

- STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;

- STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

- STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga““;

- STR 2.01.01(5):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triukšmo““;

- STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas ,,Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“‘;

- TRA BITUMAS 23 ,,Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių keliuose techninių reikalavimų aprašas“;

- TRA SBR 19 ,,Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“;

- TRA SS 15 ,,Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas“;

- TRA UŽPILDAI 19 ,,Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“;

- TRA VŽ 12 ,,Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas“;

- TRA ŽM 12 ,,Kelio ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašas“;

- T DVAER 12 ,,Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“;

- KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“;

- Statybos rekomendacijos R34-01 „Automobilių kelių pagrindai“;

- MN MAS 15 ,,Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniai nurodymai“;

- MN AGPS 25 Automobilių kelių konstrukcijų sluoksnių iš apdorotų gruntų įrengimo metodiniai nurodymai;

- Vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo melioracijos statinių statyboje taisyklės, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro, 2009 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. 3D-171;

- I-446 Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;

- Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. 3-83 ,,Dėl kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“.

- Bendrieji reikalavimai statybos produktams, įrengimams, darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka

  - Visi statybos produktai turi būti atitikti specifikacijų nurodytiems reikalavimams. Tačiau  esant poreikiui ir pagrindui jie gali būti keičiami į analogiškus, savo paskirtį, esminius statinio reikalavimus ir aktualių LR teisės aktų bei standartų reikalavimus atitinkančius statybos produktus. Keitimai vykdomi STR 1.04.04:2017 ir STR 1.06.01:2016 nustatyta tvarka ir jiems turi pritarti Užsakovas.

  - Statybos darbams vykdyti naudojami produktai ir įrenginiais turi būti sertifikuoti, techniškai patikrinti ir atitikti aktualaus aplinkos apsaugos įstatymo bei poįstatyminių aktų aplinkosauginius bei kitų aktualių LR teisės aktų reikalavimus.

  - Naudojami statybos produktai turi turėti atitikties sertifikatus ir deklaracijas, įrodančius, kad produktas atitinka tam tikrus standartus ar kitus normatyvinius dokumentus bei technines specifikacijas.

  - Rangovas bei statybos produktų bei įrenginių tiekėjai atsakingi už statyboje naudojamų įrenginių  bei produktų techninių bei estetinių savybių išlaikymą transportavimo ir sandėliavimo metu. Ir turi laikytis gamintojų ir rangovo organizacijų statybos taisyklių, patvirtintų LR Aplinkos ministerijos, reikalavimų transportavimui bei sandėliavimui, kai tokie yra. Atsiradus statybos produktų ar jų elementų deformacijoms, pažaidoms ar kitokiems nukrypimams rangovas turi organizuoti tų nukrypimų ištaisymą ar  elementų pakeitimą naujais – atitinkančiais reikalavimus.

- Statybos užbaigimas

  - Statinių užbaigimo procedūrų tikslas yra įvertinti, kaip statiniai atitinka projektus, esminius statinio reikalavimus, galimybę saugiai naudoti statinį pagal paskirtį. Statinių užbaigimo procedūrų tvarką, reikalavimus ir komisijos sudėtį nustato STR 1.05.01:2017 “Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas”.

  - Statinių paprastasis remontas, nesudėtingųjų statinių, kuriems pagal aplinkos ministro patvirtintą sąrašą nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas, statinio paprastasis remontas, statinio griovimas) užbaigiami statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą.

  - Atlikus statybos užbaigimo procedūras, statinį ir daiktines teises į jį privaloma įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo statybos užbaigimo akto gavimo dienos, deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimo ir įregistravimo dienos arba nuo deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos (kai ji netvirtinama ir neregistruojama).

- Paruošiamieji darbai

  - Bendrieji reikalavimai

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelio remonto darbų pradžioje atliekamų paruošiamųjų darbų atlikimui, kontrolei ir priėmimui.

Kelio remontavimo vietos (statybvietės) ruošimo metu rangovas privalo:

- garantuoti statybvietės paviršiaus nusausinimą ir lietaus vandens nuleidimą;

- apsaugoti statybvietę nuo pavojingo požeminių vandenų poveikio, pavasario polaidžio ir kt.;

- vengti fizinių ir mechaninių žemės savybių pablogėjimo;

- pašalinti viršutinį dirvožemio sluoksnį ir kitas netinkamas ar pavojingas medžiagas;

- iškirsti medžius ir krūmus bei pašalinti kelmus;

- atlikti visus reikalingus esamų statinių, požeminių komunikacijų, kelio dangos konstrukcijų ir kitų sutvirtintų plotų išardymo darbus;

- teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą;

- pagal statybvietės ypatumus ir statybos darbų pobūdį atlikti visus kitus paruošiamuosius darbus.

Konkreti medžiagų sandėliavimo aikštelė, jos įrengimą ir vietą (jeigu yra poreikis) pasirenka Rangovas, suderinęs su techniniu prižiūrėtoju (Inžinieriumi) Užsakovui priklausančio   žemės sklypo ribose arba privačiame žemės sklype, gavus savininko sutikimą.

  - Reikalavimai medžiagoms

Paruošiamiesiems darbams naudojamos tokios medžiagos kaip laikini ženklai, laikini darbo vietų aptvėrimai ir t.t. Jiems galioja „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12“. Darbo vietų aptvėrimui naudojamų kelio ženklų pagrindai gaminami ne tik metaliniai, bet ir  iš plastiko, gumos, stiklo pluošto ar faneros.

  - Reikalavimai darbų atlikimui

Geodezinis trasos nužymėjimas:

- Nužymėjimas vykdomas mediniais tašeliais gatvių važiuojamosios dalies žvyro dangoje posūkiuose ir tiesiuose ruožuose kas 20 m. Žymima trasos pradžia, pabaiga, šulinių vieta. Gatvės raudonųjų     linijų ribos, greta esančių privačių sklypų ribos nužymimos medinėmis gairėmis.

- Padaromos atžymos požeminių komunikacijų, jų susikirtimo vietos metaliniais diubeliais ar medinėmis gairėmis.

- Vandens nuleidimas

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad būtų užtikrintas vandens nuleidimas iš statybvietės. Potvynių ir liūčių vanduo turi būti tuoj pat nuleistas iš statybvietės, kad būtų išvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybių pablogėjimo ar kitos žalos. Jei žala padaryta dėl rangovo kaltės, jis turi atlyginti visus nuostolius.

- Dirvožemio, augmenijos ir atliekų pašalinimas

Rangovas iš statybvietės turi pašalinti dirvožemį, augmeniją ir atliekas, kad šios medžiagos nepatektų į pylimus. Krūmai (jeigu yra) turi būti pašalinti kartu su kelmais. Jie turi būti išvežti į sąvartyną ar susmulkinti šiam tikslui skirtose vietose.

Medžiai (jeigu yra) pjaunami rankiniais ar mechaniniais pjūklais. Plonų medžių kamienai išraunami su šaknimis. Storų medžių kelmai turi būti pašalinti kastuvais, ekskavatoriais ar kitu būdu. Siekiant išvengti vandens prasiskverbimo į gruntą, po kelmų rovimo atsiradusios duobės tuoj pat turi būti užpiltos gruntu iki žemės paviršiaus lygio, gruntas sutankintas pagal reikalavimus. Susidariusi mediena (išskyrus kelmai ir šakos) perduodama Užsakovui. Kelmai ir šakos išvežami į sąvartyną.

- Senų dangų ir kitų sutvirtintų vietų išardymas

Nufrezuotą seną asfalto dangą surinkti, sukrauti į autosavivarčius ir pervežti į sandėliavimo vietą nurodytą Užsakovo.

Nuardytą, nukastą seną žvyro, skaldos dangą surinkti, sukrauti į autosavivarčius ir pervežti į sandėliavimo vietą nurodytą Užsakovo.

- Standartai ir normatyviniai dokumentai

Taikomi normatyviniai techniniai dokumentai: KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, ĮT ŽS 17

„Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisykles“, „Automobilių kelių žemės  darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisykles“.

- Žemės sankasos įrengimas

  - Bendrieji reikalavimai

Šiame TS skyriuje pateikti reikalavimai kelių žemės sankasos įrengimui naudojamoms medžiagoms, sankasos įrengimo darbams, šių darbų kontrolei ir priėmimui.

  - Reikalavimai medžiagoms

Žemės sankasos įrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinės medžiagos turi atitikti automobilių  kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 reikalavimus.

Žemės sankasai įrengti naudojama:

- gruntai ir uolienos;

- statybinės medžiagos;

- RC statybinės medžiagos;

- pramoninės gamybos gretutiniai produktai;

- geosintetika;

- lengvosios medžiagos (pavyzdžiui, pemza, putplastis);

- rišikliai;

- cheminiai priedai;

- vandens nuleidimo, drenavimo, filtravimo, hidroizoliavimo bei kitos medžiagos, reikalingos kai kuriems darbams.

  - Reikalavimai darbų vykdymui

Kelių žemės sankasos natūralūs ir supilti gruntai turi būti taip sutankinti, kad būtų įvykdyti lentelėje nurodyti sutankinimo rodiklio reikalavimai.

| Eil. Nr. | Žemės sankasos dalis | Gruntų grupės | DPr, % | na, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Viršutinė dalis iki 1,0 m gylio pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose | ŽG, ŽP, ŽB, SB, SG, SP ŽD, ŽM, SD, SM | 100 |  |
| 2. | Apatinė pylimo dalis nuo 1,0 m gylio iki pylimo pado | ŽG, ŽP, ŽB SB, SG, SP ŽD, ŽM, SD, SM | 98 |  |
| 3. | Viršutinė dalis iki pylimo pado pylimuose ir 0,5 m gylio iškasose | ŽDo, ŽMo, SDo, SMo, D*), M*), OK3) | 97,0 | 124) |
| *) Žymenys D ir M žymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupių gruntus pagal LST 1331 |  |  |  |  |  |
| [1]) Mažiausias kvantilis yra mažiausias leistinas kvantilis, už kurį mažesnės charakteristikos (pavyzdžiui, sutankinimo rodiklio) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 2)Didžiausias kvantilis yra didžiausias leistinas kvantilis, už kurį didesnės charakteristikos (pavyzdžiui, oro porų kiekis) vertės leidžiamos tik neviršijant nurodytos pasiskirstymo proporcijos (žr. LST ISO 3534-1). Vertinimas reikalauja tam tikro matematinio pagrindimo, kuris neišdėstomas šiose taisyklėse ir kuris surandamas specialioje literatūroje. 3)Leidžiama naudoti tik vietiniams keliams ir atlikus tinkamumo bandymus. 4)Kai gruntai nėra sustiprinti arba nėra atliktas kvalifikuotas pagerinimas, tankinant vandeniui jautrius įvairiagrūdžius ir smulkiagrūdžius gruntus, rekomenduojama oro porų kiekio 10 % didžiausiam kvantiliui taikyti 8 % reikalavimą. |  |  |  |  |  |

Užbaigus darbus žemės sankasos viršus iš vandeniui jautrių gruntų ar uolienų rūšių, ypač kritulių gausiais metų laikais, negali būti paliktas be apsaugos ilgesnį laikotarpį. Gali būti taikomos tokios apsauginės priemonės:

  - grunto sustiprinimas ir kvalifikuotas grunto pagerinimas,

  - nedidelio pralaidumo vandeniui apsauginio sluoksnio virš žemės sankasos viršaus įrengimas,

  - surištojo pagrindo sluoksnio įrengimas.

Jeigu jokios apsauginės priemonės nėra taikomos, tai prieš pat pagrindo sluoksnio įrengimą ant žemės sankasos viršaus turi būti atliekamas papildomas tankinimas. Jeigu gruntas tuo metu yra per drėgnas, jis, panaudojant rišiklius turi būti pagerinamas arba silpnose zonose pašalinamas ir pakeičiamas kita medžiaga. Rangovų išlaidos žemės sankasos viršaus apsaugai atskirai neatlyginamos, jei jie patys toliau rengia ir dangos konstrukciją.

  - Darbų kontrolė, bandymai, darbų priėmimas

| Kontroliuojami dydžiai | Leistinųjų nuokrypių arba dydžių reikšmės | Kontrolinių bandymų apimtys |
| --- | --- | --- |
| 1. Žemės sankasa |  |  |
| 1.1. Aukščiai | +/- 5 cm | pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre |
| 1.2. Plotis (atstumas nuo žemės sankasos ašies iki briaunos) | +/- 10 cm | pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre |
| 1.3. Skersiniai nuolydžiai | +/- 0,5 % (absoliut.) | pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre |
| 1.4. Šlaitų nuolydžiai | +/- 10 % (sant.) | pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre |
| 1.5. Pylimo pado plotis | +/- 20 cm | pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre |
| 1.6. Bermos plotis | +/- 20 cm | pasirinktinai, tačiau ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre |
| 1.7. Sutankinimo rodiklis DP 1) r | 100 %; 97 %, kai h £ 0,5 m 98 %; 97 %; 95 %, kai h > 0,5 m (žr. šių taisyklių 2 lentelę) | ne mažiau kaip trys pavyzdžiai kiekvieniems 7000–9000 m², platinant žemės sankasą, – kiekvieniems 4000 m²; |
| 1.8. Deformacijos modulis EV2 | 45 MPa (45 MN/m²) (kai rengiamos SV, I–III klasių dangų konstrukcijos) | ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre; platinant žemės sankasą – ne mažiau kaip trys matavimai kiekvieniems 4000 m² |
| 2. Vandens nuleidimo grioviai, drenažai |  |  |
| 2.1. Vandens nuleidimo grioviai |  |  |
| 2.1.1. Aukščiai (garantuojant vandens nutekėjimą) | +/- 5 cm | ne rečiau kaip kas 50 m |
| 2.1.2. Dugno plotis | +/- 5 cm | ne rečiau kaip kas 50 m |
| 2.1.3. Išilginis nuolydis | +/- 10 % (sant.) | ne rečiau kaip kas 50 m |
| 2.2. Drenažai |  |  |
| 2.2.1. Aukščiai | +/- 5 cm | ne rečiau kaip kas 50 m |
| 2.2.2. Išilginis nuolydis | +/- 0,1 % (absoliut.) | ne rečiau kaip kas 50 m |

Užbaigtus darbus Statytojas arba techninis prižiūrėtojas turi priimti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po raštiško pranešimo apie juos. Darbų priėmimo terminas pratęsiamas, jeigu rangovas dar nepateikė darbams įvertinti reikalingų rezultatų pagal sutartyje numatytus kelių tiesimo medžiagų, kitų medžiagų ir atliktų darbų bandymus arba paslėptų darbų aktų.

Žemės sankasos nuokrypiai ir kontrolė:

  - Standartai ir normatyviniai dokumentai

Skyrius parengtas pagal Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklių ĮT ŽS 17 ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

  - Gruntų pagerinimas ir sustiprinimas (stabilizacija)

Gruntų sustiprinimas (stabilizacija) atliekamas kelio ar kitos eismo vietos žemės sankasos viršutinėje zonoje. Gruntų sustiprinimas padidina laikomąją gebą ir pravažiuojamumą bei užtikrina dangos konstrukcijų atsparumą šalčiui.

Gruntų pagerinimas atliekamas vykdant žemės darbus ir įrengiant kelio ar kitos eismo vietos žemės sankasą. Drėgni ir sunkiai tankinami gruntai tokiu būdu tampa technologiški ir sutankinami panaudojant įprastines priemones. Žemės sankasos viršaus, šlaitų ar kitų paviršių zonose gruntų pagerinimas rišikliais teigiamai veikia atsparumą erozijai ir oro sąlygų poveikiui.

Kvalifikuotas gruntų pagerinimas gali būti atliekamas vykdant žemės darbus ir įrengiant kelio ar kitos eismo vietos žemės sankasą. Taip padidėja gruntų laikomoji geba, sumažėja deformacijos ir teigiamai veikiamas jautrumas šalčiui.

Prieš darbų pradžią, dirvožemis ir augalų liekanos turi būti pašalintos. Tankiai susigulėjusius gruntus, kaip ir pusiau kietus, siekiant kad jie gerai persimaišytų su rišikliu, rekomenduojama prieš tai išpurenti ir susmulkinti. Jei numatomame sustiprinti grunte yra riedulių, kurių matmenys didesni nei 63mm, šie rieduliai turi būti pašalinti. Tokiu būdu pasiekiamas geresnis rišiklio pasiskirstymas, sumažėja darbo pertraukų ir įrenginių gedimų. Jeigu numatomų sustiprinti gruntų vandens kiekis viršija sutankinimui tinkamą vandens kiekį, ir jeigu nelaukiama, kad vandens kiekis sumažės natūraliai išgaruodamas, gruntai gali būti išpurenami (pvz. greideriuojant).

Tolygus rišiklio paskleidimas galimas tik panaudojus specialiai šiam procesui sukonstruotus mechanizmus (traktorius su barstytuvu). Skleidžiamas rišiklio kiekis turi būti patikrintas panaudojant kontrolinius lakštus. Rišiklio kiekis maišymo kelyje metodo atveju pateikiamas kg/m2. Rišiklio paskleidimas ir įmaišymas turi būti atliekamas vienas paskui kitą. Rišiklio įmaišymui naudojama gruntų frezos. Prieš tankinimą žemės sankasos viršus išlyginamas suteikiant reikiamą profilį. Sluoksnis tolygiai sutankinamas, kad būtų pasiektas reikalaujamas sutankinimo rodiklis. Įrengiant išilgines ir darbines siūles, jos turi būti 20cm perdengiamos ir permaišomos.

Esant smarkiems krituliams darbai gruntų pagerinimui su rišikliais privalo būti sustabdomi. Esant lengviems krituliams, rišiklių įmaišymas turi būti atliekamas kuo skubiau po paskleidimo, kad būtų išvengta rišiklio perdrėkimo ir sulipimo į gumulus, jei susidaro gumulai, jie turi būti pakankamai susmulkinti atliekant įmaišymą. Esant stipriam vėjui, sklaidžių rišiklių skleidimas sustabdomas, jeigu nupučiama tiek rišiklio, kad tai tampa kenksminga aplinkai arba kelia pavojų eismo dalyviams.

Kai gruntų ir oro temperatūra yra žemesnė negu +5oC, gruntų sustiprinimas ir kvalifikuotas gruntų pagerinimas neturėtų būti atliekamas. Jeigu temperatūra žemesnė, numatyti apsaugojimo priemones, tokias kaip kito sluoksnio įrengimas.

Dabai vykdomi vadovaujantis automobilių kelių konstrukcijų sluoksnių iš apdorotų gruntų įrengimo metodiniais nurodymais MN AGPS 25.

Pagerintų gruntų leistinųjų nuokrypių, dydžių vertės ir kontrolė

| Kontroliuojami dydžiai | Leistinųjų nuokrypių arba dydžių vertės | Kontrolinių matavimų dažnumas |
| --- | --- | --- |
| 1. Aukščiai | +/- 3cm | Ne rečiau kaip kas 20m |
| 2. Plotis | +/- 10⁒ (sant.) | Ne rečiau kaip kas 20m |
| 3. Skersiniai nuolydžiai | +/- 0,5 ⁒ (absoliut.) | Ne rečiau kaip kas 20m |
| 4. Deformacijos modulis EV2 | ≥ 100 MPa (žiūr. projektus, koks reikalingas) | Ne mažiau kaip 10 matavimų kiekviename kilometre |

- Pagrindų įrengimas

  - Bendrieji reikalavimai

Šiame TS skyriuje išdėstyti reikalavimai kelių pagrindų sluoksnių medžiagoms ir jų mišiniams, šių medžiagų ir mišinių paruošimui, pagrindų sluoksnių įrengimui, darbų kontrolei ir priėmimui.

  - Reikalavimai medžiagoms

Mineralinėms medžiagoms ir jų mišiniams

Mineralinės medžiagos ir jų mišiniai turi atitikti TRA UŽPILDAI 19, TRA SBR 19 bei taisyklių ĮT SBR 19 reikalavimus.

- Nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių pagrindo sluoksniai

Nesurištųjų mineralinių mišinių sluoksnių medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19, TRA SBR 19 bei taisyklių ĮT SBR 19 reikalavimus.

Apsauginiui šalčiui atspariam sluoksniui įrengti gali būti naudojami nesurištieji mineralinių medžiagų  mišiniai – 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63. Gruntai pagal LST 1331 - ŽB, ŽG, ŽP, SB, SG, SP arba lygiavertį.

Gatvės ruožuose, kur bus įrenginėjama nauja konstrukcija, apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio Ev2 ≥ 100 MPa

Skaldos pagrindo sluoksniams gali būti naudojama 0/32, 0/45 frakcijos skalda (skaldos pagrindo sluoksnio Ev2≥ 120 Mpa).

  - Reikalavimai darbų vykdymui

Pagrindo sluoksniai rengiami laikantis TRA UŽPILDAI 19, TRA SBR 19 bei taisyklių ĮT SBR 19 išdėstytų reikalavimų.

  - Darbų kontrolė, bandymai, darbų priėmimas

Nesurištųjų medžiagų pagrindo sluoksnių bandymai turi atitikti TRA UŽPILDAI 19, TRA SBR 19 bei taisyklių ĮT SBR 07 reikalavimus.

Pagrindo sluoksnių be rišiklių leistinieji nuokrypiai ir kontrolė:

| 1. Apsauginiai šalčiui atsparūs sluoksniai (AŠAS) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontroliniai parametrai |  | Leistinieji nuokrypiai arba parametrų vertės | Bandymai |  |  |  |
|  |  |  | Vidinės kontrolės | Kontroliniai |  |  |
| 1.1. Aukštis |  | ±2,0 cm | ne rečiau kaip kas 50 m | ne rečiau kaip kas 100 m |  |  |
| 1.2. Skersins nuolydis |  | ±0,5% (absoliut.) | ne rečiau kaip kas 50 m | ne rečiau kaip kas 100 m |  |  |
| 1.3. Plotis |  | ±10,0 cm | ne rečiau kaip kas 50 m | ne rečiau kaip kas 100 m |  |  |
| 1.4. Lygumas skersine ir išilgine kryptimis |  | prošvaisos po 3 m ilgio liniuote ≤ 30 mm | ne rečiau kaip kas 50 m | ne rečiau kaip kas 100 m |  |  |
| 1.5. Sluoksnio storis |  | pagal ĮT SBR 19 55 punkto reikalavimus | ne rečiau kaip kas 50 m | ne rečiau kaip kas 100 m |  |  |
| 1.6. Granuliometrinė sudėtis ir smulkiųjų dalelių kiekis |  | pagal ĮT SBR 19 48 punkto ir 2 priedo reikalavimus | 1 ėminys kiekvieniems 2000 m2 | 1 ėminys kiekvieniems 6000 m2 |  |  |
| 1.7. Pralaidumas vandeniui |  | pagal ĮT SBR 19 50 punkto reikalavimus | 1 ėminys kiekvieniems 2000 m2 | 1 ėminys kiekvieniems 6000 m2 |  |  |
| 1.8. Sutankinimo rodiklis DPr |  | pagal ĮT SBR 19 1 lentelės reikalavimus | 1 ėminys arba 1 matavimas kiekvieniems 1500 m2 | 1 ėminys arba 1 matavimas kiekvieniems 4500 m2 |  |  |
| 1.9. Deformacijos modulis EV2 |  | nereglamentuojama |  |  |  |  |
| 2.Skaldos pagrindo sluoksniai (SPS) |  |  |  |  |  |  |
| Kontroliniai parametrai | Leistinieji nuokrypiai arba parametrų vertės |  | Bandymai |  |  |
|  |  |  | Vidinės kontrolės |  | Kontroliniai |
| 2.1. Aukštis | ±2,0 cm |  | ne rečiau kaip kas 50 m |  | ne rečiau kaip kas 100 m |
| 2.2. Skersinis nuolydis | ±0,5% (absoliut.) |  | ne rečiau kaip kas 50 m |  | ne rečiau kaip kas 100 m |
| 2.3. Plotis | Kiekvieno įrengto sluoksnio pločiai neturi nukrypti nuo projekte (sutartyje) nurodytų pločių daugiau kaip −10 cm. |  | ne rečiau kaip kas 50 m |  | ne rečiau kaip kas 100 m |
| 2.4. Lygumas skersine ir išilgine kryptimis | prošvaisos po 3 m ilgio liniuote ≤ 20 mm |  | ne rečiau kaip kas 50 m |  | ne rečiau kaip kas 100 m |
| 2.5. Sluoksnio storis | pagal ĮT SBR 19 76 punkto reikalavimus |  | ne rečiau kaip kas 50 m |  | ne rečiau kaip kas 100 m |
| 2.6. Granuliometrinė sudėtis ir smulkiųjų dalelių kiekis | pagal ĮT SBR 19 67 punkto ir 3 priedo reikalavimus |  | 1 ėminys kiekvieniems 2000 m2 |  | 1 ėminys kiekvieniems 6000 m2 |
| 2.7. Trupintųjų ir skaldytųjų dalelių santykinis kiekis | pagal TRA UŽPILDAI 19 2 priedo reikalavimus |  | - |  | 1 ėminys kiekvieniems 6000 m2 |
| 2.8. Atsparumas trupinimui | pagal TRA UŽPILDAI 19 2 priedo reikalavimus |  | - |  | 1 ėminys kiekvieniems 6000 m2 |
| 2.9. Atsparumas smūgiams | didesnių nei 32 mm dalelių atsparumo smūgiams rodiklis SR ≤ 28 % |  | - |  | 1 ėminys kiekvieniems 6000 m2 |
| 2.10. Sutankinimo rodiklis DPr | ≥ 103 % |  | 1 ėminys arba 1 matavimas kiekvieniems 1500 m2 |  | 1 ėminys arba 1 matavimas kiekvieniems 4500 m2 |
| 2.11. Deformacijos modulis EV2 | EV2 ≥ 100 MPa |  | 1 matavimas kiekvieniems 1500 m2 |  | 1 matavimas kiekvieniems 4500 m2 |

Kai kelio, gatvės ruožo, kuriame vykdomi darbai, ilgis arba plotas yra mažesnis kaip nurodytas mažiausias kontrolinis plotas ėminiui paimti ar matavimui atlikti, tai matavimai atliekami ir ėminiai imami    nurodyta mažiausia apimtimi. Visais atvejais negali būti priduodamas nei vienas nepatikrintas plotas, t. y. priduodant mažais plotais, jie visais atvejais turi būti patikrinti vidinės kontrolės ir kontroliniais bandymais

  - Standartai ir normatyviniai dokumentai

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos techninių standartų LST 1331-2015 „Automobilių kelių gruntai“, LST EN, kiti galiojantys LST, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, TRA UŽPILDAI 19

„Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“, TRA SBR 19 „Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“, ĮT SBR 19

„Automobilių kelių dangos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

- Dangų įrengimas

  - Bendrieji reikalavimai

Skyrius parengtas pagal veikiančių Lietuvos techninių standartų (LST), techninių reikalavimų reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai" (toliau KTR 1.01:2008), TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“, TRA ASFALTAS 25 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas" (toliau TRA ASFALTAS 25), ĮT ASFALTAS 25 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės" (toliau ĮT ASFALTAS 25), TRA BITUMAS 23 ,, Kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų naudojamų automobilių keliuose techninių reikalavimų aprašas“ (toliau TRA BITUMAS 23) Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangų medžiagoms ir jų mišiniams, mišinių paruošimui, dangų paklojimui, darbų kontrolei ir priėmimui.

  - Reikalavimai medžiagoms

Dangos sluoksniams vartojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI  19 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai, kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus.

  - Atliktų darbų kontrolė ir priėmimas

Asfalto dangų sluoksnių bandymų rūšys nurodytos ĮT ASFALTAS 25. Asfalto mišinių bandymai Asfalto mišinių bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 25.

  - Paklotų dangos sluoksnių bandymai ir tikrinimas

Asfalto dangų bandymai paklotų asfalto dangų sluoksnių savikontrolės ir kontroliniai bandymai atliekami pagal ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus.

  - Leistinieji nuokrypiai

Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. Mechanizuotai klotuvu paklotų asfalto dangų lygumas, matuojant prošvaisas skersine ir išilgine kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7 arba lygiaverčio, darbų priėmimo metu neturi viršyti lentelėje nurodytų verčių.

|  | Lygumas, matuojant prošvaisas 3 m liniuote, mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posluoksnis, ant kurio tiesiama | Asfalto pagrindo sluoksniai | Asfalto pagrindo-dangos sluoksniai | Asfalto apatiniai sluoksniai | Asfalto viršutiniai sluoksniai iš |  |
|  |  |  |  | AC, SMA, MA, BBTM | PA |
| 1. Sluoksnis be rišiklių | 10 | 10 (15) | – | – | – |
| 2. Rišikliais surištas pagrindo sluoksnis, asfalto pagrindo sluoksnis | 10 | 10 (15) | 6 | 6 (11) | – |
| 3. Asfalto apatinis sluoksnis | – |  | – | 4 (9) | 3 (8) |
| () skliausteliuose nurodytos ribinės vertės taikomos garantinio termino metu. |  |  |  |  |  |

Įrengto sluoksnio nuokrypiai nuo projekte (sutartyje) nurodyto pločio neturi būti didesni kaip –5 cm ir +5 cm. Asfalto dangos skersinio nuolydžio nuokrypis nuo reikalaujamo (projektinio) neturi būti didesnis negu ±0,5 %. Užbaigtų dangos sluoksnių sutankinimo rodiklis turi būti ne mažesnis kaip lentelėje nurodytos leistinos reikšmės:

| Sluoksnio savybės | AC 16 VS | AC 11 VS | AC 11 VN | AC 8 VS AC 8 VN AC 8 VL | AC 5 VL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sluoksnio storis, cm | 5,0–6,0 | 4,01)–5,0 | 3,51)–4,5 | 3,02)–4,0 | 2,0–3,0 |  |
| Mažiausias sluoksnio svoris, kg/m2 | 125–150 | 100–125 | 85–115 | 75–100 | 50–75 |  |
| Sutankinimo laipsnis, % | ≥ 98,0 | ≥ 98,0 | ≥ 98,0 | ≥ 98,0 | ≥ 97,0 |  |
| Tuštymių kiekis, tūrio % | ≤ 5,5 | ≤ 5,5 | ≤ 5,5 | ≤ 5,5 | ≤ 5,5 |  |
| 1) Dėl technologinių priežasčių gali būti taikoma ir 3 cm. |  |  |  |  |  |  |
| 2) Gali būti taikoma ir 2,5 cm, kai naudojamas asfalto mišinys AC 8 VN ar AC 8 VL pėsčiųjų ir dviračių takams. |  |  |  |  |  |  |

| Sluoksnio savybės | AC 16 PD |
| --- | --- |
| Sluoksnio storis, cm | 5,0–10,0 |
| Mažiausias sluoksnio svoris, kg/m2 | 125–250 |
| Sutankinimo laipsnis, % | ≥ 97,01) |
| Tuštymių kiekis, tūrio % | ≤ 6,5 |
| 1) Pėsčiųjų ir dviračių takų bei rankiniu būdu įrengiamiems asfalto pagrindo-dangos sluoksniams, kurie įrengiami ant pagrindo sluoksnių be rišiklių, gali būti taikomas ≥ 96 % sutankinimo laipsnio reikalavimas. |  |

| Sluoksnio savybės | AC 22 AS | AC 16 AS | AC 16 AN |
| --- | --- | --- | --- |
| Sluoksnio storis, cm | 7,0–10,0 | 5,01)–9,0 | 5,01)–6,0 |
| Mažiausias sluoksnio svoris, kg/m2 | 175–250 | 125–225 | 125–150 |
| Sutankinimo laipsnis, % | ≥ 98,0 | ≥ 98,0 | ≥ 98,0 |
| 1) Dėl technologinių priežasčių gali būti taikoma ir 4 cm. |  |  |  |

  - Darbų priėmimas

Asfalto dangos sluoksnių priėmimas atliekamas pagal ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus.

- Kitos dangos

  - Veja

Vejos įrengimo paruošiamieji darbai: Prieš užpilant dirvą, šlaitų paviršius turi būti sušiurkštintas ir, jeigu reikia, įrengti grioveliai ar pakopos (pavyzdžiui, stačiuose šlaituose). Dirvožemio sluoksnis turi būti 6 cm

  - Kelio bortai

Betono bordiūrai turi atitikti GB LST EN 1340+AC arba kito lygiaverčio standarto reikalavimus.

Kelio bortų, gazoninių vejos bordiūrų betono klasė ne mažesne kaip C 30/37, atsparumas šalčiui (masės nuostoliai kg/m2) <1,0. Vandens įgeriamumas iki 6%, dilumas iki 20 mm, stipris tempimui (skeliant) ne mažiau 3,5 MPa. Kelio bortai rengiami ant 20 cm storio pamato su atspara. Naudojamo  betono markė C 20/25.

  - Standartai ir normatyviniai dokumentai

Skyrius parengtas pagal galiojančių Lietuvos standartų TRA SBR 19 „Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas“;, TRA UŽPILDAI 19 „Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“;, Įrengimo taisyklės ĮT SBR 19 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“.

- Pralaidų įrengimas

Pralaidos įrengimo darbai vykdomi vadovaujantis statybos taisyklėmis ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendimai“ bei kitais galiojančiais ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais.

Rengiama plastikinė PP (polipropilenas) gofruota pagal lentelėje pateiktus skersmenis ir ilgius pralaida. Pralaida turi būti sertifikuota Europos Sąjungos šalyse ir atitikti šiuos reikalavimus:

- žiedo standumas - 8 kN/m2 (pagal ISO 9969:1994 (E));

- žiedo lankstumas – 30 % deformacija be pažeidimų (pagal ISO EN 1446:2002);

- terminis stabilumas – 110°, t = 30 min. (pagal ISO 12091:1995 (E));

- atsparumas smūgiams - H50 > 1000 mm (pagal LST EN 1411:2002).

Pralaidų tranšėjų įrengimas turi atitikti ĮT ŽS 17 reikalavimus. Tranšėjos dugnas turi būti suformuotas iš natūralaus arba atvežtinio grunto, kurio sutankinimo rodiklis turi siekti 97 %. Pralaida įrengiama ant ne plonesnio kaip 0,15 m smėlio sluoksnio. Pralaida turi būti užpilama ne storesniais kaip 0,15 m grunto sluoksniais, simetriškai iš abiejų pralaidos pusių, sutankinant kiekvieną sluoksnį ne mažiau kaip iki 97 %.

Pralaidos galuose įrengiami Įtekamasis ir ištekamasis surenkami įstrižieji gelžbetoniniai antgaliai. Pralaidos vamzdžio galas ties antgaliais gali būti paliekamas išlindęs arba nupjaunamas pagal antgalį.

Pagrindiniai darbai, kuriuos reikia atlikti yra šie:

- Esamo grunto iškasimas (jeigu reikia suformuojamos duobės ties įtekėjimo ir ištekėjimo antgaliais);

- Smėlio pagrindo įrengimas;

- Naujos plastikinės pralaidos įrengimas;

- Surenkamų betoninių antgalių sumontavimas;

- Pralaidos užpylimas iškastu gruntu, kelio pagrindo ir dangos atstatymas smėlio-žvyro mišiniu iki buvusio lygio;

- Šlaitų ties pralaida sutvirtinimas, užsėjant žole;

- Horizontalaus ženklinimo įrengimas

  - Horizontalaus ženklinimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis Kelių eismo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82 patvirtintomis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėmis (toliau Kelių ženklinimo taisyklės KŽT), LST EN 1436:2018 (arba lygiavertis) „Kelių ženklinimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio horizontaliojo ženklinimo ženklų charakteristikos“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-390 patvirtintu Kelių ženklinimo medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA ŽM 12, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-389 patvirtintu Kelių ženklinimo medžiagų naudojamo ir ženklinimo įrengimo taisykles ĮT ŽM 12.

  - Horizontaliojo ženklinimo linijų ir simbolių geometriniai matmenys bei jų atitinkamos proporcijos turi atitikti Kelių ženklinimo taisykles (KŽT).

  - Ženklinamo paviršiaus Sluoksnis turi būti vienodo storio, užberiamos medžiagos tolygiai paskirstytos. Linijų ir simbolių kraštai turi būti tiesių linijų.

  - Ženklinant gatvės dangą kelio dažais, šlapio dažų sluoksnio storis be stiklo rutuliukų turi būti: lygios dangos - 0,4 mm, šiurkščios dangos - 0,5 mm. Esant labai grūdėtai dangos sandarai, būtina dažyti dviem sluoksniais priešingomis kryptimis. Ženklinant antrą kartą šlapio sluoksnio storis turi būti 0,3 mm. Dažomo sluoksnio storio paklaida turi būti ± 0,05 mm. Polimerinių mastikų (plastikų) sluoksnio storis neturi būti mažesnis kaip 3 mm ir didesnis kaip 4,5 mm.

  - Gatvių važiuojamosios dalies horizontaliajam ženklinimui naudojami kelio dažai, plastikai ir stiklo rutuliukai turi tenkinti šiuos kriterijus:

  - atspindėti šviesą, neturi būti slidūs, turi būti baltos spalvos ir gerai matomi bet kuriuo paros metu;

  - atsparūs druskoms, smėliui, purvui ir atmosferiniams poveikiams (saulės spinduliams, ledui, staigiems temperatūrų pokyčiams);

  - atsparūs dilimui (ilgaamžiškumo patikimumas) nuo transporto poveikio;

  - neturėti neigiamos įtakos ženklinamiems paviršiams (netirpinti gatvės važiuojamosios dangos viršutinio sluoksnio) ir aplinkai (gamtai ir žmonėms);

  - Darbus atliekant plastikais ant likusių ženklinimo medžiagų Tiekėjas privalo jas pašalinti savo sąskaita arba užtikrinti naujos medžiagos kokybišką paklojimą.

  - Tiekėjas privalo atlikti horizontaliojo ženklinimo darbų savikontrolės bandymus, rezultatus surašant darbų žurnale ir saugant iki garantinio laiko pabaigos bei pareikalavus pateikti Perkančiajai organizacijai.

  - Siekiant Užtikrinti eismo saugumą gatvių horizontaliojo ženklinimo darbų metu, Tiekėjas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles, vadovautis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 patvirtintomis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintomis taisyklėmis „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12“. Automašinos gatvėse turi dirbti su įjungtais oranžinės spalvos švyturėliais, darbininkai turi vilkėti spec. rūbus, skirtus dirbti kelyje. Automašinos, darbininkų apranga, atitvarai turi būti paženklinti Tiekėjo atributais.

- Vertikalaus ženklinimo įrengimas

Kelio ženklų gamybos reikalavimai (reikalavimai ženklų paviršiams ir pagrindams, spalvinėms, šviesos atspindėjimo ir skaisčio savybėms), reikalavimai ženklų įtvirtinimo elementams ir atraminėms dalims pateikti Lietuvos standarte LST EN 12899-1 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis“, TRA VŽ 12 ,,Automobilių kelių vertikaliųjų kelio ženklų techninių reikalavimų aprašas“.

Į kelio ženklo sąvoką įeina stovas, tvirtinimo detalės, kelio ženklas.

Įrengto kelio ženklo antroje pusėje turi būti įspausta į metalą arba prie ženklo pritvirtintoje specialioje lentelėje turi būti pateikta ženklus gaminusios įmonės prekės ženklas, pagaminimo data ir šio standarto žymuo.

Ženklų šviesą atspindinti dalis turi būti padengta I klasės „Engineer grade“ arba II klasės High Intensity Grade“ rūšies plėvele (arba lygiavertėmis).

- Aplinkos apsaugos reikalavimai

  - Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (aktualia redakcija).

  - Tiekėjai privalo vadovautis Aplinkos ministro įsakyme D1-401 pateiktais minimaliais statybos darbų, statybinių medžiagų aplinkosauginiais kriterijais. Minimalūs aplinkosauginiai kriterijai yra privalomi. Ši aplinkosauginių kriterijų reikalavimų ir jų taikymo tvarka yra aktuali ir pritaikyta šiam pirkimui pagal Aplinkos ministro įsakyme D1-401 išvardintas ir atrinktas medžiagas, darbus, kurie yra numatyti techninėje specifikacijoje. Visiems techninėje specifikacijoje numatytiems darbams, medžiagoms (kurios atitinka ir gali būti priskiriamos prie LR Aplinkos ministro įsakymo D1-401 XVII skyriaus punktuose nurodytoms medžiagoms) minimalius aplinkosauginių kriterijų reikalavimų patvirtinančius dokumentus privaloma pateikti kartu su pasiūlymu.

  - Tiekėjo pasiūlyti statybos darbai, statybinės medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus šiame priede. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti statybos darbų, medžiagų atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams patvirtinančius dokumentus pagal šiame priede nustatytus reikalavimus. Perkančioji organizacija nustačiusi, kad dalyvio pasiūlyti statybos darbai ir/ar statybinės medžiagos neatitinka Techninės specifikacijos reikalavimų, atmeta tokį dalyvio pasiūlymą, kaip neatitinkantį konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.

  - Tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

  - kelio ženklams naudojami produktai turi būti sudaryti panaudojant antrinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) pakartotinio panaudojimo medžiagas, ir (ar) perdirbtas medžiagas, jeigu tai neprieštaraujama galiojantiems kelio ženklams taikomiems standartams;

  - keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių lakieji organiniai junginiai neturi viršyti 150 g/l; stiklo granulėse ir kitose sudėtinėse medžiagose pavojingų elementų (arseno, stibio ir švino) koncentracija negali būti didesnė kaip 200 ppm, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems kelių ženklinimui taikomiems standartams.

  - Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį 13.5. ir 13.6. punktuose nustatytiems reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai, įrodantys siūlomų kelio ženklų ir keliui ženklinti naudojamų produktų ir gaminių parametrų atitikimą nustatytiems reikalavimams.

- Pirkimo objekto apimtys

  - Preliminarios perkamų darbų apimtys išdėstytos lentelėje „Darbų kiekių žiniaraštis“

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato Vnt. | Preliminarus kiekis 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ašies nužymėjimas | km | 20 |
| 2 | Sklypo ribų nužymėjimas | vnt. | 20 |
| 3 | Krūmų kirtimas | 1000 m2 | 100 |
| 4 | Kietų veislių medžių iki Ø32 cm skersmens kirtimas | vnt. | 200 |
| 5 | Kietų veislių medžių virš Ø32 cm skersmens kirtimas | vnt. | 200 |
| 6 | Kietų veislių medžių iki Ø32 cm kelmų rovimas, duobių užlyginimas ir kelmų išvežimas iki 1 km* | vnt. | 200 |
| 7 | Kietų veislių medžių virš Ø32 cm kelmų rovimas, duobių užlyginimas ir kelmų išvežimas iki 1 km* | vnt. | 200 |
| 8 | Transportuojant kelmus už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=…. | vnt. | 200 |
| 9 | Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo, išardymas | 100m | 100 |
| 10 | Betono ar gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas, pakraunant rankiniu būdu | 10m3 | 100 |
| 11 | Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai | 10 m3 | 1000 |
| 12 | Asfalto dangų frezavimas vid. 5 cm storiu | m2 | 2000 |
| 13 | Dangos valymas mechaniniu būdu | m2 | 2500 |
| 14 | Dangos valymas rankiniu būdu | m2 | 2000 |
| 15 | Statybinių atliekų/išardytų elementų kasimas ekskavatoriais, pakrovimas ir išvežimas į rangovo parinktą vietą iki 5 km atstumu | t | 500 |
| 16 | Išvežant statybines atliekas už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=…. | t | 500 |
| 17 | I grupės grunto kasimas ekskavatoriais, paskleidžiant vietoje | 10 m3 | 2000 |
| 18 | I grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, išvežant 1 km atstumu | 10 m3 | 2000 |
| 19 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, paskleidžiant vietoje | 10 m3 | 2000 |
| 20 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, išvežant 1 km atstumu | 10 m3 | 1000 |
| 21 | Kelio griovių kasimas ekskavatoriais, kai gruntas paskleidžiamas vietoje | 10 m3 | 3000 |
| 22 | Kelio griovių kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius, išvežant 1 km atstumu | 10 m3 | 1000 |
| 23 | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 300 |
| 24 | Transportuojant gruntą už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti, k4=…. | 10 m3 | 1000 |
| 25 | Dirvožemio sluoksnio pašalinimas h-0,15 m, perstumiant jį mechanizuotai iki 50 m atstumu* | 10 m3 | 1000 |
| 26 | Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, išvežimas iki 5km atstumu | 10 m3 | 1000 |
| 27 | Transportuojant dirvožemį už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti, k4=…. | 10 m3 | 1000 |
| 28 | Darbas savartoje, perstumiant gruntą mechanizuotai, planiravimas | m3 | 1000 |
| 29 | Kelio sankasos, šlaitų planiravimas mechanizuotai | m2 | 1000 |
| 30 | Kelio griovių šlaitų planiravimas autogreideriais | 10 m2 | 3000 |
| 31 | Kelio sankasos, šlaitų planiravimas rankiniu būdu | m2 | 1000 |
| 32 | Sankasos/šlaitų sutvirtinimas geotekstile, svoris ≥170g/m2 | 100m2 | 100 |
| 33 | Sankasos sutvirtinimas geotinklu (radialinis standumas prie 0.5% deformacijų ≥390 kN/m) | 100m2 | 100 |
| 34 | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant 10 cm storio sluoksnį juodžemio | 10 m2 | 1000 |
| 35 | Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant 6 cm storio sluoksnį juodžemio | 10 m2 | 1000 |
| 36 | Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu | 10 m2 | 1000 |
| 37 | Juodžemio pakrovimas ir atvežimas iš sandėliavimo aikštelės iki 5 km atstumu | t | 100 |
| 38 | Transportuojant juodžemį už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti, k4=…. | t | 100 |
| 39 | Pylimų, iškasų šlaitų, plotų tvirtinimas derlinguoju dirvožemiu h=10 cm, apsėjant žole, kai dirvožemis atvežamas vid. 10 km atstumu | 10 m3 | 1000 |
| 40 | Pylimų, iškasų šlaitų, plotų tvirtinimas derlinguoju dirvožemiu h=6 cm, apsėjant žole, kai dirvožemis atvežamas vid. 10 km atstumu | 10 m3 | 100 |
| 41 | Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais skermuo 700 mm h=10 cm | vnt. | 100 |
| 42 | Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais skermuo 700 mm h=30 cm | vnt. | 100 |
| 43 | Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais skermuo 700 mm h=50 cm | vnt. | 100 |
| 44 | Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais skermuo 1000 mm h=10 cm | vnt. | 100 |
| 45 | Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais skermuo 1000 mm h=30 cm | vnt. | 100 |
| 46 | Šulinio landos paaukštinimas gelžbetonio žiedais skermuo 1000 mm h=50 cm | vnt. | 100 |
| 47 | Plaukiojančio tipo liukų "plaukiojančio" tipo ir aukščio sureguliavimas asfaltavimo metu | vnt. | 300 |
| 48 | Plaukiojančio tipo liukų su 40 t apkrova sumontavimas | vnt. | 150 |
| 49 | Plaukiojančio tipo liukų su 12 t apkrova sumontavimas | vnt. | 150 |
| 50 | Gelžbetoninių vandens surinkimo šulinių keitimas, kai šulinio gylis iki 1,5 m, diametras - 1 m | vnt. | 50 |
| 51 | Gelžbetoninių vandens surinkimo šulinių keitimas, kai šulinio gylis iki 2,5 m, diametras - 1 m | vnt. | 50 |
| 52 | Gelžbetoninių vandens surinkimo šulinių keitimas, kai šulinio gylis iki 2,5 m, diametras - 1,5 m | vnt. | 50 |
| 53 | Vandens surinkimo trapų sumontavimas (važiuojamojoje dalyje) (Trapas su grotelėmis Rangovo), diametras - 0,7m | vnt. | 50 |
| 54 | Bortinio vandens surinkimo trapų keitimas (Trapas su grotelėmis Rangovo) | vnt. | 50 |
| 55 | Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas (su vandens surinkimo trapais 40 t apkrovai) | vnt. | 50 |
| 56 | Drenažo linijų ieškojimas vienkaušiaisekskavatoriais 0,4 m3 talpos kaušais | 10m3 | 500 |
| 57 | Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su geotekstilės arba kokoso plaušo filtru keitimas nauju, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm | 100 m | 50 |
| 58 | Drenažo vamzdžio d113/126 mm sumontavimas, užpilant skaldele, apgaubiant geotekstile | 100 m | 50 |
| 59 | Esamų keraminių d50 mm drenažo sausintuvų prijungimas prie naujų rinktuvų | 10 vnt. | 50 |
| 60 | Esamų keraminių d75 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų rinktuvų | 10 vnt. | 50 |
| 61 | Esamų keraminių d125 mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai projektuojamų požeminių šulinių | 10 vnt. | 50 |
| 62 | Plastikinis šulinėlis PE ŠP-40 D600, įskaitant konstrukcinius ir sandarinimo elementus, komunikacijų žymėjimo ženklus, žemės ir montavimo darbus. | 10 vnt. | 50 |
| 63 | Plastikinis vandens nuleistuvas PE PN-42 įskaitant konstrukcinius ir sandarinimo elementus, komunikacijų žymėjimo ženklus, žemės ir montavimo darbus. | 10 vnt. | 50 |
| 64 | G/b D1500 mm infiltracinio šulinio h-5,0 m su perforuotais žiedais įrengimas | 10 vnt. | 50 |
| 65 | 160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų | 100 m | 50 |
| 66 | 200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų | 100 m | 50 |
| 67 | 315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų | 100 m | 50 |
| 68 | Polimerbetoninio latako su kaliojo ketaus briauna ir ketinėmis grotelėmis D400/E600 įrengimas | 10 m | 50 |
| 69 | Betoninių vandens nuvedimo latako LE (250 mm x 398 mm x 80 mm arba lygiaverčio) įrengimas | 10 m | 50 |
| 70 | Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 300 mm | m | 100 |
| 71 | Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm | m | 100 |
| 72 | Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 500 mm | m | 70 |
| 73 | Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 600 mm | m | 50 |
| 74 | Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 800 mm | m | 30 |
| 75 | Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 1000 mm | m | 30 |
| 76 | Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 300 mm | vnt. | 60 |
| 77 | Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 400 mm | vnt. | 10 |
| 78 | Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 500 mm | vnt. | 10 |
| 79 | Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 600 mm | vnt. | 10 |
| 80 | Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 800 mm | vnt. | 6 |
| 81 | Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos vamzdžių skersmuo 1000 mm | vnt. | 4 |
| 82 | Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių demontavimas | m | 100 |
| 83 | Pagrindų iš žvyro profilio pataisymas pridedant naujų medžiagų (5 cm) | m2 | 10000 |
| 84 | Pagrindų iš žvyro profilio ištaisymas nepridedant medžiagų | m2 | 10000 |
| 85 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio h-0,35 m įrengimas | m2 | 10000 |
| 86 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio storio pasikeitimui pridėti arba atimti h-5 cm | m2 | 10000 |
| 87 | Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas | m3 | 100 |
| 88 | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas | m3 | 100 |
| 89 | Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, rankiniu būdu sutankinant gruntą | m3 | 100 |
| 90 | I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis | 10 m3 | 100 |
| 91 | Viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas | 100 m3 | 100 |
| 92 | 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | 100 m2 | 150 |
| 93 | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimas | 100 m2 | 300 |
| 94 | 20 cm storio grunto pagrindo stabilizavimas rišamosiomis medžiagomis su jonais, mechanizuotu būdu | m2 | 15000 |
| 95 | Grunto pagrindo stabilizavimas rišamosiomis medžiagomis su jonais , mechanizuotu būdu sluoksnio pokytis (kiekvienam h=1,0 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=1 | m2 | 15000 |
| 96 | 15cm storio pagrindo įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (ŽPS;SPS) pridedant 30 proc. NAG | m2 | 5000 |
| 97 | Nesurištojo mineralinių medžiagų pagrindo sluoksnio h-1cm storio pokytis (kiekvienam h=1,0 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti arba atimti), k4=1 | m2 | 1000 |
| 98 | Išlyginamojo pagrindo sluoksnio įrengimas iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (ŽPS;SPS) pridedant 30 proc. NAG | m3 | 5000 |
| 99 | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš 0/32 frakcijos dolomitinės skaldos | 100 m3 | 100 |
| 100 | Išlyginamojo sl. iš asfaltbet. mišinio AC 11 VN įrengimas (su medžiagomis) rankiniu būdu | t | 300 |
| 101 | Išlyginamojo sl. iš asfaltbet. mišinio AC 11VN įrengimas (su medžiagomis) | m2 | 1000 |
| 102 | Išlyginamojo sl. iš asfaltbet. mišinio AC 16 PD įrengimas (su medžiagomis) | t | 1500 |
| 103 | 5 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 AN | 10 m2 | 1300 |
| 104 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 AN pridėti | 10 m2 | 1300 |
| 105 | 5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AS asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu | 10 m2 | 1300 |
| 106 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 AS pridėti | 10 m2 | 1300 |
| 107 | 6 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 AS su PMB 45/80-55 įrengimas | 10 m2 | 1300 |
| 108 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 22 AS pridėti | 10 m2 | 1300 |
| 109 | 3,5 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS | 10 m2 | 1300 |
| 110 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 11 VS prie normatyvų K16-152-2 pridėti | 10 m2 | 1300 |
| 111 | 3,5 cm storio virš. dangos sluoksnio iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu | 10 m2 | 1300 |
| 112 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 11 VN prie normatyvų N27-292 pridėti | 10 m2 | 1300 |
| 113 | 6 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu | 10 m2 | 1300 |
| 114 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 16 PD pridėti | 10 m2 | 1300 |
| 115 | Viršutinio asfalto dangos sluoksnio iš minkšto asfalto SA-16-D-V6000 tipas C h-4,5 cm įrengimas | 10 m2 | 1300 |
| 116 | Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu SA-16-D-V6000 tipas C pridėti | 10 m2 | 1300 |
| 117 | Viršutinio asfalto dangos sluoksnio pašiurkštinimas skaldyta mineraline medžiaga fr. 2/5 | 10 m2 | 1300 |
| 118 | Asfalto dangos sluoksnio briaunų pagruntavimas bitumine mase (klojant viršutinį sluoksnį) | m2 | 500 |
| 119 | Greičio mažinimo kalnelių (plačių) iš a/b įrengimas (su įspėjamųjų kelio ženklų įrengimu) | vnt. | 50 |
| 120 | Sandarinimo juostos tarp asfalto dangos ir betoninių bortų įrengimas | 100 m | 50 |
| 121 | Geotinklo 100/100 paklojimas asfaltbetonio dangoje | 100 m2 | 50 |
| 122 | Įtrūkimų asfalto dangoje užtaisymas bitumu, pašildant jį objekte | 100 m | 10 |
| 123 | Betoninių kelio bordiūrų 150x300x1000 mm įrengimas ant 20 cm betono sluoksnio | m | 1000 |
| 124 | Šlaitų tvirtinimas akmenimis hvid - 15 cm ant betono pasluoksnio h - 10 cm | 10 m2 | 50 |
| 125 | Atraminių sienučių iš gabijonų įrengimas | 10 m3 | 10 |
| 126 | Mažų apimčių betonavimo darbai, atliekant gatvių remonto darbus | m3 | 100 |
| 127 | Pažeistų betone vietų atstatymas betono arba cemento skiedinio mišiniais | m3 | 50 |
| 128 | Smulkių metalinių konstrukcijų dažymas | m2 | 100 |
| 129 | Šlaitų tvirtinimas tinklas organiniu dembliu | 10 m2 | 200 |
| 130 | Šlaitų tvirtinimas iš šlaitinių plytelių 50x50 h-10 cm dangos įrengimas | 10 m2 | 200 |
| 131 | Šlaitų tvirtinimas iš natūralios spalvos ažūrinių trinkelių h-10 cm dangos įrengimas | 10 m2 | 50 |
| 132 | Kelkraščių įrengimas, sutvirtinant juos 5 cm storio mišiniu skalda 80% ir augalinio 20% | m2 | 1000 |
| 133 | Kelkraščių įrengimo h-1cm storio pokytis (kiekvienam h=1,0 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti ), k4=1 mišiniu skalda 80% ir augalinio 20% | m2 | 1000 |
| 134 | Kelkraščių įrengimas, sutvirtinant juos 5 cm storio dolomitine skalda 0/32 | m2 | 1000 |
| 135 | Kelkraščių įrengimo h-1cm storio pokytis (kiekvienam h=1,0 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti ), k4=1 dolomitine skalda 0/32 | m2 | 1000 |
| 136 | Kelkraščių įrengimas, sutvirtinant juos 5 cm storio dolomitine skalda 0/45 | m2 | 1000 |
| 137 | Kelkraščių įrengimo h-1cm storio pokytis (kiekvienam h=1,0 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti ), k4=1 dolomitine skalda 0/45 | m2 | 1000 |
| 138 | Kelio griovių dugno sutvirtinimas skalda 0/56 | 10 m3 | 10 |
| 139 | Rezervinių vamzdžių Ø160 mm įrengimas | m | 300 |
| 140 | Kabelių surenkamo apsauginio vamzdžio Ø160 mm įrengimas | m | 300 |
| 141 | Rezervinių vamzdžių Ø 110 mm įrengimas | m | 200 |
| 142 | Kabelių surenkamo apsauginio vamzdžio Ø110 mm įrengimas | m | 200 |
| 143 | Sferinio veidrodžio įrengimas | vnt. | 15 |
| 144 | Signalinių stulpelių įrengimas | vnt. | 100 |
| 145 | Kelio ženklų iš antrinio panaudojimo medžiagų RA1 įrengimas (atrama, skydas) | vnt. | 50 |
| 146 | Kelio ženklų iš antrinio panaudojimo medžiagų RA2 įrengimas (atrama, skydas) | vnt. | 50 |
| 147 | Neypatingo/nesudėtingo statinio paprastojo remonto aprašo parengimas | vnt. | 50 |
| 148 | Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas | vnt. | 50 |
| 149 | Nesudėtingo statinio kapitalinio remonto aprašo parengimas | vnt. | 50 |
| 150 | Elektroninio statybos darbų žurnalo užsakymas (prenumeratos užsakymas, statybos žurnalo pildymas ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas perkančiajai organizacijai) | vnt. | 50 |
| 151 | Kadastrinės bylos parengimas | vnt. | 50 |
| 152 | Piltinio grunto pakrovimas, atvežimas iki 10 km atstumu ir įrengimas sutankinant (Užpylimo medžiagos ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, S, SD, SM) | m3 | 2000 |
| 153 | Apsauginių barjerų demontavimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą iki 25 km atstumu | m | 100 |
| 154 | Horizontaliojo ženklinimo ženklinant termoplastu įrengimas | m2 | 200 |
| 155 | Horizontaliojo ženklinimo ženklinant dažais įrengimas | m2 | 200 |
| 156 | Vienpusio metalinio barjero N2;W4; A tipas įrengimas | m | 300 |
| 157 | Pradinio/galinio komponento įrengimas | vnt. | 40 |
| 158 | Nerūdijančio plieno turėklų pritaikytų neįgaliesiems įrengimas | m | 200 |
| 159 | Surenkamų greičio mažinimo kalnelių įrengimas | m2 | 50 |
| 160 | Kabelių surenkamas apsaugos vamzdis d- 110 mm tinklams | m | 200 |
| 161 | Kabelių rezervinis vamzdis d- 110 mm tinklams | m | 200 |
| 162 | Kabelio tiesimas vamzdyje, kasant tranšėją mechanizuotu būdu (kabelis Al 4x25mm2, gofruotas vamzdis d75mm 750N, signalinė juosta) | m | 100 |
| 163 | Kabelio tiesimas vamzdyje, kasant tranšėją mechanizuotu būdu (kabelis Al 4x16mm2, gofruotas vamzdis d50mm 750N, signalinė juosta) | m | 100 |
| 164 | Kabelio tiesimas vamzdyje, kasant tranšėją rankiniu būdu (kabelis Al 4x25mm2, gofruotas vamzdis d75mm 750N, signalinė juosta) | m | 100 |
| 165 | Kabelio tiesimas vamzdyje, kasant tranšėją rankiniu būdu (kabelis Al 4x16mm2, gofruotas vamzdis d50mm 750N, signalinė juosta) | m | 100 |
| 166 | Kabelio tiesimas vamzdyje, klojant vamzdį uždaru būdu (kabelis Al 4x25mm2, vamzdis d75mm 1250N) | m | 100 |
| 167 | Kabelio tiesimas vamzdyje, klojant vamzdį uždaru būdu (kabelis Al 4x16mm2, vamzdis d50mm 1250N) | m | 100 |
| 168 | Cinkuoto apšvietimo stulpo montavimas gelžbetonio pamate (stulpas h-8,6m, pamatas VGAP-3, cinkuota gembė 1x1m, automatinis jungiklis, gnybtų komplektas, galinės movos, įžeminimo komplektas R≤30 Ω | kompl. | 100 |
| 169 | Cinkuoto apšvietimo stulpo montavimas gelžbetonio pamate (stulpas h-6,5m, pamatas VGAP-2, cinkuota gembė 1x1m, automatinis jungiklis, gnybtų komplektas, galinės movos, įžeminimo komplektas R≤30 Ω | kompl. | 100 |
| 170 | Cinkuoto apšvietimo stulpo montavimas gelžbetonio pamate (stulpas h-5,5m, pamatas VGAP-2, automatinis jungiklis, gnybtų komplektas, galinės movos, įžeminimo komplektas R≤30 Ω | kompl. | 100 |
| 171 | Saugaus apšvietimo stulpo (HE3) montavimas gelžbetonio pamate (stulpas h-8,6m, pamatas (pagal gamintoją), cinkuota gembė 1x1m, automatinis jungiklis, gnybtų komplektas, galinės movos, įžeminimo komplektas R≤30 Ω | kompl. | 100 |
| 172 | Šviestuvo gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtos atramos ar gembės (LED šviestuvas 50-70W, laidas Cu 3x1,5mm2) | kompl. | 100 |
| 173 | Šviestuvo takų apšvietimui montavimas ant įrengtos atramos (LED šviestuvas 25-40W, laidas Cu 3x1,5mm2) | kompl. | 100 |
| 174 | Apšvietimo valdymo spintos montavimas ant pamato (AVS su įranga, įžeminimo komplektas R≤10 Ω) | kompl. | 20 |
| 175 | Apšvietimo valdymo spintos montavimas ant g/b atramos, sienos (AVS su įranga, įžeminimo komplektas R≤10 Ω) | kompl. | 20 |
| 176 | Kompleksiniai varžų matavimai | kompl. | 20 |
| 177 | Nužymėjimas, išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas elektrotechnikos dalies darbams | kompl. | 50 |
| 178 | Rangovo dokumentų pateikimas | kompl. | 50 |