PATVIRTINTA

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo

centro direktoriaus

2026 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-56

Pirkimo sąlygų 2 priedas

LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRAS

Judesio korekcijos kabineto (B201) remonto darbų

Techninė specifikacija

Bendras remontuojamas  plotas 47,3 m2  ,  aukštis 2,95 m

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vagų laidams pjovimas ir užtaisymas | m | 52,00 |
|  | Elektros laidų tiesimas | m | 73,0 |
|  | Elektros skydo su 4 automatiniais jungikliais montavimas | vnt | 1 |
|  | Jungiklių pakeitimas | vnt | 3 |
|  | Rozečių įrengimas | vnt | 17 |
|  | Šviestuvų demontavimas | vnt | 6 |
|  | Naujų kvadratinių LED šviestuvų , 40 W, 3200 K, montavimas | vnt | 6 |
|  | Durų demontavimas | vnt | 3 |
|  | Naujų medinių faneruotų durų montavimas (durų varčia 880-900 mm pločio) | vnt | 2 |
|  | Naujų medinių faneruotų durų montavimas (durų varčia 800 mm pločio) | vnt | 1 |
|  | Laminato dangos ardymas | m2 | 47,3 |
|  | Juodgrindžio lentų pakeitimas (storis 25-32 mm) | m2 | 47,3 |
|  | Grindų garso izoliacijos įrengimas, klojant 30 mm storio mineralinės vatos plokštes | m2 | 47,3 |
|  | OSB-3 plokščių su išdroža 18 mm storio klojimas, tvirtinant varžtais | m2 | 47,3 |
|  | Cementinio pagrindo iki 60 mm storio įrengimas | m2 | 0,88 |
|  | Sporto salių dangos OMNISPORTS VINYL , 9.4 mm storio, klijavimas | m2 | 47,3 |
|  | Grindjuosčių įrengimas | m | 39,4 |
|  | Išorinių sienų šiltinimas 50 mm storio putų polistirolo plokštėmis | m2 | 18,2 |
|  | OSB-3 plokščių 18 mm storio radiatorių nišose montavimas | m2 | 5,94 |
|  | GK plokščių klijavimas | m2 | 5,94 |
|  | Langų perimetro apšiltinimas | m | 26,2 |
|  | Vidaus plastikinių palangių pakeitimas (plotis – apie 380 mm, ilgis – 2310 mm) | vnt | 3 |
|  | Sienų lyginimas, glaistymas, dažymas | m2 | 118,3 |
|  | Lubų lyginimas, glaistymas, dažymas | m2 | 47,3 |
|  | Seno praustuvo demontavimas | vnt | 1 |
|  | Praustuvo su spintelė montavimas | vnt | 1 |
|  | Maišytuvo montavimas | vnt | 1 |
|  | Radiatorių demontavimas | vnt | 3 |
|  | Ventilių d15-20 montavimas šildymo sistemai | vnt | 6 |
|  | Radiatorių montavimas (esamų) | vnt | 3 |
|  | Šildymo sistemos užpildymas ir oro išleidimas | korpusas | 1 |
|  | Veidrodžių montavimas (50 x 120 cm) | vnt | 7 |
|  | Sienų plytelių klijavimas | m2 | 1,3 |
|  | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt | 2 |
|  | Statybinių atliekų utilizavimas | kompl | 1 |
|  | VISO: |  |  |

Pastabos. Visi darbai atliekami iš rangovo medžiagų. Prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojame pasitikslinti darbų apimtis, kiekius ir papildomus darbus. KARTU SU PASIŪLYMU BŪTINA PATEIKTI DARBŲ LOKALINĘ SĄMATĄ. Po pasiūlymo pateikimo pretenzijos nepriimamos.

Remontuojamas patalpas galima apžiūrėti darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 17.00 val. Informacija telefonu Nr. +370 603 12634. Sienų ir plytelių spalva bus pasirinkta darbų eigoje (pateikus spalvų paletę ir plytelių pavyzdžius).

Statybos inžinerijos technikas                                                                                  Vasilij Šepelev