Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. 10-061-P-0001 „STEAM centrų modernizavimas“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Konstrukcinės inžinerijos mokomieji rinkiniai (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas skaidomas į šias dalis:

    - I (pirmoji) pirkimo objekto dalis – Pastatų inžinerijos mokomieji rinkiniai;

    - II (antroji) pirkimo objekto dalis – Tiltų testavimo mašina;

    - III (trečioji) pirkimo objekto dalis - Bevielis platformą veikiančios jėgos jutiklis.

  - Prekių pristatymo vieta  – Konstitucijos 12A, Vilnius.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtys:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. |  | Užsakymų teikimas |  |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k.d.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) |  | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |  |
| 1 pirkimo objekto dalis. Pastatų inžinerijos mokomieji rinkiniai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pažangus konstrukcijų rinkinys | 4 kompl. |  | ☐ |  | ☒ | 20 k.d. |  |
| 2. | Bevielė jėgos matavimo platforma | 2 kompl. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Statinis jėgų jutiklis su akseleometru | 10 kompl. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Didelių konstrukcijų modeliavimo rinkinys | 1 kompl. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Tiltų statybos rinkinys | 4 kompl. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Virpančio bokšto modeliavimo rinkinys | 4 kompl. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Lankstus I formos sijų rinkinys | 2 kompl. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Jungiamųjų laidų komplektas | 4 kompl. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Platformų laikikliai | 2 kompl. |  |  |  |  |  |  |
| 2 pirkimo objekto dalis. Tiltų testavimo mašina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tiltų testavimo mašina | 2 kompl. | ☐ |  | ☒ |  |  | 20 k.d. |  |
| 3 pirkimo objekto dalis. Bevelis platformą veikiančios jėgos jutiklis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Bevelis platformą veikiančios jėgos jutiklis | 1 kompl. | ☐ |  | ☒ |  |  | 20 k.d. |  |

  - Aukščiau esančiose lentelėse nurodyti prekių kiekiai ir (ar) apimtys kiekvienai pirkimo objekto daliai yra tikslūs ir vykdant Sutartį nesikeis.

    - Užsakymų teikimo tvarka: užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

3.2 Konkretūs perkamų prekių kiekiai ir (ar) apimtys, jų techninės savybės (funkciniai bei kokybiniai reikalavimai) yra nurodyti šios techninės specifikacijos atitinkamuose skyriuose. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo pasiūlyti visas konkrečios pirkimo dalies nurodytas prekes (pilną dalį).

3.3  Visi siūlomi gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, negali būti demonstraciniai ar atnaujinti. Gaminiams turi būti suteikta gamintojo kokybės garantija, ne trumpesnė kaip 12 mėn.

3.4 Jei techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus įrangos, jos komplektuojančių dalių dydis, svoris, nurodyta vertė pateikiama su žodžiu „apie“, ženklu „~“ ar „±“  ar pan. leidžiamas iki 10 proc. nuokrypis nuo nurodytos vertės, jeigu siūloma įranga atlieka tą pačią funkciją, užtikrina ne prastesnį funkcionalumą ir tinkamumą numatytai paskirčiai, nebent konkrečiame techninės specifikacijos punkte nurodytas kitas leistinas nuokrypis.

3.5 Jei techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus technologinis sprendimas, jungties tipas ar konstrukcinis elementas, laikoma, kad leidžiami ir lygiaverčiai techniniai sprendimai, užtikrinantys tokį pat funkcionalumą.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras |  |  | Reikalaujama reikšmė |  | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 pirkimo objekto dalis. Pastatų inžinerijos mokomieji rinkiniai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pažangus konstrukcijų rinkinys |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, modelis |  |  | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  | (pildo tiekėjas) |  |
| 2. | Paskirtis ir pritaikymas |  |  | Edukacinis inžinerinės mechanikos ir fizikos rinkinys, skirtas sudėtingoms erdvinėms konstrukcijoms (kabantiesiems tiltams, bokštams, kranams, katapultoms ir pan.) konstruoti bei jų mechaninėms savybėms tirti. Priemonė turi padėti praktiškai suprasti statikos, dinamikos, rezonanso bei jėgų (tempimo ir gniuždymo) pasiskirstymo dėsnius. Įrenginio modulinė sistema turi būti pritaikyta integruoti išorinius skaitmeninius jėgos jutiklius į patį konstrukcijos karkasą. |  |  |  |
| 3. | Konstrukcijos tipas |  |  | Modulinė, daugkartinio naudojimo inžinerinė sistema, leidžianti sijas ir jungtis tvirtinti sraigtiniais sujungimais. |  |  |  |
| 4. | Standartinės I-formos sijos |  |  | Ne mažiau kaip 180 vnt. tvirtų I-formos plastiko (arba lygiaverčių) sijų. Būtinos bent 5 skirtingų ilgių proporcijos (kiekvieno ilgio ne mažiau nei 20 vnt.): pvz., ~5,5 cm , ~8 cm , ~11,5 cm , ~17 cm ir ~24 cm . |  |  |  |
| 5. | Lanksčios I-formos sijos |  |  | Ne mažiau kaip 40 vnt. lanksčių sijų (angl. Flex I-Beams), skirtų lankams ar ryškioms deformacijoms imituoti. Minimalus pasiskirstymas: bent trijų skirtingų ilgių (nuo 10 cm iki 25 cm). |  |  |  |
| 6. | Plokščios sijos |  |  | Ne mažiau kaip 15 vnt. plokščių sijų (trijų skirtingų ilgių proporcijomis). |  |  |  |
| 7. | Jungiamieji mazgai (angl. connectors) |  |  | Skirtingos geometrijos jungčių rinkinys sraigtiniams sujungimams: ne mažiau kaip 40 vnt. standartinių, ne mažiau kaip 20 vnt. kampinių/tiesių, ne mažiau kaip 12 vnt. slankiojančių (angl. sliding), ne mažiau kaip 6 vnt. apvalių/plokščių jungčių ir ne mažiau kaip 20 vnt. įvorių (angl. collets). |  |  |  |
| 8. | Judesio / mechanikos elementai |  |  | Rinkinyje turi būti detalės judančioms konstrukcijoms (gervėms, kranams, vežimėliams): ne mažiau kaip 12 skriemulių (su O-žiedais ir tarpikliais), ne mažiau kaip 4 varomieji ratai su guminėmis padangomis, ne mažiau kaip 2 ašys (skirtingų ilgių). |  |  |  |
| 9. | Lynai ir įtempėjai |  |  | Turi būti įtrauktas lankstus lynas / virvelė (ne mažiau kaip 1 ritinėlis) ir ne mažiau kaip 30 lyno įtempimo spaustukai (angl. Cord Tensioning Clips). |  |  |  |
| 10. | Tvirtinimo varžtai |  |  | Ne mažiau kaip 300 vnt. standartinių tvirtinimo varžtų detalėms patikimai sujungti. |  |  |  |
| 11. | Matavimo ir tvirtinimo priedai |  |  | Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. jėgos platformų tvirtinimo laikiklių (angl. Force Platform Brackets) bei ne mažiau kaip 2 vnt. stovo spaustukų (angl. Structures Rod Clamps). |  |  |  |
| 12. | Integravimas su jutikliais |  |  | Konstrukcija privalo turėti galimybę bet kurią I-formos siją pakeisti standartiniu jėgos jutikliu (angl. Load Cell), neprarandant konstrukcijos geometrijos ir vientisumo, kad būtų galima tiesiogiai matuoti tos konkrečios vietos patiriamą tempimo arba gniuždymo jėgą. |  |  |  |
| 2. Bevielė jėgos matavimo platforma |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, modelis |  |  | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  | (pildo tiekėjas) |  |
| 2. | Paskirtis ir pritaikymas |  |  | Edukacinė fizikos ir biomechanikos matavimo priemonė, skirta vienu metu realiuoju laiku registruoti jėgas dviejose ašyse – vertikalioje (normalioji jėga) ir horizontalioje (lygiagrečioji trinties ar traukimo jėga). Platforma pritaikyta atlikti eksperimentus, susijusius su trintimi, impulsu, Niutono dėsniais, bei tirti jėgų pasiskirstymą šokinėjant, vaikštant, atsispiriant ar traukiant objektus paviršiumi. |  |  |  |
| 3. | Matuojamos ašys |  |  | Prietaisas privalo turėti integruotus jutiklius, matuojančius jėgą ne mažiau kaip dviem kryptimis: statmenai paviršiui (Z ašis) ir lygiagrečiai paviršiui (Y ašis). |  |  |  |
| 4. | Vertikalios (normaliosios) jėgos matavimo ribos |  |  | Ne siauresniame kaip šiame intervale nuo -1320 N iki 5280 N (vertinant bendrą atstojamąją jėgą). Matavimus turi užtikrinti ne mažiau kaip 4 atskiri vertikalūs jėgos jutikliai (sijos), su galimybe matuoti kiekvieno jutiklio apkrovą atskirai arba bendrą sumą. |  |  |  |
| 5. | Horizontalios (lygiagrečiosios) jėgos matavimo ribos |  |  | Ne siauresnės kaip ±1300 N (matuojama per ne mažiau kaip 1 atskirą horizontalų jutiklį). |  |  |  |
| 6. | Skiriamoji geba (rezoliucija) |  |  | Ne didesnė nei 0,2 N. |  |  |  |
| 7. | Duomenų atrankos dažnis (Sampling rate) |  |  | Nuolatinis registravimas: ne mažiau kaip 1 kHz; Greitųjų įvykių fiksavimo („Burst“ / sužadinimo) režimas: ne mažiau kaip 10 kHz, siekiant tiksliai užfiksuoti trumpalaikius smūgius ar atsispyrimus. |  |  |  |
| 8. | Apsauga nuo perkrovos |  |  | Mechaninė jėgos apsauga: vertikaliems jutikliams ne siauresniame kaip šiame intervale nuo -500 N iki 2000 N (kiekvienam atskirai); horizontaliam jutikliui ne siauresniame kaip šiame intervale nuo -2000 N iki 2000 N. |  |  |  |
| 9. | Konstrukcija ir išmatavimai |  |  | Tvirto stiklo pluoštu armuoto nailono (ar lygiaverčio plastiko) bazė su metaliniu viršutiniu paviršiumi. Matmenys: apie 35 cm x 35 cm paviršius, aukštis apie 7 cm. Platforma privalo turėti 4 reguliuojamo aukščio kojeles stabiliam pastatymui ir gulsčiuotei užtikrinti. |  |  |  |
| 10. | Sąsaja ir ryšys |  |  | Belaidis ryšys („Bluetooth 5.2“ ar lygiavertis protokolas) tiesioginiam poravimui su išmaniaisiais įrenginiais. Turi būti ir laidinė USB jungtis. |  |  |  |
| 11. | Maitinimas |  |  | Integruotas įkraunamas ličio polimerų (LiPo) arba lygiavertis akumuliatorius, kraunamas per USB laidą. |  |  |  |
| 12. | Suderinamumas su programine įranga |  |  | Prietaisas turi būti suderinamas su edukacine duomenų rinkimo ir vizualizavimo programine įranga (pvz., „PASCO Capstone“, „SPARKvue“ ar lygiaverte), veikiančia „Windows“, „Mac“, „iOS“ ir „Android“ aplinkose. |  |  |  |
| 13. | Komplektacija |  |  | Komplektacijoje turi būti: Ne mažiau kaip 1 belaidė dviejų ašių jėgos platforma; Ne mažiau kaip 1 USB kabelis (įkrovimui ir laidiniam duomenų perdavimui); Vartotojo vadovas. |  |  |  |
| 3. Statinis jėgų jutiklis su akseleometru |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, modelis |  |  | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  | (pildo tiekėjas) |  |
| 2. | Paskirtis ir pritaikymas |  |  | Dvigubos paskirties edukacinis matavimo prietaisas, skirtas vienu metu matuoti tempimo / gniuždymo jėgas bei pagreitį ne mažiau kaip trijose ašyse. Prietaisas yra specialiai pritaikytas tiesioginiam integravimui į statikos ir dinamikos eksperimentams skirtas inžinerines konstrukcijas (bokštus, tiltus, santvaras). Jis fiziškai pakeičia standartines konstrukcines sijas, todėl leidžia tiesiogiai matuoti konkretaus konstrukcijos mazgo ar elemento patiriamas apkrovas ir virpesius (pavyzdžiui, tiriant rezonansą seisminiuose modeliuose). |  |  |  |
|  | Jėgos matavimo diapazonas |  |  | Ne siauresniame kaip šiame intervale nuo -50 N iki +50 N (gali matuoti tiek tempimo, tiek gniuždymo jėgas). |  |  |  |
| 4. | Jėgos skiriamoji geba |  |  | Ne b mažesnė kaip 0,03 N. |  |  |  |
| 5. | Apsauga nuo jėgos perkrovos |  |  | Turi atlaikyti jėgas ne siauresniame kaip šiame intervale nuo –75 N iki 75 N (mechaninė apsauga, nepažeidžiant jutiklio). |  |  |  |
| 6. | Pagreičio matavimo ašys |  |  | Ne mažiau kaip 3 ašys . Galimybė fiksuoti kiekvienos ašies rodmenis atskirai arba apskaičiuoti atstojamąjį pagreitį. |  |  |  |
| 7. | Pagreičio matavimo diapazonas |  |  | Ne siauresnis kaip ±16 g (kiekvienai ašiai). |  |  |  |
| 8. | Pagreičio skiriamoji geba |  |  | Ne mažesnė kaip 0,002 g. |  |  |  |
| 9. | Duomenų atrankos dažnis (angl. sampling rate) |  |  | Ne mažiau kaip 1 000 kartų per sekundę (1 kHz). |  |  |  |
| 10. | Sąsaja ir ryšys |  |  | Belaidis ryšys („Bluetooth Low Energy“ / BLE ar lygiavertis) tiesioginiam susiejimui su įrenginiais. Taip pat turi būti palaikomas laidinis duomenų perdavimas per USB jungtį. |  |  |  |
| 11. | Konstrukcija ir montavimas |  |  | Korpusas turi turėti specialius tvirtinimo taškus / skyles (angl. mounting holes), užtikrinančius greitą sraigtinį jutiklio fiksavimą tiesiai į edukacinių inžinerinių rinkinių (pvz., PASCO Structures sistemų) karkasą. |  |  |  |
| 12. | Maitinimas |  |  | Integruotas įkraunamas ličio polimerų (Li-Po) arba lygiavertis akumuliatorius. Įkrovimas vykdomas per komplekte esantį USB laidą. |  |  |  |
| 13. | Suderinamumas su programine įranga |  |  | Prietaisas turi saistytis ir būti pilnai suderinamas su eksperimentų duomenų rinkimo, analizės ir vizualizavimo programine įranga (pvz., „PASCO Capstone“, „SPARKvue“ ar lygiaverte). Įranga turi palaikyti „Windows“, „macOS“, „iOS“, „Android“ ir „Chrome OS“ operacines sistemas. |  |  |  |
| 14. | Vidinė atmintis (angl. logging) |  |  | Įrenginys turi turėti autonominio duomenų kaupimo funkciją (angl. data logging), leidžiančią vykdyti matavimus be nuolatinio ryšio su kompiuteriu ir vėliau atsisiųsti surinktus duomenis. |  |  |  |
| 15. | Komplektacija |  |  | Komplektacijoje turi būti: Ne mažiau kaip 1 belaidis jėgos ir pagreičio jutiklis; Ne mažiau kaip Mikro USB / USB-C arba lygiavertis (priklausomai nuo gamintojo versijos) kabelis įkrovimui ir duomenų perdavimui laidu; Vartotojo instrukcija / techninis gidas. |  |  |  |
| 4. Didelių konstrukcijų modeliavimo rinkinys |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojas, modelis |  |  | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Paskirtis ir pritaikymas |  |  | Didelės apimties edukacinis inžinerijos bei mechanikos rinkinys, skirtas didelio mastelio konstrukcijoms (kompleksiškiems tiltams su važiuojamąja dalimi, „linksmiesiems kalneliams“, kranams, strėlėms ir kitiems erdviniams statiniams) kurti bei tirti. Rinkinys privalo leisti ne tik nagrinėti statikos ir dinamikos dėsnius, bet ir tirti judančių objektų (pvz., per tiltą važiuojančių automobilių modelių) sukeliamas kintančias apkrovas. Sistema turi būti sukurta taip, kad į patį konstrukcijos karkasą būtų galima vietoje sijų integruoti skaitmeninius jėgos jutiklius. |  |  |  |
|  | Konstrukcijos tipas |  |  | Modulinė, daugkartinio naudojimo inžinerinė sistema, leidžianti sijas ir jungtis tvirtinti sraigtiniais sujungimais. |  |  |  |
|  | Standartinės I-formos sijos |  |  | Ne mažiau kaip 204 vnt. tvirtų I-formos plastiko (ar lygiaverčių) sijų. Būtinos ne mažiau kaip 6 skirtingų ilgių proporcijos (nuo #1 iki #6): pvz., ~35 cm (24 vnt.), ~24 cm (24 vnt.), ~17 cm (54 vnt.), ~11,5 cm (54 vnt.), ~8 cm (24 vnt.) ir ~5,5 cm (24 vnt.). |  |  |  |
|  | Lanksčios I-formos sijos |  |  | Ne mažiau kaip 46 vnt. lanksčių sijų (angl. Flex I-Beams), skirtų lankams (pvz., arkinio tilto) imituoti. Turi būti trijų skirtingų ilgių (nuo ~11,5 cm iki ~24 cm). |  |  |  |
|  | Plokščios sijos |  |  | Ne mažiau kaip 16 vnt. plokščių sijų (trijų skirtingų ilgių). |  |  |  |
|  | Jungiamieji mazgai (Connectors) |  |  | Itin gausus jungčių rinkinys sraigtiniams sujungimams: ne mažiau kaip 70 vnt. standartinių, ne mažiau kaip 24 vnt. kampinių/tiesių, ne mažiau kaip 12 vnt. slankiojančių (angl. sliding), ne mažiau kaip 6 vnt. apvalių/plokščių jungčių ir ne mažiau kaip 24 vnt. įvorių (angl. collets). |  |  |  |
|  | Kelio danga ir automobilių modeliai |  |  | Komplekte privalo būti lankstus kelio / bėgių ruožas (ne trumpesnis kaip 9 metrai) tiltų važiuojamosios dalies ar kalnelių modeliavimui su ne mažiau kaip 24 vnt. tvirtinimo spaustukų (angl. Road bed clips). Taip pat privalo būti ne mažiau kaip 2 vnt. eksperimentinių automobilių modelių (skirtingų spalvų, mažos trinties). |  |  |  |
|  | Judesio / mechanikos elementai |  |  | Detalės judančioms konstrukcijoms: ne mažiau kaip 12 skriemulių (su O-žiedais), ne mažiau kaip 4 varomieji ratai su guminėmis padangomis, ašys, lankstus lynas / virvelė (ne mažiau kaip 1 ritinėlis) bei ne mažiau kaip 32 lyno įtempimo spaustukai. |  |  |  |
|  | Tvirtinimo detalės (Varžtai) |  |  | Ne mažiau kaip 450 vnt. standartinių tvirtinimo varžtų, skirtų visoms detalėms patikimai sujungti. |  |  |  |
|  | Matavimo priedai ir laikikliai |  |  | Ne mažiau kaip 2 vnt. jėgos platformų tvirtinimo laikiklių ir ne mažiau kaip 2 vnt. stovo spaustukų konstrukcijoms prie stalo ar stovo tvirtinti. |  |  |  |
|  | Integravimas su jutikliais |  |  | Konstrukcijos sijos ir varžtai privalo būti pilnai suderinami su standartiniais statybinių konstrukcijų jėgos jutikliais (angl. Load Cells), leidžiant bet kurią siją pakeisti jutikliu tiesiogiai apkrovoms matuoti. |  |  |  |
|  | Sandėliavimas |  |  | Rinkinys komplektuojamas su specialia saugojimo dėže (su skyreliais detalėms rūšiuoti). |  |  |  |
|  | Suderinamumas |  |  | Matavimams atlikti (ypač tiriant, kaip kinta tilto sijų apkrovos, kai juo rieda rinkinyje esantys automobilių modeliai) reikės jėgos jutiklių (žr. Statinis jėgų jutiklis su akseleometru (bluetooth)). |  |  |  |
| 5. Tiltų statybos rinkinys |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, modelis |  |  | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  | (pildo tiekėjas) |  |
| 2. | Paskirtis ir pritaikymas |  |  | Išsamus STEM inžinerijos rinkinys, skirtas praktiškai tirti tiltų bei santvarų konstrukcijas, mokytis apie jėgų pusiausvyrą, momentus bei tempimo ir gniuždymo jėgų pasiskirstymą. Rinkinio išskirtinumas – lanksčios I-formos sijos, kurios vizualiai parodo konstrukcijos deformacijas (įlinkius) veikiant apkrovoms. Rinkinyje esantis skaitmeninis jutiklis turi būti pritaikytas tiesioginiam integravimui į konstrukciją, pakeičiant bet kurią siją, kad būtų galima realiu laiku išmatuoti konkretaus taško patiriamą jėgą. |  |  |  |
| 3. | Konstrukcijos tipas |  |  | Modulinė inžinerinė sistema, atkartojanti realių I-formos sijų mechaniką, su sraigtiniu detalių sujungimu. |  |  |  |
| 4. | Lanksčios I-formos sijos (Flexible I-Beams) |  |  | Ne mažiau kaip 44 vnt. specialių lanksčių sijų (leidžiančių imituoti ryškias deformacijas). Būtinos 5 skirtingų ilgių proporcijos (pvz., #1 dydžio – 6 vnt., #2 – 2 vnt., #3 – 10 vnt., #4 – 18 vnt., #5 – 8 vnt.). |  |  |  |
| 5. | Jungiamieji mazgai (Connectors) |  |  | Ne mažiau kaip 16 vnt. santvarų jungčių (angl. Truss Connectors) ir ne mažiau kaip 1 vnt. slankiojanti jungtis. |  |  |  |
| 6. | Tvirtinimo detalės |  |  | Ne mažiau kaip 80 vnt. patogių tvirtinimo varžtų bei ne mažiau kaip 25 vnt. poveržlių. |  |  |  |
| 7. | Apkrovos elementai |  |  | Komplekte turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. svarmenų laikiklis (angl. Mass Hanger) ir ne mažiau kaip 1 vnt. standartinių svarmenų rinkinys eksperimentinėms apkrovoms imituoti. |  |  |  |
| 8. | Integruotas matavimo jutiklis |  |  | Komplekte privalo būti ne mažiau kaip 1 vnt. belaidis jėgos ir pagreičio jutiklis (pvz., PASCO PS-3216 ar lygiavertis). Jutiklis turi atlaikyti ir matuoti tempimo / gniuždymo jėgas ( ne siauresniame kaip šiame intervale nuo -50 N iki +50 N), palaikyti „Bluetooth“ belaidį ryšį bei turėti tvirtinimo taškus tiesioginiam įmontavimui į tiltų konstrukcijas. |  |  |  |
| 9. | Sandėliavimas |  |  | Rinkinys privalo būti pristatomas pritaikytoje, tvirtoje plastikinėje saugojimo dėžėje (pvz., „Gratnells“ ar lygiavertėje) su specialiu putplasčio ar lygiavertės medžiagos įdėklu, skirtu patogiam detalių rūšiavimui bei jutiklio saugojimui. |  |  |  |
| 10. | Suderinamumas |  |  | Programinė įranga: Kartu su rinkinyje esančiu jutikliu turi būti galimybė naudoti edukacinę duomenų rinkimo programinę įrangą („Windows“, „Mac“, „iOS“ ir „Android“ platformoms), kuri leistų stebėti tiltą veikiančių jėgų grafikus realiuoju laiku. Metodinė medžiaga: Rinkinys turi būti suderinamas su gamintojo siūlomais laboratorinių darbų aprašymais (pvz., jėgų pusiausvyros, momentų, santvarų analizės tyrimams). |  |  |  |
| 6. Virpančio bokšto modeliavimo rinkinys |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, modelis |  |  | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  | (pildo tiekėjas) |  |
| 2. | Paskirtis ir pritaikymas |  |  | Edukacinė inžinerijos ir fizikos priemonė, skirta daugiaaukščių pastatų modeliams konstruoti ir jų fizikinėms savybėms tirti. Priemonė turi leisti stebėti pastato rezonansinius dažnius, virpesių dažnius (angl. resonance modes), seisminį atsparumą bei demonstruoti, kaip šiuolaikiniuose pastatuose veikia pasyviojo slopinimo (angl. passive damping) švytuoklių mechanizmai. |  |  |  |
| 3. | Konstrukcijos tipas |  |  | Modulinė sistema, susidedanti iš tvirtų struktūrinių sijų, jungčių ir aukštų perdangų plokščių. |  |  |  |
| 4. | Konstrukcijos dalys ir komponentai: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | I-formos sijos |  |  | Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 43 vnt. skirtingo ilgio I-formos sijų (siekiant atkartoti proporcijas: ne mažiau kaip: 10 vnt. #1 dydžio, 8 vnt. #2 dydžio, 24 vnt. #3 dydžio ir 1 vnt. #4 dydžio). |  |  |  |
| 4.2 | Plokščios sijos |  |  | Ne mažiau kaip 20 vnt. plokščių sijų (F4 formato ar lygiaverčių). |  |  |  |
| 4.3 | Aukštų perdangos (angl. Floors) |  |  | Ne mažiau kaip 5 vnt. specialių plokščių, atstojančių pastato aukštus. Plokštės turi turėti tvirtinimo taškus jutikliams. |  |  |  |
| 4.4 | Jungiamieji elementai |  |  | Ne mažiau kaip 20 vnt. standartinių jungčių, ne mažiau kaip 4 vnt. plokščių apvalių jungčių, ne mažiau kaip 5 vnt. pilnai apvalių jungčių bei ne mažiau kaip 2 vnt. nailoninių tarpiklių. |  |  |  |
| 4.5 | Tvirtinimo detalės |  |  | Ne mažiau kaip 300 vnt. tvirtinimo varžtų, skirtų patikimai sujungti sijas ir jungtis. |  |  |  |
| 4.6 | Slopinimo mechanizmas (angl. Damping Pendulum) |  |  | Komplekte turi būti detalės, skirtos sukonstruoti pastato virpesius slopinančią švytuoklę: ne mažiau kaip 1 vnt. ašis, ne mažiau kaip 1 vnt. slankiojanti jungtis, ne mažiau kaip 1 vnt. ratukas su padanga bei svarmenų rinkinys (ne mažiau kaip 2 vnt. po 20 g ir ne mažiau kaip 2 vnt. po 50 g). |  |  |  |
| 5. | Eksperimentinis pritaikymas |  |  | Bokšto konstrukcija turi būti pritaikyta tiesioginiam prijungimui prie mechaninių virpesių generatoriaus (per pirmąjį aukštą, naudojant elastines juosteles ar atitinkamą jungtį), siekiant simuliuoti žemės drebėjimą. |  |  |  |
| 6. | Suderinamumas su matavimo įranga |  |  | Konstrukcija turi leisti ant kiekvieno iš 5 aukštų stabiliai pritvirtinti belaidžius jėgos ir pagreičio jutiklius (angl. Load Cells with Accelerometers), kad būtų galima realiu laiku registruoti kiekvieno aukšto patiriamą poslinkį bei pagreitį. |  |  |  |
| 7. | Suderinamumas |  |  | Su mechaninių virpesių generatoriumi (žr. Vibracijos generatorius); Belaidžiais jėgos/pagreičio jutikliais matavimams fiksuoti (žr. Statinis jėgų jutiklis su akseleometru (bluetooth)); Gamintojo pateikta programine įranga duomenų vizualizacijai ir fiksavimui. |  |  |  |
| 8. | Transportavimas |  |  | Visos priemonės detalės ir komponentai sudėti į konteinerį. |  |  |  |
| 7. Lankstus I formos sijų rinkinys |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, modelis |  |  | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  | (pildo tiekėjas) |  |
| 2. | Paskirtis ir pritaikymas |  |  | Edukacinis inžinerinių konstrukcijų priedas, skirtas vizualiai demonstruoti struktūrines deformacijas (įlinkius), atsirandančias dėl mechaninių apkrovų. Lanksčios sijos naudojamos pakeičiant standartines standžias I-formos sijas tiltų, santvarų ar kranų modeliuose. Tai leidžia saugiai stebėti konstrukcijos „lūžio“ ar kritinės deformacijos taškus visiškai nesulaužant pačių detalių (pašalinus apkrovą, sijos turi grįžti į pradinę formą). |  |  |  |
| 3. | Suderinamumas |  |  | Sijos privalo būti pilnai suderinamos su kitais šios pirkimo dalies elementais (“1. Pažangus konstrukcijų rinkinys”, “2. Bevielė jėgos matavimo platforma”, “3. Statinis jėgų jutiklis su akseleometru”, “4. Didelių konstrukcijų modeliavimo rinkinys”, “5. Tiltų statybos rinkinys”, “6. Virpančio bokšto modeliavimo rinkinys”). |  |  |  |
| 4. | Medžiaga |  |  | Elastingas termoplastikas (pvz., 50D kietumo / durometer) arba lygiavertis, specialiai pritaikytas daugkartinėms ryškioms deformacijoms imituoti ir po apkrovos grįžti į pradinę geometrinę formą. |  |  |  |
| 5. | #5 dydžio lanksčios sijos |  |  | Ne mažiau kaip 10 vnt., ilgis apie 24 cm. |  |  |  |
| 6. | #4 dydžio lanksčios sijos |  |  | Ne mažiau kaip 18 vnt., ilgis apie 17 cm. |  |  |  |
| 7. | #3 dydžio lanksčios sijos |  |  | Ne mažiau kaip 18 vnt., ilgis apie 11,5 cm. |  |  |  |
| 8. | Bendras detalių kiekis |  |  | Rinkinyje privalo būti ne mažiau kaip 46 vienetai lanksčiųjų sijų. |  |  |  |
| 8. Jungiamųjų laidų komplektas |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, modelis |  |  | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  | (pildo tiekėjas) |  |
| 2. | Paskirtis ir pritaikymas |  |  | Aukštos kokybės, intensyviam naudojimui edukacinėse laboratorijose pritaikyti elektros jungiamieji laidai. Jie skirti saugiai ir patikimai sujungti elektros grandinių elementus, matavimo prietaisus, funkcijų generatorius ar maitinimo šaltinius. Laidai turi užtikrinti minimalius signalo nuostolius ir būti atsparūs nuolatiniam lankstymui bei junginėjimui. |  |  |  |
| 3. | Laido ilgis |  |  | ~2 metrai (kiekvieno laido). |  |  |  |
| 4. | Rinkinio sudėtis |  |  | Rinkinį privalo sudaryti ne mažiau kaip 4 vienetai laidų: 2 vnt. raudonos spalvos ir 2 vnt. juodos spalvos (poliariškumui žymėti). |  |  |  |
| 5. | Laidininko parametrai |  |  | Ne plonesnis kaip 18 AWG standarto arba lygiaverčio standarto (apie 0,8 mm² skerspjūvio ploto) varinis (arba atitinkamo elektrinio laidumo) kabelis. |  |  |  |
| 6. | Izoliacija |  |  | Stora, lanksti ir mechaniniam poveikiui atspari izoliacija (angl. heavy insulation), pritaikyta intensyviam darbui klasėje. |  |  |  |
| 7. | Kištukų tipas |  |  | Standartiniai 4 mm spyruokliniai / „bananiniai“ (angl. Banana plug) arba lygiaverčiai kištukai abiejuose laido galuose. |  |  |  |
| 8. | „Sukraunama“ (Stackable) konstrukcija |  |  | Kištukų korpusų galuose privalo būti standartiniai 4 mm lizdai, leidžiantys į tą patį tašką (vieną kištuką įstatant į kitą) sujungti kelis skirtingus laidus. |  |  |  |
| 9. | Apsauga nuo nusidėvėjimo |  |  | Spyruokliniai metaliniai kontaktai privalo laisvai suktis savo plastikinio arba lygiaverčio korpuso (laikiklio) viduje. Ši savybė būtina siekiant sumažinti kištuko ir lizdo susidėvėjimą bei trintį, kai laidas yra pasukamas arba judinamas eksperimento metu. |  |  |  |
| 10. | Apsauga nuo užlūžimo |  |  | Kištukų laikikliai (angl. grips) turi būti pagaminti iš minkšto ir lankstaus plastiko/gumos arba lygiavertės medžiagos, veikiančio kaip jungties amortizatorius (angl. flexible strain relief) ir saugančio laidą nuo lūžimo ar trūkimo sujungimo vietoje. |  |  |  |
| 9. Platformų laikikliai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gamintojas, modelis |  |  | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  | (pildo tiekėjas) |  |
| 2. | Paskirtis ir pritaikymas |  |  | Specializuotas mechaninis adapteris (laikiklių rinkinys), skirtas saugiai ir stabiliai sujungti edukacines inžinerines konstrukcijas (kranų, tiltų, bokštų ar santvarų modelius) su skaitmeninėmis jėgos platformomis (angl. Force Platforms). Šis priedas leidžia tiesiogiai perduoti konstrukcijos atraminių taškų sukuriamas tempimo ar gniuždymo jėgas į platformos jutiklius, taip suteikiant galimybę tiksliai išmatuoti atramines jėgas (angl. support forces) eksperimento metu. |  |  |  |
| 3. | Suderinamumas su konstrukcijomis |  |  | Laikikliai privalo turėti standartizuotus tvirtinimo taškus, kurie pilnai suderinami su kitais šios pirkimo dalies elementais (“1. Pažangus konstrukcijų rinkinys”, “2. Bevielė jėgos matavimo platforma”, “3. Statinis jėgų jutiklis su akseleometru”, “4. Didelių konstrukcijų modeliavimo rinkinys”, “5. Tiltų statybos rinkinys”, “6. Virpančio bokšto modeliavimo rinkinys”). |  |  |  |
| 4. | Prijungimo taškų skaičius |  |  | Kiekvienas adapteris privalo turėti ne mažiau kaip 6 skirtingas tvirtinimo pozicijas (skyles), leidžiančias prie jo prijungti konstrukcines sijas skirtingais kampais. |  |  |  |
| 5. | Suderinamumas su platformomis |  |  | Apatinė laikiklio dalis privalo atitikti standartinių edukacinių jėgos platformų (1 ašies ar 2 ašių) srieginių tvirtinimo angų išdėstymą. |  |  |  |
| 6. | Rinkinio sudėtis |  |  | Komplektą privalo sudaryti ne mažiau kaip 2 vnt. tvirtų adapterių (laikiklių) ir ne mažiau kaip 4 vnt. patogių ranka sukamų varžtų (angl. thumbscrews), skirtų laikikliams prie platformos prisukti. |  |  |  |
| 7. | Ergonomika ir saugojimas |  |  | Pačių laikiklių korpuse turi būti numatytos specialios sriegiuotos angos (angl. storage holes), skirtos nenaudojamiems varžtams įsukti ir saugoti, siekiant išvengti jų pametimo, kai laikiklis yra išmontuotas. |  |  |  |
| 8. | Suderinamumas |  |  | Šis detalių rinkinys skirtas skaitmeninei jėgos platformai (žr. Bevielė jėgos matavimo platforma. |  |  |  |
| 2 pirkimo objekto dalis. Tiltų testavimo mašina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tiltų testavimo mašina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Gamintojas, modelis |  |  | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  | (pildo tiekėjas) |  |
| 2. |  | Paskirtis ir pritaikymas |  |  | Inžinerinė edukacinė priemonė, skirta sukonstruotų tiltų bei bokštų modelių (pvz., iš balzos ar liepos medienos) mechaniniam atsparumui testuoti. Įrenginys turi leisti laipsniškai ir kontroliuojamai didinti apkrovą bei stebėti konstrukcijos atsaką realiu laiku, suteikiant galimybę nutraukti bandymą pasirodžius pirmiems pažeidimo požymiams, visiškai nesugriaunant pačios konstrukcijos. |  |  |  |
| 3. |  | Maksimali testavimo jėga (apkrova) |  |  | Ne mažiau kaip 3 500 N (arba atitinkamai apie 360 kg / 800 lbs). |  |  |  |
| 4. |  | Jėgos perdavimo mechanizmas |  |  | Rankinis sukamasis ratas (valdymas sraigtu), leidžiantis vartotojui tolygiai, ypač mažais žingsniais taikyti ir kontroliuoti spaudimo jėgą. |  |  |  |
| 5. |  | Matavimų atvaizdavimas |  |  | Lengvai nuskaitomas skaitmeninis ekranas. |  |  |  |
| 6. |  | Matavimo režimai |  |  | Prietaisas privalo vienu metu fiksuoti ir atvaizduoti abi vertes: 1. Esamą (realaus laiko) apkrovą; 2. Pikinę / maksimalią apkrovą (jėgą, prie kurios konstrukcija pasidavė ar lūžo). |  |  |  |
| 7. |  | Matavimo vienetai |  |  | Pasirenkami matavimo vienetai turi apimti ne mažiau kaip niutonus (N), kilogramus (kg) ir svarus (lbs). |  |  |  |
| 8. |  | Universalumas |  |  | Konstrukcija privalo leisti saugiai ir patogiai testuoti tiek horizontalias (tiltų), tiek vertikalias (bokštų) struktūras. |  |  |  |
| 9. |  | Saugos reikalavimai |  |  | Komplekte privalo būti skaidrus apsauginis skydas (angl. Safety shield), saugantis vartotoją nuo byrančių ar lūžtančių testuojamo modelio detalių. |  |  |  |
| 10. |  | Sąsaja ir ryšys |  |  | Prietaisas turi turėti USB jungtį tiesioginiam duomenų perdavimui į kompiuterį („Windows“ OS aplinkoje). |  |  |  |
| 11. |  | Programinė įranga |  |  | Komplekte turi būti suderinama programinė įranga, gebanti generuoti jėgos priklausomybės nuo laiko (angl. force versus time) grafikus. Turi būti galimybė duomenis išsaugoti, atspausdinti ar atvaizduoti projektoriuje. |  |  |  |
| 12. |  | Komplektacija |  |  | Komplektacijoje turi būti: Konstrukcijų testavimo pagrindinis įrenginys; Apsauginis skydas bokštų / tiltų testavimui; USB kabelis prijungimui prie kompiuterio; Duomenų fiksavimo ir atvaizdavimo programinė įranga; Metodinė medžiaga (pvz., moksleivio ir mokytojo gidai tiltų / bokštų modeliavimui). |  |  |  |
| 3 pirkimo objekto dalis. Bevelis platformą veikiančios jėgos jutiklis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Bevielis platformą veikiančios jėgos jutiklis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Gamintojas, modelis |  | Nurodyti Būtina pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. |  | (pildo tiekėjas) |  |
| 2. |  |  | Paskirtis ir pritaikymas |  | Universalus aukšto tikslumo skaitmeninis jėgos matuoklis, skirtas tempimo, gniuždymo ir sukimo (angl. torque) jėgoms nustatyti. Prietaisas turi būti pritaikytas tiek greitiems rankiniams matavimams, tiek montavimui į stacionarius testavimo stendus pramonės ar laboratorijų sąlygomis, su galimybe prijungti ir kalibruoti skirtingus išorinius jėgos jutiklius (apkrovos celes). |  |  |  |
| 3. |  | Techniniai parametrai ir funkcionalumas: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Matavimo diapazonas |  |  | Priklausomai nuo prijungto jutiklio: tempimo / gniuždymo jėgoms ne siauresniame kaip šiame intervale nuo 0 kN iki 20 kN; sukimo momentui ne siauresniame kaip šiame intervale nuo 0,5 Nm iki 10 Nm. |  |  |  |
| 3.2 |  | Atrankos dažnis (angl. sampling rate) |  |  | Ne mažiau kaip 2000 kartų per sekundę (Hz), siekiant tiksliai užfiksuoti pikinės jėgos vertes greitų bandymų metu. |  |  |  |
| 3.3 |  | Veikimo režimai |  |  | 1. Realiojo laiko režimas (esamos jėgos atvaizdavimas). 2. Pikinės jėgos fiksavimo režimas (maksimalios vertės išlaikymas ekrane). |  |  |  |
| 3.4 |  | Ekranas |  |  | Ryškus OLED arba lygiavertis ekranas. Ekrano atnaujinimo dažnis – ne mažiau kaip 16 kartų per sekundę. Turi būti galimybė apversti atvaizduojamą informaciją (patogu naudojant prietaisą apverstą vertikaliuose stenduose). |  |  |  |
| 3.5 |  | Matavimo vienetai |  |  | Pasirenkami matavimo vienetai turi apimti ne mažiau kaipo: N, kgf (gf) ir lbf (ozf). |  |  |  |
| 3.6 |  | Ribų programavimas (Set-points) |  |  | Programuojamos viršutinė ir apatinė ribos su spalvine LED indikacija (pvz., per žema, tinkama, viršyta) bei reliniais išėjimais, skirtais „Tinka / Netinka“ (angl. Go/No-Go) testavimui. |  |  |  |
| 3.7 |  | Atmintis ir duomenų išsaugojimas |  |  | Vidinė atmintis, talpinanti ne mažiau kaip 1000 matavimų. Turi būti galimybė tiesiogiai įrašyti duomenis į USB atmintuką (ne mažesniu kaip 100 kartų/sek. atrankos dažniu). |  |  |  |
| 3.8 |  | Duomenų sąsajos (Išvestys) |  |  | Skaitmeninės: USB ir RS-232 (prijungimui prie kompiuterio ar spausdintuvo). Analoginė: ±2 V DC. |  |  |  |
| 3.9 |  | Apsauga nuo perkrovos |  |  | Ne mažiau kaip 200 % apsauga nuo perkrovos (nuo nominalios pajėgumo ribos) su aliarmo indikacija ekrane. |  |  |  |
| 4. |  | Konstrukcija ir ergonomika |  |  | Tvirtas lieto aliuminio arba lygiavertės medžiagos korpusas, pritaikytas atlaikyti pramonines sąlygas. Neslystanti guminė arba lygiavertės medžiagos rankena. Įrenginys turi turėti tvirtinimo taškus montavimui į testavimo stendą. |  |  |  |
| 5. |  | Maitinimas |  |  | Įkraunamas akumuliatorius ir (arba) kintamosios srovės (AC) adapteris. |  |  |  |
| 6. |  | Išplėstinis funkcionalumas |  |  | Prietaisas privalo leisti atlikti jėgos ir poslinkio (angl. force-displacement) matavimus, kai yra sujungtas su testavimo stendu, turinčiu tiesinę skalę. Turi būti palaikomas „Nulio nustatymas“ (angl. zero set) bet kurioje darbinėje padėtyje. |  |  |  |
| 7. |  | Komplektacija |  |  | Komplektacijoje turi būti: Pagrindinis matavimo blokas (jėgos matuoklis); Nešiojimo / saugojimo dėklas; AC adapteris arba įkrovimo įranga (jei naudojamas įkraunamas akumuliatorius); Reikalingi laidai duomenų perdavimui; Gamintojo patikros / kalibravimo sertifikatas. |  |  |  |

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Aplinkosauginiai kriterijai prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) II skyriaus 4.4.4.1. papunkčiu yra nurodyti Sutartyje.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

nurodyti gamintoją,  modelį, įrašyti TAIP/NE - patvirtinimą dėl reikalavimų atitikimo, taip pat pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas,  jei siūlomi sprendimai nenurodyti pateiktoje gamintojo dokumentacijoje, siūlomi lygiaverčiai sprendimai -  nurodyti konkrečius parametrus, jų aprašymą, pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams