Priedas A1

ST serijos baldų (stalų bei kitų serijų baldų) tiekimo, gamybos ir montavimo aprašymai, reikalavimai.

| Eil. Nr. | Baldo (kodas) | Baldo pavadinimas. Reikalaujamos baldo charakteristikos, aprašymai |
| --- | --- | --- |
| 1 | ST-1 | Reguliuojamo aukščio darbo stalas, ST-1 Darbo stalo matmenys - plotis (ilgis) 1600, gylis 810, aukštis nuo 716 iki 1186 mm (aukštis sutampa su reguliuojamo/kilnojamo stalviršio aukščiu). Darbo stalas reguliuojamo aukščio ir su pertvara/kojų uždanga. Darbastalio ilgis 1600 mm, gylis 780mm. Stalviršis gaminamas iš 25 mm (storio) iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP) ar lygiavertės medžiagos. Kojų uždanga/pertvara gaminama iš 18mm storio LMDP, kurios spalva turi būti identiška darbastalio stalviršiui. LMDP spalva-šviesiai pilka, spalva artima RAL 7047. Stalviršio ir pertvaros briaunos turi būti apkantuotos ne mažiau 2 mm storio ABS/PVC apdailos juosta. Pertvara tvirtinamas su juodais metaliniais laikikliais prie metalo konstrukcijos esančios po stalviršiu. Po stalviršiu tvirtinamas laidų lovys 800x111xh90 (+/- 20 mm). Lovys-metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos, kuri milteliniu būdu dažoma juodai. Lovio zonoje stalviršyje frezuojamos dvi apvalios skylės, jose montuojamas vienas plastikinis laidų pravedimo lizdas D80 (laidams/kištukams prakišti) bei montuojama viena stalo rozetė, 230V, CEE 7/3 (Schuko) standarto. Stalo rozetė – apvalios formos vienos rozetės bloko vientisas gaminys (matoma paviršiaus forma Ø74,5mm (+/- 3 mm), gali būti su papildomomis ertmėmis laidų prakišimui) kartu su saugiu rozetės korpusu bei ne trumpesniu nei 2000 mm maitinimo laidu ir kištuku, t. p. komplektuojamas kartus su montažiniu žiedu-rėmeliu (D88, +/- 3 mm). Rozečių blokas ir lizdas-plastikiniai, juodos spalvos. Po stalu tvirtinamos metalinės atramos, suteikiančios stalviršiui tvirtumo ir apsaugą nuo išlinkimo. Galuose metalinės atramos sujungiamos su reguliuojamo aukščio koja. Koja-dviejų segmentų kolona, kurios stambiausia dalis apačioje. Kolonos vamzdžių matmenys: 80x60, 70x50 mm. Kiekviena kolona stovi ant stačiakampio formos pėdos. Pėda -700x75xh31 mm su reguliuojamo aukščio atramomis, reguliavimas iki 10mm. Kojos, rėmas, laidų lovys dažomi milteliniu būdu juodai. Žemiausia stalviršio padėtis ne mažiau nei 716 mm, aukščiausia ne mažiau nei 1186 mm. Stalviršis turi būti keliamas ir leidžiamas kartu su loviu ir pertvara. Reguliuojamo aukščio mechanizmas turi būti su ne mažiau nei dviem varikliais, kurių keliamoji galia ne mažiau nei 100 kg. Keliant ir leidžiant stalo stalviršį, garsas yra tylus, mechanizmo triukšmo lygis ne daugiau nei 43 db. Stalo stalviršio kilnojimo valdymas – elektrinis, stacionariai po stalviršiu pritvirtinto valdymo pulto mygtukų pagalba. Valdymo blokai ir kt. tvirtinimo detalės paslėptos metalinėje konstrukcijos dalyje ir išoriškai nėra matomos. Stalo valdymo mygtukas turi turėti pakėlimo/nuleidimo funkcijas, dvi fiksuojamas atminties pozicijas ir kliūties atpažinimo funkciją. Kartu su stalu komplektuojamas vienas juodos/pilkos spalvos lankstus plastikinis apdailinis laidų pakėlimo/uždengimo kanalas (nuo grindų lygio grindinės instaliacinės dėžutės iki aukščiausioje pozicijoje iškelto stalviršio apačios (šalia laidų lovio)). Lankstus laidų kanalas turi talpinti stalui numatytą pakeliamų laidų kiekį – min. 6 elektros įrenginių laidus bei min. 4 ryšių-multimedijos įrangos laidus. Šviesiai pilkos, artimos RAL-7047 LMDP plokščių bei HPL spalvos atitikmuo: Pfleiderer U12188-VV arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti. Stalo pozicija (kairinis/dešininis) derinama ir tikslinama vykdymo metu, atsižvelgiant į baldo išdėstymą plane. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 2 | ST-1LS | Reguliuojamo aukščio darbo stalas, ST-1LS Darbo stalo matmenys - plotis (ilgis) 1800, gylis 800, aukštis nuo 716 iki 1186 mm (aukštis sutampa su reguliuojamo/kilnojamo stalviršio aukščiu). Stalo aprašymą, reikalavimus žr. analogiškai pagal stalo ST-1 aprašymą, skiriasi tik: - Šio stalo stalviršio ilgis – 200 mm ilgesnis stalviršis: 1800 mm bendro ilgio; - Šio stalo laidų lovys, - atitinkamai 200 mm ilgesnis: 1000 mm bendro ilgio; - Šio stalo stalviršis 20 mm didesnio gylio: 800 mm bendro gylio; - Šiam stalui nekomplektuojama vertikali priekinė LMDP pertvara/kojų uždanga (bei jos laikikliai); - Šio stalo kojos nuo stalviršio išorinių kraštų pozicionuojamos analogiškais atsumais kaip ir stalo ST-1. Papildomai šiam ST-1LS stalui komplektuojamas, montuojamas stalčių blokas kairėje stalo pusėje (po stalviršiu). Toliau teikiamas tik šio papildomo stalčių bloko aprašymas. Prie stalo stalviršio kabinamas/tvirtinamas dviejų stalčių blokas, viršutinis stalčius rakinamas (cilindrinis užraktas su min. dviejų raktų komplektu, vieno stalo stalčių bloko raktai turi netikti kitų, likusių stalų stalčių atrakinimui). Stalčių bloko matmenys - 380x500xH342 mm. Pagaminta iš 18 mm LMDP (spalva, paviršius – identiški stalviršio LMDP), briaunavimas ≥0,8 mm (fasadų - ≥2,0 mm) storio PVC/ABS juosta, kurios spalva turi sutapti su LMDP plokštės. Stalčių šonai metaliniai. Stalčiai su metaliniais ritininiais, guoliniais stumdymo (atidarymo/uždarymo) bėgeliais, stalčiai turi būti beveik pilno ištraukimo – turi atsidaryti/išsistumti ne mažiau nei 4/5 jų gylio, stalčių uždarymas – tylus, su jų pritraukimo funkcija. Stalčių rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298-202x35x10 mm, iš Ø10 mm strypo (su galima 10% matmenų paklaida), galimas jų analogas: Brasa_Z-H1609/288NP ar Z-H1609/192NP (arba kitų tiekėjų, gamintojų). Pakabinamas stalčių blokas tvirtinamas prie stalviršio apačios juodos spalvos metaliniais laikikliais, dažytais polimeriniu-milteliniu būdu. Stalčių bloko bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Atskiras šio stalo eskizinis brėžinys – konkurse neteikiamas, baldą žiūrėti pagal stalo ST-1 brėžinį bei vadovautis stalo bei jo detalių matmenų skirtumų aprašymu. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 3 | ST-10AE* | Darbo stalas su akustine pertvara, elektrifikuotas ST-10AE* Darbo stalo matmenys - ilgis 1400, plotis (gylis) 700, aukštis 750 mm (stalviršio matmenys sutampa su stalo ilgio-pločio matmenimis), akustinės pertvaros papildomas aukštis virš stalo stalviršių - 550 mm. Stalo stalviršis gaminamas iš 25 mm storio iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), kraštai laminuojami su ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio spalva - šviesiai pilka, artima RAL 7047 spalvai. Stalas turi būti su laikančiuoju metaliniu konstrukciniu rėmu, tvirtinamu po stalviršiu, kad stalviršis neišlinktų ir būtų stabilus. Kiekviena stalviršio pusė tvirtinama ant dviejų trapecijos formos į viršų platėjančių kojų, gaminamų iš 15 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių strypelių formos tarpusavyje suvirintos konstrukcijos. Kiekvienos pusės viena koja tvirtinama lygiagrečiai stalviršio gyliui, kita tvirtinama lygiagrečiai stalviršio ilgiui. Stalo rėmas, kojos dažomi milteliniu būdu tamsiai pilka spalva pagal RAL 7005. Stalo kojos turi būti su reguliuojamomis atramėlėmis. Po stalviršiu tvirtinamas laidų lovys 900x111xh90 (+/- 20 mm). Lovys-metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 7005. Prie stalo komplektuojami du plastikiniai apvalūs lizdai laidams 60 mm (+/- 3 mm), šviesiai pilkos spalvos. Stalo kojų uždanga (postalinė) 1100x18xh350 (+/- 10 mm) tvirtinama po stalviršiu su L formos metaliniais laikikliais į stalo rėmą/stalviršį, jos viršus pozicionuojamas 650 mm virš grindų lygio. Laikikliai – tamsiai pilkos spalvos RAL 7005, uždangos plokštė - LMDP 18 mm tamsiai pilkos tamsios spalvos su ne plonesne nei 2 mm ABS/PVC briauna. Jei baldų išdėstymo plane ST-10 serijos stalas yra statomas prie sienos (ar prie langų palangių), - tokios pozicijos stalui kojų uždanga – nenumatoma bei nemontuojama. Teikiant stalo ST-10AE* vieneto pagaminimo/tiekimo/montavimo kainą, tiekėjui reikalinga proporcingai įsivertinti vienam stalui tenkančią kainos dalį nuo bendrai montuojamų/nemontuojamų kojų uždangų kiekio. Tamsiai pilkos LMDP plokščių spalvos (artimos RAL 7005) atitikmuo: Pfleiderer Antracitas U12290-MP, Egger U960-ST9 arba analogiška spalva. Šviesiai pilkos LMDP plokščių spalvos (artimos RAL 7047) atitikmuo: Pfleiderer šviesiai pilka U12188-VV, Egger U708-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Stalui ST-10A* prie jo stalviršio šono (arba tarp dviejų gretimų tokių stalų stalviršių) tvirtinama akustinė pertvara 600x40 mm, ji plieninių dažytų (milteliniu-polimeriniu būdu) laikiklių pagalba montuojama prie stalviršio(-ių) apatinių plokštumų (akustinės pertvaros viršaus lygis virš stalo(-ų) stalviršio(-ių) – 550 mm); pertvaros ilgiui ir aukščiui taikoma +/- 10 mm paklaida, storiui taikoma +/- 4 mm paklaida. Iš stalviršio(-ių) matomos viršutinės ar atvirai matomos šoninės pusės neturi būti matoma akustinės pertvaros laikiklių varžtų, tvirtinimų ir pan. Pertvaros priekinis kraštas pozicionuojamas 100(±10) mm giliau nuo priekinės stalviršio kraštinės. Akustinės pertvaros danga/konstrukcija – išorinėje pusėje šviesiai pilko atspalvio veltinio audinys (≥80% vilnos/≥10% poliamido sudėties, ≥400 g/m² tankio) su abipusiu vidiniu 10 mm storio porolono sluoksniu ant pertvarų vidinės laikančiosios vertikalios (18÷22 mm storio) medžio produktų plokštės. Vizualinės-akustinės pertvaros porolonas bei audinys turi būti lygiai, vienodai priklijuotas/įtemptas (be audinio atsipalaidavimų, susiraukšlėjimų, susibangavimų), lygiais bei vientisais paviršiais (be vizualiai matomų paviršiaus iškilimų ar įdubimų), siuvinio audinių jungimo siūlės turi būti dvigubai susiūtos (dvigubomis siūlėmis), - lygiai, vienodai išdėstytos, tiesiai susiūtos bei tiesiai aptrauktos (be siūlių iškreivinimų, išsibangavimų). Visos akustinės pertvaros išorinės briaunos, kampai – apvalintų formų. Vienam atskirai stovinčiam stalui ST-10AE* priklauso komplektuoti vieną šoninę akustinė pertvarą, dviem greta, į eilę statomiems ST-10AE* stalams priklauso komplektuoti vieną bendrą akustinė pertvarą tarp besiglaudžiančių stalų šonų, trims greta, į eilę statomiems ST-10AE* stalams priklauso komplektuoti dvi bendras akustines pertvaras tarp besiglaudžiančių stalų šonų (ir t. t.), situacijas žr. pagal baldų išdėstymo planus. Dėl pertvaros laikiklių (jų storio) įrengimo, greta, į eilę statomiems stalams ST-10AE* galima numatyti tarp stalų, stalviršių montažinį tarpelį. Konkurse teikiant vieno stalo ST-10AE* kainos pasiūlymą, tiekėjui reikia įsivertinti vidurkinę, vienam stalui tenkančią pertvaros dalies ar visos pertvaros kainą. Į stalo stalviršį, turi būti montuojamos dvi stalo rozetės, 230V, CEE 7/3 (Schuko) standarto. Stalo rozetė – apvalios formos vienos rozetės bloko vientisas gaminys (matoma paviršiaus forma Ø74mm (+/- 3 mm), gali būti su papildomomis ertmėmis laidų prakišimui) kartu su saugiu rozetės korpusu bei ne trumpesniu nei 2000 mm maitinimo laidu ir kištuku, t. p. komplektuojamas kartus su montažiniu žiedu-rėmeliu (D88, +/- 3 mm). Rozečių blokas - plastikinis, pilkos/juodos spalvos (galimas analogas: rozečių blokas LOOP IN arba kitas), rozečių vietas kiekviename stale (stalviršio dešinėje ar kairėje) žr. pagal baldų išdėstymo planą. Greta, į eilę statomų kelių stalų ST-10AE*, jų bendrų akustinių pertvarų ir E rozečių išdėstymo iliustracija: Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti. Stalo pozicija (kairinis/dešininis/veidrodinis) derinama ir tikslinama vykdymo metu, atsižvelgiant į baldo išdėstymą plane. Jei stalas yra statomas į grupę su kitais, tokiais pat ar giminingais stalais (žr. pagal baldų išdėstymo planus), - stalas turi būti su fiksavimo/sukabinimo detalėmis, kurios leistų jį apjungti ir užfiksuoti į stalų grupę su kitais šios ar giminingos pozicijos stalais. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. Analogiška paklaida galima ir kitoms stalo stambesniųjų sudedamųjų, korpusinėms dalims, jei nėra nurodytos kitokios paklaidos, pasirinktys. |
| 4 | ST-12 | Poilsio-darbo-valgymo stalas D1000xh750, ST-12 Bendri baldo matmenys: diametras 1000 mm, aukštis 750 mm. Stabilus apskritos formos stalas, stalo kojos ir stalviršio laikantysis karkasas – metalinė, dažyta konstrukcija, stalviršis gaminamas iš 10-13 mm storio vid. pilkos spalvos aukštu slėgiu presuotos-laminuotos (toliau – Compact-HPL) plokštės. Compact-HPL plokščių vidinis užpildas yra reikalingas tamsus - artimas juodai, tamsiai pilkai spalvai. Šių plokščių briaunų įrengimas – status frezavimas su mikroapvalintomis (R 0,5÷1,0 mm) ištisinėmis viršutinėmis ir apatinėmis briaunomis, po to – poliravimas. Po stalo stalviršio Compact HPL plokšte turi būti 18(±) mm storio analogiškos spalvos laikančioji LMDP. Metalinis ir vientisas stalo kojų-rėmas (kojų rėmo h722 mm, taikant galimas sudedamųjų paklaidas) – iš 25x50(±) mm stačiakampio plieno vamzdžio, suvirinto ir sušveisto vientisai, dažytas tamsiai pilka RAL-7005 spalva milteliniu-polimeriniu būdu (matiniu, pusiau matiniu blizgumo paviršiumi). Kojos – su aukščio išreguliavimo padais. Vid. pilkos (pan. RAL-7036) spalvos LMDP, HPL plokščių spalvos atitikmuo: Egger U788-ST9, Fundermax 0762 FH Neutralgrau Mittel arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 5 | ST-12E | Poilsio-darbo-valgymo stalas, elektrifikuotas D1000xh750, ST-12E Bendri baldo matmenys: diametras 1000 mm, aukštis 750 mm. Stalo ST-12E aprašymą, reikalavimus žr. analogiškai pagal stalo ST-12 aprašymą, skiriasi tik stalui ST-12E papildomai komplektuojami šie elementai: - į stalviršį integruojami 2 vnt. el. lizdų (rozečių), - 1 vnt. apatinis laidų uždengimo lovys, - 1 vnt. lankstus plastikinis laidų pakėlimo kanalas. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Atskiras šio stalo eskizinis brėžinys – konkurse neteikiamas, baldą žiūrėti pagal stalo ST-12 brėžinį. Stalas ST-12E nuo stalo ST-12 skiriasi tik aukščiau išvardintomis papildomai komplektuojamomis, diegiamomis detalėmis. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 6 | ST-12LE | Poilsio-darbo-valgymo stalas D1290xh750, ST-12LE Bendri baldo matmenys: diametras 1290 mm, aukštis 750 mm. Stalo ST-12LE aprašymą, reikalavimus žr. analogiškai pagal stalo ST-12E aprašymą, skiriasi tik ST-12LE stalui komplektuojamas didesnis (1290 mm diam.) stalviršis bei proporcingai platesnis stalo kojų rėmas ir postalviršinė LMDP laikančioji plokštė. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Atskiras šio stalo eskizinis brėžinys – konkurse neteikiamas, baldą žiūrėti pagal stalo ST-12E brėžinį, aprašymus. Stalas ST-12LE nuo stalo ST-12E- skiriasi tik didesnio skersmens stalviršiu bei proporcingai praplatintu stalo kojų rėmu ir postalviršine LMDP laikančiąja plokšte. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 7 | ST-13 | Aukštas poilsio-darbo-valgymo stalas D700xh1100, ST-13 Bendri baldo matmenys: diametras 700 mm, aukštis 1100 mm. Stabilus apskritos formos aukštas stalas, stalo kojos ir stalviršio laikantysis karkasas – metalinė, dažyta konstrukcija, stalviršis gaminamas iš 10-13 mm storio vid. pilkos spalvos aukštu slėgiu presuotos-laminuotos (toliau – Compact-HPL) plokštės. Compact-HPL plokščių vidinis užpildas yra reikalingas tamsus - artimas juodai, tamsiai pilkai spalvai. Šių plokščių briaunų įrengimas – status frezavimas su mikroapvalintomis (R 0,5÷1,0 mm) ištisinėmis viršutinėmis ir apatinėmis briaunomis, po to – poliravimas. Po stalo stalviršio Compact HPL plokšte turi būti 18(±) mm storio analogiškos spalvos laikančioji LMDP. Metalinis ir vientisas stalo kojų-rėmas (kojų rėmo h1072 mm, taikant galimas sudedamųjų paklaidas) – iš 25x50(±) mm stačiakampio plieno vamzdžio, suvirinto ir sušveisto vientisai, dažytas rusvai pilka tamsia RAL-7039 spalva milteliniu-polimeriniu būdu (matiniu, pusiau matiniu blizgumo paviršiumi). Kojos – su aukščio išreguliavimo padais. Vid. pilkos (pan. RAL-7036) spalvos LMDP, HPL plokščių spalvos atitikmuo: Egger U788-ST9, Fundermax 0762 FH Neutralgrau Mittel arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 8 | ST-14 | Žurnalinis staliukas D600xh670, ST-14 Bendri baldo matmenys: diametras 600 mm, aukštis 670 mm. Staliukas LMDP stalviršiu Ø600, s=25(±1) mm, staliuko kojos-rėmas – dažytas metalinis karkasas iš 18x18 (su galima paklaida iki 20x20) mm plieninių profilių, vientisai suvirintas su apatiniu rėminiu žiedu Ø600 su 3-mis vertikaliomis kojomis-statramsčiais. Visi kojų rėmo-žiedo metaliniai profiliai jungimuose turi būti tarpusavyje (ir iš visų pusių) suvirinti bei sušveisti iki vientisos bendros formos (dailūs, lygūs, be iškilimų ar įdubimų, be suraižymų), kojų-rėmo spalva tamsiai pilka RAL 7005, padengimas - pusiau matiniais polimeriniais-milteliniais dažais. Staliukas turi būti su apatiniame žiediniame rėme įsukamomis 5-iomis metalinėmis aukščio reguliavimo atramomis (su tamsiai pilkais/juodais plastikiniais padukais, siauresniais už apatinio žiedo-rėmo plotį). Staliuko stalviršis - iš laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), 25(±1) mm storio, laminato ir briaunų spalva tamsiai pilka RAL 7005. Stalviršio briaunavimas - 2 mm storio PVC / ABS briauna. Tamsiai pilkos LMDP plokščių spalvos (artimos RAL 7005) atitikmuo: Pfleiderer Antracitas U12290-MP, Egger U960-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Staliuko konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti, nesiūbuoti. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 5 mm. |
| 9 | ST-22 | Darbo stalas su šonine spintele ir su Ø900 priestaliu, ST-22 Darbo stalo matmenys - plotis 2770, ilgis 1770, aukštis 750 mm (pagrindinio stalviršio matmenys – plotis (ilgis) 2200, gylis 900, storis 25 mm, apskrito priestalio skersmuo 900 mm, šoninės spintelės matmenys - ilgis 1770, plotis 410, aukštis 650 mm). Stalo pagrindinio ir apskrito priestalio stalviršiai gaminami iš 25 mm storio iš abiejų pusių laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), kraštai laminuojami su ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna (įskaitant ir abiejų stalviršių jungties vietas). Abiejų stalviršių spalva – šviesiai pilka, artima RAL-7047 spalvai. Stalas turi turėti metalinį konstrukcinį rėmą, tvirtinamą po stalviršiu, kad stalviršis neišlinktų ir būtų stabilus. Viena pagrindinio stalviršio pusė tvirtinama ant dviejų trapecijos formos į viršų platėjančių kojų, gaminamų iš 15 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių strypelių formos tarpusavyje suvirintos konstrukcijos. Viena koja tvirtinama lygiagrečiai stalviršio gyliui, kita tvirtinama lygiagrečiai stalviršio ilgiui. Kita stalviršio pusė tvirtinama ant dviejų 25 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių vamzdelio formos atramų, kurios tvirtinamos į šoninę spintelę. Priestalio stalviršis t. p. tvirtinamas ant dviejų trapecijos formos į viršų platėjančių kojų, gaminamų iš 15 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių strypelių formos tarpusavyje suvirintos konstrukcijos, trapecinės formos kojos plane pozicionuotos kampu, priestalio ir pagrindinį stalviršius laikantys rėmai – bendri/apjungti. Stalo rėmas, kojos, atramos dažomi milteliniu būdu tamsiai pilka spalva pagal RAL 7005. Stalo kojos turi būti su reguliuojamomis atramėlėmis. Po stalviršiu tvirtinamas laidų lovys 600x111xh90 (+/- 20 mm). Lovys-metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 7005. Prie stalo komplektuojami du plastikiniai apvalūs lizdai laidams 60 mm (+/- 3 mm), šviesiai pilkos spalvos bei montuojama viena stalo rozetė, 230V, CEE 7/3 (Schuko) standarto. Stalo rozetė – apvalios formos vienos rozetės bloko vientisas gaminys (matoma paviršiaus forma Ø74,5mm (+/- 3 mm), gali būti su papildomomis ertmėmis laidų prakišimui) kartu su saugiu rozetės korpusu bei ne trumpesniu nei 2000 mm maitinimo laidu ir kištuku, t. p. komplektuojamas kartus su montažiniu žiedu-rėmeliu (D88, +/- 3 mm). Rozečių blokas - plastikinis, pilkos/juodos spalvos. Stalo kojų uždanga 1000x18xh350 (+/- 10 mm) tvirtinama po stalviršiu su L formos metaliniais laikikliais į stalo rėmą/stalviršį, kad viršus sutaptų su šoninės spintelės viršumi. Laikikliai – tamsiai pilkos spalvos RAL 7005, uždangos plokštė - LMDP 18 mm tamsiai pilka su ne plonesne nei 2 mm ABS/PVC briauna. Kojų uždanga ir lovys atitrauktas 60 mm nuo spintelių. Šoninė spintelė - keturių dalių. Spintelės fasadai ir korpusas, lentynos gaminami iš 18 mm storio LMDP – tamsiai plikos spalvos, nematomos briaunos ne plonesnės nei 0,4 mm PVC, o matomos ne plonesnės nei 2 mm ABS/PVC. Dvi vienodo, 450 mm pločio stalčių dalys, kiekviena su trimis stalčiais, į kuriuos turi tilpti pan. į A3 formato dokumentai. Stalčiai su metaliniais pilkos spalvos šonais. Stalčiai tylaus uždarymo, su pritraukimo funkcija, bėgeliai – tylūs, guoliniai. Apatinis stalčius rakinamas, jo vidiniai šonai maksimaliai paaukštinti. Stalčių rankenėlė - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm, iš Ø10 mm strypo. Trečia spintelės dalis - su 450 mm pločio vienverėmis durimis, viduje reguliuojamo aukščio lentyna. Ketvirta 420 mm pločio spintelės dalis skirta laikyti kompiuterio procesoriui, su vienvėrėmis durimis iš spintelės galo. Abiejų spintelių varstomos durys atsidaro nuo paspaudimo. Į ketvirtos spintelės šoną montuojamos aliuminio grotelės, skirtos užtikrinti oro cirkuliaciją procesoriui. Aliuminio grotelės ne žemesnės nei 450 mm ir ne siauresnės nei 80 mm. Grotelės turi būti dažomos pagal tamsiai pilką RAL 7005 spalvą, milteliniu-polimeriniu būdu. Į spintelės viršų montuojamas apvalus plastikinis laidų lizdas-pralaida D60 mm (+/- 3 mm) ir D80 mm (+/- 3 mm) lizdas ketvirtos spintelės nišos dugne. Spintelių laidų lizdai tamsiai pilkos spalvos. Spintelė pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25 mm atramomis. Tamsiai pilkos LMDP plokščių spalvos (artimos RAL 7005) atitikmuo: Pfleiderer Antracitas U12290-MP, Egger U960-ST9 arba analogiška spalva. Šviesiai pilkos LMDP plokščių spalvos (artimos RAL 7047) atitikmuo: Pfleiderer šviesiai pilka U12188-VV, Egger U708-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi neišlinkti. Stalo pozicija (kairinis/dešininis/veidrodinis) derinama ir tikslinama vykdymo metu, atsižvelgiant į baldo išdėstymą plane. Reikalinga įsivertinti pagaminti 200 mm trumpesnį stalo variantą (200 mm trumpesniu stačiakampišku stalviršiu, atitinkamai - 200 trumpesniu bendru stalo ilgiu), tai bus patikslinta pateikiant baldų gamybos užsakymą, rengiant gamybinius darbo brėžinius. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. Analogiška paklaida galima ir kitoms stalo stambesniųjų sudedamųjų, korpusinėms dalims, jei nėra nurodytos kitokios paklaidos/pasirinktys. |
| 10 | ST-30LX | Pasitarimų/seminarų stalas (su HPL stalviršiu), ST-30SL Stačiakampės formos stalas 3400x1300xh750 mm. Stalo stalviršis gaminamas iš 25(±2) mm storio medienos drožlių ar kitos medžio produktų plokštės (toliau – MDP). Naudojama MDP plokštė turi būti aukštos kokybės žaliava (trijų sluoksnių, supresuota, nušlifuota ir turi atitikti EN312 standartą, ar analogišką). Stalviršio dėvimoji (viršutinė) ir apatinė pusės dengiamos/presuojamos ne plonesniu nei 0,5 mm storio HPL/CPL (aukšto slėgio laminatu). Visi stalviršio kraštai (briaunos) laminuojami ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio ir briaunų spalva - šviesiai pilkos spalvos, artimos RAL-7047. Stalas turi būti su metaliniu konstrukciniu rėmu (tvirtinamu po stalviršiu), kuris garantuotų paties stalo ir stalviršio stabilumą, stalviršiui numatoma apkrova iki 100 kg/m², stalviršis (ir jo kraštai) eksploatacijos metu turi neišlinkti, nesulūžti, neįlinkti, neišsibanguoti, turi ilgalaikiai išlaikyti paviršiaus vienos plokštumos vientisumą, lygumą ir horizontalumą. Kiekviena stalviršio rėmo pusė tvirtinama ant trijų erdvinės trapecijos formos į viršų platėjančių kojų, gaminamų iš 15 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių strypelių formos tarpusavyje suvirintos konstrukcijos (iš viso – 6 trapecinės erdvinės kojos). Keturios išorinės kojos tvirtinamos prie stalviršio rėmo lygiagrečiai stalviršio pločiui, dvi vidinės kojos tvirtinamos per stalo vidurį - lygiagrečiai stalo ilgiui. Stalo rėmai, kojos dažomi milteliniu būdu tamsiai pilka spalva pagal RAL 7005. Visos stalo kojos turi būti su reguliuojamomis atramėlėmis. Stalviršyje (jo vidurinėje ašyje) turi būti įmontuojamos du metaliniai (anoduoto aliuminio) dangteliai (dvipusio varstymo, ne mažesnės nei 150x400 mm vidinės ertmės) priėjimui prie tų stalo vietų elektros ir ryšių (toliau: E-ER-Mult.) lizdų bei laidų (stalo E-ER-Mult. lizdus bei laidus montuoja užsakovo atstovai (rangovai)). Kartu su stalu komplektuojamas vienas pilkos/juodos spalvos, lankstus plastikinis apdailinis laidų pakėlimo (nuo grindų iki stalviršio instaliacinio laidų lovio lygio) kanalas. Lankstus laidų kanalas turi talpinti stalui numatytą pakeliamų laidų kiekį – min. 4 elektros įrenginių laidus bei min. 4 ryšių-multimedijos įrangos laidus. Po stalviršiu (jo viduryje) tvirtinamas vienas trapecinės erdvinės formos 2400x250xh90 mm (+/- 20 mm) laidų lovys (gali būti skaidomas į du bendro ilgio suglaudžiamus lovius) - stalo E-ER-Mult. instaliacinių lizdų ir laidų uždengimui bei E-ER lizdų tvirtinimui (pačius stalo E-ER-Mult. lizdus bei laidus montuoja užsakovo atstovai (rangovai)). Laidų lovys - metalo lankstinys, gaminamas iš ne mažiau nei 1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 7005. Laidų lovyje, ties stalviršio metaliniais dangteliais prie laidų lovio dugno turi būti tvirtinamos dvi 12-16 mm storio LMDP plokštė (analogiško dangtelių ertmei ploto), kaip pagrindas E-ER lizdų tvirtinimui (plokštės kraštai – dengti min. 0,7 mm storio PVC/ABS briaunavimo juostomis), laidų lovys turi būti su laidų įvedimo anga. Šviesiai pilkos LMDP plokščių spalvos (artimos RAL 7047) atitikmuo: Pfleiderer šviesiai pilka U12188-VV, Egger U708-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi nesiūbuoti bei neišlinkti. Tiekėjui reikalinga įsivertinti pagaminti 20 mm siauresnį stalo variantą (t. y., 1280 pločio stalą), jei tai susiję su riboto HPL žaliavos pločio (1300 mm) panaudojimu, - tai bus patikslinta pateikiant baldų gamybos užsakymą, rengiant gamybinius darbo brėžinius. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 11 | ST-39 | Darbo stalas su spintele, su stalviršio paaukštinimu, ST-39 Lenktos daugiakampės formos darbo stalo matmenys - ilgis 3035, plotis 950, aukštis 750/1100 mm (pagrindinio stalviršio aukštis 750 mm, papildomo stalviršio paaukštinimo - 350 mm). Stalo pagrindinis stalviršis gaminamas iš 25(±2) mm storio medienos drožlių ar kitos medžio produktų plokštės (toliau – MDP). Naudojama MDP plokštė turi būti aukštos kokybės žaliava (trijų sluoksnių, supresuota, nušlifuota ir turi atitikti EN312 standartą, ar analogišką). Stalviršio dėvimoji (viršutinė) ir apatinė pusės dengiamos/presuojamos ne plonesniu nei 0,5 mm storio vientisu HPL/CPL (aukšto slėgio laminatu). Visi stalviršio kraštai (briaunos) laminuojami ne plonesne nei 2 mm storio ABS/PVC briauna. Stalviršio ir briaunų spalva - šviesiai pilkos spalvos, artimos RAL-7047. Stalas turi būti su metaliniu konstrukciniu rėmu, tvirtinamu po stalviršiu, kad stalviršis neišlinktų ir būtų stabilus. Viena stalviršio pusė tvirtinama ant dviejų trapecijos formos į viršų platėjančių kojų, gaminamų iš 15 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių strypelių formos tarpusavyje suvirintos konstrukcijos. Viena koja tvirtinama lygiagrečiai stalviršio galo gyliui, kita tvirtinama lygiagrečiai stalviršio galo ilgiui. Kita stalviršio pusė tvirtinama ant dviejų 25 mm (+/- 2 mm) skersmens metalinių vamzdelio formos atramų, kurios tvirtinamos į apatinę spintelę. Stalo rėmas, kojos, atramos dažomi milteliniu būdu tamsiai pilkai pagal RAL 7005. Stalo kojos turi būti su reguliuojamomis atramėlėmis. Po stalviršiu tvirtinamas laidų lovys 1200x111xh90 (±20) mm dydžio - metalo lankstinys, gaminamas iš ≥1 mm storio plieno skardos bei milteliniu būdu dažomas RAL 7005. Stalo stalviršyje (laidų lovio zonoje) komplektuojami du plastikiniai apvalūs lizdai laidams 60 mm (+/- 3 mm), šviesiai pilkos spalvos bei montuojama viena stalo rozetė, 230V, CEE 7/3 (Schuko) standarto. Stalo rozetė – apvalios formos vienos rozetės bloko vientisas gaminys (matoma paviršiaus forma Ø74,5mm (+/- 3 mm), gali būti su papildomomis ertmėmis laidų prakišimui) kartu su saugiu rozetės korpusu bei ne trumpesniu nei 2000 mm maitinimo laidu ir kištuku, t. p. komplektuojamas kartus su montažiniu žiedu-rėmeliu (D88, +/- 3 mm). Rozečių blokas - plastikinis, pilkos/juodos spalvos (galimas analogas LOOP IN ar pan. tipo). Sudėtinės-sudurtinės formos stalo kojų uždanga 1445+463x18xh350 mm tvirtinama po stalviršiu su L formos metaliniais laikikliais į stalo rėmą/stalviršį, kad jos viršus sutaptų su apatinės spintelės viršumi, o uždangos plokščių priekiniai paviršiai sutaptų su stalviršio priekinių briaunų plokštumų paviršių tęsiniais. Laikikliai-tamsiai pilki RAL 7005, uždangos plokštė - LMDP 18 mm tamsiai pilka su ne plonesne nei 2 mm ABS/PVC briauna. Kojų uždanga ir lovys atitrauktas 60 mm nuo apatinės spintelės. Spintelė - dviejų dalių. Jos fasadai ir korpusas, lentynos gaminami iš 18 mm storio LMDP - tamsiai pilkos RAL 7005 spalvos arba lygiavertės, nematomos briaunos ≥0,4mm PVC, o matomos ≥2 mm ABS/PVC. Viena dalis - 450 mm pločio su vienvėrėmis durimis, durys atsidaro nuo paspaudimo. Antra dalis - 500 mm gylio su trimis stalčiais. Stalčiai su metaliniais pilkos spalvos šonais. Stalčiai tylaus uždarymo, su pritraukimo funkcija. Apatinis stalčius rakinamas, jo vidiniai šonai maksimaliai paaukštinti. Stalčių rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm, iš Ø10 mm strypo. Pirmoji spintelės dalis skirta E-ER laidų (iš grindų pusės) įvedimui bei E-ER lizdų viduje sumontavimui, į jos duris montuojamos aliuminio grotelės, skirtos užtikrinti oro cirkuliacijai. Aliuminio grotelės ne žemesnės nei 450 mm ir ne siauresnės nei 80 mm. Grotelės turi būti dažomos pagal pilką RAL 7005 spalvą, milteliniu-polimeriniu būdu. Į spintelės viršų montuojamas apvalus plastikinis laidų lizdas-pralaida D60 mm ir D80 mm lizdas jos dugne. Spintelės laidų lizdai tamsiai pilkos spalvos. Spintelė pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25 mm atramomis. Ant stalo stalviršio kraštų montuojama (lygiuojama su stalviršio trimis kraštinėmis) kampinės formos 950, 1955 ir 463 mm ilgio, 220 mm pločio (gylio) ir 350 mm aukščio stalviršio paaukštinimo-uždengimo lentyna su vidinėmis pertvaromis, gaminama iš 25 mm storio LMDP (detalių kraštai laminuojami su ne plonesnėmis nei 2 mm storio ABS/PVC briaunomis). Lentynos nugarėlei (iš stalo priekinės pusės) gali būti taikoma storio išimtis, ją numatant iš 18 mm storio LMDP. Lentyna turi būti be išoriškai (iš bet kurių pusių) matomų LMDP detalių jungimo/fiksavimo varžtų, sąvaržų (su vidinėmis išoriškai nematomomis jungtimis). Lentynos spalva - šviesiai pilka, artima RAL 7047. Stalo (įskaitant ir viršstalviršinę lentyną – stalo paaukštinimą) konstrukcija turi būti stabili, tvirta, stalas turi nesiūbuoti bei neišlinkti. Stalo fasadinės pusės paaukštinimo lentynos bei postalinės kojų uždangos 90° ir 152,57° lūžių (fasadinių plokštumų posūkio) kampai išpildomi preciziškai suglaudžiant (sujungiant bei betarpiškai suglaudžiant ir betarpiškai suklijuojant) vidurkiniu kampu (45° supjautu kampu prie 90° kampo ir 76,285° kampu prie 152,57° kampo) supjautas dvi fasadines LMDP plokštes, prieš supjovimą jų abi puses užlaminuojant 2 mm storio PVC/ABS briaunomis. Šių kampų įrengimo/pagaminimo principinė iliustracija pagal pavyzdžio analogiją pagal 110° kampo pavyzdį: Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Stalo bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 12 | VIR-L6-01 | Virtuvėlės baldas, VIR-L6-01 Baldų komplekto bendri matmenys - ilgis 2488, plotis 630, aukštis 2150 mm. Virtuvės baldai montuojami į trijų sienų patalpos nišą. Baldų konstrukcija statoma ant reguliuojamų 150 (±10) mm aukščio kojelių, priekyje montuojama cokolinė plokštė su ventiliacijos grotelėmis šaldytuvui (jos dažomos pilka RAL-7005 spalva milteliniais-poliesterio dažais). Visi baldų korpusai, fasadai ir stalčių elementai gaminami iš 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), spalva – tamsiai pilka RAL 7005 (šios spalvos analogai: Pfleiderer U12290MP Pilka Antracitas, Egger U960ST9 Onyx Grey arba kitų gamintojų analogiškų spalvų). Matomos briaunos laminuojamos 2 mm ABS/PVC juosta, nematomos – ne plonesne nei 0,4 mm PVC juosta. Apatinių pastatomų spintelių durelių, stalčių ir fasadinių šaldytuvo durelių atidarymas – su į LMDP briaunas įfrezuotomis/įmontuotomis profilinėmis viso fasadinės detalės ilgio rankenomis (dviejų skerspjūvio tipų, anoduoto aliuminio spalvos/medžiagos), kurių forma nurodyta perkančiosios organizacijos (toliau – PO) brėžinyje. Apatinę baldų dalį sudaro trys pastatomos spintelės: viena praplatinta 750 mm pločio plautuvės spintelė su 600 mm pločio varstomomis durelėmis bei 150 mm pločio aklina fasadine dalimi, vieta integruojamai 600 mm pločio indaplovei (indaplovei priklauso atverčiamas LMDP fasadas), stalčių spintelė (su dviem mažesnio aukščio ir vienu aukštu stalčiumi). Visi stalčiai su pilno ištraukimo mechanizmu, su švelnaus uždarymo ir pritraukimo funkcijomis. Viršutinis stalčius su pilkos spalvos įrankių įdėklu. Šalia esančioje aukštoje spintoje (dešinėje pusėje) montuojamas aukštas šaldytuvas su šaldikliu (patį šaldytuvą ir jo duomenis baldų gamintojui pateikia PO, į baldus jį įmontuoja baldų gamintojas). Į baldus integruojamą-įmontuojamą indaplovę bei juos duomenis gamintojui pateikia PO, į baldus ją įmontuoja baldų gamintojas. Kartu su baldais po plautuvės spintele montuojama šiukšliadėžė, – ji turi būti pilkos (ne baltos spalvos) spalvos, su dangčiu, su 16-20 litrų talpos kibirėliu-įdėklu, tvirtinama prie spintelės korpuso ir fasadinių durelių, savaime išstumiama/išsukama į priekį bei savaime pakylančiu dangčiu atliekant spintelės durelių atidarymo veiksmą (galimas analogas: Altolino-16 arba pan. tipo). Kartu su baldais instaliuojama plautuvė ir vandens maišytuvas: plautuvė nerūdijančio plieno, montuojama iš apačios, klijuojama prie Compact-HPL stalviršio, dubens gabaritai 400×400 (±20) mm, gylis ≥170 mm; maišytuvas – nerūdijančio plieno, aukštis ≥250 mm, pasisukimo kampas – min. 120°, valdymo svirtis – šoninė, dešinėje. Plautuvę bei maišytuvą (ir sifonus) pateikia baldų gamintojas, jų sumontavimas balduose t. p. priklauso baldų gamintojui. Plautuvių nuotekų išbėgimo dangtelis (vožtuvas) turi būti su nešvarumų užlaikymo funkcija (grotelėmis), uždarymo tipas - rankinio užspaudimo. Integruojamo šaldytuvo korpusinei (600 mm pločio) spintelei reikia įsivertinti papildomą ≥18 mm storio LMDP skydo (per visą spintelės aukštį) įrengimą vertikaliai montuojamų rankenėlių pusėje. Šio LMDP skydo priekinės vertikalios briaunos pozicionavimas – sulig baldo fasadinių durelių plokštuma, skydas numatomas plyšio tarp rankenėlės ir korpusinės spintelės uždengimui, pilnam-„švariam“ stalviršio privedimui. Baldo pastatomos apatinės stalčių spintelės vidiniai stalčiai turi būti pilkos spalvos metaliniais šonais (du min. 100-120 mm vidinio gylio (aukščio), trečias, aukštas stalčius - su šoniniais paaukštinimo profiliais). Stalčiai tylaus uždarymo (tylumas – kaip guolinių bėgelių), pilno ištraukimo, su pritraukimo funkcija. Į viršutinį stalčių komplektuojamas plastikinis pilkos spalvos įdėklas įrankiams (per visą stalčiaus plotą). Visų fasadinių durelių lanksti turi būti tylaus uždarymo, ≥75‘000 varstymo ciklų, su pritraukimo funkcija, horizontaliai varstomų durelių lankstai – su fiksavimosi funkcija atidarytoje durelių padėtyje. Virtuvėlės stalviršis gaminamas iš 10–13 mm storio aukšto slėgio laminato plokštės (toliau - Compact-HPL). Compact-HPL paviršius turi būti lygus, atsparus drėgmei, temperatūrai iki 170 °C, buitinėms cheminėms medžiagoms, trinčiai ir braižymams. Briaunos – stataus pjovimo, gamykliškai apdirbtos, poliruotos, viršutiniai ir apatiniai kraštai apvalinti R0,5-1,0 mm. Compact-HPL stalviršis turi būti vidutinio pilkumo, pan. į RAL-7036 spalvą (šios spalvos analogas – Egger U788-ST9 ar Fundermax 0762 FH arba analogiškų spalvų kitų gamintojų). VIR balde Compact-HPL stalviršis turi remtis į postalviršines horizontalias spintelių korpusų viršaus ar atskiras LMDP plokštes (s=18-25 mm), jos turi būti tvirtai įrengtos, įmontuotos, - kad taptų tvirtu/stabiliu pagrindu plono Compact-HPL stalviršio atrėmimui. Postalviršinė atrama (jei tai reikalinga dėl tvirtumo) ties plautuvės priekiu ar kitose silpnintose vietose – pastiprinta metaliniu ar kt. laikančiuoju profiliu. Postalviršinės plokštės iš baldo priekio turi likti nematomos, dengiamos fasadinėmis durelių ar stalčių plokštėmis, jų profilinėmis rankenėlėmis. Visų spintelių su durelėmis vidinės lentynos (kurios nėra konstrukcinės, fiksuotos) turi būti kilnojamo/perstatomo aukščio, po 2 papildomas pozicijas žemyn ir aukštyn, kas 3-4 cm, - gaunasi 5 keičiamų padėčių pozicijos). Viršutinė baldų eilė susideda iš pakabinamų spintelių (aukštis – 750 mm, gylis – 350 mm). Vienoje jų (uždaroje dvidurėje) - įmontuota chromuota indų džiovykla (lėkštėms ir puodeliams). Kitoje – uždaras vienų durelių blokas su vidine lentyna, trečios atviroje zonoje - mikrobangų krosnelė, virš kurios fasadas atsidaro į viršų ir fiksuojasi; kiti pakabinamųjų spintelių fasadai atsidaro į šonus. Visos viršutinės spintelės be rankenėlių – atidaromos suimant už 20 mm žemiau nuleisto fasado krašto. Mikrobanginės krosnelės statymo vietoje apatinė pakabinamųjų spintelių lentyna numatoma labiau iškišta į priekį (iškišta 30 mm nuo visų pakab. spintelių fasadinių paviršių), o tos lentynos išsikišęs kairės pusės status kampas – apvalinamas R30-40 mm spinduliu. Balduose numatytą mikrobanginę krosnelę vėliau (po baldų sumontavimo) įsigyja užsakovas (PO), - jos laisvai pastatomo į lentyną tipo. Pakabinamųjų spintelių kairėje pusėje turi būti įrengtas 20 mm pločio fasadų atitraukimo intarpas, įgilintas sulig spintelių korpusais. Jo įrengimo principas toks: Po pakabinamomis spintelėmis montuojamas įleidžiamas LED šviestuvas aliuminio profilyje, ilgis 1870 mm. Apšvietimas valdomas/pajungiamas nuo esamo/įrengto sieninio jungiklio, transformatorius slepiamas viršutinėse spintelėse. Tarp stalviršio ir viršutinių spintelių, taip pat ant šoninės sienos (plautuvės pusėje) klijuojami apsauginiai HPL ar Compact-HPL skydai (bendras storis – 5–13 mm), kurių paviršius ir spalva atitinka stalviršio paviršių, spalvą. HPL sienučių briaunos dengiamos 2 mm ABS/PVC laminavimo juosta, Compact-HPL sienučių briaunos išpildomos analogiškai kaip stalviršio briaunos. Skyduose įrengiamos išpjovos elektros lizdams ir jungikliams. Po įrengimo bei eksploatuojant apsauginiai HPL ar Compact-HPL sieniniai skydai turi išlikti neatšokę bei neišsilenkę, tvirtai ir lygiai prie esamų sienų priklijuoti specialiais montažiniais elastiniais klijais. Po baldų ir sieninių skydų sumontavimo visos jungčių vietos, išpjovos (stalviršio, sienelių, kampų ir kt.) turi būti izoliuotos nuo drėgmės vientisai, sandariai. Sandarinimui naudojama medžiaga – pilkos spalvos elastiniai poliuretaniniai klijai-hermetikas, spalva atitaikyta prie baldų plokščių, stalviršio apdailos. Cokolinėje baldų plokštėje, šaldytuvo zonoje montuojamos grotelės turi būti aliumininės, dažytos milteliniais-poliesterio dažais aprašyme nurodyta spalva, ne mažesnės nei 45x8 cm dydžio (dydis galutinai tikslinamas pagal konkretaus šaldytuvo modelio gamintojo nurodymus, instrukcijas). Šaldytuvo-šaldiklio korpusinės spintelės viršutinėje zonoje turi būti palikta ertmė ar grotelės išsiventiliavimui. Cokolinių LMDP plokščių apačia turi būti 1-2 mm pakelta virš grindų lygio (silikoniniai prisiglaudimo profiliai – nenaudojami), cokolinės plokštės iš visų briaunų pusių sandariai dengiamos 2 mm PVC/ABS juostomis. Baldų gamintojui montuojant baldus priklauso įrengti prie sienų bei pertvarų (ir LMDP ar HPL sienučių, aukštesnių baldo dalių šonų) glaudžiamo stalviršio kontūro dailią sandarinimo siūlę (atitaikytos pagal stalviršį spalvos) poliuretanine mastika (Wurh klijais-hermetiku K+D arba analogiškų savybių produktu Kiilto, Soudal ar kitų gamintojų). Taip pat, turi būti įrengtas sandarinimas palei plautuvės ir kitų integr. prietaisų glaudimosi perimetrus, ties maišytuvo perėjimu per stalviršį ir jį laikančią LMDP plokštę. Įmontuojamos buitinės technikos (indaplovių, plautuvių, jų maišytuvų) santechninius vandentiekio (V) bei nuotekų (N) prijungimus prie sienose/grindyse esančių VN išvadų atliks užsakovo atstovai. Įmontuojamas plautuves ir maišytuvus prie baldų stalviršių/korpusų bei plautuvių sifonus (nukreipiamus link esamų N išvadų) tvirtina/montuoja/instaliuoja baldų gamintojas (jo specialistai). Sifonai turi būti mažo aukščio (apie 9 cm, žemiau plautuvės dubens apatinio lygio), neužimantys spintelių vidaus priekinių zonų, sifonų nutekamieji vamzdžiai talpinami/nuvedami spintelių galinėje dalyje. Baldo gamintojui montuojant numatytas apsaugines (nuo aptaškymo) HPL ar Compact-HPL sienutes reikalinga įsivertinti tų sienučių zonoje esančių sieninių el. jungiklių ir 230V el. lizdų perkėlimą/permontavimą į būsimų baldo HPL ar Compact-HPL sienučių paviršių (virtuvėlėje apytiksliai yra vienas 4-vietis el. jungiklių-lizdų blokas). Tą patį reikia įsivertinti ir dėl balduose numatytos mikrobanginės krosnelės zonoje esančio 230V el. lizdo perkėlimą į baldo nugarinės sienutės paviršių). Apsauginių sienų skydų įrengimas turi būti toks: A) Skydų bendras storis (jei jie iš HPL) – 5-10 mm, skydai iš matomos pusės dengiami/presuojami ne plonesniu nei 0,5 mm storio HPL/CPL (aukšto slėgio laminatu), kurio paviršiaus spalva, tekstūra bei faktūra turi sutapti su baldų Compact HPL stalviršio spalva, tekstūra, faktūra; skydų briaunos dengiamos atitaikytos spalvos 2 mm storio ABS/PVC laminavimo juostomis. B) Prie sienų priklijuoti skydai turi būti tiesūs (kiekvienas vientisoje savo plokštumoje), neišlinkę, neišsibangavę, priklijuoti visu sienos plotu; skyduose turi būti įrengtos esamų sieninių 230V el. lizdų ir jungiklių montažinės skylės, patys el. lizdai ir jungikliai turi būti perkelti sulig priklijuotų skydų apdailiniu paviršiumi. C) Po visų baldų, stalviršio ir apsauginių sieninių skydų pastatymo/sumontavimo turi būti atliktas (priklauso baldų gamintojui/tiekėjui) apdailinių sandarinimo siūlių įrengimas – stalviršio ir apsauginių sienučių jungimosi kontūre, stalviršio ir dažytos sienos jungties ruože, stalviršio ir šaldytuvo LMDP spintos jungties kontūre bei vertikaliuose vidinių (HPL/Comact-HPL sienučių ir LMDP spintelių) kampų ruožuose (550-600 mm aukščiu), - siūlės išpildomos su priderintos pilkos spalvos elastiniais poliuretaniniais klijais-hermetiku, dailiai ir lygiai suformuojant apvalinto, įgaubto paviršiaus, gerai prikibusią vienodos išvaizdos (vienodo pločio, vienodo profilio) teptinę sandarinimo tarpinę/siūlę. Po pakabinamomis spintelėmis numatytas įleidžiamų LED juostų apšvietimo įrengimas turi būti toks: pakabinamų spintelių apatiniame korpusų lygyje montuojamas įleistinis išilginis nurodyto ilgio aliuminis profilis (tvirtinamas prie spintelių apatinių plokščių, iš apačios, sulig LMDP apačia, į įfrezuotą reikiamo dydžio ir gylio griovelį (pozicionuoto lygiagrečiu 165(±20) mm atstumu nuo išilginio galinio baldų kontūro) su LED juosta, su plastikiniu balsvu uždengimo gaubtu (LED juostos/šviestuvo įtampa 12-24V, galia ≤6W/m, šviesos srautas ≥500 lm/m, šviesos sklidimo kampas ≥120⁰, spalvų atkūrimo indeksas (CRI) ≥80, šviesos spektras 3000K, mažiausia atsparumo klasė IP44, tarnavimo laikas ≥35‘000 val., įjungimo/išjungimo ciklų skaičius ≥15‘000) bei komplektuojamas su įtampos transformatoriumi (talpinamu virtuvėlės baldų nematomoje vietoje), pajungiamas nuo sienoje esančio (išvesto) el. laido, kuris prijungtas prie esamo sieninio el. jungiklio (šviestuvo pajungimo darbus atlieka baldų tiekėjas-gamintojas-montuotojas). El. laidas iki LED juostos profilio privedamas paslėptu būdu per spintelių LMDP dugne išfrezuotą ertmę. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. VIR baldo komplekto pagrindiniams bendro ilgio, gylio, aukščio matmenims gali būti taikoma ±10 mm paklaida. Tarp trijų sienų (į nišą) ar patalpos kampinėse situacijose (kai iš laisvosios pusės yra kliūtys) gaminamų/montuojamų virtuvėlių baldo komplekto ilgio paklaida gali būti ir didesnė, - pagal baldo pritaikymą į konkrečiai patalpose išmatuotus nišos, situacijos atstumus (matmenis, padėtis). |
| 13 | KB-1 | Pastatoma metalinė atvira rūbų kabykla, KB-1 Bendri matmenys: 510x440 (diametre 510) mm, aukštis 1670 mm, galima bendrų matmenų paklaida ±20 mm. Kabyklos eskizinis brėžinys: Rūbų kabykla gaminama iš trijų ovalaus skerspjūvio (plokščių užapvalintais kampais) 35x20 (±2) mm metalinių, į išorę pasvirusių vamzdžių, kurie kabyklos viršuje sujungti į bendrą korpusą. Bendro korpuso viršuje rūbų kabykla turi tris pasvirusius 240 mm ilgio (±5mm) laikiklius-pakabas rūbams, gaminamas iš Ø20 (±2) mm metalinio vamzdžio ir tris rūbų kabliukus tvirtinamus į plokščius vamzdžius bendroje tiesioje korpuso dalyje. Rūbų kabykla dažoma milteliniu būdu, pusiau matiniu paviršiumi, tamsiai pilkos RAL-7005 spalvos. Visas medžiagų spalvas bei galutinį kabyklos dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu. Atvira rūbų kabykla turi būti gaminama analogiškai (analogiškų medžiagų bei išvaizdos) kaip ir PO turima (anksčiau gaminta, pirkta) tokio paties tipo kabykla. |