Priedas B1

SP serijos baldų (kabinetinių spintų, spintelių bei pan. baldų) tiekimo, gamybos ir montavimo aprašymai, reikalavimai.

| Eil. Nr. | Baldo (kodas) | Baldo pavadinimas. Reikalaujamos baldo charakteristikos, aprašymai |
| --- | --- | --- |
| 1 | SP-1 | Aukšta kanceliarinė 2 durų spinta, SP-1 Spintos matmenys 800x380xh1886 mm. Spinta su dvejomis varstomomis durimis ir keturiomis lentynomis. Dvi lentynos - reguliuojamo aukščio, dvi vidurinės lentynos – fiksuotos, baldo konstrukcijos stabilumui užtikrinti. Spintos korpusas bei durelės turi būti gaminamas iš 18 mm LMDP laminuotos medžio drožlių plokštės, o vidinės lentynos iš 25 mm storio LMDP. Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ABS apdailos juosta, nematomos briaunos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC, spintos nugarėlė gaminama iš ne mažiau nei 4 mm MPP ar HDF plokštės (iš spintos vidinės matomos pusės RAL-7005 ar RAL-7039 spalva/danga). Kiekviena spintos lentyna turi atlaikyti 30 kg apkrovą, neišlinkti. Rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm. Rankenėlės skerspjūvis iš Ø10 mm strypo. Spintos korpusas, vidus - LMDP rusvai pilkos tamsios spalvos (spalva artima RAL 7039), o fasadinės durys – šviesios rusvai pilkos spalvos (spalva artima NCS S 2002-Y). Durų lankstai su tylaus uždarymo funkcija, ne mažiau 75‘000 varstymo ciklų. Spintos konstrukcija turi būti stabili, t. y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos –spinta, galinti atstoti patalpos atitvarą. Būtina įsivertinti galimybę ir poreikį šią spintą sutvirtinti su gretimai stovinčia to paties aukščio spinta ar spintų grupe bei įsivertinti poreikį spintų grupę tvirtinti, fiksuoti prie sienos (šalinant apvirtimo galimybę), tai bus nuspręsta baldų gamybos ar montavimo eigoje. Spinta pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25mm atramomis. Tamsiai rusvai pilkos LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Pfleiderer Lava U12008-MP arba analogiška spalva, rusvai pilkšvos šviesios LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Egger U750-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Spintos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 2 | SP-2 | Aukšta rūbų laikymo spinta, SP-2 Spintos matmenys 800x380xh1886 mm. Spinta su dvejomis varstomomis durimis, dvejomis vidinėmis lentynomis bei ištraukiama rūbų kabinimo kartele. Apatinė lentyna - reguliuojamo aukščio (reguliavimas su RAFIX tipo jungtimis), o viršutinė lentyna- fiksuota, prie kurios apačios tvirtinasi rūbų kartelė. Rūbų kartelė iš lenkto metalinio skersinio, bendras kartelės ilgis ne mažiau 300mm, spalva-nikelio. Spintos korpusas, durelės bei lentynos turi būti gaminamas iš 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės). Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ABS apdailos juosta, nematomos briaunos - ne mažiau nei 0,4 mm PVC. Spintos nugara gaminama iš ne mažiau nei 4 mm MPP ar HDF plokštės (iš spintos vidinės matomos pusės RAL-7005 ar RAL-7039). Kiekviena spintos lentyna turi atlaikyti 30 kg apkrovą, neišlinkti. Rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm. Rankenėlės skerspjūvis iš Ø10 mm strypo. Spintos korpusas, vidus - LMDP rusvai pilkos tamsios spalvos (spalva artima RAL 7039), o fasadinės durys – šviesios rusvai pilkos spalvos (spalva artima NCS S 2002-Y). Iš vidinės durelių pusės klijuojamas 4 mm storio 300xh1000 mm veidrodis, veidrodžio viršus turi būti 50(±10) mm žemiau nei spintos durelių viršutinis lygis. Veidrodžio briaunos šlifuotos. Lankstai su tylaus uždarymo funkcija, ne mažiau 75‘000 varstymo ciklų. Spintos konstrukcija turi būti stabili, t. y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos -spinta galinti atstoti patalpos atitvarą. Būtina įvertinti galimybę ir poreikį šią spintą sutvirtinti su gretimai stovinčia to paties aukščio spinta ar spintų grupe bei įvertinti poreikį spintų grupę tvirtinti, fiksuoti prie sienos (šalinant apvirtimo galimybę), tai bus nuspręsta baldų gamybos ar montavimo eigoje. Spinta pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25mm atramomis. Tamsiai rusvai pilkos LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Pfleiderer Lava U12008-MP arba analogiška spalva, rusvai pilkšvos šviesios LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Egger U750-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Spintos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 3 | SP-5 | Žema kanceliarinė spinta, SP-5 Spintos matmenys 1600x380xh1516 mm. Dviejų skyrių kanceliarinė spinta su vienomis slankiojamomis durimis ir trejomis vidinėmis lentynomis. Spintos korpusas, nugarėlė bei durelės turi būti gaminama iš 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės), o vidinės lentynos iš 25mm storio LMDP. Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ABS apdailos juosta, nematomos briaunos - ne mažiau nei 0,4 mm PVC. Kiekviena spintos lentyna turi atlaikyti 30 kg apkrovą, neišlinkti . Spintos lentynos - reguliuojamo aukščio (reguliavimas su RAFIX tipo jungtimis). Spintos durys stumdomos per visą spintos ilgį, į horizontalias korpuso plokštumas įleistais anoduoto aliuminio bėgeliais, durys - rakinamos baldiniu užraktu, su U formos rankenėle (rankenėlė matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm, užapvalintais kampais, rankenėlės skerspjūvis iš Ø10 mm strypo). Spintos korpusas, nugarėlė, lentynos, vidus - LMDP tamsiai rusvai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7039), o fasadinės stumdomos durys - šviesiai rusvai pilkos spalvos (spalva artima NCS S 2002-Y). Spintos konstrukcija turi būti stabili, t. y. nereikalaujanti papildomo tvirtinimo prie sienos, galinti atstoti pertvarą. Būtina įvertinti galimybę ir poreikį šią spintą sutvirtinti su gretimai stovinčia to paties aukščio spinta ar spintų grupe bei įvertinti poreikį spintų grupę tvirtinti, fiksuoti prie sienos tai bus nuspręsta baldų gamybos ar montavimo eigoje. Spinta pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25mm atramomis. Tamsiai rusvai pilkos LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Pfleiderer Lava U12008-MP arba analogiška spalva, rusvai pilkšvos šviesios LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Egger U750-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Spintos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 4 | SP-10 | Žema kanceliarinė spintelė, SP-10 Pastatoma spintelė – plotis (ilgis) 800, gylis 380, aukštis 960 mm. Spintelė su dvejomis varstomomis durimis ir dvejomis vidaus lentynomis. Viršutinė lentyna - reguliuojamo aukščio, apatinė – fiksuota, baldo konstrukcijos stabilumui užtikrinti. Spintelės korpusas bei durelės turi būti gaminama iš 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės), o vidinės lentynos iš 25 mm storio LMDP. Spintos viršutinė plokštė (stogelis) turi dengti fasadines dureles. Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ABS apdailos juosta, nematomos briaunos - ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC. Kiekviena spintos lentyna turi atlaikyti ≥20 kg apkrovą, neišlinkti. Rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm. Rankenėlės skerspjūvis iš Ø10 mm strypo. Spintelės korpusas - LMDP tamsiai rusvai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7039), o fasadinės durys - šviesiai rusvai pilkos spalvos (spalva artima NCS S 2002-Y). Lankstai su tylaus uždarymo funkcija, ne mažiau 75‘000 varstymo ciklų. Spintelės konstrukcija turi būti stabili, t. y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos. Spintelė pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25 mm atramomis. Tamsiai rusvai pilkos LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Pfleiderer Lava U12008-MP arba analogiška spalva, rusvai pilkšvos šviesios LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Egger U750-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Spintelės bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 5 | SP-13 | Žema kanceliarinė spintelė, SP-13 Pastatoma spintelė – plotis (ilgis) 800, gylis 380, aukštis 960 mm. Spintelė su dvejomis varstomomis durimis ir dvejomis vidaus lentynomis. Viršutinė lentyna - reguliuojamo aukščio, apatinė – fiksuota, baldo konstrukcijos stabilumui užtikrinti. Spintelės korpusas bei durelės turi būti gaminama iš 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės), o vidinės lentynos iš 25 mm storio LMDP. Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ABS apdailos juosta, nematomos briaunos - ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC. Spintelės nugarėlė gali būti gaminama iš ≥4 mm MPP ar HDF plokštės (iš spintos vidinės matomos pusės RAL-7005 spalva). Kiekviena spintos lentyna turi atlaikyti ≥20 kg apkrovą, neišlinkti. Rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm. Rankenėlės skerspjūvis iš Ø10 mm strypo. Spintelės korpusas, vidus - LMDP tamsiai rusvai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7039), o fasadinės durys - šviesiai rusvai pilkos spalvos (spalva artima NCS S 2002-Y). Lankstai su tylaus uždarymo funkcija, ne mažiau 75‘000 varstymo ciklų. Spintelės konstrukcija turi būti stabili, t. y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos. Būtina įvertinti poreikį šią spintelę sutvirtinti su gretimai stovinčiomis baldų grupėmis bei įvertinti poreikį spintų grupę tvirtinti, fiksuoti prie sienos, tai bus nuspręsta baldų gamybos ar montavimo eigoje. Spintelė pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25 mm atramomis. Tamsiai rusvai pilkos LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Pfleiderer Lava U12008-MP arba analogiška spalva, rusvai pilkšvos šviesios LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Egger U750-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Spintelės bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 6 | SP-13(1,5) | Žema kanceliarinė spintelė, SP-13(1,5) Pastatoma spintelė – plotis (ilgis) 1200, gylis 380, aukštis 960 mm. Spintelė su trimis varstomomis durimis ir dviejų lygių išilginėmis vidaus lentynomis. Viršutinės lentynos - reguliuojamo aukščio, apatinės – fiksuotos, baldo konstrukcijos stabilumui užtikrinti. Spintelės korpusas bei durelės turi būti gaminama iš 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės), o vidinės lentynos iš 25 mm storio LMDP. Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ABS apdailos juosta, nematomos briaunos - ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC. Spintelės nugarėlė gali būti gaminama iš ≥4 mm MPP ar HDF plokštės (iš spintos vidinės matomos pusės RAL-7005 spalva). Kiekviena spintos lentyna turi atlaikyti ≥20 kg apkrovą, neišlinkti. Rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm. Rankenėlės skerspjūvis iš Ø10 mm strypo. Spintelės korpusas, vidus - LMDP tamsiai rusvai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7039), o fasadinės durys - šviesiai rusvai pilkos spalvos (spalva artima NCS S 2002-Y). Lankstai su tylaus uždarymo funkcija, ne mažiau 75‘000 varstymo ciklų. Spintelės konstrukcija turi būti stabili, t. y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos. Būtina įvertinti poreikį šią spintelę sutvirtinti su gretimai stovinčiomis baldų grupėmis bei įvertinti poreikį spintų grupę tvirtinti, fiksuoti prie sienos, tai bus nuspręsta baldų gamybos ar montavimo eigoje. Spintelė pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25 mm atramomis. Tamsiai rusvai pilkos LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Pfleiderer Lava U12008-MP arba analogiška spalva, rusvai pilkšvos šviesios LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Egger U750-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Spintelės bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 7 | SP-13(2,0) | Žema kanceliarinė spintelė, SP-13(2,0) Pastatoma spintelė – plotis (ilgis) 1600, gylis 380, aukštis 960 mm. Spintelė su keturiomis varstomomis durimis ir dviejų lygių išilginėmis vidaus lentynomis. Viršutinės lentynos - reguliuojamo aukščio, apatinės – fiksuotos, baldo konstrukcijos stabilumui užtikrinti. Spintelės korpusas bei durelės turi būti gaminama iš 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės), o vidinės lentynos iš 25 mm storio LMDP. Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ABS apdailos juosta, nematomos briaunos - ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC. Spintelės nugarėlė gali būti gaminama iš ≥4 mm MPP ar HDF plokštės (iš spintos vidinės matomos pusės RAL-7005 spalva). Ši išimtis nugarėlių storiui negali būti taikoma, jei spintelė statoma patalpos viduryje (kuomet yra matoma spintelės nugarėlė). Kiekviena spintos lentyna turi atlaikyti ≥20 kg apkrovą, neišlinkti. Rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm. Rankenėlės skerspjūvis iš Ø10 mm strypo. Spintelės korpusas, vidus - LMDP tamsiai rusvai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7039), o fasadinės durys - šviesiai rusvai pilkos spalvos (spalva artima NCS S 2002-Y). Lankstai su tylaus uždarymo funkcija, ne mažiau 75‘000 varstymo ciklų. Spintelės konstrukcija turi būti stabili, t. y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos. Būtina įvertinti poreikį šią spintelę sutvirtinti su gretimai stovinčiomis baldų grupėmis bei įvertinti poreikį spintų grupę tvirtinti, fiksuoti prie sienos, tai bus nuspręsta baldų gamybos ar montavimo eigoje. Spintelė pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25 mm atramomis. Tiekėjui reikalinga įsivertinti dalį šių spintelių gaminti padidint gylio, 450 vietoj standartinio 380 mm, - tai bus patikslinta pateikiant baldų užsakymą. Tamsiai rusvai pilkos LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Pfleiderer Lava U12008-MP arba analogiška spalva, rusvai pilkšvos šviesios LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Egger U750-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Spintelės bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 8 | SP-13(2,5) | Žema kanceliarinė spintelė, SP-13(2,5) Pastatoma spintelė – plotis (ilgis) 2000, gylis 380, aukštis 960 mm. Spintelė su penkiomis varstomomis durimis ir dviejų lygių išilginėmis vidaus lentynomis. Viršutinės lentynos - reguliuojamo aukščio, apatinės – fiksuotos, baldo konstrukcijos stabilumui užtikrinti. Spintelės korpusas bei durelės turi būti iš 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės), o vidinės lentynos iš 25 mm storio LMDP. Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ABS apdailos juosta, nematomos briaunos - ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC. Spintelės nugarėlė gali būti gaminama iš ≥4 mm MPP ar HDF plokštės (iš spintos vidinės matomos pusės RAL-7005 spalva). Kiekviena spintos lentyna turi atlaikyti ≥20 kg apkrovą, neišlinkti. Rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm. Rankenėlės skerspjūvis iš Ø10 mm strypo. Spintelės korpusas, vidus - LMDP tamsiai rusvai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7039), o fasadinės durys - šviesiai rusvai pilkos spalvos (spalva artima NCS S 2002-Y). Lankstai su tylaus uždarymo funkcija, ne mažiau 75‘000 varstymo ciklų. Spintelės konstrukcija turi būti stabili, t. y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos. Būtina įvertinti poreikį šią spintelę sutvirtinti su gretimai stovinčiomis baldų grupėmis bei įvertinti poreikį spintų grupę tvirtinti, fiksuoti prie sienos, tai bus nuspręsta baldų gamybos ar montavimo eigoje. Spintelė pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25 mm atramomis. Tamsiai rusvai pilkos LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Pfleiderer Lava U12008-MP arba analogiška spalva, rusvai pilkšvos šviesios LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Egger U750-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Spintelės bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 9 | SP-15 | Žema universali (spausdintuvų) spintelė, SP-15 Pastatoma spintelė – plotis (ilgis) 600, gylis 600, aukštis 550 mm. Uždara spintelė su dvejomis varstomomis durimis ir vidine stacionaria lentyna. Dalis spintelės nugarėlės per 70 mm atitrauktą laidų pralaidos įrengimui, laidų pravedimui. Spintelė turi būti gaminama iš 18 mm LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės). Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ABS apdailos juosta, nematomos briaunos - ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC. Rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm. Rankenėlės skerspjūvis iš Ø10 mm strypo. Spintelės korpusas, vidus - LMDP tamsiai rusvai pilkos spalvos (spalva artima RAL 7039), o fasadinės durys-šviesiai rusvai pilkos spalvos (spalva artima NCS S 2002-Y). Spintelės apatinės dalies nugarėlė turi būti su viso pločio kiauryme, galimam priėjimui prie patalpos sieninių E-ER lizdų, galimam E-ER laidų pravedimui, pajungimui. Spintelės viršutinėje plokštėje turi būti įrengta/įsivertinta apvali skylė su plastikiniu laidų pravedimo lizdu D60 (laidams/kištukams prakišti), priderintu pagal pilką RAL-7005 spalvą. Lankstai su tylaus uždarymo funkcija, ne mažiau 75‘000 varstymo ciklų. Spintelės konstrukcija turi būti stabili, t. y. nereikalauti papildomo tvirtinimo prie sienos. Spintelė pakelta nuo žemės plastikinėmis reguliuojamo aukščio, ne mažiau kaip 25 mm atramomis. Tamsiai rusvai pilkos LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Pfleiderer Lava U12008-MP arba analogiška spalva, rusvai pilkšvos šviesios LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Egger U750-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Spintelės bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 10 | SP-33-320 | Pastatoma vienpusė knygų lentyna, SP-33-320 Lentynos bendri matmenys – ilgis 3200, plotis 300, aukštis 1950 mm. Knygų, leidinių laikymo (skaityklos) atvira spinta-lentyna – LMDP korpuso su lankstyto, dažyto plieno profiliuotų lakštų (≥0,8 mm storio) lentynomis (lentynos - analogiško išpildymo kaip ir stelažų STLŽ-30 lentynos). Spinta-lentyna vertikaliai skaidoma į 4 vienodo pločio skyrius, horizontaliai – į 5 vienodo aukščio skyrius, apytikslis visų lentynų gylis – 290 mm. Spintos korpuso LMDP – 25 mm storio, spintos nugarėlė – 18 mm storio. Lentynos turi būti tvirtos, kiekviena lentyna turi atlaikyti bei neišlinkti su 40 kg pastovia apkrova. Lentynos – fiksuotos, baldo konstrukcijos stabilumui užtikrinti. Cokolinės LMDP uždengimo dalys ≥18 mm storio. Jei SP-33-320 spinta-lentyna statoma prie sienos, tai ji tvirtinama/fiksuojama prie šios sienos, šalinant jos apvirtimo galimybes. Visų detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ ABS apdailos juosta, nematomos briaunos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC. Balde numatyti plastikines atramas, kurios pakeltų baldą nuo grindų. Iš plieno lakštų lankstytos lentynos – geometriškai tikslūs, standūs, patvarūs (neišlinkstantys, neįlinkstančiais šonais), tvirti tvirtinimo vietose lankstiniai, be aštrių briaunų, lentynų dažymo milteliniais-poliesterio dažais spalva - RAL 1019. Spintos-lentynos SP-33-320 LMDP spalvos analogas - U16002 VV Congo Pfleiderer ar U727 Stone Grey ST9 EGGER, artima RAL 1019. Jeigu spinta SP-33-320 statoma kartu su SP-34-320 spintų bloku - tai joms numatomas bendras 680 mm pločio, 25 mm storio LMDP šonas (jis komplektuojamas prie SP-34-320 spintos), tokiu atveju SP-33-320 spintos lentynos šonas neturi dubliuotis. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Lentynos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 11 | SP-34-320 | Pastatoma kanceliarinė bei rūbų laikymo spinta, SP-34-320 Spintos bendri matmenys – ilgis 3200, plotis 380, aukštis 1950 mm (vienos pusės šoninės plokštės plotis – 680 mm). Spintą sudaro vienas atvirų 25 mm storio LMDP lentynų skyrius, du uždari kanceliariniai skyriai bei vienas uždaras drabužių skyrius, spinta su 6-iomis durimis. Kanceliarinių skyrių dvi lentynos – reguliuojamo/perstatomo aukščio (5-ių perstatymo pozicijų žemyn/aukštyn kas 3-4 cm), dvi vidurinės lentynos – fiksuotos, baldo konstrukcijos stabilumui užtikrinti. Drabužių skyriuje - dvi vidinės lentynos bei ištraukiama rūbų kabinimo kartele, apatinė lentyna – reguliuojamo/perstatomo aukščio (reguliavimas su RAFIX tipo jungtimis, numatomos 5-ios perstatymo pozicijos žemyn/aukštyn kas 3-4 cm), o viršutinė lentyna - fiksuota, prie kurios apačios tvirtinama rūbų kartelė (ji iš lenkto metalinio skersinio), bendras kartelės ilgis ne mažiau 300 mm, spalva-nikelio. Spintos fasadai, korpusai (išskyrus vieną šoninę plokštę) gaminami iš 18 mm, atviros dalies lentynos bei uždarų dalių vidinės lentynos – 25 mm storio LMDP, artimos RAL-1019 spalvos nugarėlės storis ≥4 mm HDF (arba 18 mm LMDP). Cokolinės LMDP uždengimo dalys - 18 mm storio. Visų LMDP detalių matomos briaunos kantuojamos 2 mm storio PVC/ ABS apdailos juosta, nematomos briaunos ne mažiau nei 0,4 mm storio PVC. Kiekviena spintos lentyna turi atlaikyti 30 kg apkrovą, neišlinkti. Rankenėlės - U formos, užapvalintais kampais, matinio nerūdijančio plieno 298x35x10 mm. Rankenėlės skerspjūvis iš Ø10 mm strypo. Durų lankstai su tylaus uždarymo funkcija, ne mažiau 75‘000 varstymo ciklų. Drabužių spintos vidinėje durelių pusėje klijuojamas skaidrus 1000x300 mm veidrodis (3-4 mm storio, šlifuotais kraštais). Spintos konstrukcija turi būti stabili. Gamintojui reikia įsivertinti baldo tvirtinimą ankeriniais varžtais į grindis (per apatinės lentynos LMDP plokštę, naudojant atitaikytos spalvos tvirtinimo varžtų uždengimo dangtelius), šalinant baldo apvirtimo ir pastūmimo, paslinkimo galimybę. Balde numatyti plastikines atramas, kurios pakeltų baldą nuo grindų. Spintos SP-34-320 LMDP spalvos analogas - U16002 VV Congo Pfleiderer ar U727 Stone Grey ST9 EGGER, artima RAL 1019. Jeigu spinta SP-34-320 statoma kartu su SP-33-320 spintos-lentynos bloku - tai joms numatomas bendras 680 mm pločio, 25 mm storio LMDP šonas. Tokios greta statomos spintos tarpusavyje turi būti sutvirtintos (varžtais per nugarėles, korpusus). Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Lentynos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |
| 12 | STLŽ-30-320 | Mobilūs metaliniai stelažai, STLŽ-30-320 Vieno mobilaus stelažo matmenys – ilgis 3200, plotis 620, aukštis 1950 mm. Iš dviejų išilginių pusių naudojamas/prieinamas knygų, leidinių laikymo (skaityklos) mobilus (ypač lengvai ir tyliai stumdomas, slankiojamas sukamos šoninės trisvirtės rankenos ir vidinio tylaus mechanizmo - ilgaamžiškos grandininės pavaros pagalba) lankstyto plieno ir LMDP šoninės plokštės stelažas, stumdomas grindų dangoje baldų gamintojo/tiekėjo įrengtais/įtvirtintais išilginiais, mažai iškiliais pilnaviduriškais nerūdijančio metalo (įskaitant ciknuotus) trimis bėgeliais (bėgių sistema). Išorinis (šoninis, nuo priėjimo pusės) stelažo korpusas (korpuso šoninė apdailos plokštė 620xh1950 mm) – iš 25 mm storio LMDP (analogiškos spalvos/išvaizdos kaip ir gretimų spintų-lentynų SP-33-320). Vidinis ir pagrindinis stelažo korpusas, karkasas ir lentynos – lankstyto dažyto plieno profiliuotų lakštų (s≥0,8 mm), stelažo guoliniai riedėjimo, slankiojimo ratukai – metaliniai, paslėpti cokolinėje stelažo dalyje, nematomi. Stelažas montuojamas dviejų grupėje, kartu su analogišku kitu STLŽ-30-320 stelažu, kraštiniai grupės stelažai – su stumdymo, slankiojimo amplitudės ribotuvais. Abi stelažo pusės – vienodos, simetriškos. Abiejų pusių viso stelažo lentynos – atviros, kiekviena stelažo pusė vertikaliai skaidoma į 4 vienodo pločio (apytiksliai po 78 cm žingsnio pločio) skyrius, horizontaliai – į 5 vienodo aukščio (apytiksliai po 34 cm aukščio) skyrius, apytikslis kiekvienos pusės visų lentynų gylis – 30 cm (stelažo nugarėlė ar ažūrinės standumo briaunos/ryšiai – dvipusio stelažo viduryje, centre). Kiekviena stelažo lentyna turi atlaikyti bei neišlinkti su 40 kg apkrova. Visos stelažo korpuso, karkaso, lentynų metalinės detalės dažomos polimeriniais-milteliniais dažais (spalva –RAL 1019). Iš plieno lakštų lankstytos detalės turi būti geometriškai tikslios, standžios, patvarios (neišlinkti, neįlinkti šonais, nesuklupti, nepakeisti pirminės konstrukcijos lankstinių geometrijos nuo visų nurodytų apkrovų), visi lankstiniai, visos metalinės detalės turi būti be aštrių briaunų. Šoninė (montuojama priėjimo pusėje) stelažo 3-svirtė sukamoji rankena – metalinė, dengta lietos, aptakios (be aštrių ar stačių vidinių, išorinių kampų, kraštų) bei dailios formos plastiku (pageidaujama jos išvaizda – brėžinio nuotraukose), montuojama prie šoninės (galinės) stelažo LMDP plokštės, apie 1,0 m aukštyje virš grindų, rankena – su įmontuotu stabdymo mechanizmu, galinčiu blokuoti stelažo slankiojimą, judėjimą. Stelažas – su specialiais stabilumo fiksatoriais, saugančiais stelažą nuo apvirtimo. Dviem tokiems stelažams numatomas jų riedėjimo bėgių sistemos bendras ilgis – 2160 mm (įskaitant 2-jų stelažų pločius, 900 mm pločio praėjimą, bei po 10 mm bėgių privedimą iki gretimų ir stelažų judėjimo zoną ribojančių spintų-lentynų SP-33-320 įgilintų cokolinių dalių), bėgeliai turi būti betarpiškai privesti prie toje zonoje statomų spintų SP-33-320 cokolių. Konkurse teikiant vieno stelažo kainą, tiekėjui reikia įsivertinti vienam stelažui tenkančios bendro ilgio bėgių sistemos proporcingą dalį. Visas medžiagų spalvas bei galutinį baldo dizainą (bei rengiamus gamybinius-darbo brėžinius) privaloma derinti su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu. Lentynos bendri matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/- 10 mm. |