Priedas D1

AK serijos baldų (auditorijų eiliuojamų kėdžių) tiekimo, gamybos ir montavimo aprašymai, reikalavimai.

| Eil. Nr. | Baldo kodas | Baldo pavadinimas. Reikalaujamos baldo charakteristikos, aprašymai |
| --- | --- | --- |
| 1 | AK-1 | Prie laiptuotų grindų pakylų tvirtinama auditorinė eiliuojama kėdė su stacionariu staliuku, AK-1 Kėdės matmenys - plotis (kartotinis) 520, ilgis (gylis) su staliuku 888, aukštis 1035 mm (galima paklaida ±15 mm (išskyrus kėdės pločiui, jam – ± iki 2 mm), visi matmenys eilėse tikslinami vietoje, pagal faktinius pakylų matmenis). Auditorinė kėdė AK-1 su stacionariu staliuku jungiama į eilę su kitomis kėdėmis ir iš eilės tvirtinamos, viena paskui kitą, ant bendrų karkasų, be išilginio horizontalaus rėmo. Kėdė be porankių. Kėdės plotis tarp išilginių laikančiųjų elementų (bazės) centrų 520 mm. Karkasas, kėdės laikančioji bazė, gaminami iš šaltai valcuoto plieno profiliuotų vamzdžių 50x25x2 mm. Kėdės laikančioji vertikali bazė prie laiptuotų grindų vertikalios plokštumos tvirtinama paslėptais/pusiau paslėptais (įgilintais) varžtais (ankeriais), kėdės laikančioji vertikali bazė nuo laiptuotų grindų vertikalios plokštumos turi būti atitraukta per 10 mm storio privirintas metalines plokšteles. Konkretus šių plokštelių dydžio, matmenų bei išdėstymo sprendinys su perkančiąja organizacija (toliau – PO) derinamas rengiant gamybinius-darbo brėžinius, atsižvelgiant į numatytos patalpos laiptuotų grindų esamą konstrukciją. Už kėdės tvirtinimo prie pakylos stiprumą atsako (įsivertina) baldų gamintojas/tiekėjas, nusistatęs reikalingus tvirtinimo varžtų ar tvirtinimo ankerių tipus pagal jų gamintojų rekomendacijas ir atlikęs konstrukcinius tvirtinimo skaičiavimus. Kėdės laikančioji bazė apačioje baigiasi ≥10 mm storio metaline plokštele horizontaliam bazės, karkaso tvirtinimui į pakylą (į horizontalią laiptuotų grindų plokštumą), plokštelės laisvojo galo kraštai (kampai) apvalinti r=3-5 mm, iškištosios dalies matomos viršutinės pusės briaunos apvalintos r=1-2 mm, plokštelės prijungimas, privirinimas prie 50x25x2 statramsčio turi sudaryti vientiso elemento (be matomų jungimo, pridėjimo siūlių, su sušveistomis virinimo siūlėmis) vaizdą. Šios plokštelės dydis (projekcija plane) bei tvirtinimo varžtų kiekis su PO turi būti derinamas rengiant gamybinius-darbo brėžinius, atsižvelgiant į numatytos patalpos laiptuotų grindų esamą konstrukciją, bet reikalinga iš anksto įsivertinti/nusimatyti iki 4 (maks. 4) tvirtinimo varžtų į horizontalią pakylą vienai kėdės kojos bazei. Plokštelė tvirtinama cinkuotais (arba juodintais) varžtais, į plokštelę įleidžiamomis jų galvutėmis. Tinkamas sprendimas, jei atsižvelgus į patalpos laiptuotų grindų esamą konstrukciją (bei siekiant užtikrinti konstrukcinį kėdžių pastovumą, stabilumą) reikėtų numatyti stipresnius kėdės laikančiųjų bazių apatinius profilius, tuomet jie turėtų būti iš šaltai valcuoto plieno profiliuotų vamzdžių 50x50 mm, su ne plonesne nei 2-2,5 mm storio sienute. Kėdžių vertikalių metalinių statramsčių su metalinėmis plokštelėmis tvirtinimas prie pakylų vertikalių paviršių turėtų būti analogiškas kaip ir apatinių tvirtinimų - plokštelės tvirtinamos cinkuotais (arba juodintais) varžtais, į plokštelę įleidžiamomis jų galvutėmis (jei tvirtinimai ne paslėpti, vidiniai). Karkasai, karkaso elementai ir jų užbaigimai turi būti labai kokybiškai suvirinti, be aštrių kampų (min. r=1,5-2 mm), t. y. metalinių baldo dalių sujungimo, suvirinimo siūlės ir užbaigimai pilnai suvirinti (be jokių plastikinių užbaigimo detalių), jungimo-virinimo vietose nėra griovelių arba iškilimų, vidinės virinimo siūlės apvalintai vienodai iššveistos, išorinės virinimo siūlės vienodai, lygiai nušveistos (iki jungiamų elementų vientisos formos), siūlių spalva nesiskiria nuo bendros spalvos, o dažytas paviršius visur (ir jungimosi vietose) tolygiai padengtas dažais, be jokių nelygumų, nesubraižytas. Visos metalo detalės dažytos lygiai matiškai (neblizgiai) milteliniais-polimeriniais dažais, pilka spalva RAL-7005. Atlošo pasvirimo kampas 13 laipsnių (leistina +/- 1 laipsnio nuokrypa). Atlošas taisyklingo stačiakampio formos, pagamintas iš ne mažiau nei 10 mm vidinės faneros ir ne mažiau nei 10 mm išorinės tiesios beržinės faneros (matomoje nugarinėje atlošo faneros pusėje), tonuotos pilka spalva RAL7005. Matoma fanera turi būti švari (be patamsėjusių ar tamsių lukšto vietų, be lukšto dėmių), be šakų ir be užtaisymų, skirta aukščiausios kokybės dažymo ir lakavimo darbams. Atlošo atraminė dalis paminkštinta ergonomiškai išformuotu kintamo storio (ploniausiose vietose ne mažiau 30 mm ir ne daugiau nei 70 mm storiausiose vietose, žr. kėdės pjūvyje (šoniniame vaizde), - pateiktuose brėžiniuose-eskizuose numatomą orientacinę lekalinę kreivę), nepalaikančiu degumo didelio elastingumo CMHR tipo porolonu ar lygiaverčiu, kurio tankio klasifikacija priskiriama ne mažesnei nei 33-38 kg/m3 tankio grupei, ir aptraukta gobeleno siuviniu su apdailine, dvigubai atsiūta siūle, kuris leidžia išlaikyti porolono vienodą storį visu perimetru, įskaitant ir perimetro pakraščius bei orientacinius siuvinio formos užapvalinimo principus, - žr. PO pateiktuose brėžiniuose-eskizuose. Kėdžių gobelenų spalvos turi būti išpildytos auditorijoje naudojant trijų gobelenų spalvų mišinį, sudarytą iš vienos pilkos spalvos gobeleno ir dviejų pilkai mėlynų spalvų gobelenų (konkrečias spalvas žr. priede B, bendrose pastabose), kiekvienai nurodytai spalvai turi būti siūloma rinktis iš ne mažiau nei 3 panašių, tarpusavyje derančių nurodytos spalvos atspalvių. Kėdžių kiekiai pagal pasirinktas ir suderintas skirtingas gobelenų spalvas bei atspalvius (bei kėdžių trispalvis išdėstymas patalpoje) tikslinamas po sutarties pasirašymo, gamybinių-darbo brėžinių rengimo metu. Gobeleno siuvinio siūlai turi būti priderinti prie audinio, t. y. sutapti arba būti artimi gobeleno spalvai. Išoriniai atlošo matomos faneros dalies matmenys ne mažiau nei 490(pločio)x610(aukščio) mm. Atlošų išorinė apdailinė fanerinė nugarėlė apatinėje dalyje gali būti tvirtinama matomais cinkuotais (arba juodintais) varžtais su vienodai įgilintomis, sulig apdailinės faneros paviršiumi galvutėmis), viršutinėje dalyje tvirtinimai pageidautina, kad būtų galimai paslėpti. Sėdynė taisyklingo stačiakampio formos, pagaminta iš ne mažiau nei 12 mm vidinės faneros ir ne mažiau nei 10 mm išorinės beržinės tiesios faneros (matomoje sėdynės faneros pusėje). Išorinės faneros plokštumos tvirtinimas turi būti atliktas paslėptai (t. y. varžtų joje neturi matytis). Išorinė fanerinė sėdynės dalis tonuota pilka spalva pagal RAL7005, matoma fanera turi būti švari (be patamsėjusių ar tamsių lukšto vietų, be lukšto dėmių), be šakų ir be užtaisymų, skirta aukščiausios kokybės dažymo ir lakavimo darbams. Sėdimoji dalis paminkštinta ne mažiau 40 mm ir ne daugiau nei 45 mm storio nepalaikančiu degumo didelio elastingumo CMHR tipo porolonu ar lygiaverčiu, kurio tankio klasifikacija priskiriama ne mažesnei nei 38-41 kg/m3 tankio ribų grupei (bandymo metodas ISO 845 ar lygiavertis) ir aptraukta gobeleno siuviniu su apdailine, dvigubai atsiūta siūle, kuris leidžia išlaikyti porolono vienodą storį visu perimetru, įskaitant ir perimetro pakraščius - orientacinius siuvinio formos užapvalinimo principus žr. PO pateiktuose brėžiniuose-eskizuose. Kėdžių sėdynių gobelenų spalvos turi būti analogiškos kaip aprašyta aukščiau (prie atlošų gobelenų). Sėdynės siuvinio siūlai turi būti priderinti prie audinio, t. y. sutapti arba būti artimi gobeleno spalvai. Sėdynės matmenys ne mažiau nei 450(plotis)x450(gylis) mm, išorinės sėdynės matomos faneros matmenys ne mažesni nei 450(plotis)x410(gylis) mm. Atvertus sėdynę, jos išorinės matomos faneros plokštumos viršus įleistas ir orientaciniai vienoje plokštumoje, atžvilgiu su užvestu iš priekio siuvinio gobelenu – žr. PO brėžiniuose-eskizuose. Aukštis iki atverstos sėdynės centro turi būti 430 mm (+/- 10 mm). Gobeleno (atlošui ir sėdynei) paviršinis tankis ne mažesnis nei 380 g/m2 atsparumas dilinimui ne mažiau nei 100'000 sūkių (pagal Martendeil‘o metodą - UNI EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą), atsparumas pumpuravimuisi ne mažiau kaip 4 (1-5 skalėje) – pagal EN ISO 12945 arba lygiavertį standartą, atsparumas ugniai pagal EN 1021-1 ir EN 1021-2 arba lygiavertį standartą, gamintojo deklaruojama garantija gobeleno nusidėvėjimui (deklaruojamoms charakteristikoms) – mažiausiai 5 metų dėvėjimo trukmei. Tiek kėdžių atlošų, tiek ir sėdimųjų dalių gobelenas ant porolono turi būti tinkamai, vienodai įtemptas, aptrauktas, be atsipalaidavusių plotų, be audinio susibangavimų. Po žmogaus atsisėdimo (sėdėjimo) porolonas ir jo apdailinis aptraukalas (gobelenas, audinys) turi atsistatyti į pradinių formų poziciją, turi būti be liekamųjų audinio susiraukšlėjimų ar susibangavimų, be atlošo ar sėdimosios dalies pirminių formų pakitimų. Sėdynės lankstymosi mechanizmo korpusas – uždaras (arba pusiau uždaras, išoriškai uždengtas apdailine metaline detale), apvalintos (apvalintais kraštais), vientisos išorinės formos, be matomų korpuso įgilinimų ar iškilimų, neišsikišęs sėdynės atžvilgiu, sėdynei esant vertikalioje padėtyje (galima išimtis - išsikišęs ne daugiau kaip 30 mm). Korpusas dažomas matiškai (neblizgiai) milteliniais-polimeriniais dažais, pilka spalva RAL-7005. Sėdynės lankstymosi mechanizmas turi būti nereikalaujantis tepimo, nestrigti, negirgždėti, neklebėti vartymo ašies atžvilgiu, sėdynės atsivertimas-užsivertimas turi būti betriukšmis (su triukšmą slopinančiais sprendimais), - visos paminėtos sėdynės varstymo mechanizmo savybės turi išlikti nepakitusios 5 metus nuo eksploatacijos pradžios. Kėdės sėdimoji dalis į vertikalią padėtį turi verstis savaime (kai ant jo nesėdima, nebesėdima), varstymas turi būti be triukšmo, be bildesių. Kėdės darbo vietos stalviršis – pilkos, artimos RAL-7036 spalvai laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), 25 mm storio (su 2 mm PVC briaunavimu, analogiškos pilkos spalvos), tvirtinamas virš kėdžių atlošo viršaus (remiamas, tvirtinamas prie kėdžių laikančiųjų bazių profilių - viršutinių horizontalių užbaigiamųjų šaltai valcuoto plieno profiliuotų vamzdžių h40x25x2 mm su pasvirai užbaigtais ir aklinai užvirintais jų galais). LMDP stalviršio apatinėje pusėje turi būti įmontuotas išilginis bei ištisinis, pilnai įgilintas tranzitinis h14x17(±2) mm skerspjūvio PVC instaliacinis laidų pravedimo kanalas su ištisiniu, išilginiu uždengimo dangteliu - tranzitiniam elektros laidų montavimui/pravedimui (po kėdžių stalviršiais elektros laidus praveda bei el. lizdus montuoja/tvirtina užsakovo atstovai (po kėdžių eilių fizinio pastatymo/sumontavimo)). Kėdžių LMDP stalviršiai turi būti bendri ir ištisiniai (maksimalaus galimo ilgio iš vientisos LMDP plokštės per eilę kėdžių), bendrų ištisinių stalviršio dalių jungtys turi sutapti su kėdžių išilginių laikančiųjų elementų bazių centrais, atsikartojančiais 525 mm žingsniu, bendri ir ištisiniai stalviršiai eilių kraštuose po 25(±3) mm turi išsikišti/dengti kraštinių kėdžių bazių profilių kraštines ribas, stalviršių eilių kraštuose stalviršių kampai iš kėdžių naudotojų įėjimo/išėjimo pusių turi būti apvalinti 70(±5) mm spinduliu. LMDP stalviršiai prie kėdžių Bendras aukštis iki stalviršio viršaus lygio turi būti 755 mm (+/- 20 mm, priklausomai nuo laiptuotų patalpos grindų laiptavimo aukščių). Stalviršio gylis ne mažiau 300 mm (gyliui galima paklaida +/- 2 mm). Kėdžių tiekėjui/gamintojui/montuotojui priklauso į kiekvienos kėdžių eilės iš anksto numatytą (ir susiderintą su PO atstovais) laikančiosios bazės profilio vidinę ertmę (pagal baldų išdėstymo plane vaizduojamą vietą) įverti/įvesti/pravesti kiekvienos kėdžių eilės el. lizdų įrengimui/užmaitinimui skirtą (ir patalpos remonto rangovų tikslioje vietoje iš grindų išvestą) elektros (230V) laidą, jį nuo išvedimo iš laiptuotų grindų lygio/vietos pakelti/išvesti iki kėdės stalviršyje integruotų tranzitinių PVC instaliacinių kanalų ertmės. Toliau, stalviršyje integruotu instaliaciniu PVC kanalu el. laidus veda/montuoja bei nurodytus el. lizdus po LMDP stalviršiu įrengia/montuoja užsakovo atstovai – patalpos remonto rangovai. Kartu su minėtu el. laidų privedimu kėdžių tiekėjui/gamintojui/montuotojui priklauso įsivertinti (po vieną kiekvienai kėdžių eilei) 30(±20) cm ilgio plieninio gofruoto lankstaus nerūdijančio plieno (matinio, pusiau matinio paviršiaus) šarvo (pagal išvesto el. laido skersmenį, Ø15-30 mm ribose) bei atitinkamo dydžio pilkos/juodos spalvos plastikinių sandariklių panaudojimą/sumontavimą (galimai atviro el. laido apsaugai, jei išvestas el. laidas bus nurodytose ribose nutolęs nuo numatytos jo įvedimo vietos į numatytą kėdės laikančiosios bazės profilio vidinę ertmę). Aukščiau minėti kėdžių tvirtinimo prie laiptuotų grindų pagrindo matomi cinkuotų (ar juodintų) varžtų galvučių veržimo lizdai turi būti ne kryžminės, o įgilintos vidinės šešiakampės (ar žvaigždinės) formos. Tas pats taikytina ir galimiems matomiems atlošų faneros tvirtinimo varžtams. Šis auditorinis baldas turi būti sertifikuotas akredituotoje nepriklausomoje laboratorijoje pagal normą EN 12727:2002 "Baldai. Stacionarūs eiliuojamieji sėdimieji baldai. Stiprumo bei ilgaamžiškumo reikalavimai ir bandymo metodai, ketvirto lygio reikalavimai" arba pagal atitinkančius analogus. Gaminio estetinės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą arba būti lygiavertės. Kėdės turi atitikti gaisrinės saugos reikalavimus – turi atitikti LST EN 1021-1 ir LST EN 1021-2 serijos standartų reikalavimus. Kėdžių tiekėjui/gamintojui/montuotojui priklauso įsivertinti ir pasitikslinti kėdžių patalpose laiptuotų grindų laiptų aukščių matmenis (ir gaminant/montuojant kėdes vertinti tai bei prieš gamybą galutinius kėdžių matmenis susiderinti su PO atstovu). Kėdė savo išorės dizainu, išpildymu turi derėti su kėdėmis AK-2 bei kėdžių staliukais AK-3. |
| 2 | AK-2 | Prie laiptuotų grindų viršutinės pakylos tvirtinama auditorinė galinių eilių kėdė (be staliuko), AK-2 Kėdės matmenys - plotis (kartotinis) 520, ilgis (gylis) 636, aukštis 1003 mm (galima paklaida ±15 mm (išskyrus kėdės pločiui, jam – ± iki 2 mm), visi matmenys eilėse tikslinami vietoje, pagal faktinius pakylų matmenis). Auditorinė kėdė AK-2 jungiama į eilę su kitomis kėdėmis ir iš eilės tvirtinamos, viena paskui kitą, ant bendrų karkasų, be išilginio horizontalaus rėmo. Kėdė be porankių. Kėdės plotis tarp išilginių laikančiųjų elementų (bazės) centrų 520 mm. Karkasas, kėdės laikančioji bazė, gaminami iš šaltai valcuoto plieno profiliuotų vamzdžių 50x25x2 mm. Kėdės laikančioji vertikali bazė prie paskutinės pakopos grindų tvirtinama paslėptais/pusiau paslėptais (įgilintais) varžtais (ankeriais). Už kėdės tvirtinimo prie pakylos stiprumą atsako (įsivertina) baldų gamintojas/tiekėjas, nusistatęs reikalingus tvirtinimo varžtų ar tvirtinimo ankerių tipus pagal jų gamintojų rekomendacijas ir atlikęs konstrukcinius tvirtinimo skaičiavimus. Kėdės laikančioji bazė apačioje baigiasi ≥8 mm storio metaline plokštele horizontaliam bazės, karkaso tvirtinimui į pakylą (į horizontalią viršutinės grindų pakopos plokštumą), plokštelės kraštai (kampai) apvalinti r=3-5 mm, o viršutinės pusės briaunos apvalintos r=1-2 mm, plokštelės prijungimas, privirinimas prie 50x25x2 statramsčio turi sudaryti vientiso elemento (be matomų jungimo, pridėjimo siūlių, su sušveistomis virinimo siūlėmis) vaizdą. Šios plokštelės dydis (projekcija plane) bei tvirtinimo varžtų kiekis su PO turi būti derinamas rengiant gamybinius-darbo brėžinius, atsižvelgiant į numatytos patalpos laiptuotų grindų esamą konstrukciją, bet reikalinga iš anksto įsivertinti/nusimatyti iki 4 (maks. 4) tvirtinimo varžtų į horizontalią pakylą vienai kėdės kojos bazei. Plokštelė tvirtinama cinkuotais (arba juodintais) varžtais, į plokštelę įleidžiamomis jų galvutėmis. Tinkamas sprendimas, jei atsižvelgus į patalpos laiptuotų grindų esamą konstrukciją (bei siekiant užtikrinti konstrukcinį kėdžių pastovumą, stabilumą) reikėtų numatyti stipresnius kėdės laikančiųjų bazių apatinius profilius, tuomet jie turėtų būti iš šaltai valcuoto plieno profiliuotų vamzdžių 50x50 mm, su ne plonesne nei 2-2,5 mm storio sienute. Karkasai, karkaso elementai ir jų užbaigimai turi būti labai kokybiškai suvirinti, be aštrių kampų (min. r=1,5-2 mm), t. y. metalinių baldo dalių sujungimo, suvirinimo siūlės ir užbaigimai pilnai suvirinti (be jokių plastikinių užbaigimo detalių), jungimo-virinimo vietose nėra griovelių arba iškilimų, vidinės virinimo siūlės apvalintai vienodai iššveistos, išorinės virinimo siūlės vienodai, lygiai nušveistos (iki jungiamų elementų vientisos formos), siūlių spalva nesiskiria nuo bendros spalvos, o dažytas paviršius visur (ir jungimosi vietose) tolygiai padengtas dažais, be jokių nelygumų, nesubraižytas. Visos metalo detalės dažytos lygiai matiškai (neblizgiai) milteliniais-polimeriniais dažais, pilka spalva RAL-7005. Atlošo pasvirimo kampas 13 laipsnių (leistina +/- 1 laipsnio nuokrypa). Atlošas taisyklingo stačiakampio formos, pagamintas iš ne mažiau nei 10 mm vidinės faneros ir ne mažiau nei 10 mm išorinės tiesios beržinės faneros (matomoje nugarinėje atlošo faneros pusėje), tonuotos pilka spalva RAL7005. Matoma fanera turi būti švari (be patamsėjusių ar tamsių lukšto vietų, be lukšto dėmių), be šakų ir be užtaisymų, skirta aukščiausios kokybės dažymo ir lakavimo darbams. Atlošo atraminė dalis paminkštinta ergonomiškai išformuotu kintamo storio (ploniausiose vietose ne mažiau 30 mm ir ne daugiau nei 70 mm storiausiose vietose, žr. kėdės pjūvyje (šoniniame vaizde), - pateiktuose brėžiniuose-eskizuose numatomą orientacinę lekalinę kreivę), nepalaikančiu degumo didelio elastingumo CMHR tipo porolonu ar lygiaverčiu, kurio tankio klasifikacija priskiriama ne mažesnei nei 33-38 kg/m3 tankio grupei, ir aptraukta gobeleno siuviniu su apdailine, dvigubai atsiūta siūle, kuris leidžia išlaikyti porolono vienodą storį visu perimetru, įskaitant ir perimetro pakraščius bei orientacinius siuvinio formos užapvalinimo principus, - žr. PO pateiktuose brėžiniuose-eskizuose. Kėdžių gobelenų spalvos turi būti išpildytos auditorijoje naudojant trijų gobelenų spalvų mišinį, sudarytą iš vienos pilkos spalvos gobeleno ir dviejų pilkai mėlynų spalvų gobelenų (konkrečias spalvas žr. bendrose pastabose), kiekvienai nurodytai spalvai turi būti siūloma rinktis iš ne mažiau nei 3 panašių, tarpusavyje derančių nurodytos spalvos atspalvių. Kėdžių kiekiai pagal pasirinktas ir suderintas skirtingas gobelenų spalvas bei atspalvius (bei kėdžių trispalvis išdėstymas patalpoje) tikslinamas po sutarties pasirašymo, gamybinių-darbo brėžinių rengimo metu. Gobeleno siuvinio siūlai turi būti priderinti prie audinio, t. y. sutapti arba būti artimi gobeleno spalvai. Išoriniai atlošo matomos faneros dalies matmenys ne mažiau nei 490(pločio)x610(aukščio) mm. Atlošų išorinė apdailinė fanerinė nugarėlė apatinėje dalyje gali būti tvirtinama matomais cinkuotais (arba juodintais) varžtais su vienodai įgilintomis, sulig apdailinės faneros paviršiumi galvutėmis), viršutinėje dalyje tvirtinimai pageidautina, kad būtų galimai paslėpti. Sėdynė taisyklingo stačiakampio formos, pagaminta iš ne mažiau nei 12 mm vidinės faneros ir ne mažiau nei 10 mm išorinės beržinės tiesios faneros (matomoje sėdynės faneros pusėje). Išorinės faneros plokštumos tvirtinimas turi būti atliktas paslėptai (t. y. varžtų joje neturi matytis). Išorinė fanerinė sėdynės dalis tonuota pilka spalva pagal RAL7005, matoma fanera turi būti švari (be patamsėjusių ar tamsių lukšto vietų, be lukšto dėmių), be šakų ir be užtaisymų, skirta aukščiausios kokybės dažymo ir lakavimo darbams. Sėdimoji dalis paminkštinta ne mažiau 40 mm ir ne daugiau nei 45 mm storio nepalaikančiu degumo didelio elastingumo CMHR tipo porolonu ar lygiaverčiu, kurio tankio klasifikacija priskiriama ne mažesnei nei 38-41 kg/m3 tankio ribų grupei (bandymo metodas ISO 845 ar lygiavertis) ir aptraukta gobeleno siuviniu su apdailine, dvigubai atsiūta siūle, kuris leidžia išlaikyti porolono vienodą storį visu perimetru, įskaitant ir perimetro pakraščius - orientacinius siuvinio formos užapvalinimo principus žr. PO pateiktuose brėžiniuose-eskizuose. Kėdžių sėdynių gobelenų spalvos turi būti analogiškos kaip aprašyta aukščiau (prie atlošų gobelenų). Sėdynės siuvinio siūlai turi būti priderinti prie audinio, t. y. sutapti arba būti artimi gobeleno spalvai. Sėdynės matmenys ne mažiau nei 450(plotis)x450(gylis) mm, išorinės sėdynės matomos faneros matmenys ne mažesni nei 450(plotis)x410(gylis) mm. Atvertus sėdynę, jos išorinės matomos faneros plokštumos viršus įleistas ir orientaciniai vienoje plokštumoje, atžvilgiu su užvestu iš priekio siuvinio gobelenu – žr. PO brėžiniuose-eskizuose. Aukštis iki atverstos sėdynės centro turi būti 430 mm (+/- 10 mm). Gobeleno (atlošui ir sėdynei) paviršinis tankis ne mažesnis nei 380 g/m2 atsparumas dilinimui ne mažiau nei 100'000 sūkių (pagal Martendeil‘o metodą - UNI EN ISO 12947-2 arba lygiavertį standartą), atsparumas pumpuravimuisi ne mažiau kaip 4 (1-5 skalėje) – pagal EN ISO 12945 arba lygiavertį standartą, atsparumas ugniai pagal EN 1021-1 ir EN 1021-2 arba lygiavertį standartą, gamintojo deklaruojama garantija gobeleno nusidėvėjimui (deklaruojamoms charakteristikoms) – mažiausiai 5 metų dėvėjimo trukmei. Tiek kėdžių atlošų, tiek ir sėdimųjų dalių gobelenas ant porolono turi būti tinkamai, vienodai įtemptas, aptrauktas, be atsipalaidavusių plotų, be audinio susibangavimų. Po žmogaus atsisėdimo (sėdėjimo) porolonas ir jo apdailinis aptraukalas (gobelenas, audinys) turi atsistatyti į pradinių formų poziciją, turi būti be liekamųjų audinio susiraukšlėjimų ar susibangavimų, be atlošo ar sėdimosios dalies pirminių formų pakitimų. Sėdynės lankstymosi mechanizmo korpusas – uždaras (arba pusiau uždaras, išoriškai uždengtas apdailine metaline detale), apvalintos (apvalintais kraštais), vientisos išorinės formos, be matomų korpuso įgilinimų ar iškilimų, neišsikišęs sėdynės atžvilgiu, sėdynei esant vertikalioje padėtyje (galima išimtis - išsikišęs ne daugiau kaip 30 mm). Korpusas dažomas matiškai (neblizgiai) milteliniais-polimeriniais dažais, pilka spalva RAL-7005. Sėdynės lankstymosi mechanizmas turi būti nereikalaujantis tepimo, nestrigti, negirgždėti, neklebėti vartymo ašies atžvilgiu, sėdynės atsivertimas-užsivertimas turi būti betriukšmis (su triukšmą slopinančiais sprendimais), - visos paminėtos sėdynės varstymo mechanizmo savybės turi išlikti nepakitusios 5 metus nuo eksploatacijos pradžios. Kėdės sėdimoji dalis į vertikalią padėtį turi verstis savaime (kai ant jo nesėdima, nebesėdima), varstymas turi būti be triukšmo, be bildesių. Aukščiau minėti kėdžių tvirtinimo prie laiptuotų grindų pagrindo matomi cinkuotų (ar juodintų) varžtų galvučių veržimo lizdai turi būti ne kryžminės, o įgilintos vidinės šešiakampės (ar žvaigždinės) formos. Tas pats taikytina ir galimiems matomiems atlošų faneros tvirtinimo varžtams. Šis auditorinis baldas turi būti sertifikuotas akredituotoje nepriklausomoje laboratorijoje pagal normą EN 12727:2002 "Baldai. Stacionarūs eiliuojamieji sėdimieji baldai. Stiprumo bei ilgaamžiškumo reikalavimai ir bandymo metodai, ketvirto lygio reikalavimai" arba pagal atitinkančius analogus. Gaminio estetinės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą arba būti lygiavertės. Kėdės turi atitikti gaisrinės saugos reikalavimus – turi atitikti LST EN 1021-1 ir LST EN 1021-2 serijos standartų reikalavimus. Kėdžių tiekėjui/gamintojui/montuotojui priklauso įsivertinti ir pasitikslinti kėdžių patalpose laiptuotų grindų laiptų aukščių matmenis (ir gaminant/montuojant kėdes vertinti tai bei prieš gamybą galutinius kėdžių matmenis susiderinti su PO atstovu). Kėdė savo išorės dizainu, išpildymu turi derėti su kėdėmis AK-1 bei kėdžių staliukais AK-3. |
| 3 | AK-3 | Pastatomas priekinių auditorinių kėdžių eilių staliukas Kėdės staliuko plotis (kartotinis) – 520 mm, ilgis (gylis) - 434 mm, aukštis - 735 mm, (galima paklaida ±10 mm (išskyrus kėdės pločiui, jam – ±1- 2 mm). Priekinės eilės kėdžių staliukai AK-3 jungiami į eilę su kitais staliukais ir iš eilės tvirtinami, vienas paskui kitą, ant bendrų karkasų, be išilginio horizontalaus rėmo. Staliukų plotis tarp išilginių laikančiųjų elementų (bazės) centrų 520 mm. Karkasas, staliukų laikančioji bazė, gaminami iš pasvirusių (apie 82°) šaltai valcuoto plieno profiliuotų vamzdžių 50x25x2 mm. Staliukų laikančioji bazė apačioje baigiasi 25x200xh10 mm metaline plokštele (su galima +/- 20 mm jos ilgio paklaida) horizontaliam tvirtinimui į grindis, plokštelės laisvojo galo kraštai (kampai) apvalinti r=3-5mm, iškištosios dalies matomos briaunos apvalintos r=1-2 mm, plokštelės prijungimas, privirinimas prie 50x25x2 statramsčio turi sudaryti vientiso elemento (be matomų jungimo, pridėjimo siūlių) vaizdą. Plokštelės ir staliuko pasvirosios bazės statramsčio jungties vidinėje pusėje turi būti įvirintas 25 mm pločio trikampės formos standumo elementas, išpjautas iš to paties valcuoto plieno profiliuoto vamzdžio 50x25x2 mm (standumo elementas vientisai suvirintas ir vientisai sušveistas su pagrindiniu laikančiuoju statramsčiu bei atramine plokštele, iki pradinių vientisų formų). Į auditorijų pakylų grindis laikančiosios staliukų bazės ir jų plokštelės tvirtinamos cinkuotais varžtais (į plokštelę įleidžiamomis jų galvutėmis, per standumo trikampę formą-detalę (čia varžto (ankerio) galvutė pasislepia profilio viduje). Už kėdės staliuko konstrukcinį stabilumą ir pastovumą atsako (įsivertina) baldų gamintojas/tiekėjas, atlikęs kėdės staliuko konstrukcinius skaičiavimus, pasirinkęs reikalingus fiksavimo/tvirtinimo varžtų tipus pagal jų gamintojų rekomendacijas (grindų pagrindo medžiaga po grindų danga – 70 mm storio armuotas cementinis smėlio pasluoksnis). Kojų apačioje turi būti atramines pėdeles. Karkasai, karkaso elementai ir jų užbaigimai turi būti labai kokybiškai suvirinti, be aštrių kampų (min. r=1,5-2 mm), t. y. metalinių baldo dalių sujungimo, suvirinimo siūlės ir galų užbaigimai pilnai (aklinai) suvirinti (be jokių plastikinių užbaigimo detalių), jungimo-virinimo vietose nėra griovelių arba iškilimų, vidinės virinimo siūlės apvalintai vienodai iššveistos, išorinės virinimo siūlės vienodai, lygiai nušveistos (iki jungiamų elementų vientisos formos), siūlių spalva nesiskiria nuo bendros spalvos, o dažytas paviršius visur (ir jungimosi vietose) tolygiai padengtas dažais, be jokių nelygumų, nesubraižytas. Visos metalo detalės dažytos lygiai matiškai (neblizgiai) milteliniais-polimeriniais dažais, pilka spalva RAL-7005. Priekinės eilės staliukai iš priekio uždengti ≥10 mm storio perforuotos/frezuotos faneros plokštėmis, kurios matmenys ne mažesni 595(aukščio)x475(pločio) mm, plokštės - tonuotos pilka spalva pagal RAL7005, plokščių matoma fanera turi būti švari (be patamsėjusių ar tamsių lukšto vietų, be lukšto dėmių), be šakų ir be užtaisymų, skirta aukščiausios kokybės dažymo ir lakavimo darbams. Perforavimo/frezavimo skylės faneroje - 30(28-32) mm diametro (perforavimo piešinį žr. pagal eskizinį brėžinį), visos skylės iš abiejų pusių turi būti iškiaurintos vienodai, preciziškai, dailiai, - be kraštų atpleišėjimų, be medienos išdraskymų, švelniai (r=0,5 mm) apvalintos. Priekinių eilių staliukų faneros plokštės prie laikančiųjų bazių tvirtinamos iš staliukų vidinės pusės, prie iš anksto privirintų 40x25 mm apvalintos formos plieninių plokštelių-laikiklių (tvirtinimai iš išorinės pusės – nematomi). Kėdės staliuko darbo vietos stalviršis – pilkos, artimos RAL-7036 spalvai laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMDP), 25 mm storio (su 2 mm PVC briaunavimu, analogiškai pilkos spalvos), tvirtinamas/remiamas prie staliukų laikančiųjų profilių horizontalių užbaigiamųjų šaltai valcuoto plieno stačiakampių vamzdžių h40x25x2 mm su pasvirai užbaigtais ir aklinai užvirintais jų galais). LMDP stalviršio apatinėje pusėje turi būti įmontuotas išilginis bei ištisinis, pilnai įgilintas tranzitinis h14x17(±2) mm skerspjūvio PVC instaliacinis laidų pravedimo kanalas su ištisiniu, išilginiu uždengimo dangteliu - tranzitiniam elektros laidų montavimui/pravedimui (po kėdžių stalviršiais elektros laidus praveda bei el. lizdus montuoja/tvirtina užsakovo atstovai (po kėdžių eilių fizinio pastatymo/sumontavimo)). Kėdžių staliukų LMDP stalviršiai kiekvienam staliukų blokui turi būti bendri, ištisiniai. Stalviršiai eilių kraštuose po 25(±3) mm turi išsikišti/dengti kraštinių kėdžių staliukų bazių profilių kraštines ribas, stalviršių eilių kraštuose stalviršių kampai iš kėdžių naudotojų įėjimo/išėjimo pusių turi būti apvalinti 70(±5) mm spinduliu. Bendras aukštis iki stalviršio viršaus lygio turi būti 735 mm (+/- 10 mm). Stalviršio gylis ne mažiau 360 mm (gyliui galima paklaida +/- 10 mm). Kėdžių staliukų tiekėjui/gamintojui/montuotojui priklauso į kiekvienos kėdžių staliukų eilės iš anksto numatytą (ir susiderintą su PO atstovais) laikančiosios bazės profilio vidinę ertmę (pagal baldų išdėstymo plane vaizduojamą vietą) įverti/įvesti/pravesti kiekvienos kėdžių staliukų eilės el. lizdų įrengimui/užmaitinimui skirtą (ir patalpos remonto rangovų tikslioje vietoje iš grindų išvestą) elektros (230V) laidą, jį nuo išvedimo iš grindų lygio/vietos pakelti/išvesti iki kėdės stalviršyje integruotų tranzitinių PVC instaliacinių kanalų ertmės. Toliau, stalviršyje integruotu instaliaciniu PVC kanalu el. laidus veda/montuoja bei nurodytus el. lizdus po LMDP stalviršiu įrengia/montuoja užsakovo atstovai (elektrikai). Aukščiau minėti staliukų tvirtinimo prie grindų pagrindo matomi cinkuotų varžtų galvučių veržimo lizdai turi būti ne kryžminės, o su įgilintos vidinės šešiakampės (ar žvaigždinės) formos. Kėdės staliukas savo išorės dizainu, išpildymu turi derėti su kėdėmis AK-1, AK-2 |

Bendrieji ir specifiniai perkamų baldų (konkurso 2 dalies visų baldų) tiekimo, gamybos ir montavimo nurodymai, reikalavimai, aprašymai:

- Pagaminti, pristatyti, sumontuoti baldai turi būti kokybiški, funkcionalūs, komfortabilūs, ergonomiški. Baldai turi būti atsparūs patalpų mikroklimato (drėgmės, temperatūros) norminiams svyravimams, mechaniškai stabilūs, patogūs naudojimui ir atitikti saugumo, higienos reikalavimus. Visos baldų dalys, kurias naudodamiesi lies vartotojai, turi būti be šerpetų ir/ar aštrių briaunų.

- Po sutarties sudarymo, pradedant užsakymo vykdymą bei baldų gamybą, tiekėjas privalo atvykti į perkančiosios organizacijos (toliau – PO) patalpas (kuriose numatomi statyti/montuoti perkami baldai), jas išsimatuoti, patikrinti baldų tilpimą, patikrinti prie baldų besiglaudžiančių patalpų ar konstrukcijų paviršių esamą horizontalumą-vertikalumą (ir įvertinti tai rengiant gamybinius-darbo brėžinius bei vėliau pagal tai gaminant bei montuojant baldus) bei parengti visų gaminamų/tiekiamų/montuojamų baldų gamybinius-darbinius brėžinius, juos susiderinti su perkančios organizacijos paskirtu atstovu (t. p., prieš gamybą susiderinti naudojamų medžiagų pavyzdžius (kodus, spalvas, paviršius, savybes ir pan.), gauti raštišką pritarimą jų naudojimui, gauti raštišką pritarimą tiekėjo parengtiems gamybinių-darbinių brėžinių sprendimams), - tai baldų gamintojui-tiekėjui privalu atlikti ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo datos. Galutinius visų baldų išdėstymo patalpose planus PO išduos po sutarties pasirašymo, kartu su užsakymo pateikimu.

- Už pagaminto baldo konstrukcinius sprendimus (galutinai tikslinamus baldų gamintojo gamybinių-darbo brėžinių rengimo metu), jų stabilumą bei pastovumą, už gaminiui panaudotas visas detales, jų įdiegimą bei sumontavimą atsako baldų gamintojas. Baldai privalo būti pristatyti, sumontuoti perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje. Tiekėjo rengiami ir teikiami derinimui gamybiniai-darbo brėžiniai turi būti parengti AutoCad ar kita baldų brėžiniams rengti skirta programa, šiuose brėžiniuose turi būti detaliai (aiškiai) matomos visos baldo sudedamosios dalys, detalės, įranga (brėžiniai derinimui su perkančiąja organizacija turi būti pateikti pdf ar jpg, dwg formatu). Baldų tiekėjo parengtų gamybinių-darbo brėžinių derinimas su paskirtu perkančiosios organizacijos atstovu, neatleidžia tiekėjo nuo padarytų klaidų ar trūkumų rengiant gamybinius-darbo brėžinius dėl paties baldo ar jo dalių stabilumo (neišlinkimo, nesiūbavimo), tvirtumo, pastovumo konstrukcinio ar technologinio sprendimo. Baldų tiekėjas iš anksto turi įsivertinti kiekvieno baldo konstrukciniam (patikimam, tvirtam bei atitinkančiam kitus funkcinius poreikius) sprendimui užtikrinti reikalingas medžiagas, sąrangos sprendimus bei priemones, kurios nebūtinai yra įvardintos perkančiosios organizacijos skelbiamuose baldų eskiziniuose brėžiniuose ir baldų išpildymo reikalavimų aprašymuose, - tai detalizuojama  tiekėjo rengiamuose baldų gamybiniuose-darbo brėžiniuose (bei iš anksto derinama su perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu).

- Visi perkami baldai turi būti patiekti, pagaminti bei sukomplektuoti pagal specifikacijose (baldų eskiziniuose brėžiniuose ir jų aprašymuose, šiose bendrose pastabose) nurodytus reikalavimus, turi būti pristatyti į Vilniaus Gedimino technikos universiteto nurodytas pastatų patalpas Vilniuje, turi būti surinkti bei sumontuoti jiems paskirtoje patalpoje, jiems paskirtoje baldų stovėjimo (pastatymo, pakabinimo, tvirtinimo) vietoje (pagal pateikiamus baldų išdėstymo planus, pagal rengiamų gamybinių-darbo brėžinių sprendinius). Baldai perduodami-priimami baigus užsakyme nurodytų visų perkamų baldų pastatymą bei jų sumontavimą projektinėse jų vietose bei pasirašant prekių perdavimo-priėmimo aktus. Visi baldai (ir jų komplektuojamos detalės) turi būti pristatyti bei sumontuoti švarūs, neapdulkėję, jų paviršiai neturi būti ištepti jokiomis vizualiai matomomis pašalinėmis medžiagomis, neturi būti pakeista originaliai gamintojo numatyta jų paviršių išvaizda.

- Visų tiekiamų, gaminamų, montuojamų baldų dešininės, kairinės ar veidrodinės pozicijos turi būti nustatomos atsižvelgiant pagal pozicijas, nurodytas baldų išdėstymo planuose (šie baldų išdėstymo planai pateikiami konkurso laimėtojui, po sutarties sudarymo, užsakymo pateikimo metu).

- Perkamų (gaminamų) baldų išpildymas bei sprendimai turi būti analogiški jau PO turimiems ir naudojamiems to paties tipo ar tos pačios serijos baldams – turi būti naudojamos analogiškos baldų medžiagos, analogiškos išvaizdos sprendimai, analogiškos baldų spalvos, paviršių blizgumas, faktūros. Šio pirkimo baldai turi derėti su anksčiau įsigytais baldais, kad būtų išlaikytas vienodas/suderintas, pastate esančių baldų, vaizdas. Tiekėjas turi įsivertinti, kad dalis baldų galės būti užsakyta su kitų atspalvių medžiagomis.

- Visų baldų plokščių (skydų) ir paviršių padengimai kitomis medžiagomis (aprašymuose nurodytais plastikais, laminatais, melaminais, PVC/ABS laminavimo juostomis ir kt.) turi būti visu plotu priklijuoti (prisiklijavę ir neatšokę nuo klijuojamojo paviršiaus), turi būti lygūs (lygaus galutinio paviršiaus, be matomų įdubimų ir be iškilimų), nesutrūkinėję, nesuraižyti bei neištepti. 2 mm storio PVC/ABS briaunų kraštai turi būti vienodai užapvalinti (nufrezuoti) R1,5-2 mm (briaunavimo juostų ir jų apvalinimo ribos turi sutapti su plokštės, skydo plokštumų paviršių ribomis), nuvalytais klijais, po frezavimo apvalintos briaunos turi būti šlifuotos, poliruotos.

- Dažais (įskaitant ir miltelinius-poliesterio dažus) dengti baldų detalių, elementų paviršiai turi būti padengti vienodu jų storiu, dažytas paviršius turi būti lygus (be įdubimų ir iškilimų, be nutekėjimų, pilnu dažomo paviršiaus uždengimu), dažų sluoksnis turi būti gerai ir pilnai prikibęs su dažomu paviršiumi (be dažų sluoksnio atšokimų, spalvos pakitimų, be sutrūkinėjimų). Eiliuotų kėdžių atlošų ir sėdynių bei kėdžių staliukų apdailinės (matomų pusių, briaunų) faneros, tonuotos pilka spalva pagal RAL-7005 spalvą po spalvinio tonavimo/beicavimo turi būti padengtos matiniu skaidriu laku, skaidraus lako atspalvis turi būti nekeičiantis beicuoto/tonuopo atspavio, nesuteikiantis tonuotai medienai gelsvo, „šilto“ atspalvio, laku padengtų elementų paviršiai turi būti padengti vienodu jo storiu, lakuotas paviršius turi būti lygus (be įdubimų ir iškilimų, be nutekėjimų, pilnu lako padengimu), lako sluoksnis turi būti gerai ir pilnai prikibęs su dažomu paviršiumi (be lako sluoksnio atšokimų, be sutrūkinėjimų). Faneros paviršių tonavimas/beicavimas (pagal RAL-7005 spalvą) turi būti visu plotu (ir visoms kėdėms, visiems kėdžių staliukams) turi būti vienodas, vienalytis, be spalvinių šviesesnių ar tamsesnių dėmių (be fragmentinių patamsėjimų ar pašviesėjimų).

- Eiliuotų kėdžių ir jų staliukų stalviršiams naudojamos pilkos (nurodytos artimos RAL-7036 spalvai) LMDP plokščių spalvos atitikmuo: Egger U788-ST9 arba analogiška spalva. Spalvos derinamos prie esamų pagamintų baldų.

- Baldų gamyboje naudojamų produktų, elementų detalių atsparumas kokioms nors medžiagoms ar fiziniams poveikiams (pagal baldų aprašymuose nurodomas/reikalaujamas atsparumo savybes) reiškia, kad šių medžiagų ar fizinių poveikių panaudojimas/įtaka neturi pakeisti nurodomo baldo elemento (medžiagos, produkto) vizualiai matomos pirminės jo išvaizdos bei neturi pakeisti jokių fizinių elemento (medžiagos, produkto) pirminių savybių.

- Jeigu baldo techninėje specifikacijoje (baldo aprašymuose, atskirose ir/ar bendrose pastabose, eskiziniuose baldo brėžiniuose) nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, - gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Skelbiamoje techninėje specifikacijoje yra pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- Jei baldų aprašymuose yra nurodytas konkretus (pvz. 25 mm ar pan. kitas) baldo stalviršiams, kitoms vietoms gaminti reikalingas daugumoje pasitaikančių žaliavų (pvz., LMD plokščių) storis, - tai šiems konkretiems storiams galima pasirinkimo tolerancija ±1,5 mm.

- Jei baldų aprašymuose yra nurodytas konkretus (pvz. 2 mm ar pan. kitas) baldo LMDP plokščių kraštų/briaunų laminavimo storis, - tai šių briaunų storiams galima pasirinkimo tolerancija ±0,2 mm.

- Jei baldų aprašymuose yra nurodytas stalų elektros instaliacijos elementų modelis ar atitikimo standartas, - tai reiškia, kad yra priimtinas ir kitoks - lygiavertis modelis, atitikimo standartas.

- Jei baldų aprašymuose yra nurodytas konkretus plieninių profilių, plieninių lankstinių  dydis (pvz. h50x25 mm, h25x50 ar kitas panašus), - tai reiškia, kad yra priimtinas ir artimų matmenų - su ±2 mm tolerancija pasirinktas profilis, lankstinys.

- Jei baldų aprašymuose yra nurodytas reikalaujamas spalvinis medžiagos ar dangos atitikimas tarptautinei spalvų paletei „RAL“ (RAL Classic), „NCS“ ir pan. - tai reikalaujamam medžiagų spalviniam atitikimui tinka ir analogiški, spalviškai prilygstantys kiti spalvynai.

- Šie auditoriniai baldai turi atitikti normą EN 12727:2002 "Baldai. Stacionarūs eiliuojamieji sėdimieji baldai. Stiprumo bei ilgaamžiškumo reikalavimai ir bandymo metodai, ketvirto lygio reikalavimai" arba atitinkančius šios normos analogus. Gaminio estetinės ir funkcinės savybės turi atitikti aprašymą arba būti lygiavertės. Esant poreikiui, ginčui ar abejonei dėl baldo patvarumo/patikimumo, perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva patikrinti tų baldų atitikimą nurodytoms normoms, standartams (perduodant baldus patikrinimui į nacionalinio akreditacijos biuro akredituotą, nepriklausomą baldų bandymo laboratoriją).

Analogiškų, esamų baldų išvaizda: