Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.Reikalavimai apklausos kambario sistemos programinei įrangai

| Eil. Nr. | Reikalavimų rūšis | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Sistemos paskirtis | 1.1. Tarpusavyje suderinamas programinės (serverinės ir klientinės) ir techninės (vaizdo ir garso įrašymo įrenginys, vaizdo stebėjimo kamera – 2 vnt., mikrofonas – 1 vnt.) įrangos komplektas STT vykdomų apklausų vaizdo ir garso įrašams fiksuoti, saugoti, tvarkyti ir atkurti. |
| 1.2. | Įrangos tarpusavio sąveika, paskirtis | 2.1. Sistemos serverinė PĮ (Programinė Įranga) veikia PO valdomame serveryje ir duomenų saugykloje, taip pat serveryje ir duomenų saugykloje saugomi vaizdo ir garso įrašai, ir susiję duomenys. Sistemos serverinė PĮ naudojama vaizdo ir garso įrašams fiksuoti, saugoti, tvarkyti ir atkurti, keisti Sistemos nustatymus. 2.2. Sistemos klientinė PĮ naudojama prisijungti prie Sistemos serverinės PĮ, inicijuoti vaizdo įrašymą, peržiūrėti vaizdo, garso įrašus, juos tvarkyti, administruoti Sistemos serverinę PĮ. 2.3. Apklausos kambario vaizdo ir garso įrašymo įranga, tai įrenginiai, kurie reikalingi vaizdo ir garso įrašymui apklausos kambaryje: vaizdo ir garso įrašymo įrenginys, vaizdo stebėjimo kamera – 2 vnt., mikrofonas – 1 vnt. Šie įrenginiai sąveikauja su Sistemos PĮ. 2.4. PĮ turi sinchronizuoti duomenis automatiniu būdu ir užtikrinti, kad po duomenų įkėlimo įrašai būtų pasiekiami ne vėliau, kaip po 2 min. 2.5. Sistemos PĮ turi automatiškai atjungti vartotojus iš sistemos, jeigu jis nebuvo aktyvus daugiau nei 5 minutes. |
| 1.3. | Sistemos veikimo, būtinų galimybių aprašymas | 3.1. Sistemos klientinėje PĮ paspaudus įrašymo mygtuką, turi būti pradedamas prijungtų vaizdo kamerų ir mikrofono įrašymas. Šios PĮ naudotojui aiškiai indikuojama, kad vyksta įrašymas (indikacinė lemputė, pranešimas ar kitos priemonės). 3.2. Sistemos klientinėje PĮ yra galimybė, paspaudus žymos (angliškai – bookmark) mygtuką, pasižymėti reikiamas įrašo vietas. 3.3. Sistemos klientinėje PĮ turi būti pauzės mygtukas, kurį paspaudus, vaizdo ir garso įrašymas laikinai sustabdomas, yra galimybė pakartotinai paspaudus įrašymo (arba pauzės mygtuką) mygtuką pratęsti įrašymą arba paspaudus sustabdymo mygtuką užbaigti vaizdo įrašymą. Paspaudus pauzės mygtuką ir vėl pratęsus vaizdo įrašymą, sukuriamas atskiras vaizdo įrašų failas bet su tais pačiais metaduomenimis. 3.4. Užbaigus vaizdo įrašymą mygtuko paspaudimu, vaizdo įrašai perkeliami į duomenų saugyklą, Sistemos klientinėje PĮ parodomas pranešimas apie vaizdo įrašo perkėlimą. 3.5. Sistemos klientinėje PĮ turi būti rodomi pranešimai apie gedimus, sutrikimus, tokius, kaip: nėra ryšio su vaizdo kameromis „Ryšio su vaizdo kameromis klaida“, vaizdo įrašų įkėlimo „Vaizdo įrašų įkėlimo klaida“, prisijungimo „Prisijungimo klaida“ ir pan. klaidas. 3.6. Sistema turi būti atspari naudotojo klaidoms, pvz. Sistemos klientinės PĮ naudotojas turi būti informuojamas, kad programinę ir techninę įrangą išjungti galima tik sustabdžius vaizdo ir garso įrašymą. 3.7. Pasirinkus norimą įrašą (ar įrašų grupę) yra matomi šių įrašų metaduomenys: naudotojas, kuris sukūrė failą; failo sukūrimo data ir laikas; vaizdo įrašo trukmė; vaizdo įrašo dydis (megabitais arba megabaitais); informacija ar failo vientisumas yra patikrintas; failo kontrolinė suma. 3.8. Turi būti galimybė peržiūrėti vaizdo įrašus, nuotraukas, klausyti garso įrašus. Vaizdo, garso įrašo peržiūrėjimo metu yra vaizdo grotuvo lango galimybės: 3.8.1. rodoma bendra vaizdo įrašo trukmė; yra mygtukai paleisti, sustabdyti įrašo atkūrimą, padaryti pauzę; mygtukas rodyti įrašą visame ekrane; garso lygio nustatymo valdiklis; 3.8.2. matoma įrašo atkūrimo laiko ir progreso linija, ant kurios paspaudus galima pereiti į reikiamą įrašo vietą; 3.8.3. laiko linijoje turi būti matomos vaizdo įrašymo metu padarytos žymos (angliškai – bookmark); turi būti galimybė padaryti naujas žymas, keisti žymų aprašymą; žymos rodomos su įrašo laiko žymomis (pvz. 5 min. 05 sek. nuo įrašo pradžios); numatytas greitas perėjimas į norimą įrašo vietą - paspaudus ant žymos, vaizdo įrašas pradedamas atkurti nuo šios žymos laiko; turi būti galimybė matyti visas žymas su jų aprašymais; 3.8. Numatyta galimybė parsisiųsti vaizdo ir garso, garso įrašus ir nuotraukas bei juos išsaugoti. |
| 1.4. | Sistemos saugumas | 4.1. Visoms tinklo komunikacijoms, šifruojant vaizdo ir garso srautus tarp vaizdo įrašymo įrenginio ir duomenų saugojimo įrenginių privalo būti naudojamas ne prastesnis kaip TLS (Transport Layer Security) 1.3 protokolas. 4.2. Turi būti galimybė šifruoti visus saugomus vaizdo, garso įrašus ir nuotraukas naudojant ne prastesnį kaip AES-256 šifravimą. 4.3. Sistema turi vesti prieinamą tik skaitymo režimu audito žurnalą apie: 4.3.1. Prisijungimus prie Sistemos. 4.3.2. Sistemos modifikavimą. 4.3.3. Vaizdo ir garso įrašų sukūrimo (vaizdo įrašymo naudojantis vaizdo ir garso įrašymo įranga). 4.3.4. Įrašų eksportavimo (parsiuntimo) veiksmus. 4.3.5. Vaizdo ir garso įrašų įkėlimą. 4.3.6. Įrašų peržiūrėjimą. 4.3.7. Įrašų automatinio sunaikinimo veiksmus. |
| 1.5. | Garantija | Tiekėjas turi užtikrinti įsigyjamos sistemos programinės įrangos nemokamą garantinę priežiūrą. Garantinės priežiūros terminas – 36 mėnesiai po perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros paslaugos apima įdiegtos programinės įrangos sutrikimų šalinimą bei Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą. |
| 1.6. | Apmokymas darbui su sistema | Tiekėjas turi pravesti instruktažą/mokymus naudotojams ir sistemos administratoriams. |

2. Reikalavimai apklausos kambario vaizdo ir garso įrašymo įrangai

| Eil. Nr. | Reikalavimų rūšis | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Reikalavimai vaizdo įrašymo įrenginiui | 1.1. Lietimui jautrus 15“ ekranas. 1.2. Jungtys – ne mažiau nei 2 vaizdo stebėjimo kamerų pajungimui (BNC). 1.3. Jungtys – ne mažiau nei 2 mono arba 1 stereo mikrofono pajungimui. 1.4. Vidinė laikmena vaizdo įrašų saugojimui, laikmenos dydis turi būti pakankamas ne mažiau nei 2 vaizdo stebėjimo kamerų, 16 val. trukmės vaizdo ir garso įrašų saugojimui. 1.5. Ne prastesnis nei H.265 Vaizdo įrašymo protokolas. Turi būti palaikomas SHA256 kriptografinis maišos algoritmo standartas. 1.6. Vaizdo įrašymo įrenginyje turi būti jungtis mikrofonų pajungimui (ne mažiau nei 2 mono arba 1 stereo mikrofono pajungimui). 1.6.1. vaizdo įrašymo įrangos garso suspaudimo, apdorojimo algoritmai ne prastesni kaip: AAC, MP3 (tik garso įrašui). 1.6.2. vaizdo įrašymo įrenginys privalo turėti ne mažiau kaip vieną integruotą mikrofoną. 1.7. Ethernet 100 Mbps, RJ45 jungtis. 1.8. TCP/IP, DHCP protokolų palaikymas. 1.9. USB 2.0 jungtis. 1.10. Prisijungimas apsaugotas slaptažodžiu. 1.11. Turi būti pritaikytas darbui su Sistemos PĮ. 1.12. Elektros maitinimas 230 V, 50Hz. 1.13. Kiekis – 1 vnt. |
| 2.2. | Reikalavimai vaizdo stebėjimo kamerai | 2.1. Kupolo formos. 2.2. Rankiniu ar nuotoliniu būdu keičiamas matymo kampas. 2.3. Raiška ne mažiau nei Full HD, palaikoma 25 kadrų per sek. 2.4. Jautrumas ir kiti parametrai pakankami, kad vidutinio apšviestumo kambaryje kokybiškai užfiksuoti apklausiamo asmens, esančio 1 – 3 metrų atstumu nuo kameros, veidą, mimiką. 2.5. Suderinama su šioje specifikacijoje nurodytu vaizdo įrašymo įrenginiu. 2.6. Jei Sistemos parametrai tokie, kad laidiniai mikrofonai turi būti jungiami prie kameros, tada: vaizdo stebėjimo kameroje turi būti jungtis mikrofonų pajungimui; vaizdo stebėjimo kameros garso suspaudimo, apdorojimo algoritmai turi būti pakankami kokybiškam apklausos garso įrašymui; prie vaizdo stebėjimo kameros turi būti galima pajungti standartinius mikrofonus. 2.7. Palaikomi video formatai AHD/TVI/CVI/CVBS. 2.8. Elektros maitinimas DC12V. 2.9. Kiekis – 2 vnt. |
| 2.3. | Reikalavimai montavimui | 3.1 Tiekėjas turi pasirūpinti visomis montavimo ir instaliacinėmis medžiagomis, kurios būtinos saugiam ir patikimam sistemos įrengimui apklausų kabinetuose. 3.2. Tiekėjas suderintu su Perkančiąja organizacija laiku, turi suteikti visas montavimo, konfigūravimo ir testavimo paslaugas. |
| 2.4. | Garantija | Tiekėjas turi užtikrinti įsigyjamos techninės įrangos nemokamą garantinę priežiūrą. Garantinės priežiūros terminas – 36 mėnesiai po perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros paslaugos apima techninės įrangos remontą per 15 d. d. Negalint suremontuoti įrangos arba remonto terminas numatomas ilgesnis nei 15 d. d., tiekėjas privaloma pakeisti sugedusią įrangą nauja, |

3. Aplinkos apaugos kriterijai vaizdo ir garso įrašymo įrangai

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. | Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |
| 3.2. | Produkte neturi būti gyvsidabrio; | Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |
| 3.3. | Plastikinėse detalėse neturi būti naudojamos cheminės medžiagos, klasifikuojamos priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (OL 2008 L 353, p. 1): kancerogeninės (H350), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340), toksiškos reprodukcijai (H360F, H360FD, H360D, H360Df, H361f, H361fd, H360Df, H361d, H360Fd). | Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |
| 3.4. | Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: | Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. Kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |