Techninė specifikacija

I SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS

- Elektroninių geriamojo vandens apskaitos prietaisų su integruotu LoRaWAN nuotolinio duomenų nuskaitymo moduliu pirkimas.

II SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA

- UAB ,,Sūduvos vandenys“ (toliau – Perkantysis subjektas), vykdydama geriamojo vandens tiekėjo veiklą, įrengia ir prižiūri geriamojo vandens apskaitos prietaisus, skirtus matuoti suvartojamo geriamojo vandens kiekį.

- Perkantysis subjektas planuoja įsigyti geriamojo vandens apskaitos prietaisus su nuotoline duomenų nuskaitymo galimybe (toliau – Prietaisai).

- Perkantysis subjektas planuoja įsigyti Prietaisus:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Nominalusis (santykinis) skersmuo DN, mm | Montažinis ilgis (be pajungimo antgalių) L, mm | Matavimo vienetai | Kiekis | Tiekėjo siūlymo prietaiso tipas (modelis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apskaitos prietaisas | 15 | 110 | vnt. | 1530 |  |
| 2. | Apskaitos prietaisas | 15 | 80 | vnt. | 950 |  |
| 3. | Apskaitos prietaisas | 20 | 130 | vnt. | 450 |  |
| 4. | Apskaitos prietaisas | 25 | 260 | vnt. | 1 |  |
| 5. | Apskaitos prietaisas | 32 | 260 | vnt. | 2 |  |
| 6. | Apskaitos prietaisas | 40 | 300 | vnt. | 2 |  |
|  |  |  | Iš viso | vnt. | 2935 |  |

- Prietaisai bus perkami pagal Prietaisų kainas, nurodytas Prietaisų pardavėjo (toliau − Prietaisų tiekėjas) pasiūlyme bei Prietaisų pirkimo – pardavimo sutartyje (toliau ‒ Sutartis).

- Sutartis bus sudaroma 4 mėnesių laikotarpiui.

- Perkantysis subjektas galės keisti (didinti ar mažinti) 4 punkte nurodytus planuojamus įsigyti Prietaisų kiekius, neviršijant Sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

- Perkantysis subjektas neįsipareigoja per visą Sutarties galiojimo laikotarpį įsigyti viso 4 punkte nurodyto Prietaisų (ar bent kokios dalies) kiekio. Prietaisų kiekiai gali keistis priklausomai nuo Perkančiojo subjekto poreikio.

- Perkantysis subjektas Prietaisus planuoja įsigyti visus iš karto.

- Perkantysis subjektas, siekdamas įsigyti Prietaisus, Prietaisų tiekėjui elektroniniu paštu pateiks Prietaisų pirkimo-pardavimo užsakymą (toliau – Užsakymas).

- Prietaisų tiekėjas kartu su Prietaisų pristatymu turės pateikti įrankį / instaliacinį kabelį ir programinę įrangą, reikalingus prisijungti prie Prietaisų. Jei Prietaisų konfigūravimui reikalinga speciali įranga (kompiuteris, konverteris ir pan.) tiekėjas turi pateikti kartu su Prietaisais. Programine įranga turės būti galima nemokamai naudotis visą Prietaisų eksploatavimo laikotarpį.

- Prietaisų tiekėjas turės apmokyti nemažiau kaip 2 perkančiojo subjekto darbuotojus aktyvuoti Prietaisus, nustatyti Prietaisų gedimus ir juos eksploatuoti. Mokymai turės būti atlikti atvykus į perkančiosios organizacijos patalpas.

- Prietaisų tiekėjas po Sutarties įsigaliojimo turės pateikti visą informaciją, dokumentus apie Prietaisų duomenų struktūrą, protokolus, prisijungimo raktus bei kitą reikalingą informaciją kokybiškam Prietaisų darbui, jų aptarnavimui ir duomenų surinkimui iš Prietaisų.

- DN15 ir DN20 Prietaisai privalo atitikti arba tenkinti šiuos minimalius reikalavimus:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimo reikšmė Prietaisui DN-15, L-110 ir (arba) L-80, DN-20 L-130 | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prietaisas atitinka (tenkina) Lietuvos Respublikos Matavimo priemonių techninio reglamento, Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių, sietinų direktyvų, darniųjų standartų, kitų teisės aktų reikalavimus, keliamus Prietaisams. | Privaloma |  |
|  | Prietaisas turi tipo atitikties galiojančiai direktyvai deklaraciją (sertifikatą). | Privaloma (pateikti kartu su pasiūlymu) |  |
|  | Visi ant Prietaiso esantys užrašai ir žymenys (Prietaiso tipas, pavadinimas, tipo patvirtinimo numeris, gamintojo pavadinimas, pagaminimo metai, unikalus numeris, informacija apie tikslumą, savitosios charakteristikos, patikros data, kiti) yra aiškūs ir nenuplaunami. | Privaloma |  |
|  | Prietaisas yra metrologiškai patikrintas ir pažymėtas einamųjų metų pirminės metrologinės patikros žymeniu. | Privaloma |  |
|  | Prietaisas turi unikalų pagaminimo numerį. Unikalus pagaminimo numeris papildomai užkoduotas štrichuotu BAR arba QR kodu. | Privaloma |  |
|  | Prietaiso techninės specifikacijos, montavimo ir naudojimo instrukcijos: |  |  |
|  | Prietaiso matavimo terpė; | Šaltas, geriamas vanduo |  |
|  | Pritaiso nominalusis (santykinis) skersmuo ‒ DN, mm; | 15, 20 |  |
|  | Prietaiso matavimo būdas; | Mechaninis arba ultragarsinis |  |
|  | Vandens temperatūros sritis, ºC; | iki +50 |  |
|  | Matavimo tikslumo klasė R | R ≥ 160 |  |
|  | Prietaisų pajungimas | Žalvarinis |  |
|  | Prietaiso skaičiavimo mechanizmo indikatoriaus – registratoriaus konstrukcija, talpa ne mažesnė, m³; | Nerodyklinė, 99999,999 |  |
|  | Prietaiso montažiniai (surinkimo) matmenys: ‒ ilgis be antgalių – L, mm ‒ Prietaisų srieginių jungčių skersmuo, G” ‒ Prietaisų aukštis A, mm ‒ Prietaisų plotis P, mm | 110,80,130 ¾ Iki 80 Iki 80 |  |
|  | Prietaiso komplektas: ‒ Prietaiso, vnt. ‒ techninis pasas (aprašas), vnt. ‒ tarpinė | 1 1 2 |  |
|  | Minimali Prietaiso techninio paso (aprašo) informacija: Prietaiso paskirtis, tipas, atitiktis, gamintojas, techninės specifikacijos, įrengimo instrukcijos. Prietaiso techninis pasas (aprašas) surašytas lietuvių kalba; | Privaloma |  |
|  | Prietaisas tinkamas įrengti ir naudoti horizontalioje ir vertikalioje erdvinėje padėtyje; | Privaloma |  |
|  | Prietaiso dalys, kontaktuojančios su vandeniu, yra pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir korozijai atsparių medžiagų; | Privaloma |  |
|  | Prietaiso korpusas ir skaičiavimo registratorius yra viename korpuse | Privaloma |  |
|  | Prietaisas duomenų perdavimo technologija – LoRaWAN | Privaloma |  |
|  | Minimalūs Prietaiso perduodami duomenys: ‒ Prietaiso unikalusis pagaminimo numeris; ‒ Prietaiso rodmenys su laiko žyme; ‒ Klaidos kodas (kodai); | Privaloma |  |
|  | Prietaiso duomenys turi būti perduodami ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per parą su galimybe konfigūruoti į dažnesnį nuskaitymą (3 kartai į parą) | Privaloma |  |
|  | Prietaisas yra atsparus dėvėjimuisi, taip pat apsaugotas nuo išorinių elektromagnetinių laukų poveikio. Prietaisas atitinka darniojo standarto EN 14154 (arba lygiaverčio) reikalavimus. | Privaloma |  |
|  | Prietaisui yra suteikiamas ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų Prietaiso kokybės garantijos terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Prietaiso naudojimo pradžios. Tiekėjas Prietaiso kokybės garantijos terminu privalo per 14 (keturiolika) dienų sugedusį Prietaisą suremontuoti arba pakeisti kitu, turinčiu tokias pačias technines specifikacijas, Prietaisu. | Privaloma |  |

- Prietaisų tiekėjas savo pasiūlyme privalės nurodyti siūlomo įsigyti Prietaiso tipą (modelį), 2 ir 3 lentelėje Prietaisams keliamų reikalavimų atitiktį ir reikšmes taip pat pateikti Prietaiso tipo atitikties galiojančiai direktyvai deklaracijos (sertifikato) kopiją.

- Prietaisai turi būti supakuoti tvarkingose, užklijuotose dėžėse (popierinėse pakuotėse), neleidžiančiose Prietaisus paveikti ar pažeisti juos transportuojant. Prietaisai gali būti supakuoti atskirose dėžėse po ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) vnt. ir ne daugiau kaip 50 (penkiasdešimt) vnt. vienoje atskiroje dėžėje.

- DN25, DN32, DN40 Prietaisai privalo atitikti arba tenkinti šiuos minimalius reikalavimus:

3 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimo reikšmė Prietaisui DN-25, L-260 DN-32 L-260, DN-40 L-300 | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prietaisas atitinka (tenkina) Lietuvos Respublikos Matavimo priemonių techninio reglamento, Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių, sietinų direktyvų, darniųjų standartų, kitų teisės aktų reikalavimus, keliamus Prietaisams. | Privaloma |  |
|  | Prietaisas turi tipo atitikties galiojančiai direktyvai deklaraciją (sertifikatą). | Privaloma (pateikti kartu su pasiūlymu) |  |
|  | Visi ant Prietaiso esantys užrašai ir žymenys (Prietaiso tipas, pavadinimas, tipo patvirtinimo numeris, gamintojo pavadinimas, pagaminimo metai, unikalus numeris, informacija apie tikslumą, savitosios charakteristikos, patikros data, kiti) yra aiškūs ir nenuplaunami. | Privaloma |  |
|  | Prietaisas yra metrologiškai patikrintas ir pažymėtas einamųjų metų pirminės metrologinės patikros žymeniu. | Privaloma |  |
|  | Prietaisas turi unikalų pagaminimo numerį. Unikalus pagaminimo numeris papildomai užkoduotas štrichuotu BAR arba QR kodu. | Privaloma |  |
|  | Prietaiso techninės specifikacijos, montavimo ir naudojimo instrukcijos: |  |  |
|  | Prietaiso matavimo terpė; | Šaltas, geriamas vanduo |  |
|  | Prietaiso nominalusis (santykinis) skersmuo ‒ DN, mm; | 25, 32, 40 |  |
|  | Prietaiso matavimo būdas; | Mechaninis arba ultragarsinis |  |
|  | Vandens temperatūros sritis, ºC; | iki +50 |  |
|  | Matavimo tikslumo klasė R | R ≥ 160 |  |
|  | Prietaisų pajungimas | Žalvarinis |  |
|  | Prietaiso skaičiavimo mechanizmo indikatoriaus – registratoriaus konstrukcija, talpa ne mažesnė, m³; | Nerodyklinė, 99999,999 |  |
|  | Prietaiso komplektas: ‒ Prietaisas, vnt. ‒ techninis pasas (aprašas), vnt. ‒ tarpinė, vnt. | 1 1 2 |  |
|  | Minimali Prietaiso techninio paso (aprašo) informacija: Prietaiso paskirtis, tipas, atitiktis, gamintojas, techninės specifikacijos, įrengimo instrukcijos. | Privaloma |  |
|  | Prietaisas tinkamas įrengti ir naudoti horizontalioje ir vertikalioje erdvinėje padėtyje; | Privaloma |  |
|  | Prietaiso dalys, kontaktuojančios su vandeniu, yra pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir korozijai atsparių medžiagų; | Privaloma |  |
|  | Prietaiso korpusas ir skaičiavimo registratorius yra viename korpuse | Privaloma |  |
|  | Prietaisas duomenų perdavimo technologija – LoRaWAN | Privaloma |  |
|  | Minimalūs Prietaiso perduodami duomenys: ‒ Prietaiso unikalusis pagaminimo numeris; ‒ Prietaiso rodmenys su laiko žyme; ‒ Klaidos kodas (kodai); | Privaloma |  |
|  | Prietaiso duomenys turi būti perduodami ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per parą su galimybe konfigūruoti į dažnesnį nuskaitymą (3 kartai į parą) | Privaloma |  |
|  | Prietaisas yra atsparus dėvėjimuisi, taip pat apsaugotas nuo išorinių elektromagnetinių laukų poveikio. Prietaisas atitinka darniojo standarto EN 14154 (arba lygiaverčio) reikalavimus. | Privaloma |  |
|  | Prietaisui yra suteikiamas ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų Prietaiso kokybės garantijos terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Prietaiso naudojimo pradžios. Tiekėjas Prietaiso kokybės garantijos terminu privalo per 14 (keturiolika) dienų sugedusį Prietaisą suremontuoti arba pakeisti kitu, turinčiu tokias pačias technines specifikacijas, Prietaisu. | Privaloma |  |

iii SKYRIUS

SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA, TERMINAI

- Prietaisų tiekėjas privalės paskirti savo atsakingą darbuotoją, galintį tinkamai priimti iš Perkančiojo subjekto Užsakymus ir parduoti (perduoti, pristatyti) Perkančiajam subjektui Prietaisus.

- Prietaisų tiekėjas Prietaisus privalės pristatyti į Perkančiojo subjekto sandėlį, esantį Vasaros g. 7, Marijampolės mieste.

- Prietaisai turi būti Perkančiajam subjektui pristatyti ne vėliau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo Užsakymo (elektroniniu laišku) pateikimo Prietaisų tiekėjui dienos.

- Prietaisų tiekėjas privalės pateikti Prietaisų sąrašus su unikaliais Prietaisų pagaminimo numeriais, diametrais, ilgiais.

- Prietaisai bus laikomi tinkamai pateikti, jeigu Prietaisų tiekėjas laiku pristatys Perkančiajam subjektui kokybiškus Prietaisus, pateiks pasirašytą Prietaisų perdavimo-priėmimo aktą ir Sąskaitą faktūrą.

- Sąskaitą faktūrą ir pasirašytą Prietaisų perdavimo-priėmimo aktą privaloma pateikti per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (,,SABIS“).

iv SKYRIUS

BENDRI REIKALAVIMAI

- Prietaisų kaina turi galioti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

- Perkančiajam subjektui pareikalavus, Prietaisų tiekėjas privalės Perkančiajam subjektui pateikti kiekvieno siūlomo įsigyti Prietaiso pavyzdį. Vėliau Perkantysis subjektas įsipareigoja gautus Prietaisų pavyzdžius grąžinti Prietaisų tiekėjui.

- Pirkimo objektas nėra skaidomas į dalis, tiekėjas privalo pateikti kainą visam pirkimo objektui.

- Prietaisų tiekėjas į 1 (vieno) vnt. prietaiso kainą turi būti įskaičiavęs (įvertinęs) visas Prietaisų pardavimo metu turėtas (Prietaiso įsigijimo, pakavimo, sandėliavimo, transportavimo, pakrovimo-iškrovimo, pardavimo dokumentų rengimo darbų, kitas nenumatytas) išlaidas.

V SKYRIUS

GARANTIJOS

- Prietaisų tiekėjas visiems parduotiems Prietaisams privalės suteikti (užtikrinti) ne trumpesnį kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantijos laikotarpį nuo Prietaisų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Perkančiajam subjektui įsigytiems Prietaisams garantijos laikotarpiu nustačius garantinio pobūdžio defektus (gamyklinį broką, transportavimo metu atsiradusius pažeidimus, paslėptus defektus, gedimus, atsiradusius tų Prietaisų eksploatavimo metu) ir apie tai raštu pranešus Prietaisų tiekėjui, šis privalės per 14 (keturiolika) dienų defektuotus Prietaisus suremontuoti arba pakeisti kitais, turinčiais tokias pačias technines specifikacijas, Prietaisais.

- Perkantysis subjektas defektuotus Prietaisus pristatys Prietaisų tiekėjui savo, o šis Prietaisų defektus šalins savo lėšomis.