SERVERIS DIRBTINIO INTELEKTO ALGORITMAMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau Kauno klinikos) siekia įsigyti tarnybinę stotį dirbtiniam intelektui.

Numatomų įsigyti prekių būtinosios charakteristikos pateikiamos Lentelėje Nr.1.

Bendrieji reikalavimai

Pateikiama įranga turi atitikti gamintojo šalies standartus, gamintojo techninius standartus, LR TA patvirtintus ir galiojančius standartus, įranga turi būti registruota naudoti Europos sąjungoje – turėti CE sertifikatą.

Įranga turi būti nauja, nenaudota, neatnaujinta. Siūlomi įrenginiai turi būti nauji ir ankščiau nenaudoti, gamykliškai atnaujinti (angl. - Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini.

Visos komplektuojamos įrenginio dalys privalo būti komplektuojamos įrenginio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. Užsakovas pasilieka teisę pareikalauti pažymos iš įrangos gamintojo, kad tiekėjo siūloma įranga visiškai atitinka techninius bei garantinius reikalavimus.

Tiekėjas privalo pateikti visus jungiamuosius kabelius, jungtis, tvirtinimo detales bei priemones, skirtas įrangos pajungimui ir montavimui į 19“ spintą, bei apjungimui su tinko įranga, nereikalaujant papildomų Užsakovo lėšų.

Tiekėjas privalo pristatyti techninę įrangą nurodytu adresu, nereikalaujant papildomų Užsakovo lėšų.

Gali būti siūloma nurodytų, lygiaverčių arba geresnių techninių parametrų (formatų, protokolų, identifikatorių, technologijų, standartų) įranga. Tiekėjas siūlydamas lygiaverčių parametrų įrangą, turi aiškiai nurodyti, kad siūlo lygiaverčių parametrų įrangą ir pateikti lygiavertiškumo įrodymų.

Jei po pasiūlymo teikimo (sutarties galiojimo metu) įranga nebegaminama ir tiekėjas nebeturi galimybės jos tiekti, gali būti tiekiama kita (naujesnio modelio) to paties gamintojo įranga, analogiškų ar geresnių techninių savybių, nei siūlyta.

Atsakymai „Atitinka“, „Yra“, „Tenkina“ ir pan. arba perkopijuoti reikalavimų formulavimai nebus laikomi pakankamu atitikimo įrodymu ir taps formalia priežastimi pasiūlymą atmesti.

Tiekėjas turi užpildyti stulpelį Siūloma charakteristika, pateikiant aiškiai suformuluotus, atitikimą reikalavimams pagrindžiančius faktus. Kaip pagrindimas gali būti naudojamos interneto nuorodos į viešai prieinamus dokumentus, taip pat nuorodos į papildomai pateiktus dokumentu – techninius gamintojo aprašymus, instrukcijas, brošiūras.

Prekių išpirkimo sąlygos – vienkartinis išpirkimas.

Prekių pristatymo ir sumontavimo terminas – 20 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

- Serveris dirbtinio intelekto algoritmams (1 vnt.)

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimas | Siūlomos charakteristikos / parametrai (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modelis | Gamintojas, modelis, produkto kodas(jei yra). |  |
| 2 | Procesorius | - Ne mažiau kaip 2 procesoriai, palaikantys taikomąsias programas, 64 bitų instrukcijų išplėtimą, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu, - Ne mažiau kaip 24 fiziniai branduoliai per procesorių (viso ne mažiau nei 48 fiziniai branduoliai) - Ne mažiau kaip 8 atminties kanalai viename procesoriuje. - Dažnis ne mažesnis kaip 2.9 Ghz. |  |
| 3 | Procesoriaus našumas | - Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami puslapyje www.spec.org ir pateikiami atspausdinti. - Procesoriaus testas turi būti atliktas siūlomoje tarnybinės stoties gamintojo aparatinėje platformoje ir turi atitikti siūlomos sistemos procesorių bazinio našumo rodiklį. - Matavimai turi būti atlikti 2 procesorių sistemai ir būti ne mažesni nei SPECrate2017_int_base=508 ir SPECrate_fp_base=675. |  |
| 4 | Operatyvioji atmintis | - Ne mažiau 128 GB ; - Ne žemesnės technologijos kaip DDR5 ECC RDIMM; - Ne lėčiau 5600 MTs. - Atmintis plečiama ne mažiau nei iki 4 TB ; - Ne mažiau kaip 32 atminties lizdai. |  |
| 5 | Diskų valdiklis | - Ne lėčiau vidinis 12 Gb/s Serial-Attached SCSI (SAS) diskų valdiklis. - Turi palaikyti RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 lygius. - Turi turėti ne mažiau nei 8 GB spartinančiosios atminties apsaugotos baterija. |  |
| 6 | Diskiniai kaupikliai | - Turi būti ne mažiau kaip 6 vnt., - Ne mažesnės talpos kaip 3.84 TB SSD - Karšto keitimo diskai. |  |
| 7 | Vidinė įkrovos atmintis | Turi būti komplektuojama su ne mažiau nei 2 vnt. M.2 NVMe SSD tipo diskais ne mažesnės kaip 480 GB talpos diskais, apjungtais į aparatinį RAID1 masyvą. |  |
| 8 | Tinklo plokštė: | Ne mažiau kaip 2 vnt. 10GbE Base-T tipo prievadų. |  |
| 9 | Kitos išorinės jungtys | Ne mažiau kaip: - USB -3vnt.; - VGA- 1vnt.. |  |
| 10 | Grafiniai akseleratoriai | - Turi būti komplektuojama su ne mažiau kaip penkiais pasyvinio aušinimo grafiniais akseleratoriais. - Kiekvienas akseleratorius turi turėti ne mažiau kaip 24 GB atminties su klaidų korekcijos technologija, - „Peak FP 16 Tensor Core performance“ našumas ne mažiau nei 242 TFLOPS. |  |
| 11 | PCI jungtys | Turi būti ne mažiau kaip 6 vnt. PCI-E x16 Gen5 tipo lizdais. |  |
| 12 | Konstrukcija | - Tarnybinė stotis turi būti montuojama į standartinę 19“ spintą. - Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei tarnybinės stoties ištraukimui (angl. - sliding rails). - Korpuso aukštis neturi viršyti 2U. - Turi būti priekinės tarnybinės stoties pusės diskų užrakinama apsauga (angl. - bezel). |  |
| 13 | Maitinimo šaltiniai | - Ne mažiau kaip du nepriklausomi „karšto keitimo" (angl. - Hot-plug) ~230 V 50 Hz įrenginiai; - Ne mažesnio kaip 2200 W galingumo su atskirais įvadais; - Ne mažiau kaip 96% efektyvumo, esant 50% apkrovai. - Vieno maitinimo šaltinio galingumo turi pilnai užtekti pilnavertiškam tarnybinės stoties darbui tarnybinę stotį išplėtus maksimaliai ir tarnybinei stočiai dirbant maksimaliam apkrovimui prie ne didesnės, negu 26 C temperatūros. |  |
| 14 | Aušinimas | Dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti, „karšto keitimo“ (angl. - Hot-plug) tipo. |  |
| 15 | Valdymo sistema | - Dedikuotas valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000 baseT Ethernet RJ-45 bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš tarnybinės stoties priekio. - Ethernet ryšys turi būti apsaugotas ne silpnesniu nei 128 bitų raktu (SSL). - Valdymo kontroleris turi gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų tarnybinės stoties sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. - Turi palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. - Valdymo kontroleris turi stebėti bei palaikyti tarnybinės stoties komponentų sisteminio kodo (angl. - firmware) atnaujinimus. |  |
|  |  | Turi būti „KVM over IP“ funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių lokalių CD-ROM įrenginių valdymas). |  |
|  |  | HTML 5 arba lygiavertė vartotojo sąsaja tiek vartotojo aplinkai, tiek virtualiai konsolei. |  |
|  |  | Sistemos mikrokodo (angl. - firmware) atnaujinimai turi būti apsaugoti kriptografiniu parašu. |  |
|  |  | Turi palaikyti nuotolinį pilną tarnybinės stoties įtampos išjungimą. |  |
|  |  | Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe). |  |
|  |  | Turi palaikyti pilną sistemos nustatymų (įskaitant tinklo, RAID, HBA adapterius), bei sisteminio kodo atnaujinimų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų, nepriklausomai nuo vartotojų teisių. |  |
| 16 | Suderinamumas | - Siūlomas tarnybinės stoties modelis privalo būti sertifikuotas darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server (Standard / Enterprise / Datacenter Editions) 32/64-bit, Red Hat Enterprise, SUSE LINUX Enterprise Server, VMware vSphere; - Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklapyje. |  |
| 17 | Garantinė techninė priežiūra | - 5 metų gamintojo garantija, aptarnaujant įrangos buvimo vietoje. - Gedimų registravimas gamintojo palaikymo linijoje 24x7. - Nesant galimybei problemos išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojas turi užtikrinti specialisto atvykimą į perkančiosios organizacijos nurodytą įrangos eksploatacijos vietą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo gedimo identifikavimo. - Į garantinį aptarnavimą turi būti įtraukti nemokami remonto darbai ir nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas. |  |
|  |  | Turi būti užtikrinta galimybė gamintojo svetainėje pagal serijinį numerį pasitikrinti tarnybinės stoties garantijos galiojimą bei lygį, taip pat tarnybinės stoties konfigūraciją. |  |