RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJA

DĖL DUOMENŲ SAUGYKLOS PIRKIMO

Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – Tarnyba) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 str. ir siekdama pasirengti duomenų saugyklos pirkimui, prašo nepriklausomų ekspertų ir (arba) potencialių rinkos dalyvių suteikti konsultacijas.

Konsultacijos objektas: duomenų saugykla (pridedamas Techninės specifikacijos projektas).

Konsultacijos tikslas: tinkamai pasirengti duomenų saugyklos pirkimui.

Konsultacijos būdas: konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis.. Rinkos dalyviai kviečiami ne vėliau kaip iki 2026 m. kovo 25 d. 10.00 val. teikti savo siūlymus, pastabėjimus ir rekomendacijas. Atsižvelgiant į gautus siūlymus ir rekomendacijas, gali būti organizuojamas susitikimas su visais ar atrinktais tiekėjais dėl rinkos konsultacijų.

Konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą. Šios konsultacijos paskelbimu dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl Pirkimo sutarties.

Dalyvavimas konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant Pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto / pirmenybės viešuosiuose pirkimuose, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams. Vadovaujantis VPĮ 27  str. 3 d. ir 4 d., konsultacijos dalyviai, nepažeidžiant visų Pirkime dalyvaujančių teisių ir konkurencijos, nepraranda teisės dalyvauti Pirkime.

Siekdami geriau pasiruošti Pirkimui prašome, kad rinkos dalyviai ir nepriklausomi ekspertai atsakytų į šiuos klausimus:

- Klausimai susiję su pirkimo objektu:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar turite pastabų-pasiūlymų techninės specifikacijos projektui? |  |
| 2. | Kokią duomenų saugyklą siūlytumėte? Prašome pateikti nuorodą į gamintojo tinklapį. |  |
| 3. | Koks būtų duomenų saugyklos pristatymo terminas? |  |
| 4. | Kokia būtų duomenų saugyklos kaina (su PVM),esant nurodytoms apmokėjimo sąlygoms: |  |
| 4.1. | Už duomenų saugyklą būtų atsiskaitoma vienu pavedimu per 30 k. d. |  |
| 4.2. | Už duomenų saugyklą būtų atsiskaitoma vienu pavedimu per 60 k. d. |  |
| 4.3. | Už duomenų saugyklą būtų atsiskaitoma dviem mokėjimo pavedimais: 50 proc. apmokama 2026 m., 50 proc. apmokama 2027 m. sausio-vasario mėn. |  |
| 4.4 | Kokias atsiskaitymo sąlygas galėtumėte pasiūlyti mokėjimus už duomenų saugyklą išdėliojant trijų metų (2026 m., 2027 m., 2028 m.) laikotarpiui? |  |
| 5. | Jei turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų, pateikite. |  |

- Klausimai susiję su sutarties vykdymo sąlygomis:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kokios esminės ir svarbiausios sutarties sąlygos Jums yra aktualios, kad norėtumėte ir galėtumėte dalyvauti šiame pirkime? |  |
| 2. | Kiti siūlymai ir pastebėjimai |  |

* Užtikriname, kad rinkos dalyvio identifikaciniai duomenys bei konsultacijos metu pateikta informacija / duomenys, kurie nurodyti kaip konfidencialūs, nebus viešinami, skelbiami ar atskleidžiami tretiesiems asmenims. Jūsų pateikti įkainiai / kaina nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui.

PRIDEDAMA: Techninės specifikacijos projektas, 5 lapai.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – perkančioji organizacija) numato pirkti duomenų saugyklą ir jos konfigūravimo paslaugą su 5 metų garantine technine priežiūra (toliau – įranga ir su ja susijusios paslaugos).

- Saugykla turi būti pateiktos kartu su visa reikalinga įranga: montavimo į serverines spintas komponentais, jungiamaisiais laidais ir kitais komponentais.

- Saugykla turi būti pristatyta, sumontuota ir sukonfigūruota pagal gamintojo rekomendacijas bei pritaikytos darbui su perkančiosios organizacijos technine ir programine įranga (žr. lentelės 9 punktą), per 40 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Saugyklos konfigūravimo-diegimo darbus turi atlikti gamintojo paslaugų komandą atstovaujantys inžinieriai. Taip pat turės būti atlikti tinklo komutatorių JL717C 8360-32Y4C v2 konfigūravimo darbai prijungiant duomenų saugyklą ir jos duomenų saugojimo erdvę pateikiant tarnybinėms stotims.

- Saugyklą sukonfigūravus, ištestavus ir parengus eksploatacijai turi būti pateikta siūlomo sprendimo dokumentacija. Tiekėjas turi parengti dokumentaciją, kurioje turi būti nurodyti įrangos išjungimo/įjungimo žingsniai, pagrindiniai administravimo ir monitoringo veiksmai, naujos duomenų saugojimo srities sukūrimas ir sukonfigūravimas, saugyklos ir naudojamų atminties laikmenų „firmware“ naujinimo žingsniai. Sprendimo diegimo dokumentacijos (konfigūracija, IP adresai, prisijungimo nuorodos ir t. t.) imtis yra derinama po sutarties pasirašymo. Ji turi būti parengta lietuvių arba anglų kalba.

- Darbui su duomenų saugykla turi būti apmokyti ne mažiau kaip 3 (trys) perkančiosios organizacijos darbuotojai. Mokymai turi būti atlikti gamintojo, gamintojo atstovų arba gamintojo rekomenduojamo mokymo centro. Mokymai turi būti pravesti per 20 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo, konkrečios mokymų datos turi būti suderintos su perkančiąja organizacija. Mokymai turi būti pravedami perkančiosios organizacijos patalpose arba nuotoliniu būdu. Mokymų kalba – lietuvių arba anglų. Mokymų dalyviams turi būti išduotas kursų baigimo pažymėjimas, patvirtinantis, kad dalyviai yra susipažinę su įrangos veikimo ir administravimo pagrindiniais principais ir geba atlikti ekspertinių žinių nereikalaujančias duomenų saugyklų administravimo ir konfigūravimo užduotis. Perkančioji organizacija vaučerių egzaminams nereikalauja.

- Saugyklos pristatymo vieta – Vilniaus mieste.

- Tiekėjas turi surinkti visas prekių pristatymo pakuotes ir jas utilizuoti.

- Kartu su pasiūlymu atskirame dokumente turi būti pateikta nuoroda (-os) į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos įrangos charakteristikas (rekomenduojame pateikti pdf. failus).

- Kartu su pasiūlymu atskirame dokumente turi būti pateiktas pilnas komplektuojamų komponentų sąrašas su gamintojo kodais, kiekiais ir pavadinimais.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos gamintojo ar jo oficialaus atstovo pažymą ar lygiavertį dokumentą, patvirtinantį, kad gamintojas nereikalaus sugedusių kietųjų diskų/ modulių grąžinimo arba užtikrins duomenų ištrynimą sugedusiuose grąžintuose diskuose/moduliuose arba diskuose/moduliuose bus įjungtas ir sukonfigūruotas šifravimas, neleidžiantis perskaityti esančios informacijos.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos gamintojo ar jo oficialaus atstovo pažymą, patvirtinančią, kad tiekėjo siūloma duomenų saugykla atitinka Perkančiosios organizacijos nustatytus techninius reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| (Pastaba: visos žemiau išvardytos įrangos savybės yra būtinos) |  |  |
|  | Tipas | Duomenų saugykla |
|  | Duomenų saugyklą sudarantys komponentai | Visos dalys privalo būti sukomplektuotos duomenų saugyklos gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. |
|  | Duomenų saugyklos sąsajos | Turi būti ne mažiau kaip 8 vnt. (4 vnt. per kontrolerį) 25 Gbps gretaveiką palaikančių „ethernet“ tipo sąsajų su sumontuotais 25 Gbps spartos optiniais moduliais, tinkamais naudoti vieno duomenų centro ribose. Sąsajos turi palaikyti iSCSI ir NVMe/TCP protokolus. „Ethernet“ tipo fizinės sąsajos turi būti suderinamos su JL717C 8360-32Y4C v2 komutatoriais. |
|  |  | Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. 1 Gbps technologinio tinklo jungčių. |
|  | Duomenų saugyklos talpa ir jos realizacija | Ne mažiau kaip 90 TiB naudingos talpos (nenaudojant talpos optimizavimo funkcionalumų), tačiau ne mažiau kaip 180 TiB gamintojo garantuojamos efektyvios talpos (naudojant talpos optimizavimo funkcionalumus, kai duomenų saugykloje iš aplikacijų pusės (pvz. duomenų bazės, Vmware ar kitų) nėra naudojami šifravimo/suspaudimo/kompresijos ar kitokie duomenų kiekio glaudinimo ar šifravimo sprendimai). (Skaičiavimo bazė: 2^10=1024KiB). Pastaba: pasiūlyme talpa turi būti nurodyta TiB. |
|  |  | Duomenų saugyklos talpa turi būti apsaugota nuo ne mažiau kaip dviejų diskų / modulių gedimo vienu metu. |
|  | Duomenų saugyklos našumas | Siūlomos konfigūracijos duomenų saugyklos našumas (duomenų atidavimo greitis) turi būti ne mažiau, kaip: 200 000 IOPS, kai bloko dydis 8 KB, esant 70/30 atsitiktinių skaitymo/rašymo (angl. random read/write) operacijų santykiui, atsako laikui neviršijant 1,000 ms (vienai mili sekundėms) naudojant talpos optimizavimo funkcionalumus veikiančius realiu laiku (duomenų suspaudimą ir/arba išdubliavimą), esant ne mažesniam duomenų saugyklos naudingos talpos užpildymui nei 80 % ir nenaudojant spartinančiosios atminties (angl. Cache arba Cache hit ratio = 0). |
|  |  | Siūlomos duomenų saugyklos spartinančiosios atminties dydis – ne mažiau kaip 256 GB. |
|  |  | Spartinančioji atmintis turi būti apsaugota baterija arba atskirais NVRAM moduliais arba analogiška technologija nuo netikėto elektros dingimo. |
|  |  | Turi būti galimybė naudoti keletą talpos optimizavimo funkcionalumų tuo pačiu metu arba naudojant jų derinius: duomenų išdubliavimą ir/ar, suspaudimą ir/ar kitus gamintojo siūlomus sprendimus/technologijas. |
|  | Padidinto patikimumo savybės | Visi duomenų saugyklos valdikliai, I/O moduliai, diskų jungimo sąsajos, maitinimo blokai ir ventiliatoriai turi būti dubliuoti, sistema turi veikti pilnu funkcionalumu sugedus bet kuriam vienam iš išvardintų dubliuotų komponentų. Šių komponentų keitimas turi būti įmanomas nepertraukiant įrangos veikimo. |
|  |  | Valdikliai turi dirbti „active – active“ režimu, paskirstydami apkrovą tarp procesorių/valdikliu kuo tolygiau. |
|  |  | Duomenų saugyklų funkcionalumas neturi būti ribojamas ar priverstinai mažinamas, pasiekus ar viršijus valdiklio/kontrolerio apkrovą 50 %, ar daugiau. |
|  |  | Visi duomenų saugyklos talpos resursai turi būti pasiekiami skirtingais keliais prijungtoms tarnybinėms stotims su 9-tame punkte aprašome technines ir programine įranga, kas leistų užtikrinti automatinį perjungimą, sutrikus perkančiosios organizacijos atskirų komutatorių darbui. |
|  |  | Duomenų saugyklos vidinių programų (angl. firmware), programinės įrangos ar diskų (angl. firmware) vidinių programų naujinimai turi būti atliekami nestabdant saugyklos darbo. |
|  |  | Duomenų saugykloje turi būti automatinio darbinių diskų pakeitimo į atsarginius diskus arba darbinių duomenų perkėlimo į rezervinę erdvę prevencinės priemonės, aktyvuojamos pasirodžius pirmiems disko nepatikimumo požymiams. |
|  |  | Duomenų saugykla turi turėti nuotolinio monitoringo sistemą, prijungiamą prie gamintojo techninės priežiūros centro. Sistema turi pateikti mazgų prevencinio keitimo rekomendacijas, diagnozuoti sutrikimus ir inicijuoti atsarginių dalių tiekimą, teikti programinės įrangos naujinimo rekomendacijas. Informacija apie sutrikimus turi būti siunčiama gamintojui ir perkančiosios organizacijos sistemos administratoriams. |
|  | Talpos konfigūravimas, valdymas, kopijavimas ir replikavimas | Turi būti pateikta ir įdiegta centralizuota valdymo programinė įranga (GUI, CLI), leidžianti valdyti siūlomą duomenų saugyklą. |
|  |  | Programinė įranga turi leisti kurti virtualius diskus, viršijančius fizinių diskų talpą („thin provisioning“), kurti virtualius diskus, kurių duomenys paskirstomi tarp visų nurodytų fizinių diskų, apimančių kelias RAID grupes. |
|  |  | Talpos resursų padalinimą ir valdymą programinė įranga turi leisti atlikti loginių diskų lygmenyje. |
|  |  | Programinė įranga turi leisti minimizuoti skirtingų resursų grupių ir virtualių diskų tarpusavio įtaką (mažesnio prioriteto apkrovos neturi trikdyti didesnio prioriteto apkrovų darbo). |
|  |  | Programinė įranga turi leisti apkrovų ribojimo nustatymus saugyklos virtualių diskų ir sąsajų lygmenyje arba turi leisti apkrovų ribojimo nustatymus saugyklos virtualių diskų ir tarnybinių stočių lygmenyje. |
|  |  | Turi būti galima suformuoti vientisą tarnybinėms stotims reprezentuotą duomenų saugojimą erdvę abiejuose duomenų saugyklose (per abi duomenų saugyklas) ir šios saugojimo erdvės prieinamumas tarnybinėms stotims neturi būti įtakotas vienos iš duomenų saugyklų gedimo atveju. |
|  |  | Programinė įranga turi leisti kurti duomenų šaltinio kopiją („snapshot“ arba analogiškas funkcionalumas), kuris gali dirbti keliais režimais: - Galimybė sukurti pilną duomenų šaltinio kopiją nustatytu laiko momentu (nurodytais laiko intervalais). Visi paskesni duomenų šaltinio pakeitimai neatsispindi duomenų kopijoje („clone“); - Galimybė automatiškai saugyklos priemonėmis sukurti duomenų šaltinio kopiją ir į ją nukopijuoti pakeitimus po duomenų kopijos („snapshot‘o“) sukūrimo nustatytu periodiškumu, užtikrinant duomenų vientisumą ir integralumą („incremental snapshot”/”redirect on write” ar lygiavertė technologija). Šis „snapshot“ režimas sutaupo laiko ir resursų poreikį. - Galimybė sukurti izoliuotas duomenų kopijas užtikrinančias apsaugą nuo išpirkos („ransomware /immutable snapshot”). - Galimybė sukurti vientisą („consistency snapshot/consistency clone“) diskų grupių kopiją. |
|  |  | Programinė įranga turi leisti daryti virtualių diskų nuotolines kopijas į kitą duomenų saugyklą, kurios: - Turi dirbti sinchroniniu ir/ar asinchroniniu būdu; - Turi būti galimybė keisti kopijavimo kryptį; - Turi palaikyti vientisų (angl. consistency) virtualių diskų grupių kopijavimą; - Turi veikti ne mažesniu nei 50 km atstumu tarp duomenų centrų (sinchroniniu režimu). |
|  | Duomenų saugyklos būsenos, talpos ir našumo stebėjimas ir valdymas | Turi būti pateikta ir įdiegta siūlomos duomenų saugyklos stebėjimo programinė įranga, kaupianti ilgalaikę (ne trumpiau kaip 1 metų) statistiką, atnaujinamą ne rečiau, kaip 1 minutės intervalu. |
|  |  | Programinė įranga turi užtikrinti įrenginio stebėjimą ir ataskaitų teikimą, įskaitant bet neapsiribojant: bendrą sistemos informaciją, įvesties – išvesties greitį (IOPS), virtualios ir fizinės diskinės talpos informaciją, papildomos vietos diske kiekį, gautą naudojant duomenų suspaudimo mechanizmus, duomenų perdavimo greitaveikas ir atsako laikus. |
|  |  | Stebėjimo programinė įranga turi generuoti įspėjimus apie viršytus leistinus rodiklius bei apie neįprastą parametrų pasikeitimą. Informacija turi būti pateikiama grafiniu ir tekstiniu pavidalu, turi būti galima sukonfigūruoti reguliarių ataskaitų generavimą. |
|  | Duomenų saugyklos suderinamumas | Siūloma įranga turi būti pilnai suderinama darbui su žemiau išvardintomis arba lygiavertėmis platformomis: - VMware vSphere 7.0 ir aukštesnės versijos; - Microsoft Hyper-V 2025 ir aukštesnėmis versijos. |
|  | Duomenų saugyklos prijungimas | Duomenų saugykla turi būti montuojama į standartinę 19 colių spintą. Duomenų saugykla neturi užimti daugiau kaip 2 U vietos vienoje spintoje. |
|  | Programinės įrangos licencijos | Visam techninėje specifikacijoje išvardintam funkcionalumui ir talpai užtikrinti turi būti pateiktos visos reikalingos programinės įrangos licencijos visai perkamai naudingai saugyklos talpai. Pateikiama programinė įranga / licencijos turi neriboti naudotojų skaičiaus. Turi būti pateiktos nuolatinės (neriboto galiojimo) PĮ licencijos. |
|  | Žymėjimas | Duomenų saugyklų kabeliai (maitinimo, LAN) turi būti sužymėti iš abiejų pusių, nurodant tarpusavyje sujungtus komponentus. |
| Reikalavimai garantinei priežiūrai |  |  |
|  | Duomenų saugyklos garantinė priežiūra | Garantinė techninė priežiūra įrangai teikiama 5 metus nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
|  |  | Garantijos laikotarpio metu įrangos būsena turi būti nuolat stebima iš gamintojo techninio centro. Tiekėjas, suderinęs su perkančiąją organizacija, turi sukonfigūruoti įrangos būsenos stebėjimą. |
|  |  | Į garantinį aptarnavimą įeina remonto darbai ir sugedusių komponentų pakeitimas. Esant poreikiui inžinierius turi atvykti į įrangos naudojimo vietą (angl. On-site). Visos išlaidos susijusios su garantiniu aptarnavimu turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. Bent 2 (dviem) Perkančiosios organizacijos darbuotojams turi būti suteikta prieiga prie gamintojo palaikymo sistemos (angl. Support system) visu sutarties galiojimo laikotarpiu. |
|  |  | Pateikiami diskai / moduliai privalo turėti ne mažiau kaip 5 metų gamintojo garantiją, kuri apima ir diskų / modulių susidėvėjimą (susidėvėjus diskui, jis yra keičiamas pagal garantiją). |
|  | Reikalavimai aptarnavimo laikui ir reakcijos laikui | Duomenų saugyklos sprendimui (duomenų saugyklai ir visiems pateiktiems techniniams ir programiniams komponentams) turi būti taikoma gamintojo garantinė priežiūra ne prasčiau kaip 24/7 (įskaitant atostogas ir šventines dienas) yra stebėjimas/konsultavimas, o per 4 val. gamintojas (o reikalui esant ir tiekėjas) turi sureaguoti į kritinius bei aukšto lygio gedimus ir pradėti spręsti problemas. Garantinė priežiūra turi būti atliekama paties įrangos gamintojo arba jo autorizuoto aptarnavimo atstovo. |

____________________________