Pirkimo sąlygų 4 priedas

TVIRTINU

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorė

_________________________

Inga Pračkailė

UKMERGĖS MIESTO, DAUGIABUČIŲ NAMŲ KIEMŲ, TARP VILNIAUS G., DARIAUS IR GIRĖNO G. IR MIŠKŲ G., APŠVIETIMO ĮRENGIMO PROJEKTAVIMO IR DARBŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Statytojas: Ukmergės rajono savivaldybė, juridinio asmens kodas 111107563, adresas Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė.

2. Užsakovas: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas

188752174, adresas Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė, tel. (0 340) 60302, el. paštas: savivaldybe@ukmerge.lt.

3. Projekto pavadinimas – Apšvietimo tinklų daugiabučių kiemuose Ukmergės mieste (tarp Vilniaus, Miškų bei Dariaus ir Girėno gatvių) rekonstravimas.

4. Projekto rengimo etapas: rekonstravimo projektas.

5. Lėšų pobūdis: Savivaldybės biudžeto lėšos.

6. Darbo tikslas: parengti elektros apšvietimo daugiabučių kiemuose Ukmergės mieste (tarp Vilniaus, Miškų bei Dariaus ir Girėno gatvių) rekonstravimo projektą ir atlikti rangos darbus.

7. Statybos adresas: teritorija Ukmergės mieste tarp Vilniaus, Miškų bei Dariaus ir Girėno gatvių.

8. Statybos rūšis: rekonstravimas.

9. Statinių paskirtis: Inžineriniai tinklai: elektros apšvietimo tinklai.

10. Statinių kategorija: Nesudėtingas statinys.

11. Medžiagų techninė specifikacija.

11.1. Reikalavimai LED šviestuvams:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
|  | Atitikimo CE reikalavimams deklaravimas | CE deklaracija prekei, šviestuvų CE ženklinimas |
|  | ES aukštos kokybės ženklas | ENEC arba ENEC+ licencija |
|  | Atsparumas smūgiams | Montavimo aukščiui ≤ 6 m - IK ≥ 09 > 6 m - IK ≥ 08 |
|  | Atsparumas aplinkos poveikiui | Elektros ir optikos dalims IP ≥ 66 |
|  | Darbo temperatūrų reikalavimas | Atitinkantis klimatines sąlygas, bet ne mažesnis nei temperatūrų diapazonas: - 35…+ 40 oC |
|  | Apsaugos nuo elektros poveikio klasė | II |
|  | Įtampa | 220-240V/50Hz |
|  | Nominali galia, W | ≤ X W, 4000 K |
|  | Galios koeficientas (cos ᵠ) | ≥ 0,95 |
|  | Šviesos koreliacinė temperatūra ir šviestuvo šviesinis efektyvumas | ≥ 150 lm/W, kai ≥ 4 000 K |
|  | Spalvų atkūrimo indeksas | CRI ≥ 70 |
|  | Šviestuvo tarnavimo laikas | ≥ 100 000 val. (L90/B10) |
|  | Šviesos diodų srauto sumažėjimas po 100 000 eksploatavimo valandų | ≤ 10% arba šviesos srauto stabilizavimas (CLO) |
|  | Šviesos tarša ir veiksnumą ribojantis akinimas | G ⃰ 3 ar aukštesnė šviesinio intensyvumo klasė parenkama pagal LST EN 13201-2:2016 arba lygiavertė |
|  | Korpusas, jo konstrukcija | Lygus be aušinimo briaunų, pagamintas iš anoduoto aliuminio, padengtas antikorozine danga, atsparus ultravioletiniams spinduliams, mechaniniam poveikiui, nusidėvėjimui bei trinčiai. Optikos gaubtas skaidrus. Konstrukcija modulinė, tai yra valdymo ir optikos dalys sumontuotos atskiruose moduliuose, atskirtuose sandaria fizine pertvara |
|  | LED gatvės tipo šviestuvų pavyzdys: |  |
|  | Aptarnavimas | Iš viršaus, be įrankių. |
|  | Tvirtinimas | Kombinuotas tvirtinimas prie atramos arba gembės, D60mm laikiklis, kuris gali būti reguliuojamas ne mažiau ±15º kampu |
|  | Dažymas | Milteliniu būdu |
|  | Spalva (RAL) | 7035 arba RAL pagal projektą. |
|  | Radijo trikdžiai | Turi atitikti EMC reikalavimus |
|  | Atsparumas žaibui ir viršįtampiams | ≥10 kV |
|  | Šviestuvų skaitmeninis aptarnavimas | Elektroninė registracija pagal QR kodą, šviestuvas turi būti komplektuojamas su QR kodo lipdukais. QR kodas turi būti nuskaitomas išmaniais telefonais ar planšetėmis. QR kodas turi leisti pasiekti tokią informaciją kaip: fotometriniai, elektriniai ir mechaniniai parametrai, šviestuvo dokumentacija. |
|  | Gatvės ir tako šviestuvo intensyvumo grafikas | Pradžios laikas, val.; Pabaigos laikas, val.; Šviesos srautas, %. įjungimas; 22.00; 100. 22.00; 00.00; 70. 00.00; 05.00; 50. 05.00; 07.00; 70. 07.00; išjungimas; 100. |
|  | Šviestuvo garantinis laikas: | ≥ 10 metų |

11.2. Reikalavimai atramoms:

11.2.1. atramos aukštis ≥ 4 m;

11.2.2. atramos montavimas – į pamatą;

11.2.3. atramos profilis- taisyklingos formos kūgis;

11.2.4. gaminio žaliava -plienas, dengtas karšto cinkavimo danga.

11.3. Reikalavimai atramos pamatui:

11.3.1.pamatas VGAP arba lygiavertis, skirtas 4-10 m atramoms;

11.3.2. su apsaugine pamato guma;

11.3.3. atramos reguliavimas – pamate įmontuotais ir plastiko gaubtais uždengtais varžtais.

11.4. Reikalavimai elektroninių ryšių įrangai:

11.4.1. Valdoma vaizdo IP kamera:

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Objektyvas | ≥ 5 megapikselių |
| 2. | Vaizdo sensoriaus raiška | ≥ 2560x1920 pikselių |
| 3. | Infraraudonųjų spindulių pašvietimas | ≥ 200 m |
| 4. | Optinis priartinimas | ≥ 30 kartų |
| 5. | Kortelės palaikymas | ≥ 1 TB, SD/SDHC/SDXC lizdai |
| 6. | Gamintojo garantija | ≥ 5 metai |
| 7. | Aplinkos sąlygų apsauga | ≥ IP66 |
| 8. | Apsauga nuo vandalizmo | ≥ IK10 |
| 9. | Darbinių temperatūrų diapazonas | Nuo -40 °C iki +65 °C |
| 10. | Elektros maitinimas | PoE: IEEE802.3 arba 24VAC |

11.4.2. Kamera yra pilnai suderinta su Užsakovo naudojama „exacqVision“ vaizdo programine įranga;

11.4.3. Kamera yra pilnai sukomplektuota su reikiamomis exacqVision Enterprise Edge licencijomis (Užsakovo naudojamos).

12. Kiti reikalavimai:

12.1. Įskaičiuoti į pasiūlymo kainą visas išlaidas, susijusias su projektavimo ir rangos darbų atlikimu (visi leidimai reikalingų darbų atlikimui, topografinės, išpildomosios nuotraukos).

12.2. Pateikiant pasiūlymą, atskirose eilutėse pateikti projektavimo (įskaitant topografinių nuotraukų, inžinerinių tinklų išpildomųjų nuotraukų) ir  rangos darbus (įskaitant įrangą, transportavimą, montavimą, gerbūvio atstatymą).

12.3. Prieš vykdant darbus gauti iš Ukmergės rajono savivaldybės administracijos leidimą žemės kasimo darbams, prieš darbų pradžią iškviesti inžinerinių tinklų atstovus.

12.4. Visos medžiagos turi turėti CE ženklinimus, atitikties sertifikatus. Sumontavus inžinerinius tinklus, atramas su šviestuvais jie turi būti išbandyti.

12.5. Atstatyti esamų vejų, asfaltuotų ar žvyruotų pravažiavimų, kelkraščių, pėsčiųjų takų dangas bei gerbūvį iki būklės, ne prastesnės nei buvo iki statybų pradžios.

12.6. Statybos darbų techninį prižiūrėtoją parinks Užsakovas.

12.7. Atliekant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą (normomis, taisyklėmis) bei  parengtu projektu.

12.8. Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir įsipareigoja laikytis visų saugaus darbo, elektrosaugos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų, išspręsti darbų zonos aplinkos sutvarkymą, sugadintų ar išardytų dangų atstatymą - remontą, želdinių atsodinimą, pažeistų žemės sklypų aptvėrimų atstatymą.

12.9. Rangovas įsipareigoja užtikrinti saugų eismą, trečiųjų asmenų teises pagal Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas, esant reikalui parengti apvažiavimų, apylankų, laikinų privažiavimų schemas ir jas suderinti su Vilniaus apskrities VPK Ukmergės r. policijos komisariatu bei kitomis suinteresuotomis institucijomis.

12.10. Rangovas atliekamiems statybos darbams (taikymo sritis: specialieji statybos darbai: elektrotechnikos darbai (procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas) turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

12.11. Jeigu siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, kad būtų pasiektas Projekto tikslas,  šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

12.12. Statybinio laužo ir demontuotų įrenginių utilizavimą organizuoja Rangovas.

12.13. Užbaigus darbus Rangovas:

12.13.1. parengia inžinerinių tinklų išpildomąsias (geodezines) nuotraukas, įkelia jas į TIIIS portalą ir pateikia Užsakovui po 1 bylą popieriniame variante ir po 1 egz. skaitmeninėse laikmenose PDF ir DWG formate.

12.13.2.  pateikia atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą pasirašymui.

12.13.3. parengia ir perkančiajai organizacijai pateikia visą reikalingą dokumentaciją statybos užbaigimo procedūrai įvykdyti.

12.14. Atsiskaitymas bus vykdomas, atlikus numatytus darbus ir pateikus PVM sąskaitą – faktūrą, atliktų darbų ir išlaidų pažymą F3 ir atliktų darbų aktą F2.

Parengė:

Statybos ir infrastruktūros skyriaus

vyr. specialistas 				Kęstutis Budreckis

Derinta:

Statybos  ir infrastruktūros skyriaus

vedėjas					Tadas Balžekas