### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini.

- Kartu su pasiūlymu ir/arba su preke (kai to reikalaujama) Tiekėjas turi pateikti dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą reikalavimams nurodytiems šios lentelės 4 stulpelyje, nurodytiems kiekviename lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo ir/arba kitus lygiaverčius dokumentus katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo ar tiekėjo (kai nėra galimybės pateikti gamintojo) lygiaverčius dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Visiems šiame dokumente keliamiems reikalavimai yra taikytinas terminas „arba lygiavertis“.

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimai | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) *Nuoroda į internetinį tinklalapį nėra dokumentas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiekėjas turi užpildyti ir nurodyti tikslią reikšmę | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |  |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas |  | dokumento lapo numeris |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1 p.o.d. Endoskopų dezinfekcijos plovimo mašina (kiekis 1 kompl.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Gamintojas, modelis |  | 1. Gamintojas: Įrašyti 2. Modelis: Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.2. | Paskirtis | Automatiškai apdoroti suderinamus lanksčiuosius endoskopus cheminiu-šiluminiu dezinfekavimo arba lygiaverčiu procesu. Vienu metu plaunamų –dezinfekuojamų endoskopų skaičius (mašinos talpa) ne mažiau kaip - 1 vnt. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.3. | Konstrukcija | 1. Krepšys ne mažiau kaip vienam endoskopui talpinti. 2. Laikiklis, dėžutė ar krepšys endoskopo vožtuvams sudėti. 3. Integruotas arba atskirai montuojamas spausdintuvas. 4. USB arba lygiavertė jungtis. 5. Nerūdijančio plieno arba analogiškas (tvirtas ir atsparus dezinfekcinių priemonių poveikiui) korpusas | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.4. | Nuotėkio kontrolė, automatinis endoskopo protėkio testas. | Privalomas | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.5. | Valdymo pulte su displėjumi (ekranu) pateikiama informacija: | Ne mažiau kaip: 1. Pasirinktos programos pavadinimas; 2.Vykstančio ciklo pavadinimas; 3. Reali temperatūra; 4. Likęs vykstančios programos laikas. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.6. | Dezinfekavimo plautuvo valdymo kalba | Lietuvių | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.7. | Plovimo – dezinfekavimo ciklo etapai: | Ne mažiau kaip: 1. Protėkio testas; 2. Valymas arba plovimas; 3. Dezinfekavimas; 4. Skalavimas; | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.8. | Plovimo – dezinfekavimo ciklo trukmė | Ne ilgiau kaip 35 min. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.9. | Elektroninis durų užraktas, neleidžiantis atidaryti durų ciklo metu | Privaloma | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.13. | Kaitinimo elementas | Privalomas | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.14. | Vandens sąnaudos | Vandens sunaudojimas 1 ciklui ne daugiau kaip 50 litrų. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.15. | Paduodamo vandens filtravimo sistema | Būtini vandens įleidimo filtrai: 1) ne mažiau nei 1 vnt., ne stambesnis nei 0,5 µm; 2) ne mažiau nei 1 vnt., ne stambesnis nei - 0,2µm. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.16. | Cheminių medžiagų laikymo skyrius po plovimo kamera | Privaloma | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.18. | Maitinimas | Iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10%, 50/60Hz | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.19. | Komplektacija: | 1. Į endoskopų plovimo mašiną tiekiamo vandens paruošimo sistema (integruota arba pridedama siūlomam įrenginiui tinkamą veikimą užtikrintani vandens minkštinimo sistema). | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.20. | Turi atitikti standartus | EN ISO 15883-1; EN ISO 15883-4 arba lygiaverčius. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.21. | CE sertifikatas pagal medicinos prietaisų direktyvos reikalavimus | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją). | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.22. | Garantijos laikotarpis | Prekių gamintojo ir / arba Teikėjo taikomas garantinis terminas, kuris yra ne trumpesnis kaip 24 mėn., skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.23. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir originalo kalba. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 1.24 | Įrangos paruošimui, naudojimui | kartu su preke būtų pateikti dokumentai, kuriuose pateikiama informacija apie taip, kaip prietaisas dezinfekuojamas ir paruošiamas naudojimui | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimai x | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) *Nuoroda į internetinį tinklalapį nėra dokumentas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiekėjas turi užpildyti ir nurodyti tikslią reikšmę | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |  |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas |  | dokumento lapo numeris |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 2 p.o.d. Vaizdo endoskopinė sistema (kiekis 1 kompl.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Gamintojas, modelis |  | 1. Gamintojas: Įrašyti 2. Modelis: Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.2. | Vaizdo centras, 1 vnt. | - Vaizdo sistema skirta naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui - Stebėjimas specialiu apšvietimu: - Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas - Siauro spektro atvaizdavimas stebėjimo režimu, skirtu kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui; - Raudonojo dichromatinio spektro atvaizdavimas stebėjimo režimas pagerina giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą kinimui arba analogiškas. - Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo režimas (paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus) arba analogiškas; - Vaizdo ekrane funkcija: Vaizdas vaizde arba vaizdas ne vaizde arba analogiška - Pritaikomųjų jungiklių nustatymas: - Ne mažiau kaip 4 endoskopo (nuotoliniai jungikliai) mygtukai; - Ne mažiau kaip 3 jutiklinio skydelio arba naudojant planšetinio kompiuterio parinktį, funkcijų pritaikomus mygtukus. - Diafragmos režimas turi būti: Automatinis, Didžiausios reikšmės (maksimalus), Vidutinis; - Signalų išvesties formatas ne prasčiau kaip 4K išvestis: 12G-SDI arba HDMI; - Paciento duomenų įvedimas - Ne mažiau 40 pacientų duomenų; - Prietaiso valdymo kalba turi būti Lietuvių. - Vaizdų išsaugojimo atmintis: Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas. - Įmontuotas jutiklinis skydelis arba jutiklinis skydelis naudojant planšetinio kompiuterio parinktį su rodoma vaizdo sistemos centro ir veiksmų mygtukų būsena; - Šviesos šaltinis, tyrimų lempa ne mažiau kaip 5 LED (šviesos diodai). | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.3. | Medicininės paskirties LCD vaizdo monitorius, 1 vnt. | - Ne mažiau kaip 31“ įsatrižainė; - Įvestys ne prastesnės kaip 4K įvestys: 12G-SDI, HDMI arba analogiškos; - Vaizdo perteikimas dviem kanalais: Vaizdas vaizde arba analogiška; Vaizdas ne vaizde arba analogiška; - Skiriamoji geba ne prasčiau kaip 3840x2160; - Spalvų skaičius ne mažiau kaip 1000 mln. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.4. | Vežimėlis endoskopinei įrangai, 1 vnt. | - Laikiklis vaizdo monitoriui turi būti tvirtinamas ant vežimėlio artikuliuojantis laikiklis; - Ne mažiau kaip 2 vnt Endoskopų laikikliai; - Turi būti skiriamasis transformatorius; - Turi būti centrinis el. Įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas; - Ne mažiau kaip 3 lentynos įrangai. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.5. | Vaizdo gastroskopas, 1 vnt. | - Regėjimo laukas ne mažiau kaip 140 laipsnių; - Lauko gylis ne prasčiau kaip nuo 2, iki 100 mm; - Lenkimo kampai Aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn ne mažiau kaip 210°/ ne mažiau kaip 90°/ ne mažiau kaip 100°/ ne mažiau kaip 100°; - Distalinės dalies diametras ne daugiau kaip 9,9 mm; - Įvedamo vamzdelio diametras ne daugiau kaip 9,9 mm; - Kanalo diametras ne mažiau kaip 2,8 mm; - Darbinis ilgis ne mažiau kaip 1000 mm; - Endoskopas prie sistemos turi jungtis viena jungtimi su vandeniui atspariu vienu palietimu prijungiama jungtimi; | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.6. | Vakuuminis siurblys, 1 vnt. | - Indas skysčiams ne mažiau kaip 2 litro talpos surinkimo indas kabinamas ant vežimėlio; - Vakuumas ne prasčiau kaip 90 kPa.; - Nominalus laisvasis oro srovės greitis ne mažesnis nei 50 l/min; - Komplekte turi būti: - Indas skysčiams, autoklavuojamas ne mažiau kaip 2vnt.; - Surinkimo indo laikiklis dviem indams kabinti ne mažiau kaip 1vnt.; - Filtras ne mažiau kaip 10 vnt.; - Siurbimo žarnelės ne mažiau kaip 20 vnt. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |
| 2.7. | Garantija | Prekių gamintojo ir / arba Teikėjo taikomas garantinis terminas, kuris yra ne trumpesnis kaip 24 mėn., skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. | Įrašyti |  | Įrašyti |  | Įrašyti |