TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ Sporto centro direktorius

Vaidas Liutikas 2026-03-04

Pirkimo ,,RIEDUČIŲ, RIEDLENČIŲ IR BMX DVIRAČIŲ (SKATE) RAMPOS ĮRENGINIO SU ĮRENGIMO DARBAIS“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas. „RIEDUČIŲ, RIEDLENČIŲ IR BMX DVIRAČIŲ (SKATE) RAMPOS ĮRENGINIO SU ĮRENGIMO DARBAIS“. BVPŽ kodas. 37451000-4 Aikštelių sporto reikmenys # 45212221-1 Su sporto aikštelių statiniais susiję statybos darbai Terminai: Visos prekės Tiekėjo turi būti pristatytos, ir montavimo darbai atlikti per 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. Vieta: Parką įrengti adresu Dariaus ir Girėno g. 4, Gargždai.. Pirkimo objekto aprašymas: ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai. ### Riedlenčių parkas turi būti įrengtas kaip saugi, universali ir funkcionali sporto infrastruktūra, skirta vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems. ### Parko sprendiniai turi užtikrinti: - galimybę naudotis parku skirtingo meistriškumo lygio naudotojams; - sklandų važiavimą ir saugų triukų jungimą (triukų sekas); - parkui būdingų „street“ ir „air“ važiavimo zonų funkcinį suderinamumą. Parko dizainas turi būti užtikrinant racionalų įrenginių išdėstymą, tinkamus aukščius, nuolydžius ir atstumus. Per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos tiekėjas turi parengti ir pateikti pirkėjui bent 2 skirtingas planuojamų įrengti įrenginių išdėstymo schemas. ### Riedlenčių parkas turi būti: - pritaikytas intensyviam naudojimui; - ilgaamžis ir ekonomiškai pagrįstas; - skirtas ilgalaikei eksploatacijai viešojoje erdvėje. ### Techniniai duomenys - Bendras parko užimamas plotas – apie 35 × 36 m - Važiuojamoji zona – ne mažesnė kaip 650 m² - Konstrukcijos atitinka LST EN 14974:2019 saugos standartą KONSTRUKCIJOS APRAŠYMAS Karkaso konstrukcija: - Medinė monolitinė skate parko konstrukcija statoma ant gręžtinių polinių pamatų. Skate parkų konstrukcija yra pakelta ir neturi tiesioginio kontakto su žemės paviršiumi, ne tai ženkliai prailgina parko ilgaamžiškumą. - Nešančioji konstrukcija formuojama iš kalibruotų ir impregnuotų medinių tašelių, kurių skerspjūvio matmenys ne mažesni nei 45×95 mm. - Tašeliai išdėstomi kas 249-251 mm, siekiant užtikrinti konstrukcinį tvirtumą. - Sujungimų „kišenės“ išfrezuojamos CNC staklėmis: - Šoninėse plokštėse – 5–10 mm gylyje; - Vidurinėse plokštėse – per visą paviršių. - Konstrukcijų sujungimui naudojami cinkuoti medsraigčiai, kurių skersmuo ne mažesnis nei 6 mm, o ilgis – 60–140 mm. Visų varžtų galvutės įleidžiamos taip, kad paviršiuje neliktų jokių išsikišimų. Čiuožimo elementai ir apsaugos: - Pusrampėms ir čiuožimo turėklams naudojami dažyti metaliniai vamzdžiai, kurių diametras 50–60 mm, sienelės storis ne mažesnis nei 3 mm. - Vamzdžiai ant pusrampių tvirtinami taip, kad ant čiuožiamo paviršiaus neliktų jokių montavimo skylių. - Čiuožimo bortams naudojami 90° metaliniai kampai, kurių matmenys 50×50× ne plonesnis kaip 3 mm, nudažyti dažais. - Čiuožimo bortų, kurie montuojami ant daugiafunkcinių rampų, viršutinė čiuožimo dalis iš armuoto betono. - Rampų atraminiai turėklai formuojami ne mažesnių 45×95 mm skerspjūvio medinių kalibruotų ir impregnuotų tašelių, įrengiami ne žemesniame kaip 1000 mm aukštyje. Saugumo ir ilgaamžiškumo sprendimai - Platformų ir užvažiavimo rampų sujungimai uždengiami cinkuota metaline plokšte, kuri: - Yra išlenkta reikiamu kampu; - Įleidžiama į fanerą taip, kad paviršius išliktų visiškai lygus ir be išsikišimų. - Visos rampos turi ventiliacines angas, kurios iš vidaus apsaugotos metaliniu tinkleliu, užtikrinančiu oro cirkuliaciją ir apsaugą nuo kenkėjų ar šiukšlių patekimo į konstrukcijos vidų. Viršutinis važiuojamasis rampų sluoksnis: Laminuotos drėgmei atsparios faneros, kurios bendras sluoksnių storis ne mažesnis nei 15 mm. Faneros spalva RAL 8017. Fanera turi būti skirta intensyviam lauko naudojimui, atspari aplinkos poveikiui (drėgmei, temperatūrų svyravimui, LFSF laminuota drėgmei atspari fanera). Paviršius turi būti lygus, neslidus, užtikrinantis saugų riedėjimą visų tipų sportininkams (riedlentininkams, riedutininkams, paspirtukininkams ir BMX naudotojams). ESAMŲ POŽEMINIŲ TINKLŲ APSAUGA Objekto vietoje (Gargždų daugiafunkcinis sporto ir pramogų centras) yra įrengtas geoterminio šildymo vamzdynas. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad pamatų įrengimo darbai nepažeistų vamzdyno, kuris yra apie 1,00 m gylyje nuo esamo žemės paviršiaus. Prieš pamatų įrengimą tiekėjas privalo gauti esamų tinklų planus, atlikti žvalgomuosius šurfus/patikslinimus pamatų vietose ir suderinti sprendinius su užsakovu ir tinklų valdytoju. Pamatų įrengimo gylis nuo esamo paviršiaus turi būti parinktas taip, kad būtų išlaikytas saugus atstumas iki geoterminio vamzdyno; rekomenduojamas maksimalus gylis – 0,80 m, jei neįrodoma kitaip suderinus su užsakovu. SKATE PARKO ELEMENTAI: Skate parko įrenginius sudaro šie įrenginiai. Visi matmenys pateikiami metrais (metrine sistema), leidžiama ±10 % tolerancija, jei prie konkretaus nurodyto dydžio nėra nurodyta paklaida. Nr.; Įrenginio pavadinimas; Techniniai parametrai. 1; Vert tipo pusrampė; Aukštis 3,50 m ± 0,35 m, plotis 4,00 m ± 0,40 m. 2; Pusrampė su siena; Pusrampės aukštis 1,75 m ± 0,175 m, plotis 10,00 m ± 0,10 m; vertikali siena: aukštis 1,75 m ± 0,175 m, plotis 3,00 m ± 0,30 m. 3; Šuolių rampa; Aukštis 1,50 m ± 0,15 m, plotis 3,00 m ± 0,30 m. 4; Piramidė su bank tipo užvažiavimais; Aukštis 0,80 m ± 0,08 m; bendras plotas 5,00 × 8,00 m ±10 %; du 90° kampai. 5; Šuolių rampa su dviem 90° kampais; Pusrampės formos; bendras plotas 4,00 × 7,70 m ±10 %. 6; Pusrampė; Aukštis 2,50 m ± 0,25 m, plotis 4,50 m ± 0,40 m. 7; Pusrampė su siena; Pusrampės aukštis 1,50 m ± 0,15 m, plotis 9,50 m ± 0,95 m; vertikali siena: aukštis 1,00 m ± 0,10 m, plotis 4,00 m ± 0,40 m. 8; Pusrampė; Aukštis 1,50 m ± 0,15 m, plotis 6,30 m ± 0,63 m. 9; Daugiafunkcinė gatvės tipo rampa; Bendras plotas 9,50 × 9,00 m ±10 %; 4 čiuožimo elementai: žemėjantis bortas–turėklas, žemėjantis ir tiesus turėklas, tiesus bortas, eliptinis bortas su žemėjančiais galais. 10; Dviguba pusrampė; Sudaryta iš dviejų pusrampių: 1,20 m ± 0,12 m aukščio ir 5,50 m ± 0,55 m pločio bei 1,50 m ± 0,15 m aukščio ir 3,50 m ± 0,35 m pločio.. Garantija ne mažiau nei 5 m.. Reikalavimai, keliami pirkimo objektui. Aplinkosauginiai reikalavimai: Aplinkosauginiai reikalavimai pagal https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.403512/asr AplinkosC55:C64 apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo „XIII skyriaus ,,Statybinės medžiagos" 16.1. p.. Papildoma informacija: Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.. PRIDEDAMA: 1. Išdėstymo schema. 2. Numatoma vieta..

Pirkimo iniciatorius                                                                               Mindaugas Jonelys

| (atsakingojo darbuotojo pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |